# OPIS TECHNICZNY

## do projektu budowlano – wykonawczego, branży architektonicznej

„Adaptacji pomieszczeń biurowych w budynku ZDMiKP w Bydgoszczy”, 
przy ul. Z. Augusta 10 w Bydgoszczy

1. KARTA INFORMACYJNA

  - Przedsięwzięcie:	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku ZDMiKP 
			w Bydgoszczy

  - Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,
		  ul. Toruńska 174A 85-844 Bydgoszcz

  - Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 10, dz. nr 19/1, obr. 80

  - Dane powierzchniowe i gabarytowe:

uwaga: w ramach niniejszej inwestycji powierzchnia zabudowy,  kubatura, jak i wysokość budynku nie ulegną zmianie.

powierzchnia zabudowy całego budynku:  148,6m2

powierzchnia użytkowa budynku ogółem: 133,3 m2

powierzchnia użytkowa inwestowanego fragmentu:

- przed inwestycją:           		         57,48m2

- po inwestycji:			         57,50m2

kubatura:        				         471,9 m3

Zestawienie powierzchni poszczególnych projektowanych pomieszczeń:

- Pokój kierownika – obsługi interesantów: 9,93m2

- Komunikacja: 3,53m2

- Komunikacja: 3,74m2

- Pokój pracowników – kontrolerów: 29,25m2

- Sanitariat: 4,54m2

- Łazienka: 6,51m2

Łącznie:	57,50m2

2. REFERAT AUTORSKI

2.1 Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów informacyjnych

- program organizacyjno – użytkowy dostarczony przez Inwestora

- obowiązujące normy i przepisy

2.2. Lokalizacja i granice terenu

Budynek, w którym planowana jest inwestycja zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Z. Augusta / Dworcowa, które zapewniają mu dojście piesze oraz dojazd samochodów.

2.3 Stan istniejący budynku

Budynek jest parterowy, bez podpiwniczenia, i użytkowany jest jako administracyjno-	kasowy. Wzniesiony został w latach 60-tych, w konstrukcji tradycyjnej murowanej, 	przekryty jednospadowym dachem w konstrukcji drewnianej.

Lokal, który poddany zostanie przebudowie układu wewnętrznego posiada niezależne wejście z zewnątrz, zlokalizowane od strony ul. Z. Augusta.

2.4. Opis przyjętych rozwiązań projektowych

2.4.1   Koncepcja przestrzenna zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja nie obejmuje prac związanych ze zmianą istniejącego 	zagospodarowania terenu.

2.4.2   Opis inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przystosowanie aktualnie nieużytkowanych pomieszczeń biurowych z zapleczem sanitarnym, na potrzeby zaplecza socjalno – szatniowego kontrolerów Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Inwestowany fragment budynku posiada zaplecze sanitarne, które na dzień dzisiejszy w żadnej mierze nie spełnia przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002r.)

W ramach inwestowanych pomieszczeń zaprojektowana zostanie nowa instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, centralnego ogrzewania jak i elektryczna.

Na życzenie Inwestora wykonana zostanie nowa izolacja termiczna drewnianego stropodachu, jak i obróbki blacharskie i instalacja odgromowa oraz odnowa malatury elewacji. Ze względu na brak technicznych możliwości wykonania dokładnej inwentaryzacji istniejącego stropodachu zakłada się, że na etapie realizacji, wykonawca zleci wykonanie profesjonalnej opinii technicznej stanu technicznego konstrukcji w/w przegroda. W konsekwencji zweryfikowana zostanie możliwość techniczna wykonania przedmiotowej izolacji termicznej.

2.4.3	Zatrudnienie

W oparciu o ustalenia z Inwestorem przyjęto, że w ramach funkcjonowania lokalu,  zatrudnionych będzie 14 osób – 7 osób na zmianie, i z racji specyfiki pracy, wszyscy pracownicy to będą mężczyźni.

Dla takiego bilansu zostały zaprojektowane sanitariaty jak i strefa szatniowa.

2.4.4   Prace rozbiórkowe

W ramach planowanych prac nastąpi wyburzenie niektórych ścian działowych, które jak oceniono na etapie inwentaryzacji ogólnobudowlanej wzniesione zostały z cegły ceramicznej. W związku z projektowanym nowym układem funkcjonalnym dyslokowana zostanie szafa rozdzielni elektrycznej, a co za tym idzie wyburzona jej dotychczasowa murowana obudowa.

W związku z w/w zmienionym układem funkcjonalnym wyburzona zostanie strefa podokienna okna wewnętrznego w strefie frontowej budynku, w celu nowego skomunikowania pomieszczeń.

Z racji konieczności wykonania nowego ocieplenia stropodachu zdemontowany zostanie cały sufit w inwestowanej przestrzeni, który na chwilę obecną ocenia się na lekką zabudowę, co wynika ze stwierdzonej konstrukcji stropodachu.

Ze względu na zmianę układu funkcjonalnego dotychczasowych pomieszczeń planuje się również skucie wewnętrznych tynków, warstw posadzkowych oraz istniejących płytek ceramicznych ze ścian jak i podłóg.

W ramach inwestycji zalecane jest również zdemontowanie dotychczasowych tzw. suchych tynków, które zainwentaryzowano w docelowym pomieszczeniu kontrolerów.

2.4.5   Wyposażenie instalacyjne – wewnętrzne

- instalacja zimnej wody

- instalacja ciepłej wody – z podgrzewaczy elektrycznych

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja centralnego ogrzewania – grzejniki elektryczne

- instalacje elektryczne

2.5 Opis stanu surowego

2.5.1   Ściany

W ramach inwestycji zamurowane zostaną dwa okna w elewacji tylnej budynku, jak również wewnątrz lokalowy otwór drzwiowy – z racji zmiany dotychczasowego układu funkcjonalnego. Zamurowania planuje się z cegły ceramicznej pełnej.

Również projektowane ściany działowe projektuje się z cegły ceramicznej pełnej zasadniczej grubości 12cm oraz fragmentarycznie gr. 6cm.

Po skuciu istniejących tynków w remontowanych pomieszczeniach, wykonać systemowe gładzie gipsowe.

W opisanych na rysunku przyziemia strefach – tj. przy ciągu kuchennym oraz 
w strefie nad projektowanymi drzwiami w strefie frontowej proponuje się fragmentaryczną zabudowę w systemie STG, z racji specyfiki miejsca. „Grubość” zabudowy dostosować do zastałych warunków.

Oddzielenie muszli klozetowej od pisuaru w projektowanej łazience proponuje się wykonać z systemowej ścianki laminowanej wodoodpornej wys. 200cm, zamontowanej 15cm nad wykończoną posadzką.

Ewentualne obudowy istniejących jak i projektowanych kanałów instalacyjnych wykonać z wodoodpornej płyty gipsowo – kartonowej na systemowym stelażu aluminiowym.

2.5.2   Stropy i podłogi

W ramach projektowanych pomieszczeń sanitariatów, należy po ówczesnym zdemontowaniu istniejących płytek ceramicznych, ułożyć nowe warstwy izolacji przeciwwodnej, wykładanej na ściany. Aby zapewnić właściwe ułożenie 
i zabezpieczenie izolacją przeciwwodną, należy przed jej ułożeniem wykonać cienkowarstwową powłokę wyrównawczą podłogi.

Szczególnej staranności należy przyłożyć przy układaniu izolacji przeciwwodnej przy wszystkich projektowanych i istniejących podejściach instalacyjnych.

Zgodnie z życzeniem Inwestora we wszystkich pomieszczeniach należy ułożyć posadzkę z płytek gresowych antypoślizgowych.

Zaleca się wykonać wyoblenie wklęsłe styków posadzek z przyległymi ścianami – 
	w celu ułatwienia utrzymania czystości w pomieszczeniach.

Z racji programu inwestycji po ówczesnym zdemontowaniu istniejących sufitów z płyt STG i wykonaniu nowej termoizolacji stropodachu drewnianego, należy zamontować systemowe sufity kasetonowe (60/60) na ruszcie systemowym podwieszonym do drewnianej konstrukcji stropodachu. W pomieszczeniach sanitarnych (w szczególności w łazience) zaleca się zamontowanie wodoodpornych sufitów.

Prace należy przeprowadzić ze szczególną ostrożnością, aby pod żadnym pozorem nie 	naruszyć elementów konstrukcyjnie nośnych przegród.

2.5.3   Nadproża

Dla projektowanych otworów drzwiowych w ściankach działowych nie zakłada się 	montażu nadproży.

2.5.4   Charakterystyka energetyczna budynku

Szczegółową charakterystykę energetyczną budynku zawarto w projekcie 	branżowym – instalacje c.o.

2.6. Opis stanu surowego zamkniętego

2.6.1 Stolarka okienna i drzwiowa

W ramach inwestycji do pomieszczeń sanitarnych zamontowane zostaną płytowe skrzydła drzwiowe w ościeżnicach systemowych stalowych.

Skrzydło drzwiowe pomiędzy pomieszczeniem obsługi klienta a pokojem kontrolerów będzie z profili aluminiowych z elektronicznym systemem dostępu.

Drzwi wejściowe do sanitariatu jak i łazienki należy wyposażyć w samozamykacze 	oraz otwory nawiewne.

Drzwi muszą otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.

Projektowane okna i drzwi zostały zestawione i opisane w załączniku graficznym – 	rys. nr A4

Projekt nie zakłada wymiany istniejących okien a co za tym idzie parapetów (zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych) za wyjątkiem wymiany ramy okiennej ze zbitą szybą oraz zamiany dotychczasowego skrzydła drzwiowego na uchylane okno z szybą antywłamaniową. Okno w wymiarze dostosować do zastałej wielkości dotychczasowego skrzydła drzwiowego.

W pomieszczeniu kontrolerów (pom. nr 0.4) wszystkie okna okleić od wewnątrz matową folią nieprzezierną.

2.7 Opis robót wykończeniowych

2.7.1 Posadzki

W pomieszczeniach projektowanych pomieszczeń ułożyć płytki gresowe, anty  	poślizgowe na klej.

2.7.2 Wykończenie ścian wewnętrznych

W remontowanych pomieszczeniach sanitariatów należy ułożyć płytki ceramiczne na 	wysokość min. 2,0m od poziomu posadzek. Narożniki wklęsłe należy wykonać 
	z wyobloną fugą.

Ścianę przy ciągu kuchennym pokoju śniadań wyłożyć płytką ceramiczną na wys. 	min. 160cm nad poziom posadzki.

Przy projektowanej umywalce w pokoju pracowników ułożyć tzw. fartuch z płytek 	ceramicznych szerokości min. 160cm (80cm w każdą stronę od osi przyboru) i wys. 	160cm nad posadzkę.

Pozostałe ściany pomieszczeń pomalować farbą emulsyjną w kolorze jasnym.

2.7.3 Pozostałe prace wykończeniowe

W związku z drobnymi pracami ingerującymi w ściany  – tj. powiększeniem otworów drzwiowych, ułożenie instalacji w wykutych  bruzdach, należy ostatecznie doprowadzić ściany do stanu pierwotnego. Należy uzupełnić powstałe ubytki, zaszpachlować pęknięcia i bruzdy. Docelowo całość pomalować zgodnie z przyjętą stylistyką wnętrz.

Ze względów bezpieczeństwa użytkowników, w rejonie istniejących schodów wewnętrznych zamontować balustrady o zadanej na rysunku rzutu przyziemia (A1) wymiarach. Balustrady mogą być np. ze stali kwasoodpornej z pochwytam drewnianym. – kolorystyka dobrana do całościowego charakteru wnętrz.

Uwagi końcowe:

Zastosowane materiały wykończenia wnętrz muszą spełniać warunki nierozprzestrzeniania ognia (NRO), ponadto muszą posiadać atesty, świadectwa jakości 
i certyfikaty zgodności z polskimi przepisami pod względem warunków technicznych, przeciw pożarowych i trwałości budowli.

Projektowana inwestycja nie pogorszy warunków ewakuacyjnych w istniejącym budynku, a co za tym idzie nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo przeciwpożarowe obiektu.

opracowała:

mgr inż. arch. Katarzyna Paszkiewicz

upr. nr KPOKKIA 35/2007

spec. architektoniczna bez ograniczeń