OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie dekoracji świątecznej na terenie Miasta Bydgoszczy

- Zakres przedmiotu zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa - zakup dekoracji świątecznej (wg zestawienia – TABELA A) oraz usługa montażu zakupionej dekoracji na terenie Miasta Bydgoszczy 
w 2015 roku oraz jej demontaż ze złożeniem w depozycie Zamawiającego w 2016 roku.

  - Zamówienie podzielono na następujące zadania:

1)	zadanie Nr 1 pn.:„dekoracja Starego Rynku i okolicznych ulic”,

2)	zadanie Nr 2 pn.:	„dekoracja drzew”,

4)	zadanie Nr 3 pn.:	„zakup, montaż i demontaż projektorów”.

  - W ramach zadania Nr 1 pn.: „dekoracja Starego Rynku i okolicznych ulic” do wykonania jest następujący zakres czynności:

1.	dekoracja na Starym Rynku:

a)	instalowanie rozdzielnic - 2 szt.,

b)	wykonanie zasilania i oświetlenie żłobka,

- zakup i montaż Gracji na Placu Teatralnym,

- zakup i montaż Para: dama i dżentelmen 2szt. na Starym Rynku i ulicy Mostowej,

- zakup i montaż: postać dżentelmena lub damy 4szt. (po dwie do pary) na Starym Rynku 
i ulicy Mostowej,

- zakup i montaż 2szt. – Brama wisząca na ulicy Batorego i Dworcowej,

- zakup i montaż 1szt. zespołu prezentów pod choinkę na Starym Rynku,

- zakup i montaż 7szt. elementów latarniowych na Starym Rynku,

- zakup i montaż 2szt. bram wolnostojących na Starym Rynku i ulicy Mostowej.

1.4	W ramach zadania Nr 2 pn.: „dekoracja drzew” do wykonania jest następujący zakres czynności:

- zakup i montaż łańcuchów świetlnych do dekoracji drzewa na Placu na Błoniu:

- instalowanie rozdzielnicy - 1 szt.,

- instalowanie kabla YKY 5x10 mm2 - 15m,

- instalowanie przewodu YDY 4x4 mm2 - 14m,

- instalowanie łańcuchów świetlnych białych - 7 szt.,

- instalowanie kurtyn LED - 2 szt.,

- zakup i montaż łańcuchów świetlnych do dekoracji drzewa na Placu Teatralnym:

- instalowanie rozdzielnicy - 1 szt.,

- instalowanie kabla YKY 5x10 mm2 - 15m,

- instalowanie przewodu YDY 4x4 mm2 - 14m,

- instalowanie łańcuchów świetlnych białych - 7 szt.,

- instalowanie kurtyn LED - 2 szt.,

- zakup i montaż łańcuchów świetlnych do dekoracji drzewa na Rondzie Jagiellonów:

- instalowanie rozdzielnicy - 1 szt.,

- instalowanie kabla YKY 5x10 mm2 - 15m,

- instalowanie przewodu YDY 4x4 mm2 - 14m,

- instalowanie łańcuchów świetlnych białych - 7 szt.,

- instalowanie kurtyn LED - 2 szt,

- zakup i montaż łańcuchów świetlnych do dekoracji 20 małych drzew h=3,0m na ulicy Gdańskiej:

- instalowanie rozdzielnicy - 4szt.,

- instalowanie kabla YKY 5x10 mm2 - 85m,

- instalowanie przewodu YDY 4x4 mm2 - 240m,

- instalowanie łańcuchów świetlnych białych - 20szt.

  - W ramach zadania Nr 3 pn.: „zakup, montaż i demontaż projektorów” do wykonania jest następujący zakres czynności: dekoracja budynku Ratusza na Starym Rynku, w tym:

- zakup 6 projektorów, każdy o mocy co najmniej 1500W, z optyką dobraną do warunków projekcji, źródłem obrazu są filtry dichtroniczne typu GOBO;

- montaż systemu naświetlaczy do projekcji ruchomych obrazów o tematyce świątecznej w kolorze lawendowym/magenta z elementami śnieżynek i gwiazdek na elewacji frontowej Ratusza, projekcja musi być wykonana przy pomocy co najmniej pięciu projektorów, szósty projektor zamontować na ulicy Parkowej.

  - Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

31.52.20.00-1 – lampki choinkowe.

51.10.00.00-3 – usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych,

51.11.00.00-6 – usługi instalowania sprzętu elektrycznego,

- Warunki wykonania przedmiotu zamówienia:

2.1.	Montaż dekoracji świątecznej wykonać nie później niż do dnia 16.12.2015r, natomiast demontaż dekoracji świątecznej nie później niż do dnia 29.01.2016,

2.2.	Do dekoracji (elementy na słupach) wykorzystać materiał z depozytu Zamawiającego, natomiast elementy dekoracji drzew – łańcuchy świetlne należy zakupić.

2.3.	Przy oświetleniu drzew wykorzystać elementy oświetlenia na napięcie 24V (bezpieczne) łączone równolegle,

2.4.	Przed montażem materiału z depozytu Zamawiającego należy dokonać przeglądu, następnie niesprawne elementy uzupełnić i naprawić,

2.5.	Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w sprawności iluminacji w okresie trwania umowy w ramach każdego zadania

2.6.	Do wykonania usługi montażu i demontażu dekoracji świątecznej Wykonawca dysponuje minimum:

- a)	2 samochodowymi podnośnikami koszowymi o wysokości roboczej minimum 6 m,

- b)	2 osobami, legitymującymi się uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.), tj.: ważnym świadectwem kwalifikacyjnym „D” do wykonywania pracy na stanowisku dozoru dla następujących urządzeń, instalacji i sieci - minimum: - o napięciu znamionowym 
do 1 kV,

- c)	4 osobami, legitymującymi się uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.), tj.: ważnym świadectwem kwalifikacyjnym „E” do wykonywania pracy w zakresie eksploatacji dla następujących urządzeń, instalacji i sieci - minimum: - o napięciu znamionowym 
do 1 kV,

TABELA A

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DEKORACJI ŚWIĄTECZNEJ DO ZAKUPU W ROKU 2015.

| Rodzaj dekoracji | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| GRACJA | Rzeźba świetlna 3D LED w postaci kobiety w długiej sukni z parasolką: Wysokość 4.9m, średnica 3,5m, minimalna ilość punktów świetlnych LED - 4560.Oświetlenie w kolorze zimnym białym oraz lawendowym. Diody rozmieszczone nie rzadziej niż co 15 cm, osłonki punktów LED wykonane z policarbonatu, przewody gumowane w kolorze białym o klasie ochronności IP 44. Konieczny efekt co 5 diody migającej w barwie zimnej białej. Parasolka podkreślona lawendowym wężem LED o 30 diodach na mb ułożonych horyzontalnie. Dekoracje uzupełniona kolorową siatka dekoracyjna metalizowaną srebrną oraz bombkami PVC o wymiarach 20-160 mm w ilości łącznej nie mniejszej niż 407 szt. Konstrukcja nośna stalowa wokół której budowana jest postać z aluminium spawanym w technologii TIG. Dekoracja ma nawiązywać do koloru o charakteru istniejącej dekoracji w obrębie ulic.Dekoracja wolnostojąca. Wykonawca dostarczy elementy montażowe, zawiesia i jeżeli przewiduje to projekt techniczny masztu do montażu konstrukcji, kable zasilające oraz wszelkie niezbędne akcesoria potrzebne do działania dekoracji. Dekoracja nie może stanowić zagrożenia dla życia ludzkiego oraz mienia oraz posiadać wymagane przepisami zabezpieczenia chroniące ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym. | 1 szt |
| PARA DAMY I DŻENTELMENA | Rzeźba świetlna 2D LED w postaci spacerującej pary Damy i Dżentelmena. Ubiory z końca XIX w.: Wysokość 4.4 m, szerokość 2.4 m, minimalna ilość punktów świetlnych LED - 2550. Oświetlenie w kolorze zimnym białym oraz ciepłym białym oraz fioletowym. Diody rozmieszczone nie rzadziej niż co 15 cm, osłonki punktów LED wykonane z policarbonatu, przewody gumowane w kolorze białym o klasie ochronności IP 44. Konieczny efekt co 5 diody migającej w barwie zimnej białej. Kontury postaci podkreślone wężami LED w kolorach białym ciepłym i białym zimnym o 30 diodach na mb ułożonych horyzontalnie. Konstrukcja wykonana z aluminium spawanym w technologii TIG. Dekoracja ma nawiązywać do koloru o charakteru istniejącej dekoracji w obrębie ulic. Dekoracja wolnostojąca. Wykonawca dostarczy elementy montażowe, zawiesia i jeżeli przewiduje to projekt techniczny masztu do montażu konstrukcji, kable zasilające oraz wszelkie niezbędne akcesoria potrzebne do działania dekoracji. Dekoracja nie może stanowić zagrożenia dla życia ludzkiego oraz mienia oraz posiadać wymagane przepisami zabezpieczenia chroniące ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym. | 2 szt |
| POSTAĆ DŻENTELMENENA LUB DAMY | Rzeźba świetlna 2D LED w postaci spacerującej pary Damy i Dżentelmena. Ubiory z końca XIX w.: Wysokość 4.4 m, szerokość 2.4 m, minimalna ilość punktów świetlnych LED - 2550. Oświetlenie w kolorze zimnym białym oraz ciepłym białym oraz fioletowym. Diody rozmieszczone nie rzadziej niż co 15 cm, osłonki punktów LED wykonane z policarbonatu, przewody gumowane w kolorze białym o klasie ochronności IP 44. Konieczny efekt co 5 diody migającej w barwie zimnej białej. Kontury postaci podkreślone wężami LED w kolorach białym ciepłym i białym zimnym o 30 diodach na mb ułożonych horyzontalnie. Konstrukcja wykonana z aluminium spawanym w technologii TIG. Dekoracja ma nawiązywać do koloru o charakteru istniejącej dekoracji w obrębie ulic. Dekoracja wolnostojąca. Wykonawca dostarczy elementy montażowe, zawiesia i jeżeli przewiduje to projekt techniczny masztu do montażu konstrukcji, kable zasilające oraz wszelkie niezbędne akcesoria potrzebne do działania dekoracji. Dekoracja nie może stanowić zagrożenia dla życia ludzkiego oraz mienia oraz posiadać wymagane przepisami zabezpieczenia chroniące ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym. | 4 szt |

| BRAMA WISZĄCA | Dekoracja świetlna 2D LED w formie bramy świetlnej wiszącej. Dekoracja powinna być wykonana na konstrukcji z profili aluminiowych, ze spawami wykonanymi w technologii TIG. Konstrukcja o wymiarach minimum 630 cm szerokości i 200cm wysokości, z możliwością rozpięcia i powieszenia na linkach stalowych. Do oświetlenia dekoracji należy użyć girland świetlnych LED o specyfikacji: średnicy minimum 10 cm i długości 3 m o barwie ciepło-białej z efektem błysku girlanda świetlna. W dekoracji należy użyć również sznurów świetlnych LED o specyfikacji: długość 12m oraz odległości pomiędzy punktami świetlnymi 15 cm w kolorze lawendowym z efektem błysku o barwie zimno-białej oraz w takiej samej ilości sznurów świetlnych o długości 12m oraz odległości pomiędzy punktami świetlnymi 15 cm w kolorze ciepło-białym z efektem błysku o barwie zimno-białej. Sznury świetlne powinny posiadać białe gumowane przewody elektryczne np. H05RN-F2x1.0mm zakończone gniazdami typu szybkołącznymi. Łączna minimalna ilość 5800 punktów świetlnych. Wymagany stopień ochrony - minimum IP 44. W celu wzbogacenia dekoracji (np. dekoracyjny wzór) należy zastosować wąż świetlny LED o ilości 30 diod na mb ułożonych w barwie ciepło-białej o łącznej ilość minimum 1000 punktów świetlnych. Wykonawca dostarczy elementy montażowe, zawiesia i jeżeli przewiduje to projekt techniczny masztu do montażu konstrukcji, kable zasilające oraz wszelkie niezbędne akcesoria potrzebne do działania dekoracji. Dekoracja nie może stanowić zagrożenia dla życia ludzkiego oraz mienia oraz posiadać wymagane przepisami zabezpieczenia chroniące ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym. | 2 szt |
| --- | --- | --- |
| ZESPÓŁ PREZENTÓW | Dekoracja świetlna 3D LED w formie zespołu trzech prezentów: Zespół trzech elementów w postaci prezentów przestrzennych na walca. 1.Prezent o wymiarach 150x150x135 cm - dół prezentu wypełniony siatką dekoracyjną metalizowaną niebieską oraz diodami LED niebieskimi z co 5 diodą migającą, pokrywka wypełniona siatką dekoracyjną metalizowaną fioletową oraz diodami LED fioletowymi z co 5 diodą migającą. Kokarda wypełniona srebrną metalizowaną siatką dekoracyjną oraz diodami LED srebrnymi z co piątą diodą migającą. Kokarda podreślona wężem świetlnym zimnym białym z 30 diodami na mb ułożonymi horyzontalnie. Minimalna ilość diod LED: 1690. 2.Prezent o wymiarach 110x110x90 cm - dół prezentu wypełniony siatką dekoracyjną metalizowaną fioletową oraz diodami LED fioletowymi z co 5 diodą migającą, pokrywka wypełniona siatką dekoracyjną metalizowaną srebrną oraz diodami LED białymi zimnymi z co 5 diodą migającą. Kokarda wypełniona niebieską metalizowaną siatką dekoracyjną oraz diodami LED niebieskimi z co piątą diodą migającą. Kokarda podreślona wężem świetlnym zimnym białym z 30 diodami na mb ułożonymi horyzontalnie. Minimalne ilość diod LED: 1080. 3.Prezent o wymiarach 175x175x190 cm - dół prezentu wypełniony siatką dekoracyjną metalizowaną fioletową oraz diodami LED fioletowymi z co 5 diodą migającą, pokrywka wypełniona siatką dekoracyjną metalizowaną złotą oraz diodami LED białymi ciepłymi z co 5 diodą migającą. Kokarda wypełniona srerbną metalizowaną siatką dekoracyjną oraz diodami LED białymi zimnymi z co piątą diodą migającą. Kokarda podreślona wężem świetlnym zimnym białym z 30 diodami na mb ułożonymi horyzontalnie. Minimalne ilość diod LED: 2540. Każdy prezent wyposażony w podstawę, która nie liczy się do opisanych wymiarów elementów. Wymagany stopień ochorny - minimum IP 44. Elementy wykonane na stależach aluminiowych spawanych w technologii TIG. | 1 kpl |
| ELEMENTY LATARNIOWE | Dekoracja latarniowa 3D LED - o wymiarach 113x170 cm. Okalaląca słupy oświetleniowe. Korona wykonaa z figur w kształcie rombów. Kształt podkreślony wężem LED o 30 diodach na mb ułożonych horyzontalnie. Wąż w kolorze zimnym białym. Dół dekoracji wypleciony diodami LED w kolorze lawendowym z co 5 diodą migającą. Stelaż elementu wykonany z aluminium spawanego w technologii TIG. Minimalna ilość diod: 640. Wymagany stopień ochorny - minimum IP 44. Elementy muszą być identyczne do zakupionych w 2014 r. Własność praw autorskich: Multidekor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. | 7 szt |

| BRAMY WOLNOSTOJĄCE | Dekoracja LED 3D wolnostojąca w formie bramy o wymiarach 415x120x310 cm. Element aluminiowy, spawany w technologii TIG. Na konstrukcji nośnej zwężąjącej się ku jednemnu z końców kurtyna ze światłem imitującym "płynięcie" w kolorze białym zimnym - 2160 szt. diod. Szerszy koniec bramy wzbogacony śnieżynkami z węża LED z 30 diodami na 1 mb ułożonymi horyzontalnie w kolorach ciepłym i zimnym białym. Dwa końce bramy wyplecione sznurami LED w kolorach zimnych białych z co 5 diodą migającą, ponadto konstrukcja udekorowana bombkami w ilości nie mniejszej niż 126 szt. w kolorach złotym, srebrnym i fioletowym o średnicach 80-160 mm. Podstawa przygotowana do obciążenia, wypleciona metalizowaną siatką dekoracyjną. Wymagany stopień ochrony - minimum IP 44. Łączna minimalna ilość punktów LED - 4270. Wykonawca dostarczy elementy montażowe, zawiesia i jeżeli przewiduje to projekt techniczny masztu do montażu konstrukcji, kable zasilające oraz wszelkie niezbędne akcesoria potrzebne do działania dekoracji. Dekoracja nie może stanowić zagrożenia dla życia ludzkiego oraz mienia oraz posiadać wymagane przepisami zabezpieczenia chroniące ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym. | 1 szt |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTOR | System naświetlaczy do wyświetlania ruchomych obrazów. Projektor do projekcji ruchomoych obrazów o mocy co najmniej 1500W, z optyką dobraną do warunków projekcji. Zastosowana technologia projekcji ma zapewnić długotrwałą projekcję bez utraty kolorów wyświetlanych obrazów oraz zapewnić atrakcyjne efekty wizualne. System ma być w pełni automatyczny i przystosowany do długotrałej projekcji obrazu. Min. 8h pracy dziennie. Wymiary 21x32x48 cm / waga urządzenia do 32 kg - Typ żarówki OSRAM HMI 1200 W DXS, OSRAM HTI 2000W D10/60 zapewniający min 2000h projkekcji. Regulowana moc 1200/2000W/ Moc świetlna 200.000 lm ; Zasilanie 230V-250V ; System ma posiadać możliwość wyświetlnania obrazu w odległości od min 3,00m do 30,00m. Średnica wyświetlanego obrazu od 1,60m do 25,80 m. W zestawie półki montażowe na istniejących słupach ora dysk GOBO z możliwośćią wyświetlania ruchomego obrazu średnicy minimum 17 cm wykonany ze szkła lub stali z wyciętą lub wypaloną grafiką, obrazem lub wzorem. W przypadku dysku szklanego wymaga się zastosowania GOBO wykonanego w technice fitrów dichronicznych. Wzór - śnieżynki i gwiazdki na tłach - niebieskim oraz śnieżynki i gwiazdki na tłach fioletowych. | 6 szt |
| ŁAŃCUCHY ŚWIETLNE BIAŁE | Oświetlenie LED w kolorze zimnym białym .Diody rozmieszczone co 15 cm, osłonki punktów LED wykonane z policarbonatu, przewód gumowany w kolorze zielonym długości 6m, o klasie ochronności IP 44. Konieczny efekt co 5 diody migającej w barwie zimnej białej. Łączna ilość punktów świetlnych na sznurze 40. | 41 szt |
| KURTYNA LED | Kurtyna LED w kolorze ciepłym białym .Diody rozmieszczone na jednym sznurze co 9,5 cm, sznury wymienne. Osłonki punktów LED wykonane z policarbonatu, przewody gumowane w kolorze czarnym długości 6m, o klasie ochronności IP 44. Konieczny efekt co 5 diody migającej w barwie zimnej białej. Łączna ilość punktów świetlnych w kurtynie 741. | 6 szt |