SPECYFIKACJA WYKONANIA

PRAC KONSERWACYJNYCH

( S P K )

OBOWIĄZKI  I  ZADANIA  WYKONAWCY – KONSERWATORA  URZĄDZEŃ  SYGNALIZACJI  ŚWIETLNYCH I URZĄDZEŃ ITS w 2016 roku

Bydgoszcz, wrzesień 2015r.

Rozdział I.

Konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych.

## Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest usługa o charakterze priorytetowym kategorii 1 - usługi konserwacyjne i naprawcze, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. (Dz. U.  Nr 12 poz. 68) –tj.:  konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych (zwana dalej KONSERWACJĄ) w zakresie obejmującym całodobowe utrzymanie w stałej sprawności technicznej (ciągłej pracy) sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego przy działających sterownikach typu ASTER i ASR, zainstalowanych w ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Bydgoszczy.

- Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień :	
CPV 50.23.22.00-2 – Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej.

- Wykonawca realizuje KONSERWACJĘ zgodnie z niniejszą specyfikacją wykonania prac konserwacyjnych (zwaną dalej SPK).

- KONSERWACJI podlega 138 sygnalizacji świetlnych zainstalowanych na terenie miasta Bydgoszczy, wykazane w wykazie sygnalizacji świetlnych, w tym 79 sygnalizacji świetlnych podlega KONSERWACJI PEŁNEJ a 59 sygnalizacji podlega KONSERWACJI CZĘŚCIOWEJ.

Wykaz sygnalizacji świetlnych określa ilość i rodzaj występujących sygnalizacji świetlnych na poszczególnych skrzyżowaniach na dzień 31 października 2015r.

W trakcie realizacji zamówienia ilość urządzeń sygnalizacji świetlnej i urządzeń ITS podlegających konserwacji nie ulegnie zmianie.

- Całodobowe utrzymanie urządzeń sygnalizacji obejmuje również dni wolne od pracy, niedziele 
i święta.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie urządzeń sygnalizacji świetlnych, wymienionych ww. wykazie, po przejęciu od Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Koszty sprzętu, materiałów podstawowych oraz robocizny wynikające z realizacji KONSERWACJI będą stanowiły zapłatę ryczałtową płaconą wykonawcy za każdy miesiąc wykonania zadania.

- Wykonanie KONSERWACJI rozliczane będzie miesięcznie według ryczałtowej ceny jednostkowej za konserwację jednej sygnalizacji świetlnej, podanej przez Wykonawcę w ofercie oraz ilości faktycznego ich wykonania.

## Wykonawca KONSERWACJI spełnia następujące wymagania:

- Wykonawca dysponuje:

1)	zapleczem technicznym zlokalizowanym w granicach administracyjnych Miasta Bydgoszczy wyposażonym w co najmniej jedną niezależną linią telefonu stacjonarnego oraz całodobową bezprzewodową łączność z każdym zespołem Pogotowia Sygnalizacyjnego pracującym w terenie.

2)	jednostkami sprzętowymi i urządzeniami gwarantującym właściwą jakość KONSERWACJI, 
w tym co najmniej:

- a)	dwoma samochodowymi podnośnikami koszowymi o wysokości roboczej minimum 6 m,

- b)	dwoma samochodami dostawczymi o ładowności do 1 Mg,

- c)	jednym samochodem ciężarowym o ładowności do 2,5 Mg z HDS-em

- d)	dwoma przyrządami do wyszukiwania w gruncie kabli będących pod napięciem do 1 kV 
i lokalizacji uszkodzeń,

- e)	dwoma przyrządami uniwersalnymi do pomiarów wartości elektrycznych,

- f)	jednym agregatem prądotwórczym o mocy min 6 kW, jedno i trójfazowym o napięciu 230/380V 50Hz

- g)	jedną spawarką transformatorową do 500A,

- h)	jedną zagęszczarką wibracyjną spalinową min.70m3/h,

- i)	jedną piłą do cięcia nawierzchni betonowych i asfaltowych,

3)	osobami gwarantującymi właściwą jakość KONSERWACJI, w tym minimum:

- a)	trzema osobami, legitymującymi się uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.), tj.: ważnym świadectwem kwalifikacyjnym „D” do wykonywania pracy na stanowisku dozoru dla następujących urządzeń, instalacji i sieci - minimum: - o napięciu znamionowym do 1 kV,

- b)	sześcioma osobami, legitymującymi się uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.), tj.: ważnym świadectwem kwalifikacyjnym „E” do wykonywania pracy w zakresie eksploatacji dla następujących urządzeń, instalacji i sieci - minimum: - o napięciu znamionowym do 1 kV,

- c)	jedną osobą, legitymującą się certyfikatami wystawionymi przez producentów sterowników ASTER i ASR, uprawniającymi do:

- 1)	wykonywania samodzielnych przeglądów i napraw sterowników, drobnych korekt 
programów sterowników: ASTER i ASR (np. zmiana cyklu dziennego pracy sygnalizacji),

- 2) montażu, programowania i eksploatacji systemu przetwarzania obrazu AUTOSCOPE, Traficam II oraz systemu wideodetekcji Rack VIP/P, ZIR-WD/WD-P.

- Wykonawca zapewnia fachową obsługę - minimum 3 niezależne zespoły, w pełni wyposażone 
w podstawowy zestaw materiałów i narzędzi konserwacyjno-eksploatacyjnych oraz środki transportu i sprzęt oznakowany nazwą Wykonawcy oraz lampą ostrzegawczą koloru żółtego, Pogotowia Sygnalizacyjnego - czynnego całą dobę, również dni wolne od pracy, niedziele 
i święta, z zapewnioną łącznością /telefonem stacjonarnym i komórkowym/ oraz kontrolę jego funkcjonowania.

- Za jeden zespół uważa się co najmniej dwie osoby, posiadające ważne świadectwo kwalifikacyjne „E” do wykonywania pracy w zakresie eksploatacji dla następujących urządzeń, instalacji i sieci - minimum: - o napięciu znamionowym do 1 kV oraz co najmniej jedną osobę posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne „D” do wykonywania pracy na stanowisku dozoru dla następujących urządzeń, instalacji i sieci - minimum: - o napięciu znamionowym do 1 kV,

## Warunki realizacji zamówienia:

- Wykonawca wykonuje KONSERWACJĘ zgodnie z postanowieniami umowy poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi: ustawami wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, normami, przepisami i wytycznymi regulującymi przedmiotową problematykę.

- Wykonawca zapewnia transport do dokonywania wspólnie z Inspektorem Nadzoru, przeglądów urządzeń sygnalizacji świetlnych i odbiorów wykonanych prac.

- Wykonawca systematycznie prowadzi Dziennik Eksploatacji urządzeń sygnalizacji świetlnej 
w formie książkowej i elektronicznej.

- Jeżeli w trakcie wykonywania prac Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca prowadzi komputerową bazę danych, aktualizowaną codziennie, z rejestrem wszelkich awarii i zdarzeń na każdej sygnalizacji.

- Wykonawca zabezpiecza mienie w obszarze prowadzonych prac oraz zapewnia warunki bezpieczeństwa pracy.

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca gromadzi i rozlicza złom.

- Wykonawca prowadzi depozyt materiałów z demontażu i odzysku. Zamawiający będzie dokonywał ich technicznej oceny i decydował o ich przeznaczeniu (np. do ponownego wbudowania).

- Prace konserwacyjne wykonywane są bez zatrzymań ruchu sygnalizacji, o ile warunki techniczne 
i względy bezpieczeństwa na to pozwalają. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić działania z Inspektorem Nadzoru.

- Miejsca wykonywanych prac należycie zabezpieczyć i oznakować.

- Wykonawca prowadzi „Książkę obmiaru robót” na każdy dzień z wyszczególnieniem wszystkich prac.

- Dokumentację niezbędną do odbioru i wyceny zrealizowanych prac Wykonawca dostarcza Inspektorowi Nadzoru, w ustalonych terminach.

- Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru wyniki badań i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami.

- Wykonawca zapewnia do realizacji KONSERWACJI materiały posiadające właściwości użytkowe, 
a także posiadające atesty i aprobaty techniczne.

- Naprawa i renowacja terenów zieleni, infrastruktury drogowej i innych zniszczeń wynikłych 
z prowadzenia prac jak i z przyczyn zależnych od Wykonawcy odbywa się na jego koszt.

- Wykonawca odpowiada za przeszkolenie pracowników w zakresie BHP dla pracujących w pasie drogowym.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe i niezgodne z przepisami wykonanie prac przy urządzeniach elektrycznych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach w trakcie wykonywania prac związanych z realizacją KONSERWACJI.

- Wykonawca zapewnia prawidłową – bezawaryjną pracę wszystkich urządzeń sygnalizacji świetlnych, gdzie U=230 V przy zasilaniu 1-fazowym i 3x400V przy zasilaniu 3-fazowym.

## KONSERWACJA PEŁNA

1.1. Konserwacją są objęte następujące elementy i urządzenia:

- szafy sterownicze,

- maszty sygnalizacyjne i konstrukcje wsporcze wysięgnikowe,

- bramki sygnalizacyjne,

- latarnie sygnalizacyjne,

- ekrany kontrastowe,

- kable sygnalizacyjne,

- kable koordynacyjne,

- kable zasilające wraz z zestawami „ZPR”,

- urządzenia detekcji ruchu (pętle indukcyjne, wideo-detekcja, kamery, detektory podczerwieni),

- przyciski dla pieszych, rowerzystów,

- kanalizacja kablowa wraz ze studniami kablowymi,

- modemy do komunikacji telefonicznej i GSM,

- układy dźwiękowe w sygnalizatorach (dla niepełnosprawnych),

- i inne nie wymienione powyżej a zainstalowane na sygnalizacjach świetlnych,

2.2. Szczegółowy zakres prac:

2.2.1	Utrzymanie urządzeń sygnalizacji w ciągłej sprawności technicznej polega na:

- codziennym – całodobowym nadzorze  sygnalizacji świetlnych oraz usuwaniu na bieżąco awarii i usterek,

- natychmiastowemu zgłoszeniu Inspektorowi Nadzoru większych uszkodzeń z dokładnym opisem, tak, aby można było niezwłocznie przystąpić do naprawy i określić czas jej zakończenia,

- wymianie bądź naprawie uszkodzonych elementów urządzeń sygnalizacji (latarni, kabli, złączy, słupów, konstrukcji itp.),

- prawidłowej i skutecznej ochronie przeciwporażeniowej urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- systematycznemu usuwaniu nielegalnych informacji reklamowych, ogłoszeń, plakatów z urządzeń sygnalizacji,

- utrzymaniu prawidłowej pracy urządzeń detekcji ruchu i wideo-detekcji,

- prawidłowym ustawieniu sygnalizatorów (wypionowanie, zachowanie skrajni i odchylenia zgodnie z instrukcją o drogowej sygnalizacji świetlnej),

- przeglądu w terenie każdej sygnalizacji  przynajmniej raz w tygodniu, co musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do zeszytu w sterowniku,

- wykonywanie przeglądów i napraw sterowników, drobnych korekt programów sterowników ASR (zmiana cyklu dziennego pracy sygnalizacji)

2.2.2	W trakcie przeglądu należy sprawdzić stan techniczny oraz poprawność pracy wszystkich elementów sygnalizacji na danym skrzyżowaniu.

Zakres prac wykonywanych podczas każdego przeglądu:

- kontrola poprawności stanu technicznego i pracy sterownika, kontrola poprawności zegara wewnętrznego sterownika.

- kontrola poprawności działania wszystkich sygnalizatorów (każdego wyświetlanego sygnału) dla  wszystkich uczestników ruchu.

- kontrola poprawności działania układów detekcji (pomiary) pojazdów i przycisków dla pieszych.

- kontrola stanu technicznego konstrukcji wsporczych.

- kontrola sygnałów akustycznych.

2.2.3	Wykonawca zobowiązany jest wykonać czynności zgłoszone lub stwierdzone podczas przeglądu:

- wymieniać przepalone źródła światła, bezpieczniki, uszczelki, potłuczone soczewki, daszki oraz inne drobne elementy wyposażenia sygnalizacji,

- czyścić soczewki, lustra, obudowy sygnalizatorów i przyciski dla pieszych

- usuwać awarie sterowników, polegających na naprawie lub regeneracji ich podzespołów,

- kontrolować pracę sterowników,

- prostować uszkodzone maszty i sygnalizatory,

- lokalizować oraz usuwać zwarcia, przebicia kablowe,

- utrzymać w sprawności sygnały dźwiękowe oraz przyciski,

- kontrolować złącza energetyczne oraz nadzorować  urządzenia pomiarowe energii elektrycznej ( zgłaszanie nieprawidłowości oraz współpracować z ENEA – Operator Sp. z o.o. -RD Bydgoszcz),

- naprawiać  detekcje i wideo-detekcje,

- regulacje zegara sterownika wraz z wprowadzaniem zmian czasu zimowego i letniego,

- kontrolować sprawność podstawowych układów bezpiecznej pracy sterowników (antykolizyjnego, nadzoru sygnałów, długości cyklu) przed każdorazowym załączeniem  sygnalizacji po  usunięciu awarii lub czasowym wyłączeniu,

2.2.4	Wykonawca zobowiązany jest

- magazynować, przechować elementy i materiały stanowiące składniki urządzeń sygnalizacji, będące własnością ZDMiKP,

- sporządzać i  przesyłać do Zamawiającego raportów codziennych - do godz. 8 dnia  następnego, miesięcznych  – do dnia 3 następnego miesiąca. Zalecany jest elektroniczny przekaz informacji, ( np. poczta elektroniczna ),

- dokumentować uszkodzenia elementów sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń ( zalecane jest  wykonanie zdjęć w technice cyfrowej ) i przekazanie wraz z protokółami odbioru Inspektorowi Nadzoru,

- wykonywać inne niezbędne do wykonania w trybie awaryjnym prace.

- na bieżąco inwentaryzować wprowadzane zmiany, a do 30 listopada 2016r. przekazać Zamawiającemu zaktualizowaną inwentaryzację.

2.2.5	Prowadzenie całodobowego dyżuru, również w dni wolne od pracy, niedziele i święta, polegającego na przyjmowaniu zgłoszeń oraz. usuwaniu awarii i uszkodzeń sygnalizacji, 
a w przypadku większych uszkodzeń niemożliwych do natychmiastowej naprawy np. spowodowanych działaniem sił natury lub przez wypadek drogowy, właściwe zabezpieczenie miejsca i urządzeń do czasu naprawy, która musi być podjęta i zakończona pierwszego dnia roboczego po dniach wolnych.

2.2.6	Raz na trzy miesiące należy przeprowadzić szczegółowy przegląd wszystkich urządzeń na każdej sygnalizacji świetlnej a raport do 30 dni przekazać Zamawiającemu.

- W sterowniku należy:

1)	sprawdzić poprawne działanie wszystkich układów kontroli, w które sterownik jest wyposażony dla wszystkich grup aktywnych na danym skrzyżowaniu i usunąć ewentualne usterki, a w przypadku niesprawności układów kontroli odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu (kontrola świateł zielonych kolizyjnych, kontrola świateł czerwonych) należy sygnalizację wyłączyć i przystąpić do usuwania uszkodzenia oraz powiadomić służby ZDMiKP. Prace kontrolne (np. sprawdzanie układów kontroli) wymagające wyłączenia sygnalizacji należy wykonywać w godzinach poza szczytami,

2)	odkurzyć i wyczyścić sterownik, poszczególne panele i okablowanie,

3)	sprawdzić wszystkie połączenia kabli i przewodów i w razie potrzeby poprawić,

4)	sprawdzić właściwą wielkość zastosowanych bezpieczników i ich oryginalność,

5)	nasmarować zamki, rygle i zawiasy.

- Na skrzyżowaniu należy:

1)	sprawdzić szczelność poszczególnych komór w sygnalizatorach, a w szczególności komór świateł czerwonych,

2)	wyczyścić soczewki obustronnie oraz odbłyśniki we wszystkich sygnalizatorach, także wiszących oraz ekrany kontrastowe i tablice typu „F”,

3)	zużyte odbłyśniki w sygnalizatorach wymienić na nowe,

4)	wyczyścić listwy łączeniowe w latarniach oraz masztach, słupach i w razie potrzeby zabezpieczyć odpowiednimi środkami izolacyjnymi,

5)	sprawdzić stan studni kablowych i ich pokryw.

3.	Transport

## 3.1  Transport materiałów i elementów:

Wykonawca przystępujący do wykonania prac opisanych powyżej winien wykazać się możliwością korzystania z środków transportu gwarantujących właściwe ich zrealizowanie.

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

4.	Czas i terminy wykonania poszczególnych prac konserwacyjno - awaryjnych

4.1. W czasie nieprzekraczalnym 4 godzin od otrzymania zgłoszenia usunięcie drobnych usterek lub określenie przyczyn większej awarii i nieprawidłowości w pracy sygnalizacji.

4.2. W czasie nieprzekraczalnym 4 godzin od otrzymania zgłoszenia wymiana przepalonej żarówki, zabezpieczenie urządzeń będących pod napięciem (wyrwane lub wystające przewody, otwarte złącza itp.).

4.3.  W czasie nieprzekraczalnym 6 godzin od otrzymania zgłoszenia wymiana uszkodzonej latarni sygnalizacyjnej, przycisku, sygnału akustycznego.

4.4. W czasie nieprzekraczalnym, zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie, od otrzymania zgłoszenia za przystąpienie do usuwania awarii spowodowanych rozbiciem sterownika, złącza „ZPR”, rozjechaniem masztu sygnalizacyjnego lub słupa wysięgnikowego, uszkodzeniem kabla sterowniczego lub zasilającego lub innymi nieprzewidzianymi okolicznościami. Prace winny zakończyć się w czasie nieprzekraczalnym 12 godzin lub trwać nieprzerywalnie do ich zakończenia, chyba, że inne warunki nakazują inny tryb postępowania o czym należy powiadomić Zamawiającego podając czas zakończenia prac.

4.5. Pozostałe usterki nie mające wpływu na bezpieczeństwo ruchu lub prawidłową pracę sygnalizacji należy usunąć w czasie nieprzekraczającym 24 godzin od otrzymania zgłoszenia.

5.	Dokumentacja prowadzonych prac.

5.1. W każdym sterowniku musi znajdować się zeszyt opieczętowany i z ponumerowanymi kartkami, w którym będą odnotowane i opisane wszystkie występujące usterki, awarie oraz wszelkie prace wykonywane na sygnalizacji w tym przeglądy. Każdy wpis musi zawierać datę, dokładny czas wystąpienia awarii, czas jej usunięcia lub wyłączenia i załączenia sygnalizacji oraz czytelny podpis osoby dokonującej wpisu.

5.2. Wykonawca obowiązany jest prowadzić „Książkę poleceń z wpisanymi poleceniami dla pracowników, a po zakończeniu pracy pracownicy dokonywać będą wpisów o wykonanych pracach, usuniętych awariach i innych czynnościach dokonanych na sygnalizacjach oraz o usterkach pozostałych do usunięcia.

5.3. Wykonawca będzie prowadził rejestr zgłoszeń awarii i usterek z dokładną datą i godziną wpłynięcia zgłoszenia i określeniem zgłaszającego.

5.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów wymienionych w punktach 5.1., 5.2 
i 5.3.

5.5. W przypadku wystąpienia większych zniszczeń urządzeń spowodowanych przez wandali, kolizje drogowe bądź działanie sił natury lub inne, które wystąpią poza czasem pracy ZDMiKP 
i niemożliwe będą ich oględziny przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację fotograficzną w technice cyfrowej przed przystąpieniem do usuwania uszkodzeń. Dokumentację należy przekazać Inspektorowi Nadzoru dla właściwego rozliczenia prac.

5.6. Wykonawca do 30 listopada 2016r. przeprowadzi aktualizacje inwentaryzacji urządzeń sygnalizacji świetlnej i dostarczy ją Inspektorowi Nadzoru.

6.	Odbiór prac i rozliczenie.

6.1.	Wykonawca będzie prowadził „książkę obmiaru robót” na każdy dzień z wyszczególnieniem wszystkich wykonanych prac i użytych materiałów.

6.2 Odbiory częściowe raz na tydzień dokonywane będą na podstawie książki obmiarów i kontroli kilku sygnalizacji wybranych przez Inspektora Nadzoru.

6.3.	Sporządzenie protokołu odbioru raz na miesiąc po dostarczeniu książki obmiarów i zestawienia zużytych materiałów w każdym dniu oraz zbiorczego zestawienia materiałów 
z wyszczególnionymi cenami jednostkowymi podanymi przez Wykonawcę, upoważniające do wystawienia faktury.

7.	Kontrola i nadzór

7.1.	Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru informację o sposobie i rodzaju kontaktu 
z Kierownictwem po godzinach  pracy oraz w dni wolne i święta.

7.2.	Wykonawca przedłoży certyfikaty bezpieczeństwa na materiały i urządzenia elektryczne oraz certyfikaty zgodności  z aprobatami technicznymi na pozostałe materiały.

## KONSERWACJA CZĘŚCIOWA

1.1. Konserwacją są objęte następujące elementy i urządzenia:

- szafy sterownicze,

- maszty sygnalizacyjne i konstrukcje wsporcze wysięgnikowe,

- bramki sygnalizacyjne,

- latarnie sygnalizacyjne,

- ekrany kontrastowe,

- kable sygnalizacyjne,

- kable koordynacyjne,

- kable zasilające wraz z zestawami „ZPR”,

- urządzenia detekcji ruchu (pętle indukcyjne, wideo-detekcja, kamery, detektory podczerwieni),

- przyciski dla pieszych, rowerzystów,

- kanalizacja kablowa wraz ze studniami kablowymi,

- modemy do komunikacji telefonicznej i GSM,

- układy dźwiękowe w sygnalizatorach (dla niepełnosprawnych),

- i inne nie wymienione powyżej a zainstalowane na sygnalizacjach świetlnych,

2.2. Szczegółowy zakres prac:

2.2.1	Utrzymanie urządzeń sygnalizacji w ciągłej sprawności technicznej polega na:

- codziennym – całodobowym nadzorze  sygnalizacji świetlnych oraz usuwaniu na bieżąco awarii i usterek,

- natychmiastowemu zgłoszeniu Inspektorowi Nadzoru większych uszkodzeń z dokładnym opisem, tak, aby można było niezwłocznie przystąpić do naprawy i określić czas jej zakończenia,

- wymianie bądź naprawie uszkodzonych elementów urządzeń sygnalizacji (kabli, złączy, słupów, konstrukcji itp.),

- prawidłowej i skutecznej ochronie przeciwporażeniowej urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- systematycznemu usuwaniu nielegalnych informacji reklamowych, ogłoszeń, plakatów z urządzeń sygnalizacji,

- utrzymaniu prawidłowej pracy urządzeń detekcji ruchu i wideo-detekcji,

- prawidłowym ustawieniu sygnalizatorów (wypionowanie, zachowanie skrajni i odchylenia zgodnie z instrukcją o drogowej sygnalizacji świetlnej),

- przeglądu w terenie każdej sygnalizacji  przynajmniej raz w tygodniu, co musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do zeszytu w sterowniku,

2.2.2	W trakcie przeglądu należy sprawdzić stan techniczny oraz poprawność pracy wszystkich elementów sygnalizacji na danym skrzyżowaniu.

Zakres prac wykonywanych podczas każdego przeglądu:

- kontrola poprawności stanu technicznego i pracy sterownika, kontrola poprawności zegara wewnętrznego sterownika.

- kontrola poprawności działania wszystkich sygnalizatorów (każdego wyświetlanego sygnału) dla  wszystkich uczestników ruchu.

- kontrola poprawności działania układów detekcji (pomiary) pojazdów i przycisków dla pieszych.

- kontrola stanu technicznego konstrukcji wsporczych.

- kontrola sygnałów akustycznych.

2.2.3	Wykonawca zobowiązany jest wykonać czynności zgłoszone lub stwierdzone podczas przeglądu:

- wymieniać przepalone źródła światła, bezpieczniki, uszczelki, potłuczone soczewki, daszki oraz inne drobne elementy wyposażenia sygnalizacji,

- czyścić soczewki, lustra, obudowy sygnalizatorów i przyciski dla pieszych

- kontrolować pracę sterowników,

- prostować uszkodzone maszty i sygnalizatory,

- lokalizować oraz usuwać zwarcia, przebicia kablowe,

- utrzymać w sprawności sygnały dźwiękowe oraz przyciski,

- kontrolować złącza energetyczne oraz nadzorować  urządzenia pomiarowe energii elektrycznej ( zgłaszanie nieprawidłowości oraz współpracować z ENEA – Operator Sp. z o.o. -RD Bydgoszcz),

- naprawiać  detekcje i wideo-detekcje,

- kontrolować sprawność podstawowych układów bezpiecznej pracy sterowników (antykolizyjnego, nadzoru sygnałów, długości cyklu) przed każdorazowym załączeniem  sygnalizacji po  usunięciu awarii lub czasowym wyłączeniu,

2.2.4	Wykonawca zobowiązany jest

- sporządzać i  przesyłać do Zamawiającego raportów codziennych - do godz. 8 dnia  następnego, miesięcznych  – do dnia 3 następnego miesiąca. Zalecany jest elektroniczny przekaz informacji, ( np. poczta elektroniczna ),

- dokumentować uszkodzenia elementów sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń ( zalecane jest  wykonanie zdjęć w technice cyfrowej ) i przekazanie wraz z protokółami odbioru Inspektorowi Nadzoru,

- wykonywać inne niezbędne do wykonania w trybie awaryjnym prace.

- na bieżąco inwentaryzować wprowadzane zmiany, a do 30 listopada 2016r. przekazać Zamawiającemu zaktualizowaną inwentaryzację.

2.2.5	Prowadzenie całodobowego dyżuru, również w dni wolne od pracy, niedziele i święta, polegającego na przyjmowaniu zgłoszeń oraz. usuwaniu awarii i uszkodzeń sygnalizacji, 
a w przypadku większych uszkodzeń niemożliwych do natychmiastowej naprawy np. spowodowanych działaniem sił natury lub przez wypadek drogowy, właściwe zabezpieczenie miejsca i urządzeń do czasu naprawy, która musi być podjęta i zakończona pierwszego dnia roboczego po dniach wolnych.

2.2.6	Raz na trzy miesiące należy przeprowadzić szczegółowy przegląd wszystkich urządzeń na każdej sygnalizacji świetlnej a raport do 30 dni przekazać Zamawiającemu.

- W sterowniku należy:

1)	sprawdzić poprawne działanie wszystkich układów kontroli, w które sterownik jest wyposażony dla wszystkich grup aktywnych na danym skrzyżowaniu i usunąć ewentualne usterki, a w przypadku niesprawności układów kontroli odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu (kontrola świateł zielonych kolizyjnych, kontrola świateł czerwonych) należy sygnalizację wyłączyć i przystąpić do usuwania uszkodzenia oraz powiadomić służby ZDMiKP. Prace kontrolne (np. sprawdzanie układów kontroli) wymagające wyłączenia sygnalizacji należy wykonywać w godzinach poza szczytami,

2)	odkurzyć i wyczyścić sterownik, poszczególne panele i okablowanie,

3)	sprawdzić wszystkie połączenia kabli i przewodów i w razie potrzeby poprawić,

4)	sprawdzić właściwą wielkość zastosowanych bezpieczników i ich oryginalność,

5)	nasmarować zamki, rygle i zawiasy.

- Na skrzyżowaniu należy:

1)	sprawdzić szczelność poszczególnych komór w sygnalizatorach, a w szczególności komór świateł czerwonych,

2)	wyczyścić soczewki obustronnie oraz odbłyśniki we wszystkich sygnalizatorach, także wiszących oraz ekrany kontrastowe i tablice typu „F”,

3)	zużyte odbłyśniki w sygnalizatorach wymienić na nowe,

4)	wyczyścić listwy łączeniowe w latarniach oraz masztach, słupach i w razie potrzeby zabezpieczyć odpowiednimi środkami izolacyjnymi,

5)	sprawdzić stan studni kablowych i ich pokryw.

3.	Transport

## 3.1  Transport materiałów i elementów:

Wykonawca przystępujący do wykonania prac opisanych powyżej winien wykazać się możliwością korzystania z środków transportu gwarantujących właściwe ich zrealizowanie.

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

4.	Czas i terminy wykonania poszczególnych prac konserwacyjno - awaryjnych

4.1. W czasie nieprzekraczalnym 4 godzin od otrzymania zgłoszenia usunięcie drobnych usterek lub określenie przyczyn większej awarii i nieprawidłowości w pracy sygnalizacji.

4.2. W czasie nieprzekraczalnym 4 godzin od otrzymania zgłoszenia wymiana przepalonej żarówki, zabezpieczenie urządzeń będących pod napięciem (wyrwane lub wystające przewody, otwarte złącza itp.).

4.3.  W czasie nieprzekraczalnym 6 godzin od otrzymania zgłoszenia wymiana uszkodzonej latarni sygnalizacyjnej, przycisku, sygnału akustycznego.

4.4. W czasie nieprzekraczalnym, zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie, od otrzymania zgłoszenia za przystąpienie do usuwania awarii spowodowanych rozbiciem sterownika, złącza „ZPR”, rozjechaniem masztu sygnalizacyjnego lub słupa wysięgnikowego, uszkodzeniem kabla sterowniczego lub zasilającego lub innymi nieprzewidzianymi okolicznościami. Prace winny zakończyć się w czasie nieprzekraczalnym 12 godzin lub trwać nieprzerywalnie do ich zakończenia, chyba, że inne warunki nakazują inny tryb postępowania o czym należy powiadomić Zamawiającego podając czas zakończenia prac.

4.5. Pozostałe usterki nie mające wpływu na bezpieczeństwo ruchu lub prawidłową pracę sygnalizacji należy usunąć w czasie nieprzekraczającym 24 godzin od otrzymania zgłoszenia.

5.	Dokumentacja prowadzonych prac.

5.1. Wykonawca obowiązany jest prowadzić „Książkę poleceń z wpisanymi poleceniami dla pracowników, a po zakończeniu pracy pracownicy dokonywać będą wpisów o wykonanych pracach, usuniętych awariach i innych czynnościach dokonanych na sygnalizacjach oraz o usterkach pozostałych do usunięcia.

5.2. W przypadku wystąpienia większych zniszczeń urządzeń spowodowanych przez wandali, kolizje drogowe bądź działanie sił natury lub inne, które wystąpią poza czasem pracy ZDMiKP 
i niemożliwe będą ich oględziny przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację fotograficzną w technice cyfrowej przed przystąpieniem do usuwania uszkodzeń. Dokumentację należy przekazać Inspektorowi Nadzoru dla właściwego rozliczenia prac.

6.	Odbiór prac i rozliczenie.

6.1.	Wykonawca będzie prowadził „książkę obmiaru robót” na każdy dzień z wyszczególnieniem wszystkich wykonanych prac i użytych materiałów.

6.2 Odbiory częściowe raz na tydzień dokonywane będą na podstawie książki obmiarów i kontroli kilku sygnalizacji wybranych przez Inspektora Nadzoru.

6.3.	Sporządzenie protokołu odbioru raz na miesiąc po dostarczeniu książki obmiarów i zestawienia zużytych materiałów w każdym dniu oraz zbiorczego zestawienia materiałów 
z wyszczególnionymi cenami jednostkowymi podanymi przez Wykonawcę, upoważniające do wystawienia faktury.

7.	Kontrola i nadzór

7.1.	Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru informację o sposobie i rodzaju kontaktu 
z Kierownictwem po godzinach  pracy oraz w dni wolne i święta.

7.2.	Wykonawca przedłoży certyfikaty bezpieczeństwa na materiały i urządzenia elektryczne oraz certyfikaty zgodności  z aprobatami technicznymi na pozostałe materiały.

# PODSTAWY  PRAWNE

- Instrukcja o drogowej sygnalizacji świetlnej. Załącznik nr 1,2,3,4 do rozporządzenia Ministrów Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r. Nr 220, poz. 2181),

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059),

- przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych (Dz.U. z 1997 r.).

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz.121),

# Przepisy i Normy towarzyszące:

- PN-83/E-06230	Żarówki. Ogólne wymagania i badania

- PN-93/E-90401	Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znanionowe 0,6/1 kV

- PN-93/E-90403	Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6kV. Kable sygnalizacyjne na napięcie znamionowe 0,6/1kV

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót Budowlano – Montażowych- Część V. Instalacje elektryczne,1973 r.

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz.U.Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

Rozdział II.

Konserwacja urządzeń ITS.

## 1.	Przedmiot zamówienia

- Usługa czyszczenia powierzchni elementów systemu ITS w zakresie: tablic o zmiennej treści typu VMS, tablic informacji parkingowej, kamer CCTV, kamer ARCP, elementów stacji meteorologicznych na terenie Miasta Bydgoszczy w 2016 roku, polegające na ręcznym lub mechanicznym myciu wraz 
z usuwaniem graffiti ze wskazanych  elementów.

- Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień :	
CPV 50.33.44.00-9 – Usługi w zakresie konserwacji systemu komunikacji.

- Termin realizacji zamówienia i warunki:

4 – krotne mycie każdego z elementów w okresie roku kalendarzowego,

1 -  krotne mycie w kwartale

Mycie może być dokonywane tylko i wyłącznie przy temperaturze powyżej 5 stopni Celsjusza.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w zakresie temperatury poniżej 5 stopni Celsjusza w całym kwartale przewidzianym do przeprowadzenia kolejnego mycia prace należy wykonać niezwłocznie po pojawieniu się sprzyjających warunków temperaturowych (temp. zewnętrzna powyżej 5 stopni Celsjusza).

Jednakże przy przesunięciu okresów kolejnych myć z uwagi na temperatury poniżej 5 stopni Celsjusza należy starać się zachowywać odstępy pomiędzy poszczególnymi zakontraktowanymi czynnościami mycia w roku kalendarzowym.

Prace związane z myciem elementów zlokalizowanych bezpośrednio nad jezdniami (kamery ARCP, CCTV) należy przeprowadzać poza godzinami 6.30 – 9.00 oraz 13.30 – 16.30 w dniach od poniedziałku do soboty.

- KONSERWACJI podlegają 164 urządzenia zainstalowane na terenie miasta Bydgoszczy, określone 
w Wykazie urządzeń ITS – stan na dzień 31 października 2015 r.

- W trakcie realizacji zamówienia ilość urządzeń ITS podlegających konserwacji nie ulegnie zmianie.

- Sposób wykonania przedmiotu zamówienia:

1)	mycie oraz usuwanie graffiti z tablic informacyjnych VMS , kamer CCTV, kamer ARCP (mycie 
z zastosowaniem wysięgnika):

a)	usunięcie  naklejonych ogłoszeń (niezwiązanych z potrzebami systemu ITS);

b)	usunięcie graffiti - do usuwania graffiti należy zastosować środki chemiczne które 
w przypadku elementów metalowych  nie naruszają warstwy farby (lakieru)  znajdującej się pod spodem oraz nie oddziałują z szybami oraz tworzywem sztucznym m.in. poliwęglanem zastosowanym w obudowach (efekt matowienia);

c)	wstępne spłukanie wodą;

d)	nałożenie środka czyszczącego;

e)	czyszczenie ręczne lub mechaniczne ścianek frontowych, bocznych oraz tylnych tablic informacyjnych, elementów konstrukcji , elementów obudowy kamer CCTV oraz ARCP odpowiedzialnych za odpowiednie rejestrowanie materiału video lub rejestrację cech pojazdów;

f)	delikatne spłukanie wszystkich elementów wodą przy użyciu myjki wysokociśnieniowej 
w sposób nienaruszający obudowy  oraz powłok lakierniczych

g)	osuszenie elementu poprzez np. przetarcie tkaniną lub osuszenie sprężonym powietrzem

2)	mycie tablic informacji parkingowej  (mycie z zastosowaniem wysięgnika):

a)	spłukanie wszystkich elementów tablicy informacyjnej wodą;

b)	usunięcie naklejonych ogłoszeń (niezwiązanych z potrzebami systemu ITS); 	
Do usuwania graffiti należy zastosować środki chemiczne które w przypadku elementów metalowych nie naruszają warstwy farby (lakieru)  znajdującej się pod spodem oraz nie oddziałują z szybami oraz tworzywem sztucznym m.in. poliwęglanem zastosowanym 
w obudowach (efekt matowienia);

c)	wstępne spłukanie wodą;

d)	nałożenie środka czyszczącego

e)	czyszczenie ręczne ścianek frontowych, bocznych oraz tylnych tablic informacji parkingowej, elementów konstrukcji;

f)	delikatne spłukanie wszystkich elementów wodą przy użyciu myjki wysokociśnieniowej 
w sposób nienaruszający obudowy  oraz powłok lakierniczych;

g)	osuszenie elementu poprzez np. przetarcie tkaniną lub osuszenie sprężonym powietrzem.

UWAGA:

Mycie tablic informacyjnych parkingowych należy realizować z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz z użyciem odpowiednich środków . Tablice należy myć ręcznie, a użycie myjki ciśnieniowej wykorzystywać tylko do ostatecznego opłukania przy zachowaniu możliwie jak najmniejszego ciśnienia roboczego myjki.

3)	Mycie elementów stacji meteorologicznych (mycie z zastosowaniem wysięgnika)

a)	wstępne spłukanie wszystkich elementów stacji meteorologicznej wodą (bez użycia myjki wysokościśnieniowej);

b)	usunięcie naklejonych ogłoszeń (niezwiązanych z potrzebami systemu ITS).

Do usuwania graffiti należy zastosować środki chemiczne które w przypadku elementów metalowych  nie naruszają warstwy farby (lakieru)  znajdującej się pod spodem oraz nie oddziałują z szybami oraz tworzywem sztucznym m.in. poliwęglanem zastosowanym 
w obudowach (efekt matowienia);

d)	nałożenie środka czyszczącego;

e)	czyszczenie ręczne elementów stacji meteorologicznej, elementów wsporczych i konstrukcyjnych;

f)	delikatne ponowne spłukanie wszystkich elementów wodą bez użycia myjki wysokociśnieniowej;

g)	osuszenie elementu poprzez np. delikatne przetarcie tkaniną lub osuszenie sprężonym powietrzem.

UWAGA:

Mycie elementów stacji meteorologicznych  należy realizować z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz z użyciem odpowiednich środków . Elementy stacji meteorologicznych należy zawsze myć ręcznie,

- Materiały jakie należy stosować przy wykonania przedmiotu zamówienia:

Preparaty stosowane do usunięcia graffiti muszą posiadać wymagane polskimi przepisami aprobaty, atesty dopuszczające do stosowania w Polsce.

Opinię o wpływie na środowisko preparatów stosowanych do usuwania graffiti wydaną przez Instytut Ochrony Środowiska i przez IBDiM.

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót są środki czyszczące ogólno dostępne przyjazne środowisku, nie wpływające negatywnie na:

- stan techniczny i właściwości czyszczonych urządzeń i elementów;

- powłoki lakierowane i powierzchnie wyposażone w filtry antyrefleksyjne czyszczonych urządzeń i elementów.

- powłoki obudowy frontowych elementów przeźroczystych kamer CCTV i ARCP