Nazwa zamówienia:                 Wymiana automatyki i sterowania zwrotnicą tramwajową przy ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy (wjazd do Zajezdni Tramwajowej).

Adres obiektu:                          Ulica Toruńska w Bydgoszczy, wjazd do Zajezdni Tramwajowej   od strony zachodniej,

Nazwy i kody kategorii robót: W ramach zamówienia planowane jest wykonanie prac o następujących oznaczeniach klasyfikacyjnych i nazwach:

## CPV:  45234126-5  Roboty związane z liniami tramwajowymi

CPV:  71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Zamawiający:                           Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a  85-844 Bydgoszcz

Program funkcjonalno-

-użytkowy opracował:             Grzegorz Belter

Spis zawartości programu

funkcjonalno-użytkowego:     I. Część opisowa

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

II.  Część informacyjna

- Uwagi ogólne

Załączniki:

- Rysunek  fragmentu odcinka trasy tramwajowej  na którym zaznaczone jest miejsce wymiany napędu i sterowania zwrotnicą.

BYDGOSZCZ,    2016 ROK

Spis zawartości PF-U

- Część opisowa………………………………………………………………………2

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia………………………………………….2

  - Charakterystyka stanu istniejącego……………………………………2

  - Cel i zakres rzeczowy wykonania przedmiotu zamówienia………..3

    - Lokalizacja automatyki i napędów…………………………………5

    - Materiały……………………………………………………………….5

    - Wymagania zamawiającego………………………………………..5

  - Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe……………………….5

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia..5

  - Opis techniczny……………………………… załącznik  Nr 1……….. 5

  - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych        załącznik Nr 2

  - Rysunek z zaznaczeniem miejsca wymiany………….. załącznik Nr 3

- Część informacyjna………………………………………………………………...6

- Uwagi ogólne…………………………………………………………………6

- Normy i przepisy……………………………………………….……………..7

- Część opisowa

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Wydział Utrzymania i Ewidencji  ZDM i KP w Bydgoszczy opisuje i określa warunki techniczne na opracowanie dokumentacji i wykonaniu robót budowlanych w zakresie sieci trakcyjnej. Dotyczy wymiany automatyki i sterowania zwrotnicą tramwajową zlokalizowaną przy ul. Toruńskiej  w Bydgoszczy, wjazd do Zajezdni Tramwajowej od strony zachodniej.

1.1.  Charakterystyka  stanu istniejącego:

Przedmiotem niniejszej charakterystyki stanu istniejącego jest jeden niezależny napęd najazdowy i zjazdowy z automatyką sterującą  (wyrób własny MZK Bydgoszcz) i oddzielnym ogrzewaniem iglic zwrotnicowych. Zasilanie i sterowanie istniejącego napędu zwrotnicowego najazdowego jest z  szafy sterowniczej z kompletnym wyposażeniem w urządzenia wykonawcze i za pomocą impulsatorów zawieszonych na  sieci trakcyjnej.

Ponadto:

a) linia tramwajowa dwutorowa,

b) torowisko tramwajowe wydzielone,

c) prześwit toru  1000 mm,

- d) rozstaw osiowy na szlaku od 3,60 m do 3,90 m

- e) na całej długości szyny typu kolejowego S – 49 i 180 S,

- f) szyny ułożone na podkładach drewnianych i żelbetowych,

- g) tabor tramwajowy typu 805 Na, 122Na

- h) napięcie sieci trakcyjnej 600 V DC.

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.2.1. Cel i zakres rzeczowy wykonania przedmiotu zamówienia.

Celem wymiany jest uzyskanie o pełnej wartości użytkowej  nowoczesnych napędów, automatyki, sterowania i zabezpieczeń  tychże napędów zwrotnicowych z zastosowaniem sanek sterujących i systemu radiowego, dwukierunkowego 2,4 GHz  stosowanego w mieście Bydgoszcz, wraz z włączeniem automatyki sterowania do monitoringu zwrotnic ProSys wprowadzonego w ramach projektu ITS Bydgoszcz.

W  zakres wykonania przedmiotu  zamówienia  wchodzą;

- wykonanie dokumentacji projektowej:

- wykonawczej,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
   (SST),

Dokumentacja powinna być sprawdzona zgodnie z prawem budowlanym przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie w projektowaniu aparatury współpracującej z  trakcją tramwajową na podstawie której będzie realizowana budowa i powinna zawierać następujące informacje, opracowania opisowe i rysunki:

-  uzyskać mapę ewidencyjną wraz z wypisem rejestru gruntów

-  inwentaryzację infrastruktury sieciowej podlegającej wymianie

-  powiązanie wymiany napędu i automatyki  ze stanem istniejącym sieci

-  wyznaczenie  miejsc posadowienia fundamentu  szafy z aparaturą sterowniczą,

-   kolorystyka: szafę, taśmy mocujące osprzęt sieciowy, szafki  aparaturą zabezpieczającą i zasilającą pomalować farbą nawierzchniową ftalową koloru  RAL 7040

-  opisać ochronę przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową

-  opracować przepisy BHP w trakcie prowadzenia robót

-  załączyć uprawnienia do projektowania  co najmniej jednej osoby w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych,

-  załączyć uprawnienia osoby sprawdzającej

-  załączyć uzgodnienia, normy i akty prawne oraz  rysunki, zdjęcia związane   z  umiejscowieniem, osprzętu zasilającego automatykę zwrotnicy, prowadzenia instalacji zasilającej, sterowniczej, sygnalizacyjnej, radiowej, kanalizacyjnej

-   nanieść nową numerację

-  projektowanie konsultować z Zamawiającym

-  przed rozpoczęciem robót, dokumentacja podlega uzgodnieniu przez Zamawiającego

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do :

- przedstawienia  harmonogramu wyłączeń sieci trakcyjnej, dotyczy to  wyłączeń  napięcia w  porze nocnej.

- Dokumentacje wykonać  w wersji papierowej 3 egz. i w wersji elektronicznej w formacie pdf na nośniku CD,

- w zakres wykonania  robót budowlanych wchodzą min:

-  wyznaczenie geodezyjne  miejsca wykonania fundamentu

-  posadowienie szafy z aparaturą sterowniczą z wypoziomowaniem

-  zabudowa osprzętu  zasilającego automatykę zwrotnicy najazdowej

-  montaż przewodów zasilających automatykę zwrotnicy najazdowej

-  demontaże instalacji zasilających, sterowniczych, sygnalizacyjnych,  szafy sterowniczej,

- demontaż wyeksploatowanego i montaż nowego napędu najazdowego z ogrzewaniem iglic zwrotnicy,

- demontaż wyeksploatowanego i montaż nowego napędu zjazdowego z ogrzewaniem iglic zwrotnicy,

-  wykonanie regulacji i pomiarów izolacji,

- naniesienie nowych lokat numerycznych  zgodne z opracowaną dokumentacją,

-  rekultywacja trawników w niezbędnym zakresie,

-  niezbędne przebruki chodników,

-  przebudowa lub zabezpieczenie istniejących urządzeń obcych na czas prowadzenia robót,

-  zabezpieczenie ruchu pieszego i pojazdów na czas trwania robót,

- wykonanie robót wykończeniowych w obszarze przy obiektach            i dojazdach, które uległy uszkodzeniu w trakcie realizacji zadania, np. wyrównywanie i uporządkowanie poboczy, skarp i terenu,

-   wykonać demontaż istniejących lecz wyeksploatowanych obwodów elektrycznych  z międzytorza i poboczy torowiska,

- wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych dla zapewnienia zamierzonego efektu,

- uporządkować i przywrócić teren prowadzonych robót do stanu       pierwotnego.

-   uruchomienie napędów i automatyki oraz systemu VETRA

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wymianę napędu i automatyki   zgodnie z zamówieniem, zasadami prowadzenia robót budowlanych, wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami oraz zgodnie z obowiązującymi katalogami, normami  trakcji tramwajowej,  przepisami eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, warunkami technicznymi wykonania  i odbioru robót budowlano - montażowych, tom V - instalacje elektryczne.

Wszelkie opłaty, kary i odszkodowania dla osób trzecich związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym z ewentualnym wejściem w teren, przycinką  gałęzi drzew itd. obciążą Wykonawcę.

1.2.2.  Lokalizacja automatyki zwrotnic

Napęd i szafa sterowania zwrotnicą  usytuowana jest  przy ulicy Toruńskiej  w n/w miejscu i na załączonego do niniejszego opisu rysunku oznaczone jest okręgiem  koloru zielonego i lokatą:

-  Z 141er, strona zachodnia wjazdu do Zajezdni Tramwajowej

1.2.3.    Materiały

Na powyżej wyszczególnionym miejscu wymiany  zastosować materiały zgodnie z odpowiednią klauzulą o Zamówieniach Publicznych  i normami zatwierdzonymi przez Zamawiającego.

1.2.4.   Wymagania Zamawiającego

Jeżeli urządzenia obce położone przy obiektach będą kolidować z robotami budowlanymi to roboty należy prowadzić po uzgodnieniu i pod nadzorem Zarządców wg właściwości tych urządzeń.

Jeżeli będą wymagane roboty regulacyjne lub zabezpieczeniowe w zakresie określonym przez Zarządcę to roboty należy prowadzić po uzgodnieniu i pod jego nadzorem.

1.3.   Ogólne właściwości  funkcjonalno – użytkowe:

Roboty związane z wymianą napędu i automatyki zwrotnicy  należy zaprojektować  i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami i decyzjami powinna być przekazana po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej.

Całość robót powinna być wykonana wraz z zapewnieniem ciągłości ruchu tramwajowego. Przerwa w ruchu tramwajowym występuje w porze nocnej od godziny 23.45  do godziny 04.20.

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - Opis techniczny

Załącznik Nr 1

-    Przygotowanie terenu budowy

- Wykonawca w czasie prowadzenia robót zapewni bezpieczne użytkowanie miejsc wymiany.

-   Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie i bezpieczeństwo ruchu tramwajowego i drogowego w tym pieszych na terenie budowy

-  Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca uporządkuje teren budowy.

-  Wszelkie materiały i odpady pochodzące z demontażu i montażu z robót po oczyszczeniu należy za pokwitowaniem ilości i asortymentu przygotować do odbioru przez firmę EKO-ODZYSK Janikowo.

- .Wszystkie części osprzętu wykonane ze stali np. śruby, nakrętki, podkładki, łączniki muszą być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie i pasywację a elementy napędów i łączeniowe wykonane z materiałów kwasoodpornych. Szafa, napędy i aparatura muszą posiadać aprobatę techniczną, świadectwo jakości, deklarację zgodności oraz świadectwo badania urządzeń. Pozostały osprzęt, np. urządzenia wykonawcze  i zabezpieczające muszą być wykonane ze stali nierdzewnej a obciążone elementy z karbonu lub stopu metali i pokryte warstwą ZnNi.  Skrzynia ziemna, pokrywy i obudowa napędów muszą być wykonane ze stali węglowej i ochronione epoksydową powłoką o grubości co najmniej 240 µm a pokrywy obudowy napędu zwrotnicy ze stali nierdzewnej. Do każdego asortymentu musi być dołączony dokument potwierdzający zgodność wykonania wyrobu  z w/w  normą lub własną normą zakładową. Może to być: certyfikat, atest, świadectwo dopuszczenia do eksploatacji, badania laboratoryjne lub inne dokumenty stwierdzające zgodność wykonania z wymogami normy.

-    Wykonawca powinien przed złożeniem oferty zapoznać się  z miejscem wymiany automatyki i napędów  wchodzącego w zakres niniejszego zadania oraz z warunkami technicznymi zamówienia i lokalizacją wymiany. Przed przystąpieniem do wykonania robót  ziemnych konieczne jest przeprowadzenie wykopów kontrolnych do głębokości około 1,0 m w celu uniknięcia kolizji z mediami, które mogą być nie naniesione na mapach sytuacyjno – wysokościowych.

- Należy uruchomić system radiowy dwukierunkowy 2,4 GHz, i wyposażyć sterowniki w  kartę SIM opłaconą na 36 miesięcy do monitoringu on-line.

  - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik Nr 2

  - Rysunek z zaznaczeniem miejsca wymiany

Załącznik Nr 3

- II  Część informacyjna

- Uwagi ogólne

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, gdyż wyklucza się możliwości Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

  - Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie              i zobowiązany będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu  egzemplarze projektu.

  - Prace związane z wyłączeniem napięcia sieci wykonać  w porze nocnej.

1.5..    Przy wymianie automatyki i napędów  zachować szczególną ostrożność z uwagi na odbywający się w obu kierunkach torowiska jak i jezdni ruch  tramwajowy, samochodowy i pieszy.

  - Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na podstawie podstawowych  norm i aktów prawnych.

2.  Normy i przepisy

2,1.PN-92/E-05024 (PN-EN 50122-2/2004)

Ograniczenie upływu prądów błądzących z trakcyjnych sieci powrotnych      prądu stałego.

2.2.PN/K/92001

Osprzęt sieci trakcyjnej tramwajowej i trolejbusowej

2.3.PN/K/92002

Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa

2.4. PN/K/92020

Elementy sieci tramwajowej i trolejbusowej

  - PN/K/92021

Symbole graficzne

2.6.PN/K/89000

Osprzęt - Tablice ostrzegawcze przed porażeniem prądem elektrycznym

2.7.PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

2.8.PN-93/E-90401

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV.

2.9. PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable sygnalizacyjne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV

2.10.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej, Dz. U. 2002, Nr 37 poz. 341

2.11.Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych

2.12.Prawo Budowlane Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. 1994)

2.13.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych przy wykonywaniu robót budowlanych ( Dz. U. 2003 Nr 47  poz. 401  z późniejszymi zmianami).

2.14.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. z 2003 r.Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami)

2.15.Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny  odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz. U. Nr 81 poz. 473 z dnia 26.11.1990 r. z późniejszymi zmianami)

2.16.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 po. 1126)

2.17.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647)

2.18.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238, Dz. U. z 2014 r. poz. 457 i poz. 490)

- i inne nie wymienione wyżej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania przedmiotowego zadania oraz uzyska wszelki dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.