Warunki Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych

odpowiadające zawartości specyfikacji technicznej wykonania          i odbioru robót budowlanych:

D-10.10.02.

DEMONTAŻ WYEKSPLOATOWANYCH I ZABUDOWA NOWYCH NAPĘDÓW          I AUTOMATYKI ZWROTNIC TRAMWAJOWYCH NAJAZDOWYCH I ZJAZDOWYCH Z WYMIANĄ SZAF  I URZĄDZEŃ, STEROWNIKÓW I INSTALACJI  ELEKTROTRAKCYJNEJ,  INSTALACJI SYGNALIZACYJNEJ I OGRZEWANIA IGLIC ZWROTNIC. DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU SANKOWEGO I RADIOWEGO DWUKIERUNKOWEGO 2,4 GHz

SPIS TREŚCI:

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

  - Przedmiot wykonania i odbioru robót.

Przedmiotem wykonania i odbioru robót  są wymagania dotyczące  wymiany  systemu, tzw. „SANKOWEGO” kierunkowego przy ul. Toruńskiej  w Bydgoszczy (wjazd do Zajezdni Tramwajowej)  w części dotyczącej:

- wymiany wyeksploatowanego napędu i automatyki z wymianą szafy i sterowania oraz instalacji elektrotrakcyjnej, sterowania i ogrzewania iglic zwrotnicowych oraz ogrzewania i napędu zjazdowego. Dotyczy wbudowania jednego kompletnego napędu najazdowego i napędu zjazdowego w rozjeździe obsługujący system:

a) sankowy,

b) dwukierunkowy radiowy 2,4 GHz VETRA zainstalowany w mieście Bydgoszczy.

oraz wykonanie kanalizacji kablowej.

Istniejąca automatyka to: napęd zwrotnicowy najazdowy i zjazdowy , szafa sterownicza z kompletnym wyposażeniem w urządzenia wykonawcze, sterownicze i system grzewczy. Zabudowana automatyka  to urządzenia produkcji własnej MZK Bydgoszcz.

1.2. Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą zasad prowadzenia robót związanych           z wymianą wyeksploatowanych urządzeń, tj. napędu – zjazdowego i najazdowego z wymianą szafy, aparatury sterującej i instalacji elektrycznych zasilającej i grzewczej. Dotyczy demontażu wyeksploatowanych napędów: elektromagnetycznego najazdowego  i zjazdowego,  urządzeń wykonawczych i zasilających  oraz montażu nowego elektro-hydraulicznego kompletu napędów: najazdowego i napędu zjazdowego   o wysokości skrzyń ziemnych do 245 mm.   Zakres  dotyczy następujących tematów :

-    robót ziemnych, wykonanie kanalizacji kablowych

-    demontażem i montażem  instalacji elektrycznych zasilających

-    demontażem i montażem  instalacji elektrycznych sterowniczych

-    demontażem i montażem  instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych

-    demontażem i montażem  instalacji elektrycznych stref, blokad torowych z wyposażeniem

-   demontażem i montażem instalacji elektrycznej zasilających grzałki rozjazdu najazdowego 2 kpl.     i zjazdowego 2 kpl. znajdujące się przy iglicach zwrotnic  z kompletnym wyposażeniem  (dla 1 kpl.. rozjazdu  cztery pręty grzewcze - dwa w zwrotnicy najazdowej i dwa w zwrotnicy zjazdowej).

- demontażem i montażem kompletnego  napędu najazdowego zwrotnicy

-    demontażem i montażem kompletnego napędu zjazdowego zwrotnicy

-   wyposażenie  sterownika zwrotnicy w aktywną kartę SIM opłaconą na okres min. 36 miesięcy  do monitoringu on-line.

Ponadto, należy załączyć dokumentację techniczną zastosowanych nowych urządzeń - 3 kpl., instrukcję serwisową - 3 kpl. i instrukcję obsługi  - 3 kpl.  schematy  poszczególnych obwodów elektrycznych - 3 kpl., schematy aplikacyjne urządzeń oraz protokóły: z demontażu, z wyszczególnioną  ilością wybudowanych elementów; odbioru i uruchomienia systemu VETRA; pomiarowymi.

  - Lokalizacja szaf sterujących i sterowników objętych nadzorem:

skrzyżowanie ulic;

- Jagiellońskiej-Gdańskiej (KLARYSKI),

- Gdańskiej-Chodkiewicza,

- Pętla Bałtycka,

- Bernardyńskiej - Rondo Jagiellonów,

- Toruńska – Rondo Toruńskie od strony Babiej Wsi

- Kard. S. Wyszyńskiego - Rondo Toruńskie,

- Ul. Jagiellońska - Rondo Fordońskie,

- Pętla Babia Wieś,

- Ul. Toruńska, na wysokości wjazdu do Zajezdni Tramwajowej od strony zachodniej, wymieniona w niniejszym zadaniu

2. MATERIAŁY

2.1. Przewody i kable elektryczne.

Przewody i kable elektryczne dla demontażu i montażu  napędów, sterownika i pozostałych urządzeń oraz układanych na słupie, zawieszanych na sieci trakcji tramwajowej i w przepustach ziemnych a także w rurach ochronnych  muszą  być przypisane odpowiednio następującym urządzeniom:

- sterowanie  silnika  hydrauliki                                                          YKY  3x2,5 mm²  750 V DC

- rozeznanie położenia iglic                                                               YKY  4x1,5 mm²

- obwód blokady  torowej                                                                 L-2Y2YCY  2x1,5 mm²

- czujnik temperatury rozjazdu                                                           YTLY  4X0,75 mm²

- uszynienie sterownika                                                                     YKY  1x16 mm²

- masa ochronna                                                                              YKY  1x50 mm²

- sygnalizator                                                                                    YKY  5x2,5 mm²

- zasilanie sterownika                                                                        YLY  1x 6 mm²

- zwory obwodów blokady torowej                   YKY  1x50 mm²  ze specjalnym złączem CEMBRE z zastosowaniem skrzynek przytorowych

- zasilanie grzałek rozjazdu.                                                              GLgGb-K   1x6 mm²  3 kV

- impulsatory (sanki)                                                                          YLY  3x16 mm²   750 V

Przewody i kable muszą być wykonane  z materiałów odpowiadających następującym normom:

-      ZN-92/MP-13-K-12173 lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera.

-      ZN-93/MP-13-K-12175 lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera,

-      PN-87/E-90056 lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera.

-      sterowanie radiowe dwukierunkowe 2,4 GHz, system VETRA

2.2. Napędy i sterowniki zwrotnic.

Napędy  zwrotnicy muszą posiadać  następujące cechy:

- modułowa budowa z kompatybilnych podzespołów

- łatwa możliwość rozbudowy

- możliwość integracji z systemami badania zajętości toru będących w posiadaniu ZDMiKP Bydgoszcz, np.  typu Siemens,  Prażska Strojina, ZUE, Elektroline,

- możliwość podłączenia do systemów nadrzędnych (dyspozycja, kierowanie pracą itp.)

- rozstaw toru 1000 mm

- torowisko wydzielone drugie wybrukowane

- skok iglic  32 do 70 mm

- siła docisku mechanizmu sprężynowego  3,0 kN

- moment dla przestawiania ręcznego 250 - 350 Nm

- czas przestawiania 0,4 - 1 sekundy

- skrzynia ziemna: zabudowana centralnie w torowisku o wysokości do 245 mm, spawana stabilna konstrukcja, zbiornik odwadniający umieszczony poza skrzynią ziemną, rynienki odprowadzające wody gruntowe i opadowe, powiązana z konstrukcją zwrotnicy złączami spawanymi i skręcanymi, dwuczęściowa pokrywa skrzyni ziemnej, ochrona antykorozyjna poprzez zastosowanie powierzchni kwaso i olejoodpornych

- obudowa napędu: wszystkie komponenty wbudowane w wodoodporną obudowę, ułatwiony dostęp serwisowy, optymalna ochrona i prosta konserwacja komponentów, obudowa z blachy stalowej z pokrywą wykonaną ze stali nierdzewnej, mocowanie pokrywy poprzez  śruby, perfekcyjne uszczelnienie pokrywy, uszczelnienie drążków i wysięgników poprzez zastosowanie osłon, tj.  pierścieni samouszczelniających, regulacja wysokości, wodoszczelne uszczelnienie przejść wałków napędowych, klasa bezpieczeństwa IP 68, do 0,5 mm ponad górną krawędź torowiska,

- układ sprężyn: bezstopniowa regulacja sprężyny śrubowej, siła dociskowa niezależna od funkcji zamykającej

- wytłumienie; ciche i nisko-eksploatacyjne przestawianie zwrotnicy, programowalne ustawienie wytłumienia uwzględniające wszelkie możliwości, indywidualna i bezstopniowa regulacja             w każdym kierunku nie mająca wpływu bezpośredniego na długość cyklu pracy

- nadzór nad zamkiem i czujnikiem iglicy: sygnalizacja prawidłowego położenia zwrotnicy                 i prawidłowego usytuowania zamka poprzez  zbliżeniowe czujniki indukcyjne, przekazywanie sygnału poprzez  24 V DC  stosownie do zbliżeniowych czujników indukcyjnych

- kieszeń nastawcza: do montażu manualnej dźwigni (zwrotnika) sterującej iglicami zwrotnicy wymiar kieszeni zgodny z kieszenią wymienianą

- dostosować sterownik zwrotnicy do współpracy ze sterownikiem sygnalizacji świetlnej ulicznej.

2.2.1.Wymagania zewnętrzne.

- maksymalna temperatura pracy  + 70 ºC lub wyższa

- minimalna temperatura pracy  - 35 ºC lub niższa

- stopień ochrony szafy sterującej IP 55

- zabezpieczenie urządzeń przed korozją

- zabezpieczyć obwody i urządzenia w ochronę przed przepięciami i wyładowaniami atmosferycznymi

- odporność na zalewanie wodą elementów napędu (elementy ryglujące, zamek, silnik – hydraulika, czujniki)

- wyposażyć w czujnik temperatury i opadów

- dopuszczalny nacisk na pokrywy urządzeń przytorowych 12 000 kg

- maksymalny wymiar wysokości skrzyń ziemnych napędów  do 245 mm

- poziom bezpieczeństwa SIL3

2.2.2.Warunki zasilania, sterowania, sygnalizacji i blokad.

- napęd  silnikowy hydrauliczny znamionowe napięcie zasilające DC 600/750 V

- napięcie maksymalne długotrwałe 800 V DC

- napięcie minimalne długotrwałe 400 V DC

- pobór prądu przy DC 600 V max. 13 A

- biegun dodatni napięcia na sieci trakcyjnej

- separacja obwodów sterowniczych od sieci trakcyjnej, izolacja galwaniczna

- uszynienie szafki sterownika i słupa z sygnalizatorem dwu lub trójkomorowym LED

- ochrona przeciwprzepięciowa układów elektronicznych od przepięć łączeniowych, ruchowych        i wyładowań atmosferycznych

- zwłoka załączania układu sterownika po zaniku zasilania, co najmniej 2 sek.

- rezystancja wejściowa układu sterowania większa od 1Ω

- blokada elektryczna uniemożliwiająca przestawienie zwrotnicy pod tramwajem

- lokalizacja czujników zajętości toru umożliwiająca obsługę pociągów o długości do 31 m

- wykrywanie stanu zajętości toru na bazie co najmniej dwóch niezależnych zjawisk fizycznych

- sygnalizacja świetlna położenia iglic i stanu pracy zwrotnicy zgodna ze standardami stosowanymi w ZDMiKP Bydgoszcz (dwu, trzy komorowa)

- czytelność wskazań sygnalizatora stanu zwrotnicy w każdych warunkach; diodowa o bardzo wysokiej widoczności

- wyświetlanie na sygnalizatorze informacji o stanie położenia iglic o zaryglowaniu i blokadzie zwrotnicy o stanie awaryjnym (np.uszkodzenie, brak przylegania iglic)

- rejestracja zdarzeń (sygnałów sterowania i przestawień ręcznych w funkcji czasu)

- sygnalizacja niesprawności poszczególnych bloków układu sterowania w szafie sterowniczej

- współpraca ze zdalnym systemem sterowania zwrotnicy

- współpraca jednocześnie z dwoma systemami sterowania zwrotnicy (sanki i system zdalny radiowy dwukierunkowy 2,4 GHz stosowany w mieście Bydgoszczy)

- współpraca ze sterownikiem sygnalizacji świetlnej (sygnał typu styk bezpotencjałowy)

- liczba rozkazów przestawienia zwrotnicy kolejkowania w pamięci sterownika co najmniej dwa

- wyposażyć w pamięć historyczną

- oddzielne prowadzenie przewodów dla obwodów zasilania i sterowania

- system diagnozowania usterek napędu i sterownika za pomocą komputera, monitora LCD

- system ogrzewania rozjazdu zintegrowany ze sterownikiem zwrotnicy;

sterowanie ogrzewaniem:

napięcie zasilania 600 V DC (grzałki)

zabezpieczenie wyłącznikami automatycznymi DC, kontrola w układzie sterowania

zasilanie zespołów wykonawczych 24 V DC

typ czujnika,  przetwornik T/C z transmisją cyfrową

uchwyt czujnika dostosowany do szyny

zakres pomiaru -30ºC do + 80 ºC z dokładnością ± 1 ºC

element  wykonawczy przekaźnik (stycznik) DC

tryby pracy załączony, wyłączony, automatyczny

stopień ochrony IP 68

czujnik opadów

2.2.3. Ogrzewanie:

napięcie z sieci trakcyjnej 600V DC

dopuszczalne zmiany  napięcia sieci 400 - 850 V DC

napięcie zasilania aparatury sterującej   24 V DC

zakres temperatury pracy -30ºC do +80ºC

wilgotność względna 98%

moc grzałki standardowo  900 W

ilości  grzałek w  rozjeździe 4 szt.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wymiany napędów i sterowników.

Do wykonania robót związanych z rozbiórką i montażem elementów  napędu z wymianą szafy, sterownika, urządzeń i obwodów elektrycznych oraz obwodów i urządzeń służących do ogrzewania zwrotnic, może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:

-      samochód skrzyniowy (samowyładowczy) do 5 t

-      samochód wieżowy teleskopowy lub linowy z platformą i balkonem

-      żuraw samochodowy 5 - 6 t

-      ubijak spalinowy  50 kg

- samochód dostawczy 0,9 t

- samochód skrzyniowy do 3,5 t (trambus)

-      ciągnik kołowy

-      piła mechaniczna

-      przyczepa do przewożenia kabli

- koparka

- wciągarka

- kołkownica pneumatyczna

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiałów z rozbiórki i do montażu

Materiał z rozbiórki i do montażu można przewozić środkiem transportu jak w pkt.3.1.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonanie robót rozbiórkowych i montażowych

Roboty rozbiórkowe i montażowe elementów napędów z wymianą szaf, sterowników, obwodów instalacyjnych z przepustów i rur  ochronnych oraz ogrzewania iglic zwrotnicy obejmują usunięcie z terenu budowy elementów z demontażu wymienionych w pkt 1.2. lub wskazanych  przez Inżyniera oprócz  nowych urządzeń.

Roboty rozbiórkowe i montażowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. w sposób określony przez Inżyniera.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania, tj. skrzynie z napędami,  szafy, sterowniki  i fundamenty oraz przewody i kable zasilające, sterownicze i sygnalizacyjne  powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.  Odzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy. Wykonawca przewiezie  je na miejsce określone lub wskazane przez Inżyniera.

Elementy i materiały, które są własnością Wykonawcy, powinny być usunięte   z terenu budowy po dokonaniu całkowitego montażu napędu  zwrotnicowego i automatyki.

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów i urządzeń, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola jakości robót rozbiórkowych i montażowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych i montażowych oraz sprawdzenia stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania, sprawdzenia wyników badań i pomiarów linii kablowych, instalacji sterujących, sygnalizacyjnych i oznakowania obwodów, zastosowanych urządzeń oraz zgodności  wykonania robót z dokumentacją i sprawdzenia działania zabudowanych urządzeń.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót  związanych z rozbiórką i montażem elementów jest:

-      dla nawierzchni  - m² (metr kwadratowy)

-      dla napędu najazdowego i napędu zjazdowego – kpl. (komplet) w który wchodzą:

skrzynia ziemna z odwodnieniem, skrzynia z napędem: najazdowym elektro-hydraulicznym, zjazdowym hydraulicznym i wyposażeniem,  połączenia, uruchomienie, regulacja i odbiór oraz

a) przewody i kable,

b) obwody blokad torowych,

c) sanki sygnalizacji samoczynnej,

d) sygnalizator tramwajowy,

e) skrzynki  obwodów torowych, odgałęźniki, złączki, uchwyty, końcówki, osprzęt sieciowy, odgromnik,

-          grzałki zwrotnicowe - kpl. (komplet)

- transport materiałów - Mg (tona)

- karta SIM sterownika opłacona na okres 36 miesięcy- kpl..

- skrzynki przytorowe – kpl.

- kanalizacja kablowa.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przy przekazywaniu urządzeń napędów i automatyki sterującej, zasilania, sygnalizacji, zabezpieczeń  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

-   projekt wykonawczy

- dokumentację powykonawczą,

- protokóły z dokonanych pomiarów,

- instrukcję obsługi i dokumentację systemu VETRA

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.   Cena wykonania robót  obejmuje  wymianę napędu najazdowego i napędu zjazdowego zwrotnic  wraz z odłączeniem i ponownym podłączeniem szaf z automatyką układów sterujących, sygnalizacyjnych, zasilających, blokad oraz sterowaniem i  ogrzewaniem zwrotnic najazdowej i zjazdowej, wyposażeniem sterowniki w nowej szafie w kartę SIM.

a) dla rozbiórki (demontażu) napędu najazdowego  zwrotnicy samoczynnej i napędu zjazdowego:

demontaż połączeń instalacji elektrycznych, zasilającej i sterowniczej

demontaż cięgieł  od iglic zwrotnicy i skrzyni z napędem

demontaż połączeń  obwodów na sieci trakcyjnej

demontaż połączeń grzałek zwrotnicowych

załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

b) dla  demontażu połączeń obwodów elektrycznych z szafy i z wyposażeniem:

demontaż połączeń obwodów instalacji elektrycznych i urządzeń zasilających, zabezpieczających, sterowniczych,  i obwodów instalacji grzewczych,

demontaż szafy,

c) dla montażu napędu najazdowego i napędu zjazdowego zwrotnic:

montaż skrzyń ziemnych z napędami do zwrotnic tramwajowych , szyn i iglic,

montaż obwodów blokad torowych,

montaż instalacji elektrycznych: zasilających, sterowniczych, sygnalizacyjnych i grzałek     zwrotnic,

załadunek i wywiezienie materiału z montażu,

wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu montażu;

d) dla montażu, podłączenia i uruchomienia szafy sterowniczej wraz z wyposażeniem:

wprowadzenie, ułożenie, montaż i podłączenie przewodów i kabli do urządzeń i zasilanie sterownika i urządzeń wykonawczych

diagnostyka linii kablowych, uruchomienie układu zasilania, sterowania i sygnalizacji, regulacja  i odbiór techniczny,

wykonanie dokumentacji,

uporządkowanie terenu robót.

e) dla uruchomienia systemu i podłączeń:

wyposażenie szafy sterownika  w instalację  i w nadajnik radiowy

wyposażenie  sterownika automatyki w kartę SIM opłaconą na okres 36 miesięcy.

9.2.  Cena wykonania robót obejmuje demontaż i montaż oraz dostosowanie nowo wbudowanego napędu najazdowego i napędu zjazdowego, automatyki, układów  sterujących ogrzewaniem zwrotnic  znajdujących się w rozjeździe, (patrz pkt. 1.1) do nowych warunków eksploatacyjnych:

- dla podania impulsu sterującego  systemem radiowym dwukierunkowym 2,4 GHz do   szafki znajdującej się przy zwrotnicy,

- dostosowanie  szafki sterującej i instalacji  elektrotrakcyjnej,

- system podania impulsów z tzw. sanek, zawieszonych na sieci trakcyjnej tramwajowej

- wyposażenia sterownika automatyki w kartę SIM opłaconą na okres 36 miesięcy lokalizacja podana w pkt. 1.1.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

# Normy i przepisy

- PN-92/E-05024 (PN-EN 50122-2/2004)

Ograniczenie upływu prądów błądzących z trakcyjnych sieci powrotnych prądu stałego.

- PN/K/92001

Osprzęt sieci trakcyjnej tramwajowej i trolejbusowej

- PN/K/92002

Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa

- PN/K/92020

Elementy sieci tramwajowej i trolejbusowej

- PN/K/92021

Symbole graficzne

- PN/K/89000

Osprzęt - Tablice ostrzegawcze przed porażeniem prądem elektrycznym

- PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

- PN-93/E-90401

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV.

- PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable sygnalizacyjne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa            i higieny pracy  w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej, Dz. U. 2002, Nr 37 poz. 341

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych

- Prawo Energetyczne, Ustawa z dnia 10.04.1997 z późniejszymi zmianami (DZ.U. z 2012 r. poz. 1059, Dz..U. z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238, Dz. U. z 2014 poz. 457 i poz. 490)

- Prawo Budowlane, Dz. U. 2013 poz. 1409 z dnia 2 października 2013 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych przy wykonywaniu robót budowlanych ( Dz. U. 2003 Nr 47  poz. 401  z późniejszymi zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót Budowlano - Montażowych. Część V. Instalacje elektryczne, 1973 r.

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny  odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz. U. Nr 81 poz. 473 z dnia 26.11.1990 r. z późniejszymi zmianami)

Opracował: Grzegorz Belter