załącznik Nr 8 do SIWZ

Roboty awaryjno – utrzymaniowe 
na drogowych obiektach inżynierskich 
na terenie miasta Bydgoszczy

Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest:

  - robota budowlana w rozumieniu art. 2 pkt. 8 UPZP polegająca na wykonaniu robót awaryjno – utrzymaniowych na drogowych obiektach inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy.

  - wymiana dylatacji na wschodniej jezdni i chodniku mostu Pomorskiego 
w Bydgoszczy

  - Wymiana podkładu drewnianego kładki dla pieszych w ciągu ul. Jeździeckiej

  - Wymiana pokładu drewnianego pomostu wraz z renowacją balustrady kładki 
dla pieszych w ciągu ul. Krakowskiej

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierają następujące dokumenty:

1.	Dokumentacja projektowa wymiany dylatacji na moście Pomorskim

2.	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SST),

3.	Dokumentacja fotograficzna,

4.	Kosztorys ofertowy zawierających przedmiary robót.

Realizacja robót budowlanych zgodna z wyżej wymienionymi dokumentami, stanowiącymi załączniki do SIWZ, które są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania: www.zdmikp.bydgoszcz.pl.

3. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

45.22.11.19-9 – Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów

##### Charakterystyka obiektu i zakres robót budowlanych:

  - roboty awaryjno – utrzymaniowe:

są to roboty budowlane polegające na wykonaniu robót awaryjno – utrzymaniowych na drogowych obiektach inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach określonych w: kosztorysie ofertowym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz specjalistycznych usług czyszczenia oraz dokumentacji fotograficznej.

Roboty awaryjno – utrzymaniowe będą prowadzone na następujących drogowych obiektach:

  - wiadukty	w ilości 29 szt.,

  - mosty	w ilości 28 szt.,

  - kładki	w ilości 19szt.,

  - tunele	w ilości   2 szt.,

  - przejścia podziemne 2 szt.,

  - przepusty	w ilości 36 szt.

  - konstrukcje oporowe 14 szt.

| Lp. | Opis robót | 2M. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie napraw elementów drewnianych na obiektach inżynierskich | m3 | 8,00 |
| 2. | Konserwacja elementów drewnianych na kładkach dla pieszych | m2 | 850,00 |
| 3. | Lokalne naprawy poziomej, pionowej, sufitowej powierzchni betonu zaprawami typu PCC | m2 | 90,00 |
| 4. | Naprawa nawierzchni bitumicznej na obiektach inżynierskich o średniej grubości 4cm | m2 | 600,00 |
| 5. | Naprawa barier ochronnych stalowych na obiektach inżynierskich. SP-06/M/1 | Mg | 1,20 |
| 6. | Naprawa bariero-poręczy ochronnych na obiektach inżynierskich, Naprawa drobnych elementów stalowych (poręcze, stopnie, podjazdy itp.). | Mg | 1,00 |
| 7. | Poręcze na obiektach inżynierskich- naprawa metalowych poręczy, balustrad. | Mg | 0,80 |
| 8. | Konserwacja metalowych poręczy balustrad , osłon przeciwporażeniowych i innych detali metalowych na obiektach mostowych powłokami malarskimi. | M2 | 600,00 |
| 9. | Naprawa i czyszczenie przepustów – elementy rurowe betonowe z tworzyw sztucznych, lub murowane | m | 20,00 |
| 10. | Naprawa chodnika z kostki betonowej gr.6-8 cm | m2 | 20,00 |
| 11. | Naprawa nawierzchni chodników z żywic cienkowarstwowych grub. 5mm | m2 | 150,00 |
| 12. | Naprawa betonowych elementów na obiektach inżynierskich | m3 | 6,00 |
| 13. | Naprawa i czyszczenie elementów odwodnienia na obiektach inżynierskich | m | 150,00 |
| 14. | Czyszczenie stożków skarp i schodów | m2 | 9 000,00 |
| 15. | Czyszczenie obiektów | m2 | 8 000,00 |

3.2.  wymiana dylatacji na WSCHODNIEJ jezdni i chodniku    mostu Pomorskiego w Bydgoszczy

Most Pomorski wyposażony jest w dwie jezdnie z torowiskiem tramwajowym w pasie rozdziału oraz obustronnymi chodnikami.

Zamówienie obejmuje wykonanie wymiany urządzenia dylatacyjnego tylko na wschodniej jezdni i chodniku.

- Opis istniejącego urządzenia dylatacyjnego w środkowym przęśle.

W środkowym przęśle zostało wbudowane urządzenie dylatacyjne typu szczelnego- dylatacja blokowa JNA-70 zapewniająca przesuw ±30 mm.

W przedmiotowym obiekcie występują następujące uszkodzenia :

- koleinowanie się nawierzchni jezdni

W obrębie urządzenia dylatacyjnego typu szczelnego na obu jezdniach występuje koleinowanie się nawierzchni przez co konstrukcja urządzenia wystaje powyżej powierzchni tocznej kół co powoduje dynamiczne jej obciążenie (uderzenia)

- pod śladami przejazdu kół części dylatacji przegięte i zagłębione co może być spowodowane zniszczeniem betonu pod urządzeniem dylatacyjnym który został nasycony solanką stosowaną do zimowego utrzymania

- obluźnione niektóre śruby mocujące urządzenie dylatacyjne do konstrukcji mostu,
w niektórych miejscach dylatacja nie dolega do konstrukcji

- uszkodzenia  warstwy ścieralnej nawierzchni wzdłuż części dylatacji z ubytkami masy, braki w uszczelnieniu styku urządzenia dylatacyjnego z nawierzchnią
w częściach gdzie w ramach remontu wymienia była masa bitumiczna

- ślady przecieków przez dylatację rejestrowane pod konstrukcją przęsła mostu
z ubytkami betonu spowodowanymi działaniem soli z zimowego utrzymania

- rozszczelnienie niektórych segmentów dylatacji blokowej dochodzące do 1 cm

( szczególnie jest to widoczne przy krawężnikach – co może wynikać z niedokładnego

składania dylatacji).

- Projektowana dylatacja

Przewidziano dylatację modułową o parametrach przesuwu ± 40 mm.  Wymienia się dylatację w jezdni i chodniku.  Urządzenie dylatacyjne musi spełniać wymogi  Specyfikacji Technicznych i dokumentacji projektowej. Po stronie Wykonawcy będzie wykonanie projektu warsztatowego dla proponowanej dylatacji.  Wykonawca udzieli min. 3 letniej gwarancji na wbudowany produkt.

Roboty dla jezdni wschodniej należy wykonać analogicznie do projektu zamiennego wykonanego dla jezdni zachodniej załączonego do Umowy.

Projekt Organizacji Ruchu dla wykonania zadania należy uzgodnić z Wydziałem Transportu Publicznego w związku z jednocześnie prowadzonymi pracami na Rondzie Toruńskim.

3.3 WYMIANA POKŁADU DREWNIANEGO KŁADKI – ul. Jeździecka

Przedmiotem zamówienia jest wymiana drewnianego pokładu stalowej kładki    położonej nad linią PKP w ciągu ul. Jeździeckiej wraz z  drewnianymi legarami poprzecznymi do których mocowany jest pokład.

  - WYMIANA POKŁADU DREWNIANEGO ORAZ RENOWACJA BALUSTRAD KŁADKI – ul. Krakowska

Przedmiotem zamówienia jest wymiana drewnianego pokładu stalowej kładki nad   rz. Brdą położoną w ciągu ul. Krakowskiej wraz z drewnianymi legarami podłużnymi do których mocowany jest dolny i górny pokład oraz renowacja balustrad.

Uwaga! Przez kładkę przebiegają kable energetyczne średniego i niskiego napięcia. Należy zachować szczególną ostrożność w czasie wykonywania prac w ich obrębie.