CZĘŚĆ I – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Budowa ul. Siedleckiej na odcinku 
od ul. Karolewskiej do ul. Pileckiego oraz budowa ulicy Świekatowskiej w Bydgoszczy”.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - dalej „UPZP” polegające na budowie w rozumieniu art. 3 pkt. 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - dalej „uPb”, w zakresie i na warunkach wykonania zamówienia, szczegółowo określonych w:

a)	dokumentacji projektowej (DP) oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), opracowanych przez Biuro Studiów i Projektów „BIPROKABEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-027) przy ul. Jagiellońska 103,

b)	wzorze kosztorysu ofertowego zawierającego przedmiar robót,

c)	wzorze umowy,

Uwaga!

W przypadku jakiegokolwiek zastosowania w: dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych czy też kosztorysie ofertowym, nazw własnych (np. materiałów) wskazujących na producenta lub konkretny typ, należy każdy taki ewentualny przypadek traktować jako przykładowy i czytać z klauzulą „lub równoważne / równoważny o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych”.

2.	Zakres robót budowlanych objętych zamówieniem obejmuje:

Łączna długość budowanych odcinków – 1.370 m

2.1	Zakres branży drogowej obejmuje:

- frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni,

- rozebranie istniejących nawierzchni drogowych,

- wykonanie nowej jezdni o nawierzchni z AC 11 S ,

- wykonanie nowej jezdni o nawierzchni z  kostki betonowej,

- wykonanie zjazdów z kostki betonowej,

- wykonanie parkingu z kostki betonowej,

- wykonanie progów zwalniających i wyniesionych skrzyżowań z kostki betonowej,

- wykonanie nowych ciągów pieszych (z kostki betonowej) i rowerowych (z betonu asfaltowego).

2.2	pozostały zakres robót wynikający z dokumentacji projektowej:

- Budowa kanalizacji deszczowej - budowa kanałów deszczowych ø 0,315m, ø 0,25m przykanalików deszczowych ø 0,20 m, studni kanalizacyjnych i wpustów ulicznych.

- Budowa oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem,

- Przebudowa kolizji energetycznych.

- Budowa i przebudowa kanalizacji teletechnicznej.

- Budowa cokołu fundamentowego wzdłuż parku,

- Regulacja wysokościowa włazów kanałowych, studzienek telefonicznych, zaworów wodociągowych.

- Wycinka drzew i krzewów oraz rekompensata nasadzeń zastępczych wraz z wykonaniem trawników.

2.3	zakres robót wynikający z zaktualizowanej przez Wykonawcę robót dokumentacji projektowej :

- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicami Nad Torem, Orlicza  i Świekatowska.

Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
ul. Orlicza, Nad Torem i Świekatowska w zakresie części elektrycznej i programowej, uzyskać stosowne uzgodnienia z gestorami oraz warunki przyłączenia do sieci elektrycznej.  Wykonawca zaprojektuje i wykona w istniejącej kanalizacji kablowej w ul. Nad Torem na odcinku od Ronda Maczka do ul. Świekatowskie kabel światłowodowy jednodomowy 12J dla potrzeb urządzeń sygnalizacji świetlnej i ITS na skrzyżowaniu w/w ulic. Jednocześnie rezygnuje się z wykonania kabla w ul. Siedleckiej, który został ujęty w  projekcie.

Aktualizacja zostanie wykonana na podstawie wytycznych zawartych w SST branży sygnalizacja świetlna oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015r, zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania na drogach.

Wykonawca robót działając z upoważnienia Zamawiającego, zgłosi budowę i wybuduje kompletną sygnalizację świetlną, której zakres obejmuje przebudowę chodników, przebudowę ścieżki rowerowej, przebudowę jezdni wlotu w ul. Świekatowską, przebudowę oświetlenia oraz budowę sygnalizacji świetlnej na działkach ewidencyjnych nr 7/9, 8/1, 9, 10/1, 25/3, 26, 27 34/5, 111, 145, 136/9 obręb 59.

- Docelowa organizacji ruchu - oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować projekt docelowej organizacji ruchu w ramach aktualizacji projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Orlicza, Nad Torem i Świekatowska

3.	Roboty ziemne w rejonie nieczynnych cmentarzy ewangelickich w granicach działek o nr ew. 17/5,18 i83 prowadzone będą pod ścisłym nadzorem archeologicznym.

4.	Zamawiający wymaga min. 5 letniego okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane, 5 letniego okresu gwarancji na wykonane oznakowanie poziome grubowarstwowe i jednego roku na zieleń od dnia odbioru końcowego.

Zakres branży drogowej obejmuje wykonanie:

- jezdni bitumicznej

    - nowa jezdnia ul. Świekatowskiej

- jezdni z kostki betonowej

    - nowa jezdnia ul. Siedleckiej

-    jezdni z kostki betonowej

- parkingu

- zjazdów

- chodników

- progów zwalniają i wyniesionych skrzyżowań

- ścieżki rowerowej

Długość projektowanej budowy ul. Siedleckiej	                        	1.251 m
Długość projektowanej budowy ul. Świekatowskiej		119 m

Zakres branży kanalizacyjnej:

Budowa kolektora deszczowego Ø 315 mm, Ø 250 mm przykanalików Ø 200 mm, studni rewizyjnych Ø 1200 mm, przyłączy siodłowych, studzienek ściekowych Ø 500 mm, regulacja istniejących urządzeń podziemnych.

Zakres branży elektrycznej:

a) usunięcie kolizji energetycznych

- kabli SN-15kV

- kabli telekomunikacyjny ENEA Operator Sp. z o.o.

b) budowa oświetlenia ulicznego

c) demontaż istniejącego oświetlenia

d) przebudowa istniejącego oświetlenia

Zakres branży sygnalizacji świetlnej:

Instalacji sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu ul. Orlicza – ul. Nad Torem  – ul. Świekatowska.

Zakres branży teletechnicznej:

- Przebudowę z przesunięciem kolidujących z drogą słupów telefonicznych linii nadziemnych,

- Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych przy przejściach przez drogę i wjazdy do posesji

- Przełożenie istniejącej sieci kablowej następujących użytkowników:

- Telekomunikacja Polska S.A.

Zakres branży zieleń:

Wycinka drzew i krzewów oraz wykonanie rekompensujących nasadzeń zastępczych wraz z wykonaniem trawników na terenie płaskim i na skarpach.

Zakres branży organizacja ruchu:

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (grubowarstwowego) oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu

Inne elementy i  urządzenia:

- przebudowa  istniejących bram wjazdowych,

- przebudowa ogrodzeń.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

ULICA ŚWIEKATOWSKA 
a) nowa jezdnia
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70  gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W 35/50 gr. 6 cm,
- podbudowa zasadnicza z  betonu asfaltowego AC22P 35/50  gr. 8 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm,

- wzmocnienie podłoża z piasku stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm.

- geowłóknina
        Łączna grubość warstw konstrukcyjnych 53 cm.

Dla zwiększenia czepności warstw bitumicznych należy wykonać sprysk międzywarstwowy emulsją asfaltową.

ULICA SIEDLECKA 
b) nowa jezdnia 
- kostka betonowa szara typ T gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,
- podbudowa betonowa C12/15  gr. 20 cm.

- wzmocnienie podłoża z piasku stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm.

- geowłóknina
Łączna grubość warstw konstrukcyjnych 47 cm.

POZOSTAŁE KONSTUKCJE

ZJAZDY DO POSESJI I DROGI NIEUTWARDZONE
- kostka betonowa grafitowa typ cegiełka gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,
- podbudowa betonowa C12/15  gr. 15 cm.

- wzmocnienie podłoża z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm.

- geowłóknina
Łączna grubość warstw konstrukcyjnych 42 cm.

CHODNIK
- kostka betonowa szara typ cegiełka gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,
 - wzmocnienie podłoża z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm.

- geowłóknina
Łączna grubość warstw konstrukcyjnych 27 cm.

SKRZYŻOWANIE WYNIESIONE UL. SMOLEŃSKA)
- kostka betonowa szara typ T gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,
- podbudowa betonowa C12/15  gr. 20 cm.

- wzmocnienie podłoża z piasku stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm.

- geowłóknina

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych 47 cm.

PROJ. ŚCIEŻKA ROWEROWA
- warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 4 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 10 cm,

- wzmocnienie podłoża z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm.

- geowłóknina

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych 29 cm.

PROJ. NAWIERZCHNIA Z PŁYTEK ANTYPOŚLIZGOWYCH
- płytki antypoślizgowe z polimerobetonu 30x30x8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,
 - wzmocnienie podłoża z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm.

- geowłóknina

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych 27 cm.

5. Wymagania dotyczące harmonogramu i realizacji zadania:

Prace realizowane będą zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót uzgodnionym w terminie do 7 dni 
od podpisani Umowy.

Harmonogram winien uwzględniać realizację robót w godzinach od 06:00 do 22:00. Dopuszcza się prowadzenie robót w godzinach 22:00 – 6:00 w wyjątkowych przypadkach jedynie za zgodą Inspektora Nadzoru. Dla sprawnego prowadzenia procesu inwestycyjnego zakłada się prowadzenie robót na kilku odcinkach jednocześnie. W przypadku opóźnienia robót powyższe zalecenie staje się obowiązkiem Wykonawcy.

Wykonawca prac zobligowany jest uwzględnić w harmonogramie robót niżej wymienione terminy realizacji:

- do 14.10.2016r. wybudowanie ul. Świekatowskiej (jezdnia, zjazdy, ścieżka rowerowa, chodniki, oznakowanie pionowe i poziome, roboty kolizyjne i oświetlenie),

- do 16.12.2016r. wybudowanie ul. Siedleckiej na odcinku od ul. Karolewskiej do ul. Pileckiego (jezdnia, zjazdy,  chodniki, zjazd do parku, ogrodzenia i mur oporowy, roboty kolizyjne i oświetlenie), wraz z kompletną sygnalizacją świetlną oraz infrastrukturą towarzyszącą na skrzyżowaniu ul. Orlicza – ul. Nad Torem  
– ul. Świekatowska.

- do 12.05.2017r. wybudowanie parkingu i elementów małej architektury w rejonie 
ul. Buszkowskiej, wykonanie nasadzeń i zieleni przydrożnej na całym zakresie budowy ul. Siedleckiej

6.Zarządzenie Dyrektora ZDMiKP 10/2014 dotyczące tablic informacyjnych o utrudnieniach 
w ruchu drogowym, stanowi załącznik Nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.