OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa nadana zadaniu przez Zamawiającego:

„Budowa pieszo-jezdni – ul. Złotowska na osiedlu Wyżyny w ramach BBO” 
w Bydgoszczy

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt. 8 UPZP polegające na budowie pieszo-jezdni - ul. Złotowskiej na osiedlu Wyżyny 
w Bydgoszcz od skrzyżowania z ul. Białostocką do skrzyżowania z ul. Augustowską

w zakresie i na warunkach wykonania zamówienia, szczegółowo określonych w:

- dokumentacji projektowej (DP) oraz specyfikacjach technicznych wykonania         i odbioru robót budowlanych (SST), opracowanych przez:

- Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” , ul. Gołębia 73/3,

85-309 Bydgoszcz

b) wzorze kosztorysu ofertowego zawierającego przedmiar robót,

c) wzorze umowy wykonawczej.

Uwaga!

W przypadku jakiegokolwiek zastosowania w: dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych czy też kosztorysie ofertowym, nazw własnych (np. materiałów) wskazujących na producenta lub konkretny typ, należy każdy taki ewentualny przypadek traktować jako przykładowy i czytać z klauzulą „lub równoważne/ równoważny o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych”.

- Kod przedmiotu zamówienia:

| Kod CPV 45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu |
| --- | --- |

3. Lokalizacja zadania – stan istniejący Ul. Złotowska

Rozpatrywany teren położony jest w Bydgoszczy w dzielnicy Wyżyny. Budowana ulica przebiega od ulicy Białostockiej do ulicy Augustowskiej. Ulica otoczone jest

zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Po ulicy odbywa się zarówno ruch pieszy

jak i kołowy, obsługuje ona przyległe posesje. Ulice Białostocka i Augustowska

posiadają nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej, a nawierzchnia ulicy

projektowanej jest gruntowa, wzmocniona miejscowo tłuczniem i kruszywem

betonowym z recyklingu, istnieją fragmenty chodników z płytek i kostki betonowej.

Według inwentaryzacji geodezyjnej w ulicach występuje następujące uzbrojenie

podziemne: przewód wodociągowy, przewód gazowy, kanał sanitarny, urządzenia

energetyczne i urządzenia telekomunikacyjne. Szerokość istniejących pasów

drogowych wynosi od 4,00 m do 13,00 m. Wody opadowe wsiąkają bezpośrednio w podłoże.

4. Rozwiązania projektowe

W ramach budowy ulicy Złotowskiej przewiduje się:

-  budowę jezdni ulicy jako pieszo jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej

- budowę kanalizacji deszczowej

- budowę oświetlenia drogowego

- wprowadzenie stałej organizacji ruchu

Roboty inne obejmują:

-  Tymczasową organizację ruchu,

-  Obsługę geodezyjną;

5. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierają następujące     dokumenty, stanowiące integralną część SIWZ:

a. Projekt wykonawczy branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej, 
    stałej organizacji ruchu(wraz z jego aktualizacją-PS117-2010A)

b. Projekt budowlany ;

c. Szczegółowe specyfikacje techniczne;

d. Informacja dotycząca BIOZ;

e. Kosztorys ofertowy;

Roboty budowlane realizowane będą zgodnie z powyższymi dokumentami 
na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 209/2011

z dnia 04.03.2011r. znak WAB.II.7353.1821/10 nr rejestru 17108 wydanej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

6.Zakres robót dla branży drogowej, kanalizacyjnej i elektrycznej:

6.1. Zakres robót drogowych:

- roboty przygotowawcze

- roboty pomiarowe

- rozbiórki

- roboty ziemne

- Roboty budowlane

- wykonanie podbudowy,

- ustawienie krawężników,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

- wprowadzenie stałej organizacji ruchu

- regulację wysokościową bram wjazdowych, przestawienie ogrodzeń,

6.1.1. W ramach robót wyszczególnionych w pkt. 1 należy wykonać m.in.:

- Wykonanie robót rozbiórkowych: obrzeży 8x30 cm , krawężników betonowych 15x30, 12x25 cm, nawierzchni z kostki betonowej, podbudowy betonowej o grubości 15 cm, chodników z płyt betonowych 35x35, 50x50

- Wywóz gruzu z terenu rozbiórki,

- Regulacja wysokościowa studni urządzeń teletechnicznych,

- Roboty pomiarowe: przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod budowę nawierzchni pieszo-jezdni,

- Roboty ziemne: wykopy,

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- Ułożenie warstwy geotkaniny separacyjno-filtracyjnej

- Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pieszo-jezdni:

- warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm,

- podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr. 20 cm.,

- Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce 
   cem.- piaskowej gr. 3 cm,

- Ustawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm i oporników betonowych o wym. 12x25 cm na ławie betonowej z oporem C12/15,

- Ułożenie ścieku ulicznego z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce 
cem.- piaskowej gr. 3 cm,

- Wykonanie stałej organizacji ruchu - oznakowanie pionowe i poziome

W związku z aktualizacją projektu stałej organizacji ruchu, Wykonawca przed  przystąpieniem  do ustawienia oznakowania pionowego  uzgodni 
z Zamawiającym (Wydział Inżynierii Ruchu) dokładną lokalizację jego ustawienia w terenie.

- Regulacja wysokościową bram wjazdowych, przestawienie ogrodzeń,

6.2. Zakres robót kanalizacji deszczowej

6.2.1  Roboty ziemne

- wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-3m

- umocnienie pełne ścian pionowych wykopów liniowych wraz z rozbiórką

- zasypanie wykopów

6.2.2  Roboty montażowe

- wykonanie podłoża o gr. 15 cm z materiałów sypkich,

- Ułożenie kanałów z rur kanalizacyjnych PVC(U) klasy „S” SN8 o średnicy   315x9,2mm, 200x5,9mm

- Ustawienie studni rewizyjnych w gotowym wykopie. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm z pokrywą nadstudzienną żelbetową. Studnie z prefabrykowanych elementów żelbetowych łączonych na uszczelki, wykonane z betonu wibroprasowanego klasy min. C40/50 wodoszczelnego W-8, o nasiąkliwości poniżej 4% i mrozoodporności F-150, pokrywa nastudzienna żelbetowa, pierścień odciążający, właz żeliwny z żeliwa szarego typu ciężkiego klasy D-400 zabezpieczony dwoma ryglami z logo "KANALIZACJA DESZCZOWA

- Ustawienie studni rewizyjnej w gotowym wykopie. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm z pokrywą nadstudzienną żelbetową. Studnie z prefabrykowanych elementów żelbetowych łączonych na uszczelki, wykonane z betonu wibroprasowanego klasy min. C40/50 wodoszczelnego W-8, o nasiąkliwości poniżej 4% i mrozoodporności F-150, pokrywa nastudzienna żelbetowa, pierścień odciążający, właz żeliwny z żeliwa szarego typu ciężkiego klasy D-400 zabezpieczony dwoma ryglami z logo "KANALIZACJA DESZCZOWA. Studnia z kaskadą z eklementów 
fi=200 mm

- Ustawienie studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych systemowych z PP o średnicy 600 mm, kineta, rura karbowana, pierścień odciążający, adapter teleskopowy, właz żeliwny klasy D-400 z logo "Kanalizacja deszczowa Bydgoszcz".

- Ustawienie studzienek ściekowych ulicznych betonowych z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu. Studzienki z pierścieniem odciążającym, wpusty żeliwne z żeliwa szarego klasy D-400 zwykłe, uchylne na zawiasach z ryglem zabezpieczającym.

- próba szczelności kanałów

6.2.3 Roboty remontowe

- Czyszczenie studzienek rewizyjnych

- Wymiana włazów żeliwnych na studniach kanalizacji sanitarnej, obejmująca demontaż istniejącego włazu i montaż nowego włazu żeliwnego typu ciężkiego klasy D-400. Włazy z logo "MWiK" (włazy dostarczy MWiK).

- Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych H do 0,5 m z uzupełnieniem stopni, wykonanie kinety, naprawa uszkodzeń. Studnie o średnicy 1200 mm.

- Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych

6.3. Zakres robót – budowa oświetlenia drogowego

6.3.1 Demontaże

- Demontaż linii napowietrznej

- Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu     słupa lub wysięgniku. Demontaż oprawy oświetleniowej

- Demontaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie - wysięgnik  stalowy prefabrykowany jednoramienny

6.3.2 Oświetlenie drogowe

- Budowa linii oświetleniowej

- Montaż i ustawienie słupów oświetleniowych

- Montaż opraw typu LED

Oprawy LED powinny odpowiadać następującym wymaganiom.

1. oprawa musi być wykonana w formie ciśnieniowego odlewu aluminiowego lub

pochodnych aluminium malowanych proszkowo na żądany kolor RAL

2. stopień ochrony opraw jednokomorowych przed wnikaniem pyłu i wody nie

mniejszym niż IP 66, dla opraw dwukomorowych nie mniejszy niż IP 66 zarówno dla

komory osprzętu jak i komory źródła światła

3. klosz oprawy powinien być wykonany z płaskiego, hartowanego szkła o odporności na uderzenia min. IK 08;

4. w przypadku gdy oprawa wyposażona jest w zewnętrzny radiator rozpraszający ciepło emitowane przez diody LED, wymagane jest aby konstrukcja radiatora umożliwiała swobodne odprowadzanie wody i brudu osadzającego się na oprawie;

5. elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) powinny być

wykonane ze stali nierdzewnej i gwarantować stabilny montaż;

6. oprawa powinna być wyposażona w panel LED wyposażony w diody o emitowanej

barwie światła 4000K +/- 200K i o wskaźniku oddawania barw Ra min. 70;

7. oprawa powinna być wyposażona w panel LED o trwałości co najmniej 70 000 h pracy do LM80;

8. oprawa musi być wyposażona w grupę soczewek kształtujących rozsył światła

o charakterze drogowym. Każda dioda na panelu LED powinna posiadać indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce, ażeby w przypadku przepalenia się którejś z diod zmienił się jedynie strumień świetlny emitowany przez oprawę a nie jej rozsył światła (powinna być zachowana równomierność oświetlenia na całej powierzchni oświetlanej drogi);

9. oprawa musi być wyposażona w zasilacz (sterownik) umożliwiający integrację

systemu redukcji mocy i indywidualnego zarządzania pracą każdej oprawy oraz

zbieraniem informacji;

10. Zasilacz opisany w pkt. 9 powinien umożliwiać komunikację z zewnętrznymi

sterownikami poprzez otwarty protokół komunikacyjny DALI

11. oprawy wykonane w I klasie ochronności z punktu widzenia ochrony

przeciwporażeniowej;

12. współczynnik mocy oprawy > 0,9;

13. zakres temperatur pracy: -40 stopni C ≥ To ≥ 35 stopni C ;

14. współczynnik zawartości harmonicznych THD < 20%;

15. dopuszczalny poziom zakłóceń radioelektrycznych zgodny z normą PN/EN -55015

16. oprawa musi być wyposażona w czujniki termiczne (umieszczone na płytce LED

i układzie zasilającym) zapobiegające przegrzaniu;

17. oprawa wyposażona w układ zasilający umożliwiający utrzymanie stałego strumienia świetlnego przez cały założony okres eksploatacji - system umożliwiający zachowanie w całym okresie eksploatacji przewidzianym na 70000 godzin, wymaganych poziomów parametrów oświetleniowych, eliminujący zawyżanie w początkowym okresie eksploatacji tych poziomów (również mocy opraw) przy rozwiązaniach wymagających stosowania zapasu projektowego dla zachodzących zmian strumienia

- Wykonanie uziomów

- Badanie linii kablowych

- Pomiar natężenia oświetlenia

6.3. Prace projektowe

Prace projektowe polegają na zaprojektowaniu połączenia pomiędzy oświetleniowym słupem 4/9 na ulicy Złotowskiej   ze słupem na ul. Augustowskiej zlokalizowanym pomiędzy posesjami 4 a 6.

Na projekt należy uzyskać prawomocną decyzję Administracji Budowlanej

7. Program prac budowlanych obejmuje:

7.1.Prowadzenie robót na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego uzgodnionego i zatwierdzonego z Zamawiającym.

7.2. Roboty prowadzone muszą być oznakowane zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i zatwierdzeń oraz wprowadzenia tej organizacji na czas realizacji robót.

Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia 5-ciu tablic informacyjnych zgodnych z zarządzeniem Dyrektora ZDMiKP 10/2014 informujących o utrudnieniach w ruchu drogowym. Lokalizacja tablic informacyjnych i ich treść winna być przedstawiona w projekcie czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót, zgodnie ze wzorem tablic zawartych w załączniku do powyższego Zarządzenia.  Tablice winny być ustawione staraniem i na koszt Wykonawcy. Przedmiotowe tablice informacyjne należy zlokalizować w pasie drogowym co najmniej tydzień przed rozpoczęciem prac budowlanych.

7.3 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wspólnie z gestorami sieci dokona przeglądu uzbrojenia wod.-kan., gazowych, teletechnicznych – dotyczy ilości, stanu technicznego skrzynek zaworów wodociągowych, gazowych, włazów studni kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, ewentualnych zanieczyszczeń studni.

7.4. Po zakończeniu robót drogowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokoły z przeglądu uzbrojenia sieci z poszczególnymi gestorami.

7.5. Ze względu na występowanie uzbrojenia podziemnego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia wszelkich robót w jego pobliżu – wykopy w strefie występowania urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. Lokalizacja uzbrojenia pokazana jest na oryginalnych naniesieniach sieci              i przewodów uzbrojenia terenu znajdujących się w niniejszej dokumentacji. 
W przypadku wątpliwości co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego należy skorzystać z oryginałów naniesień i wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych w obecności gestora sieci. Należy bezwzględnie przestrzegać ustaleń zawartych w uzgodnieniach.

7.6. Wykonawca odpowiada za zniszczenie terenu, zieleni, infrastruktury drogowej itp. w związku z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca powinien zapewnić ochronę istniejącej zieleni w okresie trwania prac, w obrębie drzew i krzewów przez wygrodzenie lub deskowanie drzew, które znajdują się w obrębie prac, wygrodzenia żywopłotów. Wykonawca poniesie koszty związane                          z uporządkowaniem i odtworzeniem terenu po zakończeniu prac, zagęszczeniem gruntu, rekultywacją trawników oraz zniszczeniem drzewostanu i krzewostanu.

7.7. W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia prac, aby umożliwić bezpieczny dostęp mieszkańcom do wejść do posesji domów, lokali usługowych, itp. W tym celu ma zastosować przenośne pomosty z bocznymi poręczami o długości zapewniającej swobodne oraz bezpieczne dojście do tych punktów. 6.8. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek udokumentować istniejący stan techniczny sąsiadującej zabudowy (wykonać dokumentację fotograficzną), a w trakcie realizacji robót bezwzględnie prowadzić stały monitoring jej stanu technicznego. Komplet dokumentów należy dostarczyć do Zamawiającego.

7.8. Przed przystąpieniem  do robót należy zlokalizować i zabezpieczyć wszystkie punkty poligonowe, znajdujące się w pasie robót. W przypadku ich naruszenia Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia i przekazania stosownej dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej oraz do Zamawiającego. Przekazanie pełnej dokumentacji odtworzenia znaków geodezyjnych jest warunkiem ostatecznego odbioru robót – protokolarnie.