OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa nadana zadaniu przez Zamawiającego:

„Przebudowa ul. Sandomierskiej - przebudowa miejsc postojowych na odcinku od skrzyżowania z ul. Baczyńskiego do obiektu handlowego”

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt. 8 UPZP polegające na przebudowie ul. Sandomierskiej w Bydgoszczy – przebudowa miejsc postojowych na odcinku od skrzyżowania z ul. Baczyńskiego do obiektu handlowego” w zakresie i na warunkach wykonania zamówienia, szczegółowo określonych w:

- dokumentacji projektowej (DP) oraz specyfikacjach technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych (SST), opracowanych przez:

- Kulczyk Projekty Łukasz Kulczyk, ul. Gen. Sikorskiego, 86-300 Grudziądz

b) wzorze kosztorysu ofertowego zawierającego przedmiar robót,

c) wzorze umowy wykonawczej.

Uwaga!

W przypadku jakiegokolwiek zastosowania w: dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych czy też kosztorysie ofertowym, nazw własnych (np. materiałów) wskazujących na producenta lub konkretny typ, należy każdy taki ewentualny przypadek traktować jako przykładowy i czytać z klauzulą „lub równoważne 
/ równoważny o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych”.

- Kod przedmiotu zamówienia:

| Kod CPV 45233252 0 | Roboty w zakresie nawierzchni ulic |
| --- | --- |

- Lokalizacja zadania – stan istniejący :

Przebudowa ul. Sandomierskiej w Bydgoszczy – przebudowa miejsc postojowych na odcinku od skrzyżowania z ul. Baczyńskiego do obiektu handlowego.

Ulica Sandomierska zlokalizowana jest w południowej części miasta Bydgoszczy na osiedlu Kapuściska. Ulica Sandomierska łączy ulice Baczyńskiego i Planu 6-letniego. Przebudowa dotyczy odcinka od skrzyżowania z ul. Baczyńskiego do obiektu handlowego.

W ramach przebudowy ulicy Sandomierskiej przewiduje się przebudowę jezdni ulicy polegającą na przebudowie miejsc postojowych z nawierzchni bitumicznej na nawierzchnie z kostki betonowej –przebudowa istniejących miejsc oraz urządzenie nowych miejsc w miejscu stanowisk gruntowych t.j. nowej nawierzchni z kostki betonowej jezdni, chodników, placów pod śmietniki.

4.	Zakres robót budowlanych objętych zamówieniem obejmuje:

Zakres branży drogowej obejmuje:

- Rozbiórkę krawężników, nawierzchni z betonu asfaltowego istniejącej konstrukcji nawierzchni, podbudowy betonowej;

- Sfrezowanie warstwy bitumicznej ;

- Roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

- Wykonanie dolnych warstw konstrukcyjnych jezdni

- warstwa odcinająca z piasku;

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

- Nawierzchnie miejsc postojowych z kostki betonowej

- Nawierzchnie jezdni bitumicznej – warstwa ścieralna;

- Nawierzchnie chodników z kostki betonowej brukowej ;

- Nawierzchnie pod śmietniki z kostki betonowej brukowej;

- Ustawienie krawężników betonowych, oporników betonowych, obrzeży betonowych;

- Regulacje wysokościowe wszystkich istniejących urządzeń obcych,

- Wykonanie stałej organizacji ruchu, oznakowanie poziome i pionowe

Zakres branży zieleń:

- W ramach realizacji zadania uwzględniono wykonanie trawników dywanowych

Roboty inne obejmują:

- Tymczasową organizację ruchu,

- Obsługę geodezyjną;

- Wykonanie odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego według stałej organizacji ruchu

UWAGA:

Materiały z rozbiórki i frezowania nawierzchni bitumicznej uzyskane podczas rozbiórki ulicy Wykonawca ma obowiązek odwieźć do magazynu ZDMiKP znajdującego się przy ul. Witebskiej w Bydgoszczy. Materiał rozbiórkowy użyteczny taki jak kostka betonowe, krawężniki betonowe, obrzeża betonowe muszą być ułożone na paletach i tak zabezpieczone, aby nie uległy uszkodzeniu w trakcie transportu czy przeładunków. Koszt palet, załadunku, przewozu, rozładunku obciąża wykonawcę. Wszelki materiał przekazywany do magazynu ZDMiKP musi być oczyszczony i nie może zawierać jakichkolwiek zanieczyszczeń np. ziemia, beton, gruz. Asfalt z rozbiórki musi być rozdrobniony tak, aby poszczególne kawałki kory asfaltowej nie przekraczały 0,25m2. Na materiały przekazane do magazynu  ZDMiKP wykonawca ma obowiązek uzyskać pisemne potwierdzenie ich przyjęcia w celu ich rozliczenia.

5.	Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierają następujące dokumenty, stanowiące integralną część SIWZ:

a.	Projekt budowlany branży drogowej ;

b.	Szczegółowe specyfikacje techniczne branży drogowej i zieleni;

c.	Informacja dotycząca BIOZ;

d.	Kosztorys ofertowy;

Roboty budowlane realizowane będą zgodnie z powyższymi dokumentami 
na podstawie zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót budowlanych z dnia 18.09.2015r.r. znak WAB.II.6743.994.2015.AL nr rejestru 11347 wydanej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

- Program prac budowlanych obejmuje:

6.1.	Prowadzenie robót na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego uzgodnionego i zatwierdzonego przez Zamawiającego.

6.2.	Roboty prowadzone muszą być oznakowane zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i zatwierdzeń oraz wprowadzenia tej organizacji na czas realizacji robót.

6.3	Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek :

a)	dokonać wspólnie z gestorami sieci przeglądu uzbrojenia wod.-kan., gazowych, teletechnicznych – dotyczy ilości, stanu technicznego skrzynek zaworów wodociągowych, gazowych, włazów studni kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, ewentualnych zanieczyszczeń studni. Po zakończeniu robót drogowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokoły z przeglądu uzbrojenia sieci z poszczególnymi gestorami.

b)	udokumentować istniejący stan techniczny sąsiadującej zabudowy (wykonać dokumentację fotograficzną), a w trakcie realizacji robót bezwzględnie prowadzić stały monitoring jej stanu technicznego. Komplet dokumentów należy dostarczyć do Zamawiającego.

c)	zlokalizować i zabezpieczyć wszystkie punkty poligonowe, znajdujące się w pasie robót. W przypadku ich naruszenia Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia i przekazania stosownej dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej oraz do Zamawiającego. Przekazanie pełnej dokumentacji odtworzenia znaków geodezyjnych jest warunkiem ostatecznego odbioru robót – protokolarnie.

6.4.	Ze względu na występowanie uzbrojenia podziemnego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia wszelkich robót w jego pobliżu – wykopy w strefie występowania urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. Lokalizacja uzbrojenia pokazana jest na oryginalnych naniesieniach sieci 
i przewodów uzbrojenia terenu znajdujących się w niniejszej dokumentacji. 
W przypadku wątpliwości co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego należy skorzystać z oryginałów naniesień i wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych w obecności gestora sieci. Należy bezwzględnie przestrzegać ustaleń zawartych w uzgodnieniach.

6.6.	Wykonawca odpowiada za zniszczenie terenu, zieleni, infrastruktury drogowej itp. w związku z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca powinien zapewnić ochronę istniejącej zieleni w okresie trwania prac, w obrębie drzew i krzewów przez wygrodzenie lub deskowanie drzew, które znajdują się w obrębie prac, wygrodzenia żywopłotów. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego terenu, koszty związane z uporządkowaniem i odtworzeniem terenu po zakończeniu prac, zagęszczeniem gruntu, rekultywacją trawników oraz zniszczeniem drzewostanu i krzewostanu ponosi Wykonawca.

Roboty prowadzone będą przy odbywającym się ruchu kołowym.