Wytyczne projektowe wiat przystankowych stosowanych w Bydgoszczy

Rodzaje stosowanych szklanych wiat przystankowych w Bydgoszczy:

WIATA TYPU A

Oznaczenie dodatkowe  – 4 x 1,5 lub 6 x 1,5

Wiata typu A stosowana jest w dwóch odmianach 4 i 6-cio metrowych, w zależności od spodziewanego natężenia  pasażerów wsiadających i stopnia ważności, ze względu na lokalizację danego przystanku.

Przy lokowaniu tej wiaty niezbędna odległość od skrajni jezdni to 3,2 m (Rys.1).

WIATA TYPU B

Oznaczenie dodatkowe  – 4 x 1,0 lub 6 x 1,0

Wiata typu B stosowana jest w dwóch odmianach 4 i 6-cio metrowych, w zależności od spodziewanego natężenia  pasażerów wsiadających i stopnia ważności, ze względu na lokalizację danego przystanku.

Przy lokowaniu tej wiaty niezbędna odległość od skrajni jezdni to 2,7 m (Rys.2).

WIATA TYPU C  - Stosowana wyłącznie po uzgodnieniu z Wydziałem Organizacji Transportu ZDMiKP

Oznaczenie dodatkowe  – 4 x 0,5 lub 6 x 0,5 (wymiar maksymalny z uwzględnieniem montażu ławki)

Wiata typu C stosowana jest w dwóch odmianach 4 i 6-cio metrowych, w zależności od spodziewanego natężenia  pasażerów wsiadających i stopnia ważności, ze względu na lokalizację danego przystanku.

Przy lokowaniu tej wiaty niezbędna odległość od skrajni jezdni to 2,0 m (Rys.3).

Najbardziej pożądanym typem wiaty ze względu na komfort pasażerów z niej korzystających to wiata typu A lub B.

DODATKOWE WYMAGANIA NIEZBĘDNE DLA NOWYCH WIAT

- Kolorystyka wiat :

- strefa staromiejska RAL 8017

- poza strefą staromiejską RAL 5003 (lokalizacja wiat w danej strefie  w uzgodnieniu z ZDMiKP)

2.    Szyby hartowane o grubości 8 mm.

3.    Dach wykonany z poliwęglanu komórkowego przyciemnionego.

4.    Wiata wyposażona w gablotę typu Alu – klik 876x876 z białym podkładem wewnątrz oraz niebieskim                na zewnątrz  (zbliżonym do RAL 5003) ,  zabezpieczona 4 wkrętami na  klucz imbusowy  mocowanymi po środku każdej z listew zewnętrznych .

5.    Znak D-15 lub D-17 jednostronny zainstalowany na wiacie od strony najazdowej .

6.     Ławka montowana do ścian bocznych na długości wiaty z wyłączeniem miejsca montażu gabloty (niezbędne miejsce na dojazd do gabloty osób  na wózkach).

7.    Boczne szyby powinny zawierać dwa żółte pasy ostrzegające przeznaczone dla osób słabo widzących i ptaków.

WAŻNA UWAGA PRZY DEMONTAŻU ISTNIEJĄCYCH WIAT

W przypadku istniejących wiat przystankowych każdorazowo należy uzgodnić z Wydziałem Organizacji Transportu ZDMiKP w Bydgoszczy sposób i termin demontażu, umożliwiający ponowne ich wykorzystanie w innych lokalizacjach.