Załącznik Nr 4b do SIWZ

Pieczęć wykonawcy: ________________________________________

(czytelna nazwa i adres wykonawcy/wykonawców lub pełnomocnika)

SPECYFIKACJA 
OFEROWANEGO TRAMWAJU KRÓTKIEGO

Deklarując gotowość wykonania zamówienia publicznego w ramach umowy dotyczącej: 
„Dostawy 18 sztuk (15 szt. długich i 3 szt. krótkich) fabrycznie nowych tramwajów wieloczłonowych całkowicie niskopodłogowych, zwanych dalej „tramwajami” wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym, pakietem eksploatacyjno-naprawczym 
i świadczeniami dodatkowymi”, oświadczamy, że oferowana dostawa tramwajów krótkich odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ na podstawie Wymagań T-E.

- Opis oferowanego tramwaju krótkiego, w tym szczegółowy opis parametrów technicznych oraz jego wyposażenia, stanowiący potwierdzenie, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Wymaganiach T-E. Oświadczamy, że oferowany tramwaj krótki charakteryzuje się m.in. następującymi rozwiązaniami technicznymi:

| Lp. | Wymagane informacje dotyczące elementów tramwaju i jego parametrów technicznych | Wymagania Zamawiającego | Parametry techniczne oferowanego tramwaju (wypełnienia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Charakterystyka ogólna tramwaju: |  |  |
| 1.1. | Cechy: |  |  |
| 1.1.1. | - niskopodłogowość | 100% |  |
| 1.1.2. | - kolorystyka nadwozia | Barwy flagi Bydgoszczy (kolor biały RAL9001, niebieski RAL 5002, czerwony (RAL3002) |  |
| 1.2. | Wymiary: |  |  |
| 1.2.1. | - długość tramwaju ze zderzakami: tramwaj krótki | 19 000-21 000 mm |  |
| 1.2.2. | - szerokość tramwaju | 2 350-2 400 mm |  |
| 1.2.3. | - wysokość tramwaju bez odbieraka prądu | max. 3 600 mm |  |
| 1.2.4. | - rozstaw kół | Dostosowany do toru o szerokości 1 000 mm |  |
| 1.3. | Zdolność przewozowa: |  |  |
| 1.3.1. | - liczba miejsc siedzących stałych i pełnowymiarowych: tramwaj krótki | min. 29 szt. |  |
| 1.3.2. | - całkowita liczba miejsc (siedzące + stojące przy 0,2 m2/osobę): tramwaj krótki | min. 120 szt. |  |
| 1.3.3. | - dodatkowa liczba miejsc na wózek inwalidzki (na wysokości pierwszych drzwi o szer. min. 1300 mm): tramwaj krótki | min. 1 szt. |  |
| 1.3.4. | - dodatkowa liczba miejsc na wózek dziecięcy: tramwaj krótki (lokalizacja wg pkt. 2.2.2. Zał. Nr 1 do umowy) | min. 1 szt. |  |
| 1.3.5. | - liczba ramp dla inwalidy, odkładanych ręcznie (na wysokości pierwszych drzwi o szer. min. 1300 mm) | min. 1 szt. |  |
| 1.4. | Maksymalny nacisk statyczny osi na tor: |  |  |
| 1.4.1. | - przy dopuszczalnym napełnieniu | 100 kN |  |
| 1.5. | Parametry ruchowe (tramwaj pusty, tor poziomy, szyny suche): |  |  |
| 1.5.1. | - prędkość eksploatacyjna minimum | 70 km/h |  |
| 1.5.2. | - przyspieszenie maksymalne | nie mniej 1,2m/s2 |  |
| 1.5.3. | - zdolność pokonywania wzniesień i spadków | min. 5 % |  |
| 2. | Charakterystyka szczegółowa tramwaju: |  |  |
| 2.1. | Sprzęg (składany) |  |  |
| 2.1.1. | - wysokość nad pgs | 540 mm |  |
| 2.2. | Drzwi części pasażerskiej: |  |  |
| 2.2.1. | - liczba drzwi o szerokości min. 1 300 mm: tramwaj krótki | min. 2 szt. |  |
| 2.2.2. | - liczba drzwi o szerokości min. 650 mm: | min. 2 szt. |  |
| 3. | Wyposażenie tramwaju: |  |  |
| 3.1. | Kasowniki | min.1 szt. przy każdych drzwiach |  |
| 3.2. | Automat biletowy | min. 1 szt. |  |
| 3.3. | Tablice elektroniczne : |  |  |
| 3.3.1. | - czołowa zewnętrzna | 1 szt. |  |
| 3.3.2. | - boczna zewnętrzna: tramwaj krótki | min. 2 szt. |  |
| 3.3.3. | - boczna wewnętrzna: tramwaj krótki | min. 2 szt. |  |
| 3.3.4. | - tylna zewnętrzna | 1 szt. |  |
| 3.3.5. | - boczna wewnętrzna tramwaj krótki przekątna ekranu LCD format obrazu jasność ekranu kontrast zakres temperatur pracy zakres napięcia zasilającego | min. 2 szt. min. 38” (cale) 3,4:1-4:1 >= 250 cd/m2 >= 1000:1 od -20oC do +40oC od 16 do 48 V DC |  |
| 3.3.6. | -górna wewnętrzna tramwaj krótki przekątna ekranu LCD jasność ekranu kontrast zakres temperatur pracy zakres napięcia zasilającego | min. 3 szt. min. 22” (cale) >= 250 cd/m2 >= 1000:1 od -20oC do +40oC od 16 do 48 V DC |  |
| 3.4. | Głośniki -wewnętrzne tramwaj krótki -zewnętrzne tramwaj krótki | min. 6 szt. min. 2 szt. |  |
| 3.5. | System liczenia pasażerów - liczba zainstalowanych bramek systemu | w każdych drzwiach |  |
| 3.6. | Kamery kolorowe tramwaj krótki | min. 9 szt. |  |
| 3.7. | Podwójne gniazdo USB | min. 1 szt. |  |

Oświadczamy, że oferowany tramwaj krótki spełnia pozostałe wymagania określone w Wymaganiach T-E.

W załączeniu składamy :

- Usytuowanie największego przekroju poprzecznego tramwaju krótkiego (w formie tabelarycznej) wg opisu w pkt. 1.1 „Skrajnia” Wymagań T-E,

- Wizerunek tramwaju krótkiego w kolorystyce bazującej na barwach miasta Bydgoszcz,

- Rysunki obrazujące wygląd zewnętrzny tramwaju krótkiego (oba boki, czoło i tył) oraz przekrój nadwozia tramwaju pokazujący układ siedzeń i miejsce na wózki (inwalidzki, dziecięcy) oraz rozmieszczenie drzwi i zaznaczenie skosów nadwozia,

- Przekrój przez oś podłużną tramwaju krótkiego obrazujący linię podłogi w części pasażerskiej – po wyłączeniu kabiny motorniczego i pulpitu manewrowego z tyłu tramwaju – z zaznaczeniem jej wysokości nad pgs w funkcji długości tramwaju. Linię należy wykreślić przyjmując dla długości tramwaju skalę 1:100, a dla odległości podłogi od główki szyny skalę 1:10. Powyższe należy wykonać dla tramwaju nie obciążonego, z nowymi kołami (nowymi obręczami),

- Propozycja zagospodarowania przestrzeni kabiny motorniczego wraz z drzwiami.

Data _____________	_______________________________________

(podpis wykonawcy)