- Załącznik Nr  1

- Informacje techniczne

  - Ogólne informacje

Na wyszczególnionych fragmentach odcinków sieci trakcyjnej tramwajowej zastosować materiały zgodnie z projektem i odpowiednimi rozporządzeniami i normami zatwierdzonymi przez Zamawiającego w tym m. in.: słupy betonowe wirowane dwukrotnie pomalowane farbą chlorokauczukową  na następujący kolor: szara jasna mat wg palety RAL 7040 zabezpieczone przy przyziemiu opaską bitumiczną.

Niniejsze słupy osadzić w fundamentach wierconych z zastosowaniem rur  stalowych  z betonowaniem lub żelbetowe wylewane na mokro stosownie do wyników oblicze i uzbrojenia terenu. Zastosować wysięgniki jedno i dwutorowe ze szkło-laminatu, tzw. prętów GFK oraz nowy osprzęt sieciowy i zawieszenia wykonane z materiałów odpornych na występowanie korozji.

1.2.  Warunki techniczne:

  - wyznaczyć nowe miejsca posadowienia  konstrukcji wsporczych
i usytuowania fundamentów,

  - ustawić i wypoziomować nowe  słupy trakcyjno-oświetleniowe oraz osprzęt sieciowy i wysięgniki,

  - słupy trakcyjno - oświetleniowe  muszą być  pomalowane dwukrotnie farbą chlorokauczukową  z palety RAL 7040,

  - do w/w słupów zastosować fundamenty wiercone z zastosowaniem rur z betonowaniem lub żelbetowe wylewane na mokro  zgodnie    z obliczeniami sił naciągów,

  - zaprojektować i zabudować słupy trakcyjno-oświetleniowe o wyglądzie zewnętrznym i wysokości stosowanej  na niniejszych odcinkach,

  - zastosować umocowania i osprzęt sieciowy nowego typu a wysięgniki  ze szkło-laminatu, prętów lub rur GFK np.:

► wysięgnik kpl. typu  TMVYL2d,

► wysięgnik kpl. typu  TMVYL2o,

► wysięgnik kpl. typu  TMVYL3,

► wysięgnik kpl. typu  TMVYL4,

► wysięgnik kpl. typu  7TVYL22,

► wysięgnik kpl. typu  TMVYL5o,

► wysięgnik kpl. typu  TMVYL6d,

► wysięgnik kpl. typu  3mVYL1,

  - ramiona odciągowe ze szkło-laminatu z hakiem dł. 800mm i uchwytem do przewodu jezdnego (zestaw 1B2 G80),

  - uchwyty przegubowe 24mm 103 0047 004 do kotwienia na słup okrągły,

  - taśmy mocujące wysięgniki, osprzęt sieciowy i aparaturę do słupów pomalować farbą z palety RAL 7040,

  - zastosować na odcinkach nowe podwieszenia dla przewodu jezdnego i liny nośnej, odłączniki i izolatory sekcyjne, odgromnik  oraz  osprzęt sieciowy,

  - sieć trakcyjną wyregulować a linę nośną i przewód jezdny skompensować,

  - wykonać demontaż istniejących uszkodzonych słupów typu TOŻ,  
 z  poboczy torowiska i chodników oraz  wyeksploatowanego osprzętu sieciowego i wysięgników,

  - na nowo posadowionych słupach nanieść nową numerację,

  - zdemontowane słupy betonowe typu TOŻ  i osprzęt  sieciowy przygotować do odbioru przez firmę EKO-ODZYSK Janikowo,

  - jeśli będzie to konieczne Wykonawca przeprowadzi przycinkę gałęzi drzew i krzewów,

  - do słupów trakcyjnych na wysokości kościoła do pętli tramwajowej Wilczak jest podwieszona instalacja służąca do sygnalizacji mijankowej a od ulicy Nasypowej do stacji trakcyjnej jest podwieszona instalacja  służąca do sterowania urządzeniami w stacji

  - zaprojektować połączenie słupów oświetleniowych i trakcyjnych jako słupy trakcyjno – oświetleniowe.

  - ze słupów przeznaczonych do demontażu przenieść, jeśli  będzie to możliwe do dalszego wykorzystania na nowo posadowione słupy trakcyjno – oświetleniowe, wysięgniki oświetleniowe z oprawami oświetleniowymi, źródłami światła i kompletnym zasilaniem do wnęk słupowych  z wyposażeniem i zabezpieczeniami oraz od wnęk słupowych do źródeł światła:

- do słupów wciągnąć przewody YDY 3x2,5 mm² ,

- wstawić tabliczki bezpiecznikowe,

- wykonać demontaż starych tabliczek bezpiecznikowych, przewodów zasilających źródeł światła, opraw, oświetleniowych i wysięgników,

- wykonać demontaż kabli zasilających źródła światła i ułożyć nowe o długości w zależności od potrzeb do miejsca posadowienia nowych słupów w rurach ochronnych,

- połączenia wykonać za pomocą muf kablowych.

-   wykonać demontaż:

- osprzętu sieciowego,

- słupów betonowych trakcyjnych i trakcyjno – oświetleniowych,

- obchwytów słupowych,

- oświetlenia ulicznego.

-   po montażu i demontażu słupów i prac kablowych uporządkować,  naprawić  i wyrównać teren prowadzonych robót.

Słupy  w ich dolnej części muszą być zabezpieczone izolacją bitumiczną, tj. 40 cm w ziemi, 60 cm nad ziemią

Opracował: Grzegorz Belter