Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia

Dostawa ugięciomierza dynamicznego (FWD).

Urządzenie służy do pomiaru ugięć dynamicznych nawierzchni drogowych 
z oprogramowaniem do obliczeń odwrotnych, określania grubości zastępczej nakładki z wyznaczeniem najsłabszej warstwy konstrukcyjnej.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- dostawę fabrycznie nowego ugięciomierza dynamicznego FWD trwale zamontowanego na przyczepie jedno- lub dwuosiowej, niewymagającego dodatkowego nakładu i inwestycji,  do siedziby Zamawiającego,

- uruchomienie sprzętu będącego przedmiotem zamówienia w siedzibie 
i miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

- przeszkolenie  i instruktaż z obsługi programu oraz obsługi sprzętu, osób przewidzianych do obsługi wymienionego sprzętu (szkolenie w języku polskim na całkowity koszt Wykonawcy) oraz wydanie dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia,

- wydanie świadectw kalibracji podczas trwania gwarancji na koszt Wykonawcy,

- zapewnienie stałego, nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego na terenie RP, podczas trwania gwarancji na koszt Wykonawcy,

- za coroczne nieodpłatne przeglądy i kalibrację, wydanie świadectwa ugięciomierza FWD w okresie gwarancyjnym koszty ponosi Wykonawca,

- usuwanie awarii sprzętu  w trakcie trwania gwarancji nie później niż do 14 dnia roboczego od daty zgłoszenia usterki/wady na koszt Wykonawcy.

- Warunki techniczne dla ugięciomierza dynamicznego FWD

Urządzenie będące przedmiotem zamówienia powinno być zamontowane na 
jedno lub dwu-osiowej przyczepie, która posiada homologację (dopuszczenie 
do ruchu). Ugięciomerz dynamiczny składa się z następujących elementów:

  - Zespół pomiarowy i wspomagający pracę :

- zakres generowanych obciążeń  w zakresie 7 - 120kN lub 7-150kN, 
o czasie trwania impulsu siły dynamicznej mieszczącym się w przedziale 20-30 milisekund oraz czasie narastania impulsu obciążenia ok. 10 milisekund,

- dokładność obciążenia dynamicznego nie wyższa niż 2%, +/-0,2 kN,

- minimalna liczba czujników (geofonów) 9 – maksymalna 15,

- płyta dociskowa o średnicy 300mm oraz wszystkimi podzespołami,

- czujniki temperatury do pomiaru temperatury otoczenia i powierzchni drogi,

- system GPS,

- kamera do monitorowania badanych miejsc,

- miernik przebytego dystansu z dokładnością lepszą niż 0,2%,

- blokady transportowe,

- zespół zasilania zainstalowany na przyczepie z agregatu prądotwórczego 
i akumulatorów (moc min. 100Ah), zapewniający ciągłą pracę na min. 8h,

- prostownik automatyczny z systemem regenerowania do wszystkich akumulatorów 12 i 24V do akumulatorów kwasowych i żelowych 
o pojemności min. do 200Ah, napięcie robocze 230V, z wyświetlaczem pokazującym stan pracy,  pozwalający na szybkie i powolne ładowanie akumulatorów z 8-stopniowym automatycznym cyklem ładowania oraz posiadający zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, zwarciowe, czy przegrzania,

- tylny zespół znaków (min. A30, B33 i C10) i świateł ostrzegawczych zainstalowany na przyczepie, oraz dodatkową płaską lampę zespoloną ostrzegawczą LED w kolorze pomarańczowym o wysokości nie wyższej niż 110mm montowaną za pomocą magnesów o długości 1200mm z opisem służba drogowa,

- nowa przyczepa jedno- lub dwu-osiowa posiadająca hamulec najazdowy, wraz z kompletem dokumentów umożliwiających jej rejestrację, oraz koło zapasowe,

- masa urządzenia wraz z wszystkimi elementami oraz przyczepą, nie wyższa niż 1500kg,

- kable montażowe od przyczepy do samochodu, posiadające łatwy montaż 
i demontaż na inny pojazd holujący,

b. Zespół analityczny

- notebook operacyjny do obsługi urządzenia o parametrach nie gorszych niż: przekątna 15,6”; rozdzielczość 1366x768; procesor 64-bitowy osiągający wydajności min. 4200 punktów w teście PassMark CPU na podstawie opublikowanej tabeli wyników pod adresem http://www.cpubenchmark.net/ w tabeli High End CPU Chart, chipset – rekomendowany przez producenta; pamięć RAM min. 16 GB; pojemność dysku min. 256 GB; dysk SSD; napęd optyczny DVD-RW; czytnik kart pamięci, porty USB – min 3 w tym Port USB 3,0 – min. 2; głośniki; tutchpad; mikrofon; bateria – 
Li-lon (6 cell); zainstalowane oprogramowanie w języku polskim do pełnej obsługi ugięciomierza FWD wraz z pełnym oprzyrządowaniem (kable, złącza, moduły) i torbą usztywnioną do przenoszenia; oprogramowanie komputerowe służące do pełnej obsługi - pracujące w środowisku Windows wraz z licencjami na korzystanie z tego oprogramowania, oraz wszelkimi niezbędnymi aktualizacjami bez ponoszenia dodatkowych kosztów; System operacyjny komputera musi być w pełni kompatybilny z działającym w urzędzie środowiskiem active directory Windows Serwer 2012; oprogramowanie zawierające pakiet aplikacji biurowych umożliwiający tworzenie plików tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji z dożywotnią licencją, zapewniający kompatybilność z oprogramowaniem Zamawiającego; Aktualizacje pakietu biurowego muszą odbywać się za pośrednictwem wewnętrznego modułu aktualizacji systemu operacyjnego i być przez niego w pełni zarządzany; gwarancja na notebook tj. długość gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą; Notebook  musi posiadać parametry zapewniające płynną obsługę zainstalowanego na nich oprogramowania;

- oprogramowanie  sterujące do ugięciomierza FWD, oraz zbierające i przetwarzające dane (program sterujący urządzeniem, oraz przeliczający wyniki w języku polskim, 
do obliczeń odwrotnych, określania grubości zastępczej nakładki z wyznaczeniem najsłabszej warstwy konstrukcyjnej,

- moduły oprogramowania : MET, LET, FEM, LCCA.