Wykonawca:  ___________________________

(czytelna nazwa i adres wykonawcy)

- Specyfikacja ofertowa ugięciomierza dynamicznego FWD

- zawierający szczegółowy opis parametrów techniczno-eksploatacyjnych oraz jego wyposażenia, stanowiący potwierdzenie, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

Marka (nazwa handlowa producenta): _______________________

Model:	 ________________________

| L.p | Parametry techniczne | Parametry Wymagane | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji | 2017 |  |
| 2 | Rodzaj | ugięciomierz dynamiczny FWD na przyczepie jedno- lub dwuosiowej |  |
| 3 | Zespół zasilania na przyczepie z agregatu prądotwórczego i akumulatorów (moc min. 100Ah), | wymaganie ciągłej pracy na min. 8h |  |
| 4 | Masa eksploatacyjna | nie większa niż 1500,00kg |  |
| 5 | Zakres generowanych obciążeń | zakres 7 - 120kN lub 7-150kN |  |
| 6 | Czas trwania impulsu siły dynamicznej | przedział 20-30 milisekund |  |
| 7 | Czas narastania impulsu obciążenia | ok. 10 milisekund |  |
| 8 | Dokładność obciążenia dynamicznego | nie wyższa niż 2%, +/-0,2 kN |  |
| 9 | Liczba czujników (geofonów) | wymagane 9, lecz nie więcej niż 15 |  |
| 10 | Płyta dociskowa z wszystkimi podzespołami | wymagana średnica 300mm |  |
| 11 | Czujniki do pomiaru temperatury otoczenia i powierzchni drogi | wymagane |  |
| 12 | System GPS | wymagane |  |
| 13 | Kamera do monitorowania badanych miejsc | wymagane |  |
| 14 | Blokady transportowe | wymagane |  |
| 15 | Kable montażowe od przyczepy do samochodu | wymagane |  |
| 16 | Miernik przebytego dystansu | wymagana dokładność lepsza niż 0,2% |  |
| 17 | Prostownik automatyczny z systemem regenerowania do wszystkich akumulatorów 12 i 24V kwasowych i żelowych o pojemności min. do 200Ah | wymagane |  |
| 18 | Tylny zespół znaków (min. A30, B33 i C10) i świateł ostrzegawczych zainstalowany na przyczepie | wymagane |  |
| 19 | Płaska lampa zespolona ostrzegawcza LED (pomarańczowa) z opisem służba drogowa | Nie wyższa niż 110mm, długości 1200mm, mocowanie na magnes |  |
| 20 | Notebook operacyjny do obsługi urządzenia zgodny z OPZ | wymagane – język polski |  |
| 21 | a) Oprogramowanie ugięciomierza FWD, sterujące, zbierające i przetwarzające dane, b) Oprogramowanie do obliczeń odwrotnych | wymagane - język polski - wymagany język polski lub angielski |  |
| 22 | Moduły oprogramowania | wymagane - MET, LET, FEM, LCCA lub równoważne FEM i LCCA |  |
| 23 | Certyfikat zgodności | wymagane |  |
| 24 | Świadectwo kalibracji | wymagane |  |
| 25 | Instrukcja obsługi w języku polskim | wymagane |  |
| 26 | Karty gwarancyjne | wymagane |  |
| 27 | Opis zalecanych czynności konserwacyjnych | wymagane |  |
| 28 | Przyczepa z ugięciomierzem dynamicznym FWD musi być przystosowana i dopuszczona do ruchu po drogach publicznych | wymagane |  |
| 29 | Serwis gwarancyjny na terenie RP | wymagane |  |
| 30 | Adres serwisu gwarancyjnego | wymagane |  |
| 31 | Przeglądy gwarancyjne | podać terminy |  |

Wykonawca ma obowiązek wypełnić wszystkie pola w kolumnie „Parametry oferowane”. Proponowane przez Wykonawcę parametry nie mogą być sprzeczne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego.

Data _____________	____________________________________

(podpis wykonawcy)