Program funkcjonalno – użytkowy – załącznik nr 7 do SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. Nr 202, poz. 2072 
z późniejszymi zmianami)

„Budowa ulic Leszczyna i Osada”

Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, 
ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, telefon: 52 582 27 23, fax: 52 582 27 77, email: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

Nieruchomości, na których będzie realizowana inwestycja:

- Obręb 53 m. Bydgoszcz:

- Dz. nr 86, 89, 88, 12/2, 85/4, 61/11, 65/8, 84, 92 – ul. Leszczyna

- Dz. nr 65/8, 65/7, 73, 76, 86, 66 – ul. Osada

- Obręb 52 m. Bydgoszcz:

- Dz. nr 25/3, 130, 148 – ul. Leszczyna

- Dz. nr 130, 44/8, 44/7, 128, 129 – ul. Osada

- Obręb 51 m. Bydgoszcz:

- Dz. nr 156/2, 142, 144, 143 – ul. Leszczyna

Nieruchomości przewidziane do podziału:

- Obręb 53 m. Bydgoszcz:

- Dz. nr 84 – szt. 1 – ul. Leszczyna

- Obręb 52 m. Bydgoszcz:

- Dz. nr  44/7 – szt. 1 – ul. Osada

Nieruchomości przewidziane do przejęcia w całości:

- Obręb 53 m. Bydgoszcz:

- Dz. nr 92 – szt. 1 – ul. Leszczyna

- Dz. nr  76 – szt. 1 – ul. Osada

Nieruchomości przewidziane do czasowego zajęcia:

- Obręb 53 m. Bydgoszcz:

- Dz. nr 66 – ul. Osada

Autorzy opracowania:   mgr inż. Łukasz Dawidowski,  mgr inż. Andrzej Konopiński (upr. nr 244/74)

Współpraca ze strony ZDMiKP:

Marek Stanek, Magdalena Pakalska, Radosław Kochanowski, Anna Adamczak, Katarzyna Oskaldowicz, Aleksandra Porzych, Marcin Kubicki

Marzec 2017 r.

Nazwa zamówienia wg CPV:

- Działy robót:

- 71 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

- 45 – Budownictwo

- Grupy robót:

- 713 – Usługi inżynieryjne

- 451 – Przygotowanie terenu pod budowę

- 452 – Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna

- 453 – Wykonywanie

- Klasy robót:

- 7132 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

- 4511 – Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych; roboty ziemne

- 4521 – Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna

- Kategoria robót:

- 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

- 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

- 45111200-0 - Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- 45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane

- 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

- 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

- 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

- 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

- 45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

- 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

- 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków

SPIS TREŚCI

1	Część opisowa Programu Funkcjonalno-Użytkowego	5

1.1	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	5

1.1.1	Część projektowa – wymagania Zamawiającego	5

1.1.2	Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych	6

1.1.3	Część roboty budowlane – wymagania Zamawiającego	8

1.2	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, zakres robót budowlanych	8

1.2.1	Zakres branży drogowej	10

1.2.2	Zakres branży sanitarnej	15

1.2.3	Zakres branży elektrycznej	18

1.2.4	Zakres branży teletechnicznej	25

1.2.5	Ochrona środowiska i gospodarka drzewostanem	25

1.2.6	Zakres organizacji ruchu drogowego	31

1.3	Odbiór robót	34

1.3.1	Odbiór dokumentacji projektowej wraz z SST	34

1.3.2	Odbiór robót budowlanych	34

1.3.3	Dokumenty do odbioru końcowego	42

1.3.4	Odbiór ostateczny	43

1.3.5	Podstawa płatności	43

2	Część informacyjna Programu Funkcjonalno-Użytkowego	43

2.1.	Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	43

2.2.	Prawo do dysponowania nieruchomością	43

2.3.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	44

2.4.	Inne niezbędne informacje do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych	47

2.4.1	Opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych	47

2.4.2	Badania gruntowo-wodne	48

2.4.3	Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi	49

2.4.4	Zabezpieczenie terenu budowy	50

2.4.5	Ochrona własności publicznej i prywatnej	50

2.4.6	Inwentaryzacja zieleni, dane dotyczące środowiska, uzgodnienia	50

2.4.7	Pomiary ruchu drogowego	51

2.4.8	Warunki techniczne	51

Załączniki i rysunki:

Rysunek 1a – Plan sytuacyjny budowy ul. Leszczyna w Bydgoszczy

Rysunek 1b – Plan sytuacyjno-wysokościowy budowy ul. Osada w Bydgoszczy

Rysunek 2a – Plansza zbiorcza sieci ul. Leszczyna w Bydgoszczy

Rysunek 2b – Plansza zbiorcza sieci ul. Osada w Bydgoszczy

Rysunek 3a – Zieleń ul. Leszczyna w Bydgoszczy

Rysunek 3b – Zieleń ul. Osada w Bydgoszczy

Rysunek 4a – Zarys organizacji ruchu drogowego ul. Leszczyna w Bydgoszczy

Rysunek 4b – Zarys organizacji ruchu drogowego ul. Osada w Bydgoszczy

Rysunek 5a – Profil podłużny ulicy ul. Leszczyna w Bydgoszczy

Rysunek 5b – Profil podłużny ul. Osada w Bydgoszczy

Rysunek 6a – Przekroje konstrukcyjne ul. Leszczyna w Bydgoszczy

Rysunek 6b – Przekroje konstrukcyjne ul. Osada w Bydgoszczy

Załącznik 1a – Warunki, opinie i uzgodnienia ul. Leszczyna w Bydgoszczy

Załącznik 1b – Warunki, opinie i uzgodnienia ul. Osada w Bydgoszczy

Załącznik 2 – Wykaz uwag mieszkańców zgłoszonych podczas procedury wyłożenia projektu do 
publicznego wglądu

# Część opisowa Programu Funkcjonalno-Użytkowego

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz budowie ulic Leszczyna i Osada w Bydgoszczy wraz z budową lub przebudową infrastruktury towarzyszącej. Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) określa wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowych, a także budowy dróg w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. Ogólne plany budowy ulic Leszczyna i Osada pokazano na załączonym rysunkach nr 1a i 1b. Na rysunkach nr 2a i 2b  przedstawiono plansze zbiorcze sieci.

Uwaga: przedstawione plany nie uwzględniają zmian w sposobie odwodnienia 
ul. Leszczyna oraz uwag zgłoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego podczas procedury wyłożenia koncepcji do publicznego wglądu. Wykaz uwag stanowi załącznik nr 2.

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Ogólne wymogi Zamawiającego dotyczące realizacji zamówienia i obejmujące: wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych zawarto w punktach 1.1.1 i 1.1.2.

### Część projektowa – wymagania Zamawiającego

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, w skład której wchodzą następujące elementy składowe:

- uzyskanie, bądź aktualizacja warunków, opinii i uzgodnień wymaganych przepisami szczególnymi dla opracowanej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy),

- przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych,

- wykonanie projektu budowlanego dla wszystkich projektowanych branż: drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna, zieleń (przy uwzględnieniu uwag z pkt. 1.1.)

- sporządzenie projektów podziałów nieruchomości oraz utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych,

- przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

- wykonanie projektów wykonawczych dla wszystkich projektowanych branż: drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna, zieleń, stała organizacja ruchu drogowego,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich projektowanych branż,

- przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robót budowlanych.

Dla wszystkich powyższych opracowań należy uzyskać wszystkie niezbędne warunki, uzgodnienia, opinie i pozwolenia umożliwiające rozpoczęcie robót budowlanych. 
W harmonogramie rzeczowym należy podać etapy prac projektowych z określeniem ich terminów wykonania (w szczególności opracowania projektu zagospodarowania terenu 
i geometrii drogi, opracowanie projektu budowlanego, opracowanie projektu wykonawczego, wystąpienie o ZRID) z uwzględnieniem czasu na procedury administracyjne. Czas opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej nie powinien być dłuższy niż 7 miesięcy.

Dokumentacja projektowa obejmuje następujące elementy składowe (branże):

- drogowa,

- kanalizacja deszczowa,

- sieć elektryczna

- zieleń,

- stała organizacja ruchu drogowego,

- usunięcie kolizji z projektowanym układem drogowym.

### Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 2 września 2004r.). Powinna obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

#### Zawartość projektów budowlanych

    - Wykonanie projektów zagospodarowania terenu w skali 1:500

    - Wykonanie projektów architektoniczno – budowlanych obejmujących:

- branżę drogową

- przebudowę/budowę oświetlenia ulicznego w dostosowaniu do projektowanego układu zagospodarowania przestrzennego

- przebudowę/budowę kanalizacji deszczowej wraz z systemem odwodnienia ulicznego 
w dostosowaniu do projektowanego układu zagospodarowania przestrzennego

- projekt gospodarki istniejącym drzewostanem wraz z projektem szaty roślinnej

- projekty przebudowy urządzeń, sieci i instalacji niezwiązanych z funkcją drogową – wod. – kan., energetycznych, gazowych, teletechnicznych, CO i innych, w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego warunki techniczne gestorów – każda branża w odrębnym opracowaniu

- opracowanie projektu gospodarki odpadami

- opracowanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego

- opracowanie informacji BIOZ

- wykonanie wszelkich opracowań niezbędnych do złożenia wniosków oraz uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

- opracowanie projektu wycinki drzew oraz nowych nasadzeń,

- opracowanie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim (dla każdej ulicy odrębnie).

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich warunków od gestorów sieci, itp. niezbędnych do opracowania projektów budowlanych.

Na etapie występowania o warunki techniczne, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania informacji na temat planów inwestycyjnych lub remontowych gestorów zewnętrznych, związanych z sieciami i urządzeniami planowanymi lub funkcjonującymi na obszarze objętym budową ulic Leszczyna i Osada. W przypadku zadeklarowania przez gestorów planów inwestycyjnych lub remontowych kolidujących co do lokalizacji i terminu z budową ulic Leszczyna i Osada, Wykonawca w uzgodnieniu  z Zamawiającym uwzględni w harmonogramie rezerwę czasową, przeznaczoną na wykonanie robót przez inne podmioty. Strony (Zamawiający, Wykonawca, Gestor lub Wykonawca działający w imieniu Gestora) zawrą na taką okoliczność stosowne porozumienie, w ramach którego określone zostaną warunki i ewentualne skutki wykonywania tego typu prac oraz wzajemne zobowiązania stron.

Wykonawca, w razie takiej potrzeby będzie również zobowiązany do przygotowania niezbędnych materiałów oraz uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wynikających 
z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania uzgodnień Zespołu ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowych (ZUDP). Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania dla opracowanych projektów budowlanych wszelkich wymaganych przepisami szczególnymi opinii i uzgodnień.

Projekty budowlane zostaną poddane analizie przez Zespół ds. Warunków i Oceny Dokumentacji projektowej przy ZDMiKP w Bydgoszczy, w tym celu do obowiązku wykonawcy oprócz opracowania w/w projektów należy przygotowanie prezentacji tematu. Zespół wyda opinię w terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.

Wykonawca wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi projekty podziału nieruchomości przejmowanych w części dla potrzeb inwestycji. Zamawiający przewiduje wykonanie projektów podziału nieruchomości według wykazu przedstawionego na str.1.

Po uprawomocnieniu się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wykonawca dokona wyniesienia zatwierdzonych decyzją podziałów w teren.

#### Zawartość projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, wytycznych realizacyjnych dla opisanego zadania inwestycyjnego oraz kosztorysów inwestorskich.

Projekty wykonawcze powinny zostać opracowane dla wszystkich branż odrębnie. Zamawiający będzie wymagał, aby opracowania wykonywane na tym etapie zostały skompletowane wg zasady: wspólna teczka dla projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych w określonej branży.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia plansz zbiorczych uzbrojenia istniejącego 
i projektowanego (wersja kolorowa) dla zadania inwestycyjnego.

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy zostaną poddane analizie przez Komisję odbioru powołaną przy ZDMiKP w Bydgoszczy. Komisja wyda opinię w terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.

#### Forma opracowania

Wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf.  Należy dołączyć 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na płytach DVD.

Należy wykonać następujące liczby egzemplarzy w formie tradycyjnej:

- Projekty budowlane – 5 egzemplarzy,

- Informacje BIOZ – 5 egzemplarzy,

- Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egzemplarze,

- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie – 2 egz.

### Część roboty budowlane – wymagania Zamawiającego

W zakres robót budowlanych ulicy wchodzą następujące elementy składowe:

W zakres robót budowlanych ulicy wchodzą następujące elementy składowe:

- obsługa geodezyjna inwestycji,

- rozbiórka istniejących nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów,

- wycinka drzew i krzewów znajdujących się w kolizji,

- wykonaniu koryta,

- wykonaniu nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej koloru szarego,

- wykonaniu chodników o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego,

- wykonaniu zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej antracytowej,

- wykonaniu miejsc postojowych/pobocza o nawierzchni z płyty betonowej typu meba,

- wykonaniu wyniesionych skrzyżowań o nawierzchni z kostki betonowej antracytowej,

- budowie kanalizacji deszczowej,

- przebudowie oświetlenia ulicznego,

- usunięciu kolizji projektowanego układu drogowego z istniejącym uzbrojeniem

- zabezpieczeniu istniejących sieci uzbrojenia podziemnego,

- wykonaniu stałej organizacji ruchu drogowego,

- wykonaniu organizacji ruchu drogowego na czas budowy,

- zorganizowaniu placu budowy,

- wykonaniu zieleni,

- sporządzeniu operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

## Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, zakres robót budowlanych

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w zachodniej części miasta Bydgoszczy (województwo kujawsko – pomorskie), na terenie osiedli Miedzyń – Prądy. Długość ulicy Leszczyna objętej opracowaniem wynosi około 595 m*, a ulicy Osada około 380 m.*

*Wskazane długości ulic uwzględniają uwagi z Załącznika nr 2.

Przedmiotowy obszar jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Miedzyń-Widok” przyjętego Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXXI/1351/06 z dnia 28.06.2006r.

Ulica Leszczyna oznaczona jest mpzp jako 74 KDL oraz 87 KDD – tereny dróg publicznych, ulice o przekroju jednojezdniowym, dwupasowa z obustronnymi chodnikami z dopuszczeniem budowy ulicy jednoprzestrzennej bez wyodrębnionej jezdni i chodników.

Ulica Osada oznaczona jest mpzp jako 57 KDL oraz 88 KDD – tereny dróg publicznych, ulice o przekroju jednojezdniowym, dwupasowa z obustronnymi chodnikami z dopuszczeniem budowy ulicy jednoprzestrzennej bez wyodrębnionej jezdni i chodników.

W otoczeniu ulic dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Fragmenty ulic objęte opracowaniem w stanie istniejącym są drogami gruntowymi. Fragmentarycznie występują utwardzone zjazdy lub odcinki chodników. Układ drogowy objęty opracowaniem został dowiązany do wszystkich istniejących oraz zgodnych z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego planowanych oraz istniejących skrzyżowań tj. z ulicami Widok, Orna, Siewna, Chłopska, Żytnia.

Parametry ulicy Leszczyna:

- Klasa funkcjonalno-techniczna – lokalna,

- Kategoria administracyjna – gminna (nr 200476C),

- Długość – około 595 m*

- Szerokość w liniach rozgraniczających – 10-12 m,

- Nawierzchnia – gruntowa.

Spadki podłużne na istniejącej nawierzchni gruntowej wynoszą od 0,5% do 3%. Rzędne wahają się w granicach od 67,22 m n.p.m. na początku opracowania do 71,19 m n.p.m. na końcu opracowania. Wody opadowe odprowadzane są w grunt. Brak na przedmiotowym odcinku istniejących kanalizacji deszczowej. Ponadto, w obecnym pasie drogowym ulic znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej ks200 i ks300 z przyłączami, wodociąg o średnicy 180PE z przyłączami, sieć gazowa g40, g80 z przyłączami, sieć energetyczna i teletechniczna. W pasie drogowym znajduje się zadrzewienie. Na całym obszarze objętym projektem występują korzystne warunki gruntowo - wodne. Budowę geologiczną rozpoznano wstępnie do głębokości 2,5 m. W badanym podłożu, pod warstwą nasypów budowlanych złożonych ze żwirów oraz z piasków średnich i drobnych z domieszką kamieni i żwirów o zróżnicowanej miąższości (0,3 – 1,00 m) zalegają utwory plejstoceńskie, wykształcone w postaci wodnolodowcowych piasków pylastych, piasków drobnych i piasków średnich. Wody gruntowej do głębokości 2,5 m p.p.t. tj. do rzędnej H=64,97 m n.p.m. nie zaobserwowano.

Parametry ulicy Osada:

- Klasa funkcjonalno-techniczna – lokalna,

- Kategoria administracyjna – gminna (nr 200638C),

- Długość – około 380 m*

- Szerokość w liniach rozgraniczających – 10-12 m,

- Nawierzchnia – gruntowa.

Spadki podłużne na istniejącej nawierzchni gruntowej wynoszą od 0,5% do 3%. Rzędne wahają się w granicach od 69,16 m n.p.m. w km 0+150,00 do 71,43 m n.p.m. na skrzyżowaniu z ul. Leszczyna. Wody opadowe odprowadzane są w grunt. Brak na przedmiotowym odcinku istniejących kanalizacji deszczowej. Ponadto, w obecnym pasie drogowym ulic znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej ks200 z przyłączami, wodociąg o średnicy 110PE z przyłączami, sieć gazowa g40, g80 z przyłączami, sieć energetyczna i teletechniczna. W pasie drogowym znajduje się zadrzewienie. Na całym obszarze objętym projektem występują korzystne warunki gruntowo - wodne. Budowę geologiczną rozpoznano wstępnie do głębokości 2,5 m. W badanym podłożu, pod warstwą nasypów budowlanych złożonych ze żwirów oraz z piasków średnich i drobnych z domieszką kamieni i żwirów o zróżnicowanej miąższości (0,2 – 0,9 m) zalegają utwory plejstoceńskie, wykształcone w postaci wodnolodowcowych piasków pylastych, piasków drobnych i piasków średnich. Wody gruntowej do głębokości 2,5 m p.p.t. tj. do rzędnej H=64,97 m n.p.m. nie zaobserwowano.

*Wskazane długości ulic uwzględniają uwagi z Załącznika nr 2.

### Zakres branży drogowej

#### Ulica Leszczyna

Projektowana budowa ulicy wynosi około 540 m z wydzieloną jezdnią i przylegającymi do niej jednostronnym chodnikiem i pasem postojowym utwardzonym płytami betonowymi typu MEBA lub pasem zieleni. Ulica Leszczyna łączy się od zachodu z ul. Widok, natomiast od wschodu krzyżuje się z ulicą Osada. Nawierzchnia ulicy Leszczyna projektowana jest dla kategorii ruchu KR2 – klasa funkcjonalno-techniczna – ulica lokalna. Szerokość nawierzchni jezdni – 5,0m. Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej. Wzdłuż ulicy projektowane są chodniki o szerokości 2,0m, pasa postojowego z płyt betonowych typu MEBA i pasy zieleni. Szczegóły przedstawiono na rysunku 1a - Plan sytuacyjno-wysokościowy budowy 
ul. Leszczyna w Bydgoszczy.

Uwaga: Dodatkowo należy uwzględnić zagospodarowanie działki 55/16 obr. 53 (dojazd do budynków zlokalizowany pomiędzy posesjami nr 51 i 57). Szacowana powierzchnia terenu do zagospodarowania wynosi 250m2. Łączna długość ulicy objętej opracowaniem, po uwzględnieniu uwagi wynosi ok. 595 m.

Wartości wskazane poniżej uwzględniają dodatkowe zagospodarowanie.

##### Projektowana nawierzchnia jezdni o powierzchni około 3639m2:

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu behaton koloru szarego o grubości 8 cm, w obrębie wyniesionego skrzyżowania warstwa ścieralna z kostki betonowej antracytowej typu behaton/obramowanie typu Holland o grubości 8 cm,

- Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 3 cm,

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości 20 cm,

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2 mm o grubości 20 cm,

##### Projektowana nawierzchnia zjazdów indywidualnych o powierzchni około 930m2:

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu behaton koloru antracytowego/obramowanie typu holland o grubości 8 cm,

- Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 3 cm,

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości 15 cm,

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2 mm  o grubości 15 cm,

##### Projektowana nawierzchnia chodników o powierzchni około 971m2:

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu holland koloru szarego o grubości 8 cm,

- Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 3 cm,

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości 15 cm,

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2 mm o grubości 15 cm,

##### Projektowany pas postojowy o powierzchni około 498m2:

- Warstwa ścieralna z płyt betonowych ażurowych typu MEBA o grubości 8 cm,

- Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 3 cm,

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości 15 cm,

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2 mm o grubości 15 cm,

##### Krawężniki:

- Ława betonowa C12/15 z oporem pod krawężniki – ok. 166 m3,

- Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (krawężniki na łukach – profilowane) włącznie z krawężnikami skośnymi i łukowymi – ok.  1420 m jako obramowanie jezdni i miejsc postojowych,

- Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4; opornik betonowy – ok. 899 m – na połączeniach chodnika i zjazdów, przy połączeniach jezdni i miejsc postojowych oraz zjazdów (powierzchnie na tej samej wysokości),

- Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, 
z wypełnieniem spoin piaskiem – ok. 653 m – jako obramowanie chodników, na ławie betonowej z oporem do 2/3 wysokości,

- Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach na całej szerokości korpusu – Is=1,0.

##### Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórki nawierzchni:

- Roboty przygotowawcze – 0,6 km,

- Roboty rozbiórkowe – 250 m2,

- Roboty ziemne – koryta o głębokości 51cm – 3550 m2

- Roboty ziemne (chodniki – dalsze 41 cm głębokości) – 971 m2,

- Roboty ziemne (zjazdy indywidualne – dalsze 41 cm głębokości) – 930m2,

- Roboty ziemne (pobocze – dalsze 41 cm głębokości) – 498 m2,

Roboty ziemne polegać będą na mechanicznym wykonaniu koryta w miejscach projektowanych nawierzchni drogowych i sprowadzać się będą do wybrania i wywiezienia gruntu nasypowego. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. Roboty rozbiórkowe i ziemne prowadzić zwracając szczególną uwagę na możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia terenu.

Uwaga:

- Wykonawca powinien uwzględnić wykonanie wszelkich robót odtworzeniowych związanych z odtworzeniem istniejącej nawierzchni w przypadku dowiązania się nowo budowanej ulicy Leszczyna do skrzyżowań. Ponadto należy uwzględnić odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego na powyższych skrzyżowaniach oraz odtworzenia zieleni przyulicznej w powyższym rejonie.

- Wszystkie używane materiały betonowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji muszą charakteryzować się nasiąkliwością nie większą niż 5%.

- Równość nawierzchni z kostki betonowej mierzoną łatą i klinem – na dzień odbioru – nie więcej niż 6 mm, na koniec gwarancji – nie więcej niż 8 mm.

- Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm ma charakteryzować się parametrem nasiąkliwości WA241 oraz wartością mrozoodporności nie większą niż F1.Osadzenie studni, wpustów oraz zaworów w nawierzchniach nie może być niżej niż 5mm.

- W chodniku kostka betonowa na styku z krawężnikiem może wystawać maksymalnie 5 mm.

- Opory krawężników betonowych i obrzeży betonowych głównie na styku z pasem zieleni powinny być na wysokości 2/3 krawężnika.

- Wypełnienie płyt ażurowych otoczakami o uziarnieniu 16/31,5mm grubości 8cm,

- Wypełnienie pasów zieleni o szerokości mniejszej niż 1m otoczakami o uziarnieniu 16/31,5mm grubości 10cm na geowłókninie o gramaturze min. 50g/m2 i naprężeniu przy rozciąganiu wszerz min. 40N/40mm i wzdłuż min 40N/40mm

#### Ulica Osada

Projektowana budowa ulicy wynosi około 365m z wydzieloną jezdnią i przylegającymi do niej chodnikami oraz pasem postojowym utwardzonym płytami betonowymi typu MEBA lub pasem zieleni. Ulica Osada łączy się od południa z ul. Żytnią, natomiast od północy krzyżuje się z ulicą Chłopską. Nawierzchnia ulicy Osada projektowana jest dla kategorii ruchu KR2 – klasa funkcjonalno-techniczna – ulica lokalna. Szerokość nawierzchni jezdni – 5,0m. Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej. Wzdłuż ulicy projektowane są chodniki o szerokości 2,0m i pas postojowy z płyt betonowych typu MEBA i pasy zieleni. Szczegóły przedstawiono na rysunku 1b - Plan sytuacyjno-wysokościowy budowy ul. Osada w Bydgoszczy.

Uwaga: Plan należy uwzględnić zagospodarowanie działki 42/11 obr. 52 (dojazd do budynków zlokalizowany pomiędzy posesjami nr 46 i 48). Szacowana powierzchnia terenu do zagospodarowania wynosi 150m2. Łączna długość ulicy objętej opracowaniem, po uwzględnieniu uwagi wynosi ok. 380m.

Na wniosek mieszkańców pas postojowy wzdłuż ulicy Osada zostanie zastąpiony chodnikiem. Pas postojowy należy zachować jedynie przy posesji nr 69.

Wartości wskazane poniżej uwzględniają dodatkowe zagospodarowanie.

##### Projektowana nawierzchnia jezdni o powierzchni około 1945m2:

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu behaton koloru szarego o grubości 8 cm, w obrębie wyniesionego skrzyżowania warstwa ścieralna z kostki betonowej antracytowej typu behaton/obramowanie typu Holland o grubości 8 cm,

- Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 3 cm,

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości 20 cm,

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2 mm o grubości 20 cm,

##### Projektowana nawierzchnia zjazdów indywidualnych o powierzchni około 450m2:

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu behaton koloru antracytowego/obramowanie typu holland o grubości 8 cm,

- Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 3 cm,

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości 15 cm,

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2 mm  o grubości 15 cm,

##### Projektowana nawierzchnia chodników o powierzchni około 1035m2:

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu holland koloru szarego o grubości 8 cm,

- Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 3 cm,

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości 15 cm,

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2 mm o grubości 15 cm,

##### Projektowane  pobocze z betonowych płyt betonowych o powierzchni około 70 m2:

- Warstwa ścieralna z płyt betonowych ażurowych typu MEBA o grubości 8 cm,

- Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 3 cm,

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości 15 cm,

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2 mm o grubości 15 cm,

##### Krawężniki:

- Ława betonowa C12/15 z oporem pod krawężniki – 123 m3,

- Krawężniki betonowe o wymiarach 15*30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (krawężniki na łukach – profilowane) włącznie z krawężnikami skośnymi i łukowymi – 660 m jako obramowanie jezdni i miejsc postojowych,

- Krawężniki betonowe o wymiarach 15*30 cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4; opornik betonowy – 580 m – na połączeniach chodnika i zjazdów, przy połączeniach jezdni i miejsc postojowych oraz zjazdów (powierzchnie na tej samej wysokości),

- Obrzeża betonowe o wymiarach 30*8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, 
z wypełnieniem spoin piaskiem – 575 m – jako obramowanie chodników, na ławie betonowej z oporem do 2/3 wysokości,

- Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach na całej szerokości korpusu – Is=1,0.

##### Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórki nawierzchni:

- Roboty przygotowawcze – 0,38 km,

- Roboty rozbiórkowe – ok. 190 m2,

- Roboty ziemne – koryta o głębokości 51cm – 1875 m2,

- Roboty ziemne (chodniki i pobocze – dalsze 41 cm głębokości) – ok. 1105 m2,

- Roboty ziemne (zjazdy indywidualne – dalsze 41 cm głębokości) – ok. 450m2,

Roboty ziemne polegać będą na mechanicznym wykonaniu koryta w miejscach projektowanych nawierzchni drogowych i sprowadzać się będą do wybrania i wywiezienia gruntu nasypowego. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. Roboty rozbiórkowe i ziemne prowadzić zwracając szczególną uwagę na możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia terenu.

Uwaga:

- Wykonawca powinien uwzględnić wykonanie wszelkich robót odtworzeniowych związanych z odtworzeniem istniejącej nawierzchni w przypadku dowiązania się nowo budowanej ulicy Osada do skrzyżowań. Ponadto należy uwzględnić odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego na powyższych skrzyżowaniach oraz odtworzenia zieleni przyulicznej w powyższym rejonie.

- Wszystkie używane materiały betonowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji muszą charakteryzować się nasiąkliwością nie większą niż 5%.

- Równość nawierzchni z kostki betonowej mierzoną łatą i klinem – na dzień odbioru – nie więcej niż 6 mm, na koniec gwarancji – nie więcej niż 8 mm.

- Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm ma charakteryzować się parametrem nasiąkliwości WA241 oraz wartością mrozoodporności nie większą niż F1.

- Osadzenie studni, wpustów oraz zaworów w nawierzchniach nie może być niżej niż 5mm.

- W chodniku kostka betonowa na styku z krawężnikiem może wystawać maksymalnie 5 mm.

- Opory krawężników betonowych i obrzeży betonowych głównie na styku z pasem zieleni powinny być na wysokości 2/3 krawężnika.

- Wypełnienie płyt ażurowych otoczakami o uziarnieniu 16/31,5mm grubości 8cm,

- Wypełnienie pasów zieleni o szerokości mniejszej niż 1m otoczakami o uziarnieniu 16/31,5mm grubości 10cm na geowłókninie o gramaturze min. 50g/m2 i naprężeniu przy rozciąganiu wszerz min. 40N/40mm i wzdłuż min 40N/40mm

### Zakres branży sanitarnej

#### Ulica Leszczyna

Odwadnianie pasa drogowego ulicy Leszczyna projektuje się w oparciu o uchwalony m.p.z.p. – „Miedzyń- Widok”,  Studium Programowo-Przestrzenne kanalizacji deszczowej dla 
m. Bydgoszczy oraz opracowywany na bieżąco przez MWiK w Bydgoszczy model hydrauliczny kanalizacji deszczowej.

Docelowo projektowany kanał zbiorczy w ul. Leszczyna odprowadzający wody opadowe 
i roztopowe ze zlewni nr 13 będzie wpięty w kolektor K34a, który w przyszłości ma być wybudowany wraz z nową ulicą Nowopijarów. Z uwagi na brak sieci kanalizacji deszczowej 
w ulicy Leszczyna odwodnienie należy zaprojektować uwzględniając zagospodarowanie  wód opadowych i roztopowych z nawierzchni pasa drogowego stosując układ rozsączania w grunt. Kanał deszczowy powinien być zaprojektowany na poziomie umożliwiającym docelowe podłączenie dotychczasowego układu odwodnienia do ww. kolektora deszczowego dn600 
(z możliwością uprzedniego uszczelnienia systemu) na skrzyżowaniu ulic Leszczyna-Przyleśna. Zgodnie 
z koncepcją rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy – Miedzyń z 2004 roku rzędna dna kanału na włączeniu jw. wynosi 63.64.

Projektuje się w ul. Leszczyna sieć kanalizacji deszczowej dn300 na odcinku od torów kolejowych do ul. Siewnej, dn400 na odcinku Siewna-Orna i dn500 na odcinku Orna-Widok.  Ulica Leszczyna została tymczasowo podzielona na dwie zlewnie. Z każdej zlewni wody deszczowe po uprzednim ich podczyszczeniu (osadnik i separator substancji ropopochodnych) odprowadzane będą do zbiornika rozsączającego zabudowanego w pasie drogowym. Jeden na wysokości skrzyżowania ulic Leszczyna-Siewna, drugi – Leszczyna-Widok. Projektuje się zbiorniki rozsączające z tworzywa sztucznego ze studniami rewizyjnymi i odpowietrzeniem 
z możliwością ich docelowego uszczelnienia (bez demontażu utwardzonej nawierzchni drogi), połączenia w jeden układ odwadniający całą ulicę Leszczyna i odprowadzenia wód deszczowych do opisanego powyżej kolektora K34a. Do projektowanego kanału włączone zostaną uliczne wpusty deszczowe.

Projektuje się wpusty z osadnikiem o głębokości 1m zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A. Studnie betonowe wpustów ulicznych dn500 z żelbetowym pierścieniem odciążającym i płytą nastudzienną. Wpusty uliczne jezdniowe z kratą z żeliwa kl. D 400 o wym. 620/420 mm i wys. h=115mm z zawiasem  i zamknięciem zatrzaskowym (wpusty żeliwne jezdniowo-krawężnikowe kl. C 250). Do regulacji pionowej żeliwnych wpustów ulicznych  należy stosować pierścienie żelbetowe lub systemowe pierścienie z tworzyw sztucznych. Przykanalik z rur i kształtek systemowych PVC SN ≥8 i min. dn200 mm. Podłączenie przykanalików do kanału kanalizacji deszczowej może nastąpić poprzez studnie rewizyjne oraz systemowe  przegubowe łączniki siodłowe dostosowane do rodzaju materiału z jakiego jest wykonany kanał deszczowy.

Na trasie przewodów projektuje się studzienki inspekcyjne rewizyjne studzienki  betonowe DN1200. Studnie rewizyjne zgodnie z PN-EN 1917, o monolitycznym dnie, z kręgów, wykonane 
z betonu klasy min. C35/45, o nasiąkliwości poniżej 4%. Ukształtowanie kinety i spocznika  przewidzieć w trakcie produkcji kręgu. Studnie zwieńczyć włazami  z żeliwa szarego kl. D-400 
z dwoma ryglami, posiadające zabezpieczenie przed obrotem przy najeździe przez samochód, 
z napisem „KANALIZACJA DESZCZOWA BYDGOSZCZ” i z wkładką tłumiącą typu PUR.  Wkładka tłumiąca umieszczona  na całej powierzchni kontaktowej pomiędzy korpusem, a pokrywą. Pokrywa włazu o średnicy 680mm, osadzona w korpusie na głębokość 50mm (grubość włazu 50mm). Kołnierz podparcia pokrywy pełny (nie ażurowy). Do regulacji pionowej włazów należy stosować pierścienie żelbetowe lub systemowe pierścienie z tworzyw sztucznych (wymieniane włazy na sieci kanalizacji sanitarnej muszą być dostosowane do wymogów technicznych stosowanych w MWiK Bydgoszcz).

Wykopy pod kanalizację należy wykonać ręcznie lub mechanicznie wg PN-B-10736, wykopy zabezpieczyć poprzez szalowanie.

Rury w wykopach otwartych należy układać na podsypce piaskowej gr. 15cm. Podsypkę należy zagęścić ubijakami mechanicznymi lub płytami wibracyjnymi warstwowo. Zasypanie kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym zagęszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubości 10-20cm, ręcznie lub mechanicznie. Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających kamieni oraz torfu
 i pozostałości materiałów budowlanych. Zasypywanie należy wykonać ostrożnie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.

Zakres rzeczowy robót sanitarnych – kanalizacyjnych obejmuje między innymi:

- Rury PVC SN≥8 dn500– ok.    120mb,

- Rury PVC SN≥8 dn400– ok.    200mb,

- Rury PVC SN≥8 dn315– ok.    220mb,

- Rury PVC SN≥8 dn200– ok.    130mb,

- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm– szt. 28

- Wpust deszczowy DN500 zgodny z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A, z osadnikiem o głębokości 1,0m – szt. 30,

- Skrzynka rozsączająca z tworzywa sztucznego z kanałem - szt. 26,

- Skrzynka rozsączająca z tworzywa sztucznego – szt. 233

- Regulacja skrzynek zasuw wodociągowych i zaworów wodociągowych.

Dla wykonanych kanałów należy przeprowadzić czyszczenie w całym zakresie, wodną próbę szczelności oraz inspekcję TV.

#### Ulica Osada

Projektuje się budowę kanału deszczowego dn315, oraz dn1000 w ulicy Osada. Odcinek 
o średnicy dn1000 będzie pełnił rolę zbiornika retencyjnego, z którego wody deszczowe za pomocą projektowanej przepompowni będą kierowane do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic Osada i Chłopskiej.

Zaprojektowano pompownie w studni betonowej prefabrykowanej zlokalizowaną na działce 44/7 obr. 52.  Przyjęto dwie pompy zatopione do ścieków deszczowych pracujące naprzemiennie. Pompy zamontowane mają być na stałe w zalanej komorze z podstawą 
i prowadnicami. Pompa będzie chłodzona wodami opadowymi. Do pompowni dopływać będą wody deszczowe kolektorem grawitacyjnym  315, z odcinkiem  1000 mm, który spełnia funkcję zbiornika retencyjnego.

Do projektowanego kanału włączone zostaną wpusty deszczowe z ul. Osada. Projektuje się wpusty z osadnikiem o głębokości 1m zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A. Studnie betonowe wpustów ulicznych dn500 z żelbetowym pierścieniem odciążającym i płytą nastudzienną. Wpusty uliczne jezdniowe z kratą z żeliwa kl. D 400 o wym. 620/420 mm 
i wys. h=115mm z zawiasem i zamknięciem zatrzaskowym (wpusty żeliwne jezdniowo-krawężnikowe kl. C 250). Do regulacji pionowej żeliwnych wpustów ulicznych  należy stosować pierścienie żelbetowe lub systemowe pierścienie z tworzyw sztucznych. Przykanalik z rur 
i kształtek systemowych PVC SN ≥8 i min. dn200 mm. Podłączenie przykanalików do kanału kanalizacji deszczowej może nastąpić poprzez studnie rewizyjne oraz systemowe  przegubowe łączniki siodłowe dostosowane do rodzaju materiału z jakiego jest wykonany kanał deszczowy.

Na trasie przewodów projektuje się studzienki inspekcyjne rewizyjne studzienki  betonowe DN1200. Studnie rewizyjne zgodnie z PN-EN 1917, o monolitycznym dnie, z kręgów, wykonane z betonu klasy min. C35/45, o nasiąkliwości poniżej 4%. Ukształtowanie kinety i spocznika  przewidzieć w trakcie produkcji kręgu. Studnie zwieńczyć włazami  z żeliwa szarego kl. D-400 
z dwoma ryglami, posiadające zabezpieczenie przed obrotem przy najeździe przez samochód, 
z napisem „KANALIZACJA DESZCZOWA BYDGOSZCZ” i z wkładką tłumiącą typu PUR.  Wkładka tłumiąca umieszczona  na całej powierzchni kontaktowej pomiędzy korpusem, a pokrywą. Pokrywa włazu o średnicy 680mm, osadzona w korpusie na głębokość 50mm (grubość włazu 50mm). Kołnierz podparcia pokrywy pełny (nie ażurowy). Do regulacji pionowej włazów należy stosować pierścienie żelbetowe lub systemowe pierścienie z tworzyw sztucznych (wymieniane włazy na sieci kanalizacji sanitarnej muszą być dostosowane do wymogów technicznych stosowanych w MWiK Bydgoszcz).

Wykopy pod kanalizację należy wykonać ręcznie lub mechanicznie wg PN-B-10736, wykopy zabezpieczyć poprzez szalowanie.

Rury w wykopach otwartych należy układać na podsypce piaskowej gr. 15cm. Podsypkę należy zagęścić ubijakami mechanicznymi lub płytami wibracyjnymi warstwowo. Zasypanie kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym zagęszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubości 10-20cm, ręcznie lub mechanicznie. Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających kamieni oraz torfu 
i pozostałości materiałów budowlanych. Zasypywanie należy wykonać ostrożnie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.

Zakres rzeczowy robót sanitarnych – kanalizacyjnych obejmuje między innymi:

- Kanały z rur PVC SN≥8 o średnicy 1000mm – 42,00 mb,

- Kanały z rur PVC SN≥8 o średnicy 315mm – 356,00 mb,

- Kanały z rur PVC SN≥8 o średnicy 200mm – 102,00 mb,

- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm– szt. 14,

- Wpust deszczowy DN500 zgodny z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A, z osadnikiem o głębokości 1,0m – szt. 49,

- Wpust deszczowy DN500 zgodny z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A, z osadnikiem o głębokości 1,0m, ruszt krawężnikowo-jezdniowy – szt. 5,

- Przepompownia – 1 kpl.

- Regulacja skrzynek zasuw wodociągowych i zaworów wodociągowych.

Dla wykonanych kanałów należy przeprowadzić czyszczenie w całym zakresie, wodną próbę szczelności oraz inspekcję TV.

### Zakres branży elektrycznej

#### Ulica Leszczyna

Na ulicy Leszczyna istnieje oświetlenie uliczne na słupach linii napowietrznej Enea Operator S.A. Oświetlenie jest własnością Enea Oświetlenie Bydgoszcz. Oświetlenie nie spełnia normy oświetleniowej PN-EN 130201 „Oświetlenie dróg”.

Na terenie objętym zakresem opracowania istnieje linia kablowa SN15kV, którą należy przebudować ze względu na kolizję z projektowanym układem drogowym.

Na terenie objętym zakresem opracowania istnieje linia napowietrzna zasilająca domy jednorodzinne, która jest własnością Enea Operator S.A. W miejscu skrzyżowaniu ulicy Leszczyna i Ornej istniejący słup linii napowietrznej jest w kolizji z projektowanym układem drogowym. W miejscu skrzyżowaniu ulicy Leszczyna i Osada istniejący słup linii napowietrznej jest w kolizji  z projektowanym wjazdem na posesję.

## Demontaż istniejącego oświetlenia

Ze względu na budowę nowego oświetlenia ulicznego istniejące oświetlenie ulicy Leszczyna na słupach linii napowietrznej przeznaczone jest do demontażu zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Enea Oświetlenie Rejon Bydgoszcz. Łącznie do demontażu jest 11szt. opraw oświetleniowych oraz 500m sieci napowietrznej oświetleniowej.

## Budowa oświetlenia ulicznego

Na terenie objętym projektem należy rozmieścić łącznie 22 słupów oświetleniowych spełniających wymagania I strefy wiatrowej. Projektuje się słupy oświetleniowe okrągłe ocynkowane 8m (wysokość mierzona do oprawy) z wysięgnikiem o zasięgu 1,5m i kącie nachylenia 5 stopni z blachy o grubości 4mm z niewidocznym szwem.

Projektowane oświetlenie uliczne ulicy Leszczyna należy zasilić z projektowanej szafy oświetleniowej 4-obwodowej, którą należy wyposażyć w sterowanie dla opraw zgodne z systemem posiadanym przez ZDMiKP lub pokrewne. Projektowaną szafę oświetleniową należy posadowić na skrzyżowaniu ulicy Leszczyna i Widok.

Słupy należy posadowić w pasie zieleni w odległości 2m od krawędzi jezdni wnęką przeciwnie do nadjeżdżających pojazdów. Słupy oświetleniowe 8m należy posadowić na fundamencie prefabrykowanym F120/43. Fundamenty słupów na całej wysokości należy zabezpieczyć masą bitumiczną. Fundamenty słupów oświetleniowych należy umieszczać tak, aby górna krawędź znajdowała się od 3 do 5cm powyżej poziomu gruntu, jeżeli fundament posadowiony jest w pasie zieleni. W przypadku posadowienia słupów oświetleniowych w pobliżu skarpy należy na długości 1,5m zastosować płyty ażurowe, które zabezpieczą grunt przed osuwaniem w pobliżu fundamentu. Śruby fundamentowe należy dodatkowo zabezpieczyć odpowiednimi kapturkami ochronnymi lub koszulkami termokurczliwymi. Fundamenty słupów oświetleniowych należy wysypać żwirem. Należy zastosować oznaczenie i numerację słupów oświetleniowych poprzez wykonanie czarnymi literami i cyframi o wysokości 5cm, grubości 5mm na żółtym tle o wysokości 10cm. Oznaczenia numerów słupów oświetleniowych należy wykonać na wysokości 1,8m od strony jezdni.

Należy stosować zamknięcie pokryw wnęk słupowych śrubami „wpuszczanymi” w pokrywę wnęki słupa lub stosować tuleję osłonową główki śruby. Minimalny zalecany wymiar wnęki słupowej wynosi 100mm x 300mm. Trzony słupów oświetleniowych należy do wysokości 30cm pomalować farbą do powierzchni ocynkowanych w kolorze szarym.

Dla słupów oświetleniowych należy zastosować oprawy typu LED o mocy 71W oraz strumieniu świetlnym oprawy powyżej 7600lm w II klasie izolacji o stopniu ochrony IP65 oraz stopniu ochrony układu optycznego IP66. Korpus oprawy powinien być wykonany z aluminium o grubości anodowania nie mniejszej niż 15μm. Oprawy powinny mieć klosz wykonany ze szkła hartowanego oraz możliwość wymiany poszczególnych paneli LED. Temperatura barwowa źródła światła powinna być w zakresie 3800-4200K, współczynnik oddawania barw Ra nie mniejszy niż 70. Oprawy powinny być wyposażone w układ umożliwiający redukcję mocy w godzinach nocnych oraz sterownik DALI. Sprawność oprawy oświetleniowej powinna być nie mniejsza niż η>105lm/W. Trwałość oprawy powinna wynosić 100000h przy zachowaniu strumienia świetlnego oprawy 70%.

Obliczenia fotometryczne wykonane zostały w programie Dialux 4.11 na podstawie normy PN-EN 13201. Założenia przyjęte do obliczeń:

- Współczynnik konserwacji – 0,8

- Klasa drogi – CE4

Wszystkie obliczenia spełniają wymagania norm i przepisów

## Usunięcie kolizji linii kablowych i napowietrznych

Istniejącą linię kablową SN15kV będącą w kolizji z projektowanym układem drogowym ulicy Leszczyna należy przebudować zgodnie z planem na rys. E-1 na odcinku od ulicy Ornej w kierunku na wschód. Projektowaną linię kablową SN15kV 3xXRUHAKXS 1x120 12/20 należy połączyć z istniejącą linią kablową za pomocą mufy kablowej SN15kV.

Istniejącą linię napowietrzną nn 0,4kV należy przebudować zgodnie z planem na rys. E-1. Istniejący słup linii napowietrznej na skrzyżowaniu ulicy Leszczyna i Orna należy zdemontować ze względu na kolizję z projektowanym układem drogowym. Projektuje się słup linii napowietrznej  E-10,5/10 posadowiony w pasie zieleni. Istniejące linię kablową schodzącą ze słupa należy ułożyć po nowej trasie i wprowadzić na projektowany słup linii napowietrznej w rurze osłonowej

Istniejący słup linii napowietrznej nn 0,4kV w pobliżu skrzyżowaniu ulicy Leszczyna                    i Osada należy zdemontować ze względu na kolizję z projektowanym wjazdem na posesję. Projektuje się słup linii napowietrznej E-10,5/10 posadowiony w pasie zieleni. Istniejącą linie kablową schodząca ze słupa należy ułożyć po nowej trasie i wprowadzić na projektowanym słup linii napowietrznej w rurze osłonowej.

## Linie kablowe uwagi ogólne

Rzędną do układania kabla należy odnieść do terenu projektowanego. Przebieg linii kablowej powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Projektowany kabel YKY 5x16 należy ułożyć w wykopie linią falistą na głębokości 70 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm oraz przykryć warstwą piasku również o grubości 10cm, a następnie 15cm warstwą gruntu rodzimego. Na wysokości 25cm nad kablem należy ułożyć folię PCV koloru niebieskiego.

Projektowany kabel SN15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120 12/20 należy ułożyć w wykopie linią falistą na głębokości 80 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm oraz przykryć warstwą piasku również o grubości 10cm, a następnie 15cm warstwą gruntu rodzimego. Na wysokości 25cm nad kablem należy ułożyć folię PCV koloru czerwonego.

Na kablu w odstępach, co 10m a także u wlotów do przepustów należy założyć oznaczniki kablowe paskowe wykonane z poliamidu. Kabel należy układać pod jezdniami w rurach osłonowych na głębokości 1,0m. Przy mufach przelotowych, stacji transformatorowej i większych przeszkodach terenowych należy pozostawić zapas kabla długości min. 2,5 m w postaci pętli ułożonej w ziemi. Skrzyżowania projektowanych linii kablowych  z drogami i wjazdami na posesje należy wykonać w rurach osłonowych HDPE Ø110. Końce rur osłonowych należy uszczelnić pianką poliuretanową. Ułożony kabel w wykopie należy zgłosić do odbioru etapowego do Inwestora oraz do zinwentaryzowania przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. Pod ulicami w kostce brukowej rury należy układać w wykopie otwartym.

## Ochrona przeciwporażeniowa

Po stronie nn 0,4kV jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim projektuje się SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA w układzie sieci TN-S oraz zastosowanie opraw oświetleniowych w II klasie ochronności. Dodatkowo należy wykonać uziemienie wszystkich słupów oświetleniowych bednarką FeZn 25x4 ułożoną razem z linią kablowa zasilającą. Bednarkę należy ułożyć 10cm pod kablem oświetleniowym. Bednarkę FeZn 25x4 należy podłączyć do zacisku uziemiającego słupa oświetleniowego. Od zacisku uziemiającego słup do złącza zerowego IZK-4-03 należy ułożyć przewód LgY 1x10 w kolorze żółto-zielonym. Zaciski śrubowe powinny być dostępne z wnęki słupowej.

W przypadku, gdy zmierzona wartość rezystancji wykonanego uziemienia będzie większa od wartości 10Ω należy podłączyć do bednarki FeZn 25x4 dodatkowy odcinek bednarki FeZn 25x4 oraz wbijać pręty Ø16/6m aż do uzyskania wymaganej wartości rezystancji uziemienia.

## Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Prace należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi z dnia 05.07.2016 wydanymi przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji publicznej w Bydgoszczy oraz obowiązującymi przepisami normami, warunkami, uzgodnieniami oraz przepisami BHP dotyczącymi pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Odbiory etapowe linii kablowych przed zasypaniem dokonuje Inwestor. Prace ziemne w miejscu zbliżeń należy wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością. Teren po budowie należy przywrócić do stanu pierwotnego. Zasypki wykopów kablowych oraz złącz kablowych należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 zagęszczeniem gruntu według wymogów podanych w punkcie 2.11.4 tej normy. Protokoły z pomiarów wykonawca robót powinien dostarczyć komisji odbioru końcowego. Montaż urządzeń powinien zostać wykonany przez firmę instalacyjną, która posiada odpowiednie uprawnienia oraz wykwalifikowanych pracowników. Zastosowane oprawy można zastąpić oprawami innego producenta o zbliżonych parametrach lub lepszych, spełniającymi wymagania norm pod warunkiem uzgodnienia ich z inwestorem i wykonania obliczeń fotometrycznych w celu sprawdzenia czy spełniają wymagania normy oświetlenia ulicznego PN-EN 13201. Zastosowane słupy oświetleniowe można zastąpić innymi o zbliżonych parametrach lub lepszych po wcześniejszym uzgodnieniu z inwestorem. Materiały podstawowe zastosowane do wykonania robót budowlanych powinny posiadać deklaracje zgodności, aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych. Badania odbiorcze należy wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2008 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzanie”.

W zakres opracowania branży elektrycznej wchodzą następujące elementy:

##### Zakres opracowania dla budowy oświetlenia ulicznego

W celu wykonania oświetlenia ulicy Leszczyna w Bydgoszczy należy wykonać:

# Montaż słupów oświetleniowych 8m z wysięgnikiem o zasiegu 1,5 – 22szt.

# Budowę linii kablowych YKY 5x16 +FeZn 25x4 – 900m

# Demontaż istniejących opraw oświetleniowych – 11szt.

##### Zakres opracowania dla usunięcia kolizji

W celu wykonania usunięcia kolizji linii kablowych i napowietrznych ulicy Leszczyna  Bydgoszczy należy wykonać:

- Demontaż linii kablowej SN15kV – 115m

- Budowa linii kablowej 3xXRUHAKXS 1x120 12/20 – 120m

- Wykonanie muf kablowych SN15kV – 2kpl.

- Montaż slupa linii napowietrznej E-10,5/10 – 2szt.

- Demontaż słupa linii napowietrznej – 2szt.

- Demontaż linii kablowej nn 0,4kV

- Budowa linii kablowej nn 0,4kV – 30m

- Wykonanie mufy kablowej typu ZRM – 1szt.

Szczegóły dotyczące sieci elektrycznej przedstawiono na planszy uzbrojenia sieci –rysunek 2.

Uwaga:

Wykonawca przy wykonaniu prac elektroenergetycznych musi przyjąć roboty odtworzeniowe istniejącej nawierzchnię jezdni, chodników po prowadzonych robotach elektroenergetycznych.

Nowe oświetlenie zgodnie ze standardami wykonywanymi w ramach Programu SOWA.

#### Ulica Osada

W chwili obecnej na ulicy Osada istnieje oświetlenie uliczne na słupach linii napowietrznej Enea Operator S.A. Oświetlenie jest własnością Enea Oświetlenie Bydgoszcz. Oświetlenie nie spełnia normy oświetleniowej PN-EN 130201 „Oświetlenie dróg”.

Na terenie objętym zakresem opracowania istnieje linia napowietrzna zasilające domy jednorodzinne, która jest własnością Enea Operator S.A. Istniejący słup linii napowietrznej nn 0,4kV w pobliżu posesji nr 52 jest w kolizji z projektowanym wjazdem na posesję.

Demontaż istniejącego oświetlenia

Ze względu na budowę nowego oświetlenia ulicznego istniejące oświetlenie ulicy Osada na słupach linii napowietrznej przeznaczone jest do demontażu zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Enea Oświetlenie Rejon Bydgoszcz. Łącznie do demontażu jest 10szt. opraw oświetleniowych.

Budowa oświetlenia ulicznego

Na terenie objętym projektem należy rozmieścić łącznie 12 słupów oświetleniowych spełniających wymagania I strefy wiatrowej. Projektuje się słupy oświetleniowe okrągłe ocynkowane 8m (wysokość mierzona do oprawy) z wysięgnikiem o zasięgu 1,5m i kącie nachylenia 5 stopni z blachy o grubości 4mm z niewidocznym szwem.

Projektowane oświetlenie uliczne ulicy Osada należy zasilić z projektowanego oświetlenia ulicy Leszczyna. Dodatkowo należy wykonać w istniejącym słupie stalowym na ulicy Osada podział sieci poprzez wprowadzenie do słupa projektowanej linii kablowej YKY 5x16 oraz wymianę tabliczki słupowej na podziałową.

Słupy należy posadowić w pasie zieleni w odległości 0,8m od krawędzi jezdni wnęką przeciwnie do nadjeżdżających pojazdów. Słupy oświetleniowe 8m należy posadowić na fundamencie prefabrykowanym F120/43. Fundamenty słupów na całej wysokości należy zabezpieczyć masą bitumiczną. Fundamenty słupów oświetleniowych należy umieszczać tak, aby górna krawędź znajdowała się od 3 do 5cm powyżej poziomu gruntu, jeżeli fundament posadowiony jest w pasie zieleni. W przypadku posadowienia słupów oświetleniowych w pobliżu skarpy należy na długości 1,5m zastosować płyty ażurowe, które zabezpieczą grunt przed osuwaniem w pobliżu fundamentu. Śruby fundamentowe należy dodatkowo zabezpieczyć odpowiednimi kapturkami ochronnymi lub koszulkami termokurczliwymi. Fundamenty słupów oświetleniowych należy wysypać żwirem. Należy zastosować oznaczenie i numerację słupów oświetleniowych poprzez wykonanie czarnymi literami i cyframi o wysokości 5cm, grubości 5mm na żółtym tle o wysokości 10cm. Oznaczenia numerów słupów oświetleniowych należy wykonać na wysokości 1,8m od strony jezdni.

Należy stosować zamknięcie pokryw wnęk słupowych śrubami „wpuszczanymi” w pokrywę wnęki słupa lub stosować tuleję osłonową główki śruby. Minimalny zalecany wymiar wnęki słupowej wynosi 100mm x 300mm. Trzony słupów oświetleniowych należy do wysokości 30cm pomalować farbą do powierzchni ocynkowanych w kolorze szarym.

Dla słupów oświetleniowych należy zastosować oprawy typu LED o mocy 71W oraz strumieniu świetlnym oprawy powyżej 7600lm w II klasie izolacji o stopniu ochrony IP65 oraz stopniu ochrony układu optycznego IP66. Korpus oprawy powinien być wykonany z aluminium o grubości anodowania nie mniejszej niż 15μm. Oprawy powinny mieć klosz wykonany ze szkła hartowanego oraz możliwość wymiany poszczególnych paneli LED. Temperatura barwowa źródła światła powinna być w zakresie 3800-4200K, współczynnik oddawania barw Ra nie mniejszy niż 70. Oprawy powinny być wyposażone w układ umożliwiający redukcję mocy w godzinach nocnych oraz sterownik DALI. Sprawność oprawy oświetleniowej powinna być niemniejsza niż η>105lm/W. Trwałość oprawy powinna wynosić 100000h przy zachowaniu strumienia świetlnego oprawy 70%.

Obliczenia fotometryczne wykonane zostały w programie Dialux 4.11 na podstawie normy PN-EN 13201. Założenia przyjęte do obliczeń:

Współczynnik konserwacji – 0,8

Klasa drogi – CE4

Wszystkie obliczenia spełniają wymagania norm i przepisów.

Usunięcie kolizji linii kablowych i napowietrznych

Istniejącą linię napowietrzną nn 0,4kV należy przebudować zgodnie z planem na rys. E-1.

Istniejący słup linii napowietrznej nn 0,4kV będący w kolizji z projektowanym wjazdem należy zdemontować. Projektuje się słup linii napowietrznej E-10,5/10 posadowiony w chodniku zgodnie  z planem na rys. E-1. Na słupy należy wprowadzić istniejące linie kablowe z demontowanych słupów linii napowietrznych.

Zasilanie pompowni wód deszczowych

W ramach realizacji zadania należy wykonać zasilanie pompowni wód deszczowych, która ma znajdować się na końcu opracowania ulicy Osada. Na zasilanie pompowni zostały wydane odrębne warunki przyłączeniowe oraz zostanie wykonane wydzielenie działki na podstawie decyzji ZRID. W ramach koncepcji należy zasilić projektowaną pompownię wód deszczowych ze złącza pomiarowego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulicy Chłopskiej i Osada.

Linie kablowe uwagi ogólne

Rzędną do układania kabla należy odnieść do terenu projektowanego. Przebieg linii kablowej powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Projektowaną linię kablową oświetleniową YKY 5x16 należy ułożyć w wykopie linią falistą na głębokości 70 cm na warstwie piasku                 o grubości 10 cm oraz przykryć warstwą piasku również o grubości 10cm, a następnie 15cm warstwą gruntu rodzimego. Na wysokości 25cm nad kablem należy ułożyć folię PCV koloru niebieskiego.

Na kablu w odstępach, co 10m a także u wlotów do przepustów należy założyć oznaczniki kablowe paskowe wykonane z poliamidu. Kabel należy układać pod jezdniami w rurach osłonowych na głębokości 1,0m. Przy mufach przelotowych, stacji transformatorowej i większych przeszkodach terenowych należy pozostawić zapas kabla długości min. 2,5 m w postaci pętli ułożonej w ziemi. Skrzyżowania projektowanych linii kablowych  z drogami i wjazdami na posesje należy wykonać w rurach osłonowych HDPE Ø110. Końce rur osłonowych należy uszczelnić pianką poliuretanową. Ułożony kabel w wykopie należy zgłosić do odbioru etapowego do Inwestora oraz do zinwentaryzowania przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. Pod ulicami w kostce brukowej rury należy układać w wykopie otwartym.

Ochrona przeciwporażeniowa

Po stronie nn 0,4kV jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim projektuje się SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA w układzie sieci TN-S oraz zastosowanie opraw oświetleniowych w II klasie ochronności. Dodatkowo należy wykonać uziemienie wszystkich słupów oświetleniowych bednarką FeZn 25x4 ułożoną razem z linią kablowa zasilającą. Bednarkę należy ułożyc 10cm pod kablem oświetleniowym. Bednarkę FeZn 25x4 należy podłączyć do zacisku uziemiającego słupa oświetleniowego. Od zacisku uziemiającego słup do złącza zerowego IZK-4-03 należy ułożyć przewód LgY 1x10 w kolorze żółto-zielonym. Zaciski śrubowe powinny być dostępne z wnęki słupowej.

W przypadku, gdy zmierzona wartość rezystancji wykonanego uziemienia będzie większa od wartości 10Ω należy podłączyć do bednarki FeZn 25x4 dodatkowy odcinek bednarki FeZn 25x4 oraz wbijać pręty Ø16/6m aż do uzyskania wymaganej wartości rezystancji uziemienia.

Normy i przepisy

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzanie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

PN-EN 13201 Oświetlenie dróg wszystkie arkusze

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Katalog: Wkładki topikowe przemysłowe WTNH „ETI POLAM”

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Prace należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi z dnia 05.07.2016 wydanymi przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji publicznej w Bydgoszczy oraz obowiązującymi przepisami normami, warunkami, uzgodnieniami oraz przepisami BHP dotyczącymi pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Odbiory etapowe linii kablowych przed zasypaniem dokonuje Inwestor. Prace ziemne w miejscu zbliżeń należy wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością. Teren po budowie należy przywrócić do stanu pierwotnego. Zasypki wykopów kablowych oraz złącz kablowych należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 zagęszczeniem gruntu według wymogów podanych w punkcie 2.11.4 tej normy. Protokoły z pomiarów wykonawca robót powinien dostarczyć komisji odbioru końcowego. Montaż urządzeń powinien zostać wykonany przez firmę instalacyjną, która posiada odpowiednie uprawnienia oraz wykwalifikowanych pracowników. Zastosowane oprawy można zastąpić oprawami innego producenta o zbliżonych parametrach lub lepszych, spełniającymi wymagania norm pod warunkiem uzgodnienia ich z inwestorem i wykonania obliczeń fotometrycznych w celu sprawdzenia czy spełniają wymagania normy oświetlenia ulicznego PN-EN 13201. Zastosowane słupy oświetleniowe można zastąpić innymi o zbliżonych parametrach lub lepszych po wcześniejszym uzgodnieniu z inwestorem. Materiały podstawowe zastosowane do wykonania robót budowlanych powinny posiadać deklaracje zgodności, aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych. Badania odbiorcze należy wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2008 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzanie”.

W zakres opracowania branży elektrycznej wchodzą następujące elementy:

##### Zakres opracowania dla budowy oświetlenia ulicznego

W celu wykonania oświetlenia ulicy Osada w Bydgoszczy należy wykonać:

Montaż słupów oświetleniowych 8m z wysięgnikiem o zasiegu 1,5m – 12szt.

Budowę linii kablowych YKY 5x16 +FeZn 25x4 – 400m

Demontaż istniejących opraw oświetleniowych – 10szt.

Zakres opracowania dla usunięcia kolizji linii kablowych

##### Zakres opracowania dla usunięcia kolizji

W celu wykonania usunięcia kolizji linii kablowych i napowietrznych ulicy Osada Bydgoszczy należy wykonać:

Demontaż słupa linii napowietrznej – 1szt.

Montaż słupa linii napowietrznej E-10,5/10 – 1szt.

Budowa linii kablowej nn 0,4kV – 30m

Wykonanie mufy kablowej typu ZRM – 1szt.

Szczegóły dotyczące sieci elektrycznej przedstawiono na planszy uzbrojenia sieci –rysunek 2.

Uwaga:

Wykonawca przy wykonaniu prac elektroenergetycznych musi przyjąć roboty odtworzeniowe istniejącej nawierzchnię jezdni, chodników po prowadzonych robotach elektroenergetycznych.

Nowe oświetlenie zgodnie ze standardami wykonywanymi w ramach Programu SOWA.

### Zakres branży teletechnicznej

Zakres branży teletechnicznej dla ulic Leszczyna i Osada obejmuje:

- Regulację istniejących studni teletechnicznych w nawiązaniu do projektowanego zagospodarowania przestrzennego.

Uwaga:

Wykonawca przy wykonaniu prac teletechnicznych musi przyjąć roboty odtworzeniowe istniejącej nawierzchni jezdni, chodników po prowadzonych robotach elektroenergetycznych.

### Ochrona środowiska i gospodarka drzewostanem

#### Ocena oddziaływania na środowisko

W świetle zapisów aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397) niniejsza inwestycja nie spełnia definicji przedsięwzięcia, o jakich mowa w ww. rozporządzeniu, tj

- zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 ww. rozporządzenia do kategorii tej zalicza się drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32. Łączna długość planowanej przebudowy nie przekroczy 1 km. W związku z powyższym nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

#### Opis stanu istniejącego

Podczas dokonanych w dniu 7 maja 2016. obserwacji terenowych opisano roślinność rzeczywistą oraz rozpoznano teren pod kątem wstępowania grzybów objętych prawną ochroną gatunkową, w myśl rozporządzenia z dnia 9 października 2014 r. Identyfikacji stanowisk gatunków dokonano metodą marszrutową (Faliński 1990-1991). W celu identyfikacji gatunków znajdujących się w zasięgu planowanej inwestycji obrano teren ograniczający się do pasa drogowego. Ograniczenie inwentaryzacji do tego obszaru wydaje się zasadne, z uwagi na rodzaj i skalę inwestycji.

##### Ulica Leszczyna

##### Przy ul. Leszczyna na całej długości i szerokości pasa drogowego znajduje się 1 szt. drzewa z gatunku Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) o obwodzie pnia 144 cm, który jest przewidziany do usunięcia z uwagi na kolizję z przebudową drogi w obrębie skrzyżowania. W zasięgu planowanej inwestycji znajdują się również 5 szt. młodych drzew z gat. brzoza brodawkowata (Betula pendula) (50 cm obwodu pnia) i jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) (18; 18; 19; 12 cm w obwodzie) posadzonych wzdłuż jednej z prywatnych posesji, które pozostają w terenie.

Nie stwierdzono obecności gatunków wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014, poz. 1409) ani obecności gatunków wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014, poz. 1408).

Rozwiązanie wysokościowe projektowanej budowy drogi dostosowano maksymalnie do istniejącego terenu oraz istniejącego zagospodarowania terenu.

##### Ulica Osada

W pasie drogowym rosną dojrzałe drzewa z rodz. Klon, (są to drzewa źle znoszące cięcia żywych gałęzi). Istniejące zadrzewienie objęte jest regularną pielęgnacją, głównie z uwagi na linie NN przechodzące bezpośrednio przez korony klonów. Prace prowadzone w obrębie koron (cięcia techniczne) spowodowały ich silne zniekształcenia oraz regresję drzew, przez co większość z nich znajduje się w złej kondycji fitosanitarnej (posusz w koronie, liczne ubytki wgłębne, liczne drobne odrosty itp.)

Na żadnym z zinwentaryzowanych drzew nie stwierdzono obecności gniazd, tym niemniej w przypadku usunięcia istniejącego zadrzewienia wskazane jest zaplanować wycinkę drzew poza okresem lęgowym ptaków tj. w terminie mieszczącym się okresie od listopada do lutego. Na drzewach stwierdzono obecność następujących gatunków mchów i porostów: Liszajec zwyczajny (Lepraria incana), Orzast kolisty (Phaeophyscia orbicularis), Obrost wzniesiony (Physcia adscendens), Złotorost ścienny (Xanthoria parietina), Szrupek przezroczysty (Orthotrichum diaphanum). Gatunki te nie podlegają ochronie prawnej.

Poniżej przedstawiono zestawienie istniejącej zieleni znajdującej się w granicach pasa drogowego przebudowywanej drogi wraz z uwagami od strony ul. Chłopskiej.

Tab.1. Zestawienie drzew przy ul. Osada ze wskazaniem drzew przewidzianych do usunięcia.

| Lp. | Rodzaj drzewa (nazwa polska) | Rodzaj drzewa (nazwa łacińska) | Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm od podstawy (cm)/ powierzchnia pokryta krzewami (m2) | Strona drogi (P-prawa strona; L – lewa strona) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klon jawor | Acer pseudoplatanus | 167 | P | Liczne ubytki wgłębne po usuniętych konarach, na pniu ubytek, niewielki posusz w koronie, linie NN przebiegające przez środek korony, wadliwa budowa korony (wielopniowa) – zdeformowana o nienaturalnym pokroju, korona wysoko podkrzesana, osłabiona statyka, u nasady pnia wrośnięty metalowy pręt – deformacja pnia w tym obrębie– Do usunięcia |
| 2 | Klon jawor | Acer pseudoplatanus | 105 | L | Liczne ubytki wgłębne po usuniętych konarach, na pniu ubytki, niewielki posusz w koronie, linie NN przebiegające na wysokości korony, wadliwa budowa korony lewostronna, zdeformowana o nienaturalnym pokroju, korona wysoko podkrzesana, osłabiona statyka, kolizja z przebudową – Do usunięcia |
| 3 | Klon jawor | Acer pseudoplatanus | 206 | P | Liczne ubytki wgłębne po usuniętych konarach, na pniu ubytek, niewielki posusz w koronie, linie NN przebiegające przez środek korony, wadliwa budowa korony (wielopniowa) – zdeformowana o nienaturalnym pokroju, korona wysoko podkrzesana, osłabiona statyka, u nasady pnia wrośnięty metalowy pręt – deformacja pnia w tym obrębie, kolizja z przebudową – Do usunięcia |
| 4 | Klon jawor | Acer pseudoplatanus | 254 | L | Liczne ubytki wgłębne po usuniętych konarach, niewielki posusz w koronie, linie NN przebiegające przez środek korony, wadliwa budowa korony zdeformowana o nienaturalnym pokroju, korona bardzo wysoko podkrzesana, osłabiona statyka, od nasady pnia widoczne korzenie z licznymi urazami mechanicznymi, podnoszące teren wokół pnia, kolizja z przebudową – Do usunięcia |
| 5 | Klon jawor | Acer pseudoplatanus | 208 | L | Liczne ubytki wgłębne po usuniętych konarach, niewielki posusz w koronie, linie NN przebiegające przez środek korony, wadliwa budowa korony zdeformowana o nienaturalnym pokroju, korona bardzo wysoko podkrzesana, osłabiona statyka, od nasady pnia widoczne korzenie z licznymi urazami mechanicznymi, podnoszące teren wokół pnia, kolizja z przebudową – Do usunięcia |
| 6 | Klon jawor | Acer pseudoplatanus | 157 | P | Niewielki posusz w koronie, linie NN przebiegające blisko korony, korona silnie zdeformowana o nienaturalnym pokroju, asymetryczna lewostronna, silnie przesunięty środek ciężkości, osłabiona statyka – Do usunięcia |
| 7 | Klon jawor | Acer pseudoplatanus | 152 | P | Liczne ubytki wgłębne po usuniętych konarach, znaczący posusz w koronie, linie NN przebiegające przez środek korony, wadliwa budowa korony - dwupniowa z ostrym rozwidleniem, asymetryczna z przesuniętym środkiem ciężkości, zdeformowana o nienaturalnym pokroju, osłabiona statyka – Do usunięcia |
| 8 | Klon jawor | Acer pseudoplatanus | 168 | L | Drzewo w dobrym stanie fitosanitarnym, korona podkrzesana, osłabiona statyka, kolizja z przebudową – Do usunięcia |
| 9 | Klon jawor | Acer pseudoplatanus | 198 | P | Liczne ubytki wgłębne po usuniętych konarach, na pniu obszerny ubytek wzdłużny, niewielki posusz w koronie, linie NN przebiegające przez środek korony, wadliwa budowa korony (wielopniowa) – zdeformowana o nienaturalnym pokroju, osłabiona statyka – Do usunięcia |
| 10 | Winobluszcz pięciolistkowy, Bez czarny | Parthenocissus quinquefolia, Sambucus nigra | Pnącze, krzew | Skrzyżowanie ulic |  |

Rozwiązanie wysokościowe projektowanej budowy drogi dostosowano maksymalnie do istniejącego terenu oraz istniejącego zagospodarowania terenu.

#### Stan projektowany

W ul. Leszczyna i ul. Osada wskazane jest dokonanie nasadzeń – alei drzew wzdłuż ulic tam, gdzie zaplanowano tereny zieleni. Powyższe miałoby na celu poprawę walorów estetycznych i mikroklimatycznych ulicy, a tym samym podniesienie komfortu życia mieszkańców.

Na etapie dokumentacji projektowej, projekt inwentaryzacji zieleni wraz z gospodarką drzewostanem i projektem nasadzeń należy uzgodnić z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy.

NASADZENIA

W koncepcji wskazano orientacyjną lokalizację nasadzeń zastępczych.

Docelową lokalizację oraz gatunek przewidziany do nasadzeń należy uzgodnić na etapie projektu z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy.

W ocenie Wydziału aleja przydrożna powinna być jednogatunkowa, gdyż takie rozwiązanie podnosi walory estetyczne zieleni i daje wrażenie ładu przestrzennego.

Należy przy tym zwrócić uwagę, aby w przypadku natrafienia w glebie na rozkładające się drewno z dawnego drzewa, usunąć je szeroko lub przesunąć miejsce nasadzenia.

Trawnik

Projektowane trawniki należy wykonać poprzez obsianie gatunkami traw, które są wskazane do tworzenia pasów zieleni w obrębie pasa drogowego.

W celu wykonania nowych trawników należy usunąć wierzchnią warstwę istniejącego trawnika do grubości ok. 7-10cm, którą należy poddać utylizacji. Następnie warstwę tą uzupełnić 10cm warstwą ziemi urodzajnej. Obsiać mieszanką traw po czym poddać walcowaniu.

Przewiduje się powierzchnię pod urządzenie zieleni o wielkości około 1600 m2.

Dla pasów zieleni o szerokości mniejszej niż 1m należy wykonać warstwę otoczaków o uziarnieniu 16/31,5mm grubości 10cm na geowłókninie o gramaturze min. 50g/m2 i naprężeniu przy rozciąganiu wszerz min. 40N/40mm i wzdłuż min 40N/40mm.

Szczegóły dotyczące proponowanej lokalizacji nasadzeń przedstawiono na planszy zieleń–rysunki 3a i 3b.

Uwaga:

Koncepcja przedstawia przykładową lokalizację nasadzeń. Docelowe miejsca nasadzeń zostaną określone przez Inspektora podczas przystąpienia do wykonywania robót budowlanych.  Należy uzyskać pozytywną opinię Wydziału Gospodarki Komunalnej.

### Zakres organizacji ruchu drogowego

Projektowana stała organizacja ruchu drogowego powinna obejmować następujące elementy.

- Oznakowanie pionowe,

- Oznakowanie poziome.

Szczegóły dotyczące wykonania organizacji ruchu pokazano w zarysie projektu stałej organizacji ruchu drogowego – rysunki nr 4a i 4b.

#### Oznakowanie pionowe

Do zadań Wykonawcy należeć będzie opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i uzgodnienie go z Inwestorem.

#### Inne wymogi dotyczące oznakowania pionowego - uzupełnić o zarządzenia wewnętrzne dotyczące oznakowania

- Tarcze znaków pionowych

Znaki drogowe muszą posiadać aprobatę techniczną na stałe odblaskowe znaki drogowe wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

- Tarcze znaków drogowych z licem z folii odblaskowej typ 1 wykonane będą z blachy stalowej ocynkowanej,

- Tarcze znaków drogowych z licem folii odblaskowej typ 2 wykonane będą z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej w ramce na całym obwodzie.

- Słupki do montażu znaków

- Słupki do znaków drogowych z rury stalowej ocynkowanej (wykonane z jednego kawałka – bez spawów lub innych łączeń) z kotwą betonową oraz zaślepką w górnej części uniemożliwiającą przedostawaniu się wody do środka. W dolnej części słupka element kotwiący zapobiegający wyrwaniu i obróceniu konstrukcji.

- Dla sumarycznej powierzchni znaków do 0,75m2 i sumarycznej wysokości znaków do 1,3m należy stosować słupki o średnicy do 60mm i grubość ścianki min. 3,2mm.

- Dla sumarycznej powierzchni znaków do 1,2m2 i wysokości znaków do 1,7m należy stosować słupki o średnicy do 76,1mm i grubość ścianki min. 3,6mm.

- Dla sumarycznej powierzchni znaków od 1,21m2 do 1,5m2 należy stosować słupki o średnicy do 88,9mm i grubość ścianki min. 4,0mm.

- Słupki zabezpieczone metodą cynkowania ogniowego powłoką cynkową min. 610g/m2.

- Słupek nie może wystawać poza górną krawędź znaku.

- Wysięgniki mocujące znaki do sygnalizatorów i słupów

- Wysięgniki mocujące znaki do sygnalizatorów i słupów wykonane z rury stalowej ocynkowanej średnicy 48,3mm i grubości ścianki 2,9mm lub średnicy 60mm i grubości ścianki 3,2mm.

- Rura gięta z jednego kawałka (bez spawania), zwieńczona zaślepką i zabezpieczona metodą cynkowania ogniowego powłoką cynkową min. 610g/m2. Rura połączona z obejmą, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Nie dopuszcza się połączenia spawanego doczołowego rury z obejmą. Łączenie obejmy z pionowym odcinkiem rury dwustronnymi spoinami pachwinowymi. Spoiny zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Połączenie wysięgnika ze słupem za pomocą taśmy band-it lub równoważnej.

- W górnej części wysięgnik zabezpieczony zaślepką uniemożliwiającą przedostawaniu się wody do środka.

- Słupki gięte

- Słupki gięte należy wykonać z rury stalowej ocynkowanej o średnicy 60mm i grubości ścianki min. 3,2mm z kotwą betonową oraz zaślepką w górnej części uniemożliwiającą przedostawaniu się wody do środka.

- W dolnej części słupka element kotwiący zapobiegający wyrywaniu i obróceniu konstrukcji.

- Maksymalne odgięcie (przesunięcie) równoległych odcinków słupka, mierzone prostopadle w osiach wynosi 0,4m. Maksymalna powierzchnia zamocowanego znaku drogowego i tabliczki wynosi 0,5m2, maksymalna wysokość zamocowanego znaku drogowego i tabliczki wynosi 0,9m. Maksymalna wysokość słupka liczona od poziomu posadowienia do zwieńczenia 3,8m.

- Słupki zabezpieczone metodą cynkowania ogniowego powłoką cynkową min. 610g/m2.

- Posadowienie znaków

- Fundament wykonany w kształcie prostopadłościanu z betonu C12/15.

- Dla średnicy słupka 60mm głębokość kotwienia 1,0m, przekrój poziomy fundamentu min. 0,35m*0,35m, wysokość fundamentu 0,9m.

- Dla średnicy słupka 76,1mm oraz 88,9mm głębokość kotwienia 1,2m, przekrój poziomy fundamentu min. 0,35m*0,35m, wysokość fundamentu 0,9m.

- Skrajnia pionowa i pozioma dla lokalizacji znaków

- Skrajnia pionowa i pozioma przy umieszczaniu znaków pionowych musi spełniać wszelkie wymogi wynikające z przepisów zawartych w rozporządzeniu wymienionym w punkcie 1.5.

- Dolna krawędź znaku umiejscowionego nad chodnikiem i drogą rowerową musi być min. 2,5m od powierzchni chodnika lub drogi rowerowej.

- Słupki znaków muszą być odsunięte od krawędzi drogi rowerowej na odległość min. 0,2m.

- Krawędź boczna znaku musi być odsunięta na odległość min. 0,5m od jezdni głównej oraz 0,2m od drogi rowerowej.

- Znaki usytuowane w pasie zieleni należy umieszczać z zachowaniem skrajni pionowej od powierzchni terenu 2,2m przy jednoczesnym zachowaniu skrajni poziomej 0,5m od krawędzi jezdni oraz 0,2m do krawędzi drogi rowerowej.

- Parametry techniczne dla znaków pionowych

- Tablica znaku, mocowania oraz słupki powinny odpowiadać klasie nacisku wiatru – WL1.

- Zmienny nacisk wynikający z zaśnieżenia – klasa DSL0 (nie określono działania).

- Obciążenie skupione – klasa PL1.

- Wykonywanie otworów w powierzchni czołowej znaku - klasa P3 (wykonywanie otworów w powierzchni czołowej znaku jest niedopuszczalne).

- Krawędzie tablic znaków – klasa E2 (chronione przez oklejenie, uformowanie, wytłoczenie lub obłożenie ramą krawędziową).

- Ochrona powierzchni, odporność na korozję – klasa SP1 (powłoka ochronna).

- Promienie narożników powinny być większe niż 10mm.

- Parametry techniczne dla słupków

- Cynkowanie ogniowe zanurzeniowe należy wykonać zgodnie z normą EN ISO 1461 lub EN 10240.

- Gwarancja dla znaków pionowych i konstrukcji wsporczych

- Zgodnie z ofertą Wykonawcy

#### Oznakowanie poziome

Do zadań Wykonawcy należeć będzie opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i uzgodnienie go z Inwestorem.

#### Inne wymogi dotyczące oznakowania poziomego

Przed przestąpieniem do wykonania oznakowania poziomego należy wykonać jego trasowanie na jezdniach. Trasowanie oznakowania poziomego należy wykonać w osiach linii podłużnych oraz dla znaków poprzecznych na wysokości dolnej i górnej części znaków. Trasowanie należy przedstawić do odbioru i zatwierdzenia Zamawiającemu.

- Sposób wykonania oznakowania poziomego

Oznakowanie poziome należy wykonać jako gładkie odblaskowe, a w wypadku oznakowania progów, należy to wykonać za pomocą specjalnie dedykowanego oznakowania dwuwarstwowego z masy podkładowej w kolorze szarym i masy chemoutwardzalnej gruboziarnistej w strukturze gładkiej – grubość podkładu 3mm i masy chemoutwardzalnej 3mm. Oznakowanie należy wykonać maszynowo lub za pomocą układarek grawitacyjnych.

- Parametry techniczne oznakowania poziomego

- Grubość nakładanej warstwy 3mm,

- Współczynnik luminacji β - 0,3 (widoczność w dzień),

- Powierzchniowy współczynnik odblasku [mcd/m2lx] – 100 (widoczność w nocy),

- Wskaźnik szorstkości SRT – 45,

- Trwałość wg skali LC PC – 6,

- Oznakowanie poziome należy nanosić przy temperaturze powyżej 5°C, i nie większej niż 40°C.

- Dokładność wykonania oznakowania poziomego

Tolerancja nowo wykonanego oznakowania poziomego powinna odpowiadać następującym wymaganiom:

- Szerokość linii nie może różnić się od wymaganej o więcej niż ± 5mm.

- Długość linii może być mniejsza od wymaganej nie więcej niż o 50mm.

- Długość linii może być większa od wymaganej nie więcej niż o 150mm.

- Dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego wzoru niż ±50mm dla wymiaru długości i ±20mm dla wymiaru szerokości.

- Dla linii przerywanych długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ±50mm długości nominalnej.

- Gwarancja

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia gwarancji na wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego na okres taki sam jak gwarancja na całą realizowana inwestycję. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe należy objąć jednoroczną gwarancją.

Wszystkie materiały użyte do poziomego oznakowania dróg muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót.

## Odbiór robót

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- Odbiór dokumentacji projektowej wraz z SST,

- Odbiór robót budowlanych.

### Odbiór dokumentacji projektowej wraz z SST

Zasady ogólne i szczegóły odbiorów dokumentacji projektowej i jej etapów zostały określone 
w Umowie.

### Odbiór robót budowlanych

Odbiór robót budowlanych:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy robót budowlanych,

- odbiór ostateczny po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały:

- użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, kanalizacyjnych 
i elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,

- jakość wykonania i dokładność robót.

#### Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

#### Odbiór częściowy

Odbiory częściowe dokonywane będą na wniosek Wykonawcy wg zasad określonych w Umowie. Do wniosku o dokonanie odbioru częściowego Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- zestawienie wykonanych robót z podaniem ich ilości całkowitej, ilości wykonanej w okresie, którego dotyczy odbiór  oraz procentowego zaawansowania

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót,

- protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, badania laboratoryjne, pomiary kontrolne, protokóły sprawdzeń.

- dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Wykonawca na formularzu zatwierdzonym przez Zamawiającego i doręczy Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru częściowego. Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

#### Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót budowlanych robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

#### Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKiA dla poszczególnych asortymentów robót drogowych.

##### Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.

##### Przekazanie terenu budowy

Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy po uprawomocnieniu decyzji ZRID.

##### Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy

Przewiduje się usunięcie drzew oraz krzewów rosnących na terenie placu budowy,
a kolidujących z planowanym przedsięwzięciem. Wycinkę należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, a w przypadku braku takiej możliwości, pod nadzorem ornitologa. W kosztach realizacji inwestycji należy uwzględnić koszt wycinki. W ramach przygotowania placu budowy należy usunąć warstwę humusu o średniej grubości około 20cm. Inwestor nie dokonuje wskazań co do miejsca wywozu humusu. Część humusu należy przechować w pryzmach i użyć do wykonania pasów zieleni wzdłuż chodników oraz do rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt.

Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić 
z Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).

##### Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a podczas prac prowadzonych w obrębie istniejącego drzewostanu stosować się również do wytycznych projektowych. W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania.

##### Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

##### Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

##### Materiały

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy 
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

##### Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

##### Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

##### Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

##### Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

##### Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

##### Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do czynności związanych z wykonaniem robót może nastąpić po uprzednim wprowadzeniu i odbiorze tymczasowej organizacji ruchu drogowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

##### Kontrola jakości robót

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót 
w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiającego poddane będą 
w szczególności:

- rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze 
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy,

- stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

##### Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

##### Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

##### Dokumenty budowy

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:

- decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (lub inny dokument - decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, pozwalający na realizację robót budowlanych)

- zatwierdzony projekt budowlany,

- projekty wykonawcze poszczególnych branż,

- plan BIOZ, harmonogram robót, Programy Zapewnienia Jakości,

- dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

- pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę.

- badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie,

- protokoły z przejęcia działek drogowych,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

- wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

- dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,

- protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,

- mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym,

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowę),

- protokoły odbiorów robót i ich etapów.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, daty wprowadzenia poszczególnych etapów czasowej organizacji ruchu,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy

robót.

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru robót wraz z załącznikami ,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie,

- pozwolenie na użytkowanie

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane

do wglądu na życzenie Zamawiającego.

### Dokumenty do odbioru końcowego

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,

- protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów częściowych,

- protokóły odbiorów robót na infrastrukturze  stanowiącej własność gestorów zewnętrznych wraz z niezbędną dokumentacją, wynikającą z wymagań stawianych przez właścicieli sieci i urządzeń.

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

- oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jeśli takie materiały były),

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem netto,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą należy opracować w 4 egzemplarzach wraz z kopią na płycie CD i przekazać Zamawiającemu. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik o składzie:

- wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane przez pozwolenie na budowę),

- wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę.

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

### Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”.

### Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte 
a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty:

- organizacji ruchu na czas robót,

- zabezpieczenia miejsca robót, szczególnie głębokich wykopów,

- przygotowania terenu i zaplecza,

- tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,

- usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania,

- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów 
i usług VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik Umowy.

Kary za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia określono w Umowie.

# Część informacyjna Programu Funkcjonalno-Użytkowego

## Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z założeniami przedstawionymi w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru „Międzyń – Widok” przyjętego Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nr LXXI/1351/06 z dnia 28.06.2006r.

## Prawo do dysponowania nieruchomością

Inwestycja będzie realizowana w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. 08.193.1194 z późn. zm.). Nieruchomości, co do których Miasto nie posiada prawa do dysponowania na cele budowlane zostaną przejęte lub wykorzystane na mocy wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zamawiający dopuszcza uzyskanie zgody na rozpoczęcie robót budowlanych w trybie innym, niż przewidziany w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o ile będzie to miało wpływ na warunki realizacji zamówienia (np. umożliwienie wcześniejszego rozpoczęcia robót budowlanych), nie spowoduje wzrostu kosztów realizacji zamówienia i będzie zgodne z obowiązującymi przepisami. W takiej sytuacji, w razie konieczności, obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie zgody właściciela terenu na prowadzenie robót budowlanych, natomiast obowiązkiem Zamawiającego wydanie oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, w oparciu o zgody uzyskane przez Wykonawcę.

## Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Rozwiązania architektoniczno-budowlane przyjęte w opracowanych projektach budowlanych i wykonawczych powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedzą inżynierską.

Zaproponowane w wykonywanych opracowaniach rozwiązania powinny być zgodne 
z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, normami, standardami obowiązującymi w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Projekt należy opracować w oparciu o obowiązujące przepisy i wiedzę inżynierską ze szczególnym uwzględnieniem:

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U.07.19.115 z późn. zm.),

- Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. 08.193.1194 z późn. zm.),

- Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U.10.243.1623 z późn. zm.),

- Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (Dz.U.08.199.1227) z późn. zm.,

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 1999r. Nr 43, poz. 430),

- Wytyczne Projektowania Skrzyżowań Drogowych – Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych 2001,

- Metody obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, Warszawa 2004,

- Metody obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej, Warszawa 2004,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 2005r. z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. „W sprawie znaków i sygnałów drogowych” (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 
z dnia 12 października 2002r.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. „W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach: załączniki  nr 1, 2, 3, 4 (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.),

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 23 września 2008r. „zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych” (Dz. U Nr 179 poz. 1104 z 23 września 2008r.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003r.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177z późniejszymi zmianami ),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042),

- Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 
z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912),

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,

- PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,

- PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1:Beton Asfaltowy,

- PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 5:Mieszanka SMA,

- PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku,

- PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania,

- PN-EN 206-1:2003 Beton –Część1: Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność,

- PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań,

- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań,

- PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,

- PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem,

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania,

- PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomych oznakowań,

- PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe,

- PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe –Odwodnienie dróg,

- BN-64/8931 Drogi samochodowe,

- BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą,

- BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań,

- BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych,

- BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym,

- PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią,

- PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne,

- PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia,

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych,

- PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów,

- PN–76/E- 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym,

- PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw,

- PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością,

- PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

- PN-EN 752-7:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie,

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

- PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 15,

- PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250,

- PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

- PN–76/E-05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym,

- PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogólne,

- PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.2: Rury,

- PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.3: Kształtki,

- PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura,

- PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatność do stosowania w systemie.

- PN-EN-13201-1:2007 Oświetlenie dróg. Wybór klas oświetlenia,

- PN-EN-13201-2:2007 Oświetlenie dróg. Wymagania oświetleniowe,

- PN-EN-13201-3:2007 Oświetlenie dróg. Obliczenia parametrów oświetleniowych,

- PN-EN-13201-4:2007 Oświetlenie dróg. Metody pomiarów parametrów oświetlenia,

- N-SEP-E -004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- „Poprawionymi wytycznymi do stosowania elementów informacyjnych dla osób niepełnosprawnych z kwietnia 2013r.”

- Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Bydgoszczy – kwiecień 2014r.

- Katalog dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej, Bydgoszcz 2016

## Inne niezbędne informacje do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych

### Opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania map do celów projektowych zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi normami i przepisami w tym 
w szczególności przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenu oraz zgodności danych ewidencji gruntów ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do sporządzenia mapy dla celów projektowania dróg w tym zwłaszcza:

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe,

- wszystkie drzewa w pasie drogowym,

- rowy (w pełnym zakresie),

- elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, słupy),

- zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),

- przekroje poprzeczne istniejących i projektowanych dróg ,

- inne elementy niezbędne do projektowania (w szczególności, pomiarem objąć należy niektóre charakterystyczne punkty takie jak: góra i dół krawężnika, brzegi i dna rowów, przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju murków, wejścia do budynków itp.).

Punkty dla określenia profili podłużnych i przekrojów poprzecznych na istniejących nawierzchniach oraz trwałe elementy uzbrojenia terenu należy pomierzyć metodą niwelacji technicznej. Niwelacją należy objąć cały teren objęty projektowaną inwestycją. Zagęszczenie przekrojów poprzecznych istniejących i projektowanych dróg należy ustalić indywidualnie, w zależności od ukształtowania terenu, jednak w odstępach nie przekraczających 25 m.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za treść wykonanej mapy do celów projektowych i za wszelkie następstwa ewentualnych braków, pominięć i niezgodności ze stanem faktycznym w toku prac projektowych, realizacji robót budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego.

### Badania gruntowo-wodne

- Warunki geotechniczne określone w roku 2016 na etapie sporządzania projektu koncepcyjnego.

- Dokumentacja geologiczno – inżynierska zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotowych prac.

WNIOSKI GEOTECHNICZNE

Ul. Leszczyna

- W wyniku przeprowadzonych badań geotechnicznych stwierdza się, że w podłożu projektowanej drogi występują korzystne warunki gruntowo-wodne. Grunty warstw geotechnicznych I oraz nasypów budowlanych A są nośne.

- Na skrzyżowaniu ul. Leszczyna z ul. Widna występują warstwy konstrukcyjne drogi w postaci asfaltu, tłucznia, „chudego betonu” i nasypów budowlanych o łącznej grubości 70 cm.

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) planowaną inwestycję można zakwalifikować do I kategorii geotechnicznej.

- W podłożu projektowanej drogi (nawierzchni) występują grunty, które klasyfikuje się pod względem nośności i wysadzinowości:

- grunty warstwy geotechnicznej I i A

- wysadzinowość – niewysadzinowe

- grupa nośności podłoża – G1

- W pasie jezdni dla dróg o ruchu lekkim i średnim, do głębokości 0,2 m wymagany jest wskaźnik zagęszczenia nasypu drogowego IS = 1,0 oraz na głębokości 0,2 ÷ 1,2 m IS = 0,97. W skraju jezdni, do głębokości 1,2 m wymagany jest wskaźnik zagęszczenia nasypu drogowego IS = 0,95 oraz poniżej IS = 0,92.

- W trakcie wiercenia otworów do głębokości 2,0 m p.p.t., nie zaobserwowano występowania wód gruntowych.

- Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z normą PN-B-06050 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” styczeń 1999 r. oraz PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczeń 1998 r.

- Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi hz=1,0 m wg normy PN-81/B-03020.

Ul. Osada

- W wyniku przeprowadzonych badań geotechnicznych stwierdza się, że w podłożu projektowanej drogi występują korzystne warunki gruntowo-wodne. Grunty warstw geotechnicznych I oraz nasypów budowlanych Ai B są nośne.

- Na skrzyżowaniu projektowanej ul. Osada z ul. Chłopską występują warstwy konstrukcyjne drogi w postaci kostki brukowej, kamienia łamanego i nasypów budowlanych o łącznej grubości 70 cm.

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) planowaną inwestycję można zakwalifikować do I kategorii geotechnicznej.

- W podłożu projektowanej drogi (nawierzchni) występują grunty, które klasyfikuje się pod względem nośności i wysadzinowości:

- grunty warstwy geotechnicznej A i B

- wysadzinowość – niewysadzinowe

- grupa nośności podłoża – G1

- W pasie jezdni dla dróg o ruchu lekkim i średnim, do głębokości 0,2 m wymagany jest wskaźnik zagęszczenia nasypu drogowego IS = 1,0 oraz na głębokości 0,2 ÷ 1,2 m IS = 0,97. W skraju jezdni, do głębokości 1,2 m wymagany jest wskaźnik zagęszczenia nasypu drogowego IS = 0,95 oraz poniżej IS = 0,92.

- Wody gruntowej do głębokości 2,5 m p.p.t., tj. rzędnej H = 66,40 m n.p.m. nie zaobserwowano.

- Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z normą PN-B-06050 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” styczeń 1999 r. oraz PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczeń 1998 r.

- Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi hz=1,0 m wg normy PN-81/B-03020.

### Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robót, projekt docelowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 
W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

### Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

### Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

### Inwentaryzacja zieleni, dane dotyczące środowiska, uzgodnienia

Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni. Szczegóły dotyczące środowiska zostały przedstawione w punkcie 1.2.5. oraz na rysunkach nr 3a i 3b.

Inwentaryzacja zieleni powinna zawierać informacje na temat obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm nad ziemią, wysokości drzewa, zasięgu korony drzewa/powierzchni krzewu oraz uwagi dotyczące stanu zdrowotnego drzewa lub krzewu. Dane powinny być przedstawione w formie tabelarycznej wraz z numerem ewidencyjnym działki i numerem obrębu, nazwą gatunku zinwentaryzowanego drzewa lub krzewu oraz powodem przeznaczenia do usunięcia. W przypadku zaistnienia konieczności, Wykonawca zobligowany jest do dostosowania projektu zieleni i uzgodnienia z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Bydgoszczy.

### Pomiary ruchu drogowego

Na podstawie modelu transportowego na rok 2015, opracowanego na potrzeby Studium transportowego miasta Bydgoszczy, natężenie ruchu na ulicy Leszczyna i Osada określa się na około 1500 P/dobę.

### Warunki techniczne

#### Ulica Leszczyna

Projekt budowy ul. Leszczyna w Bydgoszczy posiada następujące warunki techniczne i uzgodnienia branżowe:

- Warunki techniczne likwidacji kolizji z istniejącą siecią SN 15 kV i 0,4 kV – pismo nr OD/MU/16924/2016 z dnia 20.06.2016r. wydane przez Enea Operator, Oddział w Bydgoszczy,

- Warunki przyłączenia do sieci Enea Operator Sp. z o. o. obiektu oświetlenie uliczne – pismo nr 25684/2016/OD1/ZR1 z dnia 06.07.2016r.,

- Warunki demontażu istniejącego oświetlenia – pismo nr WT-RO1-022-2016 z dnia 14.06.2016r.

- Warunki techniczne do opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicy Leszczyna – pismo  nr UD-5041/122/16 z dnia 05.07.2016r. wydane przez ZDMiKP w Bydgoszczy

- Warunki techniczne na budowę odwodnienia – pismo nr IP-2101/UG/19/16 z dnia 06.06.2016r. wydane przez ZDMiKP w Bydgoszczy

- Opinia Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy dot. wycinki drzew – pismo nr WGK-III.7012.158.2016.JO z dnia 20.10.2016r.

- Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu – pismo nr WUOZ.DB.ZAR.5152.6.23.2016.TZ z dnia 10.05.2016r.

- Uzgodnienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – pismo nr TU/53-18/2016/KW

- Uzgodnienie NETIA S.A. – pismo nr DUU-U-014/16/AG z dnia 24.05.2016r.

- Warunki dla budowy ulicy wydane przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy – pismo nr RT.405/0296/2016 z dnia 01.06.2016r.

- Opinia Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Oddział Rejonowy w Bydgoszczy – pismo nr ORB-6212/3597/710/16 z dnia 19.07.2016r.

- Uzgodnienie Miejskiego Konserwatora Zabytków – pismo nr BKZ.4120.14.220.2016.EMZ z dnia 02.06.2016r.

- Uzgodnienie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Zakład w Bydgoszczy – pismo nr 7235/BR/ZTI/2016 z dnia 17.10.2016r.

- Uzgodnienie ORANGE S.A.  – pismo nr 46101/TOODWBU/U16/2016  z dnia 11.07.2016r.

- Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – pismo nr WSI.403.84.2016.AG1 z dnia 20.05.2016r.

W/w warunki techniczne i uzgodnienia przedstawiono w załączniku nr 1a do PFU.

#### Ulica Osada

Projekt budowy ul. Osada w Bydgoszczy posiada następujące warunki techniczne i uzgodnienia branżowe:

- Warunki techniczne likwidacji kolizji z istniejącą siecią SN 15 kV i 0,4 kV – pismo nr OD/MU/16924/2016 z dnia 20.06.2016r. wydane przez Enea Operator, Oddział w Bydgoszczy,

- Warunki demontażu istniejącego oświetlenia – pismo nr WT-RO1-022-2016 z dnia 14.06.2016r.

- Warunki przyłączenia do sieci Enea Operator Sp. z o. o. obiektu Pompownia wód deszczowych – pismo nr 29992/2016/OD1/ZR1 Z DNIA 09.08.2016R.

- Warunki techniczne do opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicy Osada – pismo  nr UD-5041/122/16 z dnia 05.07.2016r. wydane przez ZDMiKP w Bydgoszczy

- Warunki techniczne na budowę odwodnienia – pismo nr IP-2101/UG/21/16 z dnia 06.06.2016r. wydane przez ZDMiKP w Bydgoszczy

- Opinia Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy dot. wycinki drzew – pismo nr WGK-III.7012.159.2016.JO z dnia 20.10.2016r.

- Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu – pismo nr WUOZ.DB.ZAR.5152.6.21.2016.TZ z dnia 10.05.2016r.

- Uzgodnienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – pismo nr TU/53-18/2016/KW

- Uzgodnienie NETIA S.A. – pismo nr DUU-U-012/16/AG z dnia 24.05.2016r.

- Warunki dla budowy ulicy wydane przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy – pismo nr RT.405/0294/2016 z dnia 01.06.2016r.

- Opinia Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Oddział Rejonowy w Bydgoszczy – pismo nr ORB-6212/3598/710/16 z dnia 19.07.2016r.

- Uzgodnienie Miejskiego Konserwatora Zabytków – pismo nr KZ.4120.17.215.2016.EMZ z dnia 02.06.2016r.

- Uzgodnienie Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Zakład w Bydgoszczy – pismo nr 3231/BR/ZTI/2016 z dnia 13.06.2016r.

- Uzgodnienie ORANGE S.A.  – pismo nr 46097TOODWBU/U16/2016  z dnia 11.07.2016r.

- Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – pismo nr WSI.403.84.2016.AG1 z dnia 20.05.2016r.

W/w warunki techniczne i uzgodnienia przedstawiono w załączniku nr 1b do PFU.