Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy

Zakres systemu ITS do zaimplementowania 
w zadaniu:

„Budowa bus – pasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej Myślęcinek”

Bydgoszcz, kwiecień 2016 r.

Spis treści

1	Cele zadania	3

2	Opis przedmiotu zamówienia	3

3	Obszar projektu	3

4	Zakres rozbudowy systemu.	3

4.1	Komponenty podsystemu sterowania ruchem.	4

4.1.1	Parametry techniczne i funkcjonalne sterowników sygnalizacji świetlnej	5

4.1.2	Parametry techniczne modułu SOTU	8

5	Sieć teletransmisyjna	9

5.1	Wymagania funkcjonalne	9

6	Wykaz skrótów	9

# Cele zadania

W ramach realizacji inwestycji związanej z budową bus – pasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej Myślęcinek należy uwzględnić rozbudowę obecnego systemu ITS „Inteligentne systemy transportowe w Bydgoszczy” o podsystem zarządzania transportem publicznym z dynamiczną informacją przystankową oraz uruchomienie wszystkich urządzeń w systemie wraz uruchomieniem zarządzania nowym odcinkiem w Wydziale Organizacji Transportu przy ul. Toruńskiej 174a w Bydgoszczy. W przypadku sygnalizacji świetlnej na wysokości pętli Myślęcinek należy rozważyć osygnalizowanie wyjazdu z pętli z uwzględnieniem przejścia dla pieszych.

Podstawowy zakres opracowania projektowego dotyczący nowych rozwiązań systemu ITS proponowanych do wdrożenia na analizowanym odcinku ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy dotyczy rozbudowy podsystemu:

      - Podsystemu zarządzania transportem publicznym z dynamiczną informacją przystankową, w zakresie którego należy wyposażyć wszystkie przystanki komunikacji publicznej w na trasie przebudowy ul. Gdańskiej w tablice dynamicznej informacji pasażerskiej. Lokalizacja tablic informacji przystankowej zostanie wskazana na etapie projektowania. Tablice muszą stanowić rozbudowę obecnie już funkcjonującego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej;

      - Sygnalizacji świetlnej Gdańska – pętla „Myślęcinek” w zakresie sterownika sygnalizacji świetlnej wraz z elementami niezbędnymi do przyszłego podłączenia do systemu ITS.

# Opis przedmiotu zamówienia

W ramach rozbudowy ITS-u w ciągu ul. Gdańskiej należy przewidzieć rozbudowę podsystemu zarządzania transportem publicznym, tj. dynamiczną informacje pasażerską w oparciu o  radiową transmisję danych GPRS.  W szafie sterownika sygnalizacji świetlnej na wysokości pętli „Myślęcinek” należy zaprojektować przełącznik sieciowy (switch), który umożliwi ewentualne przyszłe podłączenie elementów systemu ITS do istniejącej infrastruktury (sterownik, kamera CCTV, tablice DIP, itp.)

Szczegółowe wytyczne oraz parametry urządzeń systemu ITS znajdują się w dalszej części opracowania.

# Obszar projektu

Obszar funkcjonalny projekt obejmuje odcinek od skrzyżowania ulic Gdańskiej i Rekreacyjnej do pętli Myślęcinek włącznie.

# Zakres rozbudowy systemu.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie rozwiązań systemu ITS na analizowanym odcinku ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy w zakresie:

      - Podsystemu sterowania ruchem

- Podsystemu zarządzania transportem publicznym z dynamiczną informacją przystankową

Szczegółowy zakres prac projektowych oraz specyfikacji głównych urządzeń jest przedstawiony w wymaganiach dla każdego z podsystemów.

## Komponenty podsystemu sterowania ruchem.

Na komponenty podsystemu sterowania składają się następujące działania:

- Zaprojektowanie sterowników sygnalizacji świetlnej zgodnych z Systemem ITS umożliwiających ewentualne podłączenie ich do oprogramowania optymalizującego ruch drogowy SCATS funkcjonującego w Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem ZDMiKP w Bydgoszczy

2.	Opisanie w projekcie dotyczącym Podsystemu sterowania ruchem sposobu implementacji sterownia do Podsystemu sterowania ruchem, opisując aplikacje i algorytmy  sterowania

Podczas projektowania należy zastosować wymóg zapewnienia w Systemie następujących założeń:

-	dostosowania wszystkich elementów sygnalizacji świetlnej na ul. Gdańskiej przy pętli autobusowej „Myślęcinek” do założeń systemu ITS w zakresie programowym i technicznym oraz do obowiązujących uregulowań prawnych,

-	projekt sygnalizacji świetlnej w zakresie programowym muszą być przygotowane do pracy adaptacyjnej, do rzeczywistych warunków ruchu i zawierać aplikacje zarówno do pracy izolowanej

Zamawiający nie dopuszcza do stosowania w projektach rozwiązań opartych o sieci WiFi nie preferuje ponadto wykorzystania konkretnych technologii radiowych przesyłu danych i nie określa pasma częstotliwości ponieważ zapewnienie sprawnego i optymalnego przesyłu danych oraz odpowiedniego pasma częstotliwości jest po stronie autora projektu, który winien zapewnić jak najdoskonalsze rozwiązania i kompatybilne z obecnie stosowanymi.

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonania kompletnej dokumentacji technicznej umożliwiającej wykonanie, uruchomienie i implementację w Systemie nowego podsystemu sterowania ruchem na ciągu ul. Gdańskiej w zakresie objętym jej rozbudową.

### Parametry techniczne i funkcjonalne sterowników sygnalizacji świetlnej

Sterownik powinien zapewniać pełną realizację zadań przewidywanych w programie sygnalizacji przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Urządzenie to powinno być niezawodne, proste w oprogramowaniu i łatwe w eksploatacji, posiadać solidną, nierdzewną, metalową obudowę i zamki zabezpieczające przed włamaniem. Wymaga się wyposażenie sterownika w dostępne z zewnątrz, ale odpowiednio zabezpieczone przed osobami niepowołanymi, przełączniki umożliwiające wprowadzenie go w tryb pracy awaryjnej (sygnał  żółty migający).

Sterownik powinien spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – Dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 r. nr 220, poz. 2181 „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”.

Wymagania dotyczące konstrukcji sterownika.

Sterownik powinien być wyposażony w jednostkę centralną pracującą w oparciu o system 2 procesorowy. Procesor główny, 32 lub 64 bitowy, powinien być kontrolowany przez procesor nadzorujący w zakresie realizacji zadań systemu operacyjnego i poprawności realizacji programu sterowania.

Obsługa do co najmniej 50 grup sygnalizacyjnych.

Obsługa do 255 detektorów (detektory pętlowe, przyciski, wideodetektory, detektory geomagnetyczne, mikrofalowe, piezoelektryczne itp.)

Wbudowany wyświetlacz graficzny z panelem dotykowym umożliwiający podgląd i zmianę parametrów pracy programu sterownika oraz graficzną wizualizację pracy sygnalizacji bez podłączania urządzeń zewnętrznych typu laptop, palmtop itp.

Podwójny, kontrolowany niezależnie tor czerwony dla każdej grupy sygnalizacyjnej.

Pomiar wartości prądu obciążenia dla wszystkich torów grup sygnalizacyjnych.

Obsługa minimum do 50 wyjść 24VDC.

Sterowanie sygnalizatorami zarówno 230VAC lub 42VAC wszystkich typów.

Regulacja jasności świecenia sygnalizatorów 230VAC jak i 42VAC. Zmiana jasności odbywa się w oparciu o czujnik zmierzchowy lub wyliczone wschody i zachody słońca z możliwością korekty przez użytkownika.

Wbudowany system podtrzymania zasilania wszystkich urządzeń sterownika dający możliwość zdalnej diagnostyki w przypadkach zaniku zasilania skrzyżowania. System ten może być rozbudowany o system podtrzymania zasilania sygnalizatorów.

Nierdzewna, aluminiowa obudowa IP-54, malowana proszkowo. Konstrukcja obudowy umożliwia dostęp do wszystkich serwisowanych sterownika poprzez jedne drzwi. Obudowa musi mieć możliwość ustawiania przy ścianie lub we wnęce budynku.

Wbudowana grzałka i wentylator sterowane przez regulator temperatury, którego nastawy można zmieniać zdalnie lub z panelu operatorskiego sterownika.

Wbudowane interfejsy komunikacyjne: ETHERNET 100/10 MB, 2xRS-232, USB Host, RS-485 optoizolowany oraz opcjonalnie WLAN, BLUETOOTH.

Moduł komunikacyjny umożliwiający współpracę sterownika z centralnym systemem SCATS.

Wbudowany wymienny dysk elektroniczny na dane pomiarowe min. 2GB.

Wbudowany rozkładany stolik pod komputer lub inny sprzęt diagnostyczny.

Wymagania dotyczące funkcji sterownika i oprogramowania narzędziowego

Tworzenie, kompilacja, wgrywanie i testowanie oprogramowania przy pomocy jednego programu narzędziowego.

Symulacja programów ruchowych przy pomocy symulatora programowego będącego integralną częścią programu narzędziowego, bez użycia fizycznego sterownika. Symulacja odbywa się poprzez wizualizację na mapie skrzyżowania stanu grup sygnalizacyjnych, detektorów z możliwością zadawania stanów detektorów.

Realizacja algorytmów adaptacyjnych (np. EPICS).

Realizacja sterowania opartego na poleceniach otrzymywanych z systemu centralnego SCATS.

Możliwość pracy lokalnej w programie systemowym przy braku łączności z serwerem centralnym.

Realizacja programów sterowania fazowego z możliwością realizacji poszczególnych faz w oparciu o dowolnie zdefiniowane przez projektantów algorytmy.

Realizacja programów grupowych i grupowo – fazowych, gdzie sterowanie poszczególnymi grupami oparte jest na co najmniej 5 okresach sygnału zielonego definiowanych przez niezależne funkcje.

Praca sieciowa w grupie, dzięki której każdy sterownik ma dostęp do zasobów dowolnego innego sterownika (stany detektorów, stany grup, liczniki pojazdów, wybrane zmienne programów). Zasoby te będą wykorzystane do realizacji algorytmu sterowania.

Wbudowana funkcja pomiaru długości kolejek na wlotach przy użyciu zdefiniowanych detektorów .

Możliwość wyboru realizowanego programu lub fazy w zależności od tygodniowego harmonogramu przełączeń oraz od dowolnego warunku zaprogramowanego przez użytkownika (np. natężenia ruchu w dowolnym miejscu sieci skrzyżowań, zmiennych lub stanów pozyskiwanych z innych sterowników).

Wbudowana funkcja pomiaru natężenia ruchu (ilości pojazdów, średniej prędkości, długości z podziałem na klasy, średniego odstępu pomiędzy pojazdami) na wybranych detektorach z rejestracją  pomiarów w wewnętrznej bazie danych i/lub transmisją ich do serwera.

Obsługa plików logów (logi pracy sygnalizacji, logi pracy wewnętrznych podsystemów sterownika, logi systemu operacyjnego) w celu dokładnej analizy pracy sterownika i sygnalizacji. Ilość wpisów jest ograniczona wielkością dostępnej pamięci (nie mniej niż 10 000). W przypadku braku pamięci usuwane są najstarsze logi. Przy pracy w połączeniu z serwerem logi na bieżąco są wysyłane do serwera.

Ciągła, z krokiem co 1 sek. rejestracja stanu sterownika (stany grup i detektorów, realizowany program i faza, znaczniki czasu) z zapisem na kartę pamięci SD lub/i wysyłanie go do serwera monitoringu. Okres rejestracji zależy od pojemności kary pamięci lecz nie jest mniejszy niż 1 miesiąc.

Wymagania z zakresie bezpieczeństwa sterowania

Pełne zabezpieczenie obsługi sterownika i uczestników ruchu przed porażeniem prądem wskutek dotyku bezpośredniego i pośredniego.

Dedykowany, 32-bitowy procesor nadzorujący bezpieczeństwo realizacji programu sterowania sygnalizacją i czasów międzyzielonych.

Wbudowane programy diagnostyczne kontrolujące poprawność połączeń sygnalizatorów i detektorów podczas instalacji, uruchomiania i testowania sygnalizacji.

Niezależne układy pomiaru napięć zasilających sterownik i napięć wyjściowych.

Kontrola poprawności napięć w sterowniku, w tym napięcia zasilającego przyciski i detektory. Zakres dopuszczalnych napięć ustawiany przez operatora.

Pomiar wartości prądów wyjściowych dla wszystkich kanałów grup sygnalizacyjnych dający możliwość przejścia w stan ostrzegania lub awarii po uszkodzeniu zadanej ilości źródeł światła.

Niezależna kontrola dedykowanego toru czerwonego grup podstawowych.

Wykrywanie przerw, zwarć i doziemień w kablach sygnalizacyjnych.

Ciągła kontrola parametrów sieci zasilającej (napięcie, częstotliwość).

Nadzór maksymalnego czasu oczekiwania grupy na załączenie.

Niezależny, sprzętowy „watch dog” obejmujący kontrolą poprawność pracy procesora głównego i nadzorującego oraz pracę newralgicznych wątków i zależności czasowych aplikacji sterującej.

Kontrola poprawności wyświetlania sygnału żółtego migacza także w stanie awarii.

Kontrola dostępu do sterownika z obsługą uprawnień użytkowników.

Wymagania z zakresie diagnostyki sterownika

Wbudowany serwer WWW dający możliwość programowania, konfigurowania oraz diagnozowania sterownika poprzez standardową przeglądarkę internetową.

Interfejs (np. graficzny, dotykowy) umożliwiający podgląd diagramów pracy sygnalizacji oraz parametrów poszczególnych podzespołów sterownika (detektorów indukcyjnych, łączników grup sygnalizacyjnych itp.) bez konieczności użycia zewnętrznego komputera.

Wbudowane programy testujące moduły sterownika i współpracujące urządzenia sygnalizacji świetlnej.

Lokalny i zdalny dostęp do logów.

Diagnostyka skrzyżowania

Wbudowany interfejs WWW umożliwiający zdalne sterowanie i monitoring skrzyżowania.

Przy użyciu przeglądarki internetowej -

  - obserwacja pracy programu na animowanej mapie skrzyżowania generowanej przy użyciu przeglądarki internetowej przez sterownik z możliwością „ręcznego” wzbudzanie poszczególnych detektorów.

  - obserwacja pracy sygnalizacji na kolorowych diagramach generowanych przez sterownik.

  - diagnostyka stanu pętli indukcyjnych, zmiana nastaw detektorów (czułość, czasy itp.)

  - diagnostyka sprawności źródeł światła, odczyt prądów w poszczególnych torach, określanie ilości uszkodzonych źródeł.

Wymagania środowiskowe

Sterownik powinien poprawnie pracować  w zakresie temperatur otoczenia do -400C do +600C i wilgotności względnej od 0 do 100% RH.

Wymaga się, aby zakres temperatur pracy był potwierdzony badaniami zgodnymi z normą PN-HD 638 S1:2001, przeprowadzonymi przez certyfikowane laboratorium.

Uwaga:

Zwrot "powinien" oznacza obligatoryjny wymóg.

Projektowane sterowniki należy wyposażyć w moduł umożliwiający współpracę sterownika z oprogramowaniem SCATS.

Moduł SOTU jest adapterem umożliwiającym dołączenie do systemu SCATS dowolnego nowoczesnego sterownika sygnalizacji świetlnej. W moduły SOTU należy wyposażone wszystkie sterowniki sygnalizacji objęte realizacja zadania.

### Parametry techniczne modułu SOTU

- Możliwość pracy we wszystkich trybach systemu SCATS: Masterlink (adaptacyjny), Flexilink (koordynacja), Flexilink-izolowany, izolowany (z akomodacją lub stałoczasowy).

- Możliwość realizacji priorytetów dla pojazdów uprzywilejowanych czy komunikacji zbiorowej.

- Możliwość przekazania sterowania całkowicie do sterownika (tryb lokalny), 
z zachowaniem funkcji monitorujących.

- W wypadku awarii SOTU automatyczne przejście sterownika do trybu lokalnego, 
po zaniku awarii powrót do pracy systemowej

- Raportowanie do systemu SCATS wszystkich danych (tryb pracy, stany detektorów, stany grup sygnałowych, parametry sterowania, alarmy i uszkodzenia podzespołów sterownika itp.).

- Monitorowanie konfliktów „zielony-zielony” przy zachowaniu wszystkich mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa działania zawartych w sterowniku sygnalizacji świetlnej.

- Współpraca z dowolnymi detektorami (pętle indukcyjne, wideodetekcja itp.) w liczbie przynajmniej 32 detektorów na jeden moduł SOTU.

- Porty komunikacyjne: 3 x RS-232 (dla sterownika, dla systemu SCATS, dla monitora lokalnego).

- Liczba faz: 7

- Liczba podfaz: nieograniczona

- Liczba nadzorowanych grup sygnałowych: 24

- Liczba nadzorowanych detektorów: 32

- Konstrukcja: pojedyncza karta typu Eurocard 160 x 100 mm

# Sieć teletransmisyjna

## Wymagania funkcjonalne

Łączność systemowa nowych podsystemów i urządzeń ITS projektowanych przy budowie bus – pasa w ul. Gdańskiej winna być zapewniona głównie poprzez istniejącą sieć teletechniczną systemu ITS na terenie miasta Bydgoszczy przy użyciu światłowodów oraz wykorzystaniu wolnych włókien istniejących kabli światłowodowych.

W przypadku braku możliwości podłączenia do istniejącej sieci światłowodowej sterownik sygnalizacji świetlnej będzie przygotowany technicznie i funkcjonalnie do późniejszej implementacji w systemie ITS.

Łączność pomiędzy tablicami dynamicznej informacji pasażerskiej z systemem „małego ITS” należy zapewnić poprzez sieć GPRS.

DIP - Tablice Informacji Pasażerskiej typ LCD.

- Podsystem transportu publicznego zaprojektowany przez Wykonawcę musi współpracować z zainstalowanym wcześniej systemem dynamicznej informacji pasażerskiej w Bydgoszczy w ramach tzw. „małego ITS-u” dla transportu zbiorowego. Głównym zadaniem jest integracja wzajemna obu systemów w obszarze realizowanego projektu. Narzędziem sterującym tablicami musi być oprogramowanie będące w posiadaniu Zamawiającego, tablice muszą zostać dopisane do istniejącej już listy tablic powyższego systemu.

- Tablice informacji pasażerskiej - wymagania:

- Wielkość matrycy min 42’’

- Typ monitora TFT LCD

- Całkowite wymiary tablicy nie większe niż – 841/1150/603 [mm] (wys./szer./głęb.)

- Wymiary pola roboczego tablicy nie mniej niż – 523mm x 930mm

- Rozdzielczość min – 1920 x 1080 pikseli (pozioma/pionowa)

- Rozmiar piksela max – 0,48mm x 0,48mm

- Jasność ekranu min – 1000 cd/m2

- Kąty widzenia min – 170° lewo/prawo/góra/dół (przy kontraście ≥ 10)

- Dynamiczny wspomaganie kontrastu min – 4000:1

- Podświetlanie diodami LED

- Ekran powinien zapewnić prawidłową pracę w pełnym nasłonecznieniu

- Maksymalna przerwa w zasilaniu – ok. 10 min. (przy założonym średnim poziomie poboru mocy)

- Czas uzupełnienia energii UPS – ok. 8 godzin (przy pełnym rozładowaniu UPS)

- Minimalny/Maksymalny pobór mocy – 60 / 750W (60 / 600W tablica jednostronna)

- Średni pobór mocy – ok. 200 W

- Zasilanie tablicy 230V

- Zakres temperatur pracy – -35 do + 45 C

- Zakres wilgotności pracy – 10% do 90%

- Stopień ochrony minimum – IP-65

- Masa tablicy – ok. 230 kg

- Odporne na wpływ promieniowania słonecznego UV

- tablice powinny posiadać odpowiedni system chłodzenia wewnętrznego, (dopuszczalna max. temperatura ekranu zgodnie ze specyfikacja 45 C)

- wewnątrz obudowy przy otworach wentylacyjnych powinny być umieszczone filtry przeciw pyłkowe,

- komputer sterujący tablicą powinien posiadać stały adres IP,

- Docelowym głównym medium transmisji danych do tablic jest sieć GSM. 
Musi istnieć możliwość szybkiego przełączenia transmisji danych na światłowód w przypadku jego podłączenia. Komputer musi zostać dostosowany do pracy w sieci światłowodowej.

- Przy transmisji danych za pomocą sieci GSM musi zostać zapewniona funkcjonalność w postaci podglądu wyświetlanej treści tablicy w oprogramowaniu zarządzającym.

- Modem GSM tablicy musi umożliwiać transmisję w technologii LTE oraz 3G

- Obudowa tablic musi być odporna na korozję oraz musi zabezpieczać wszystkie elementy znajdujące się wewnątrz tablic przed skutkami opadów atmosferycznych, wilgocią, zapyleniem itp.

- Tablice będą pracować na zewnątrz, muszą zatem być przystosowane do warunków atmosferycznych panujących w miejscu instalacji. Wykonawca musi zatem uwzględnić te warunki przy projektowaniu zarówno obudowy jak i wszelkich elementów wewnętrznych i zewnętrznych tablic,

- Obudowy muszą być zabezpieczane przed zbieraniem się w nich pary wodnej,

- Powierzchnia czołowa musi być zabezpieczona przed parowaniem i szronieniem.,

- Mocowanie tablic do konstrukcji wsporczych musi posiadać zabezpieczenie utrudniające ich kradzież. Nie dopuszcza się rozwiązania, które pozwoli na demontaż tablic przy użyciu podstawowych narzędzi. Pomimo stosowania zabezpieczenia antykradzieżowego Zamawiający musi mieć możliwość demontażu tablic. Jeśli wymagać to będzie specjalistycznych narzędzi wykonawca dostarczy Zamawiającemu takie narzędzia wraz z tablicami.

- Tablice muszą być odporne na wszystkie zakłócenia wywołane przez biegnące w pobliżu linie elektryczne oraz na działanie innych źródeł pola elektromagnetycznego, magnetycznego, elektrycznego itp.

- Po zaniku zasilania musi być zapewniony autonomiczny start pracy tablic oraz do ustawień przed utratą zasilania,

- Tablice muszą być wyposażone w czujnik natężenia oświetlenia światła zewnętrznego, który automatycznie dobiera jasność świecenia danego ekranu (emisji treści) w zależności od występujących warunków pogodowych i pory dnia,

- Kolor tablicy i konstrukcji wsporczych – RAL 5003,

- Tablica musi posiadać wystarczającą czytelność niezależnie od warunków atmosferycznych (nie może zbierać się para wodna na szybie wewnątrz),

- Posiadać obudowę i mocowanie w wykonaniu wandalo-odpornym, ponadto szyba przednia musi być antywłamaniowa klejona folią PVB

- Szyby w obudowach musza być pokryte zewnętrzną warstwa antyrefleksyjna, tak by eliminowały efekt odbijania się promieni słonecznych od szyby obudowy.

- Każda tablica powinna być wyposażona w kamerę rejestrującą obszar przystanku przed i za miejscem posadowienia tablicy (szczegółowy opis poniżej).

- Tablica powinna prezentować następujące informacje:

- Logo;

- Nazwa przystanku;

- Aktualny czas;

- Numer linii;

- Kierunek jazdy;

- Czas odjazdu;

- Dodatkowe informacje tekstowe.

Format musi być zgodny z tablicami LCD zainstalowanymi na terenie miasta Bydgoszczy.

Minimalną wysokość liter powinna zostać obliczona wg następującego wzoru: odległość dolnej krawędzi ekranu od podłoża (w mm) / 250 = rozmiar czcionki 
(w mm).

Informacje te powinny być wyświetlane zgodnie z powyższym obrazem, standardem. W przypadku gdy dany komunikat czy nazwa kierunku jazdy nie mieści się w całości na tablicy tekst powinien być przewijany w kierunku lewej krawędzi.

Musi istnieć możliwość podzielenia ekranu na dwie części. Lewa połowa będzie prezentować rozkład jazdy a prawa grafikę lub video. Po włączeniu tego trybu wszystkie informacje musza zostać automatycznie przeskalowane. Po upływie ważności komunikatu prezentowanego na prawej części ekranu system automatycznie przełączy ja w tryb podstawowy.. Zgodnie z parametrami dla grafiki (pliki .bmp, .gif, .png, .jpg) o rozdzielczościach:

- 1024x768 – dla całego ekranu,

- 512x768 – dla połowy ekranu

oraz dla video (standard .avi) o rozdzielczości 512x768 przy 10kl/s.

- Zasady umieszczania tablic w terenie:

  - Konstrukcje wsporcze muszą być fabrycznie nowe zabezpieczone przed korozją warstwą cynku oraz polakierowane w kolorze RAL 5003,

  - Konstrukcja wsporcza musi być taka sama lub bardzo zbliżona konstrukcyjnie do konstrukcji tablic LCD zainstalowanych na terenie miasta Bydgoszczy.

  - Tablice wyświetlacza musi być nachylone pod kątem tak aby zapewnić lepszą widoczność z poziomu peronu,

  - Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace budowlane i przyłączeniowe związane z podłączeniem oraz instalacją tablic oraz konstrukcji wsporczych,

  - Dolna krawędź tablic LCD musi być zainstalowana na wysokość 2600 mm,

  - Muszą zostać zachowane wszystkie odstępy bezpieczeństwa względem skrajni,

  - Konstrukcje wsporcze muszą mieć deklarację zgodności z normą PN-EN 40-5:2004,

  - Wszystkie przewody doprowadzone do tablic musza zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem, wyciągnięciem, przecięciem itd.

  - Wszystkie przewody musza być ukryte wewnątrz konstrukcji wsporczej, tak aby były niewidoczne i niedostępne dla osób trzecich.

  - Tablice muszę być zainstalowane na konstrukcjach wsporczych, w taki sposób, że na jednej konstrukcji wsporczej zainstalowane będą dwie tablice zamknięte w jednej obudowie tak jak przedstawiono na rysunku. Dopuszcza się rozwiązanie polegające na umieszczeniu tablic w oddzielnych obudowach pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora,

  - Tablice wraz z obudową nie mogą mieć wymiarów większych niż 1150 x 841 (długość x wysokość).

  - Tablice muszą być umieszczane od strony najazdowej przed zainstalowaną wiatą przystankową jeżeli jest to przystanek z wiatą

  - Odległość tablicy od zainstalowanej wiaty musi wynosić min 1,5m.

  - Posadowienie konstrukcji tablicy nie powinno wpływać na ruch pieszych na przystanku jak również powinna znajdować się w min 1,5 m od planowanych projektowanych płytek ryflowanych.

  - Posadowienie konstrukcji tablicy powinno znajdować się w jednej linii z zewnętrznymi stopami wiaty przystankowej, jeżeli nie będzie to kolidować z skrajnią jezdni

- Specyfikacja Kamery umieszczonej na Tablicach Informacji Przystankowej:

  - Kamery muszą być podłączone do sieci IP.

  - Wszystkie elementy montażowe jak i przyłączeniowe muszą być zabezpieczone przed dostępem z zewnątrz.

  - Zapis z kamer odbywać się musi na wbudowanej wymiennej karcie pamięci. Wielkość karty pamięci należy dostosować do przechowywania minimum 3 dni nagranego materiału w pełnej rozdzielczości.

  - Oprogramowanie kamery musi w sposób automatyczny nadpisywać starsze nagrania.

  - Kamery muszą rejestrować obraz niezależnie od warunków pogodowych zarówno w dzień jak i w nocy.

  - Kamery posiadać muszą własne źródło światła IR do podświetlania obrazu w nocy na odległość min. 10 metrów.

  - Obudowa kamer powinna być wandaloodporna bez elementów ruchomych umieszczonych poza obudową (zmiana kierunku oraz konta widzenia kamery może odbywać się dopiero po zdjęciu obudowy).

  - Na każdej Tablicy Informacji Pasażerskiej należy zastosować rozwiązanie oparte na dwóch niezależnych obiektywach z podziałem na pole widzenia po 180o w przeciwnych kierunkach (rejestracja obrazu po obu stronach tablicy).

  - Jakość nagrań musi umożliwiać identyfikacje osób i rzeczy znajdujących się na nagranym obrazie.

  - Minimalna prędkość zapisu danych 10 FPS.

Kamery muszą rejestrować następujące elementy:

  - Wiata przystankowa przynależna do Tablicy Informacji Pasażerskiej.

  - Rejestrowanie drogi podejścia oraz odejścia od kamery.

  - Pole widzenia wokół tablicy w zakresie 360o, w taki sposób aby nikt nie mógł zbliżyć się do kamer niezarejestrowany.

  - Materiał zarejestrowany przez kamery będzie służył do identyfikacji cech (ubiór, rysy twarzy itp..) osób dokonujących aktów wandalizmu.

Parametry techniczne kamery (minimalne):

  - przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS

  - rozdzielczość: 1920x1080 / 30kl/s

  - interfejs: Ethernet 10/100 Base-TX PoE 802.3at

  - kompresja: JPEG, H.264

  - ilość pikseli: 2 Mpx

  - czułość: kolor: 0.02 lux B/W: 0.001 lux

  - zoom: cyfrowy: 4x

  - mechaniczny filtr podczerwieni ICR

  - analityka obrazu

  - obsługa kart pamięci

  - zgodność ze standardem ONVIF (Profil S, Profil G)

  - obudowa: klasa szczelności (IP66), wandaloodporna (IK10)

  - możliwość pracy w warunkach większego zasolenia

  - praca w zakresie temp. -30 do 60oC

- Wszystkie tablice powinny być wykonane jako dwustronne (jeden komputer steruje dwoma wyświetlaczami).

- Po zakończeniu prac montażowych związanych z tablicami LCD należy sprawdzić poprawność działania tablic LCD pod kątem wyświetlanych treści, wysyłanych z centrum systemu ITS dla komunikacji miejskiej (ZDMiKP w Bydgoszczy). Prawidłowość działania tablic LCD powinna zostać również sprawdzona przez organizatora transportu w Bydgoszczy (ZDMiKP) i potwierdzona stosownym protokołem przygotowanym przez Wykonawcę.

# Wykaz skrótów

VMS		Znaki zmiennej treści

CZRiT            Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem ZDMiKP w Bydgoszczy

LAN		Sieć Lokalna

WAN	Sieć Rozległa

SSR		System Sterowania Ruchem

CCTV	Podsystem Nadzoru Wizyjnego – kamery CCTV

ARCP	Podsystem Nadzoru Wizyjnego – kamery automatycznej rejestracja cech pojazdów