Załącznik Nr 2

Warunki Techniczne

|  | Zespól Torowo - Sieciowy określa warunki techniczne jakie są wymagane dla urządzeń pokładowych montowanych w wagonie tramwajowym. Treść wymagań: Oferta obejmuje zainstalowanie kompletnych zestawów i elementów takich jak: - Pokładowy moduł komunikacyjny KB-03, rys. nr 1 i rys. nr 2, - Antenę TRANS-25 K/F - Kabel RADOX GKW-LW/S EMC 2x2x0,5 black 0,6/1kV, - Sprawdzanie obwodów instalacyjnych, - Testowanie kompletnej instalacji z dostarczeniem protokołów instalacyjno - pomiarowych. |
| --- | --- |
|  | Urządzenia przeznaczone do zainstalowania w wagonie tramwajowym muszą być przystosowane do wielkości zasilania urządzeń pokładowych systemu VETRA i wynosić 24 V DC (+20;-30%). |
|  | Urządzenia pokładowe muszą komunikować się z urządzeniami systemu sterowania zwrotnicami poprzez transmisje dwukierunkową realizowaną przy pomocy sygnału radiowego o częstotliwości 2,4 GHz. |
|  | Wykonać przegląd i konserwację urządzeń zamontowanych pod wagonem tramwajowym. |
|  | Parametry urządzeń muszą być tak dobrane aby zapewniały prawidłową dwukierunkową transmisję danych pomiędzy urządzeniami pokładowymi w wagonie tramwajowym a urządzeniami systemu sterowania zwrotnicami przy wysokości zawieszenia anteny 300 ÷ 500 mm nad poziomem główki szyny. |
|  | Antena musi być przystosowana do zamontowania na podwoziu wagonu tramwajowego i odporna na działanie wilgoci, wody, środków chemicznych stosowanych do letniego i zimowego utrzymania dróg tramwajowych. |
|  | Urządzenia pokładowe muszą być przystosowane do zamontowania w szafie aparatowej a klawiatura na pulpicie motorniczego w miejscu uzgodnionym i inwestorem. |
|  | Urządzenie pokładowe musi być wyposażone w następujący interfejs: ■ interface do połączenia komputera PC, (konfiguracja, wymiana firmware, w celach diagnostycznych, itp.) |
|  | Urządzenia pokładowe musi posiadać do komunikacji z urządzeniami port szeregowy RS 485. |
|  | Połączenia urządzeń pojazdowych do instalacji elektrycznych wagonu tramwajowego muszą być zrealizowane za pośrednictwem złączy wielostykowych. |
|  | Urządzenie pokładowe montowane w wagonie tramwajowym musi być kompatybilne z systemem sterowania zwrotnic przyjętym w mieście Bydgoszczy oraz w zadaniu budowy pt.„Tramwaj do Fordonu”. |
|  | Urządzenie pokładowe musi nadawać pakiet zawierający następujące informacje: - Kierunek jazdy - Miejsce montażu urządzenia (przód/tył) - Numer identyfikacyjny pojazdu ● Kod celu |

- Wykonawca powinien posiadać  odpowiedni sprzęt do tego typu wykonywania czynności prowadzenia prac montażowych i łączeniowych, urządzenia i narzędzia oraz wykwalifikowany personel posiadający  wymagane prawem uprawnienia:

- świadectwa kwalifikacyjne typu D (dozór) i typu E (eksploatacja) uprawniających do zajmowania się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV.

- znajomość systemu komunikacyjnego dwukierunkowego 2,4 GHz          w zakresie konfiguracji,   administracji oraz eksploatacji modułów Systemu funkcjonującym w ZDM i KP.

- posiadać niezbędne kwalifikacje, doświadczenia i upoważnienia potwierdzone przez producenta  Systemu komunikacyjnego dwukierunkowego 2,4 GHz  do modyfikacji oprogramowania wchodzącego w skład systemu komunikacyjnego dwukierunkowego 2,4 GHz niezbędnych do wykonywania czynności serwisowych Systemu, całości systemu lub jego wybranych funkcjonalności.

- posiadać autoryzacje producenta systemu komunikacyjnego dwukierunkowego 2,4 GHz  w zakresie instalacji i uruchomienia systemu komunikacyjnego dwukierunkowego 2,4 GHz w wagonach tramwajowych.