Załącznik Nr 1

Przedmiot Zamówienia  - Warunki Techniczne

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie, doposażenie istniejących sterowników i napędów zwrotnic do dwukierunkowego systemu sterowania radiowego 2,4 GHz, systemu istniejącego w mieście Bydgoszczy poprzez: dostarczenie, montaż i uruchomienie poszczególnych elementów  urządzeń i paneli modułowych znajdujących się w szafach sterowniczych oraz wykonanie obwodów antenowych w układzie torowym z kanalizacją do połączeń elektrycznych. a następnie uruchomienie poszczególnych elementów.

Ponadto, należy dostarczyć 8 kompletnych terminali pokładowych z podstawą i łączówkami oraz 8 kompletnych anten z wyposażeniem łączeniowym do wagonów tramwajowych typu Swing 122N

Termin pierwszej dostawy 3 kompletów terminali pokładowych i anten z wyposażeniem do dnia 16 sierpnia 2017r. pozostałe 5 kompletów terminali pokładowych i anten z wyposażeniem do 31 sierpnia 2017r.

- Lokalizacja napędów zwrotnicowych i szaf sterowniczych.

1.1. Do modernizacji przeznaczone są napędy sterowane w ilości 10 kompletów  w następujących lokalizacjach i numeracji

a) Rondo Fordońskie, 51Er i 49Er

b) Rondo Jagiellonów, 45Er i 41Er

c) Pętla Wilczak, 35E

d) Węzeł Focha, 21Er, 23Er i 25Er

e) Rondo Toruńskie, 65Er

f) Pętla Rycerska, 29E

1.2. 10 kompletnych szaf sterowniczych pojedynczych posadowione na fundamentach

2.  Doposażane systemy rozjazdowe z napędem zwrotnicowym oraz cięgłami kontrolnymi to, VSP-1-K, VS-20 i sterowniki WS 90E firmy ZUE S.A. (szafy pojedyncze na fundamentach).

- Podstawowe wymagania systemowe:

1) Urządzenia wchodzące w skład doposażenia i dostosowania  do istniejącego systemu  muszą  być zainstalowane w istniejących szafach sterowniczych i muszą być zasilane napięciem 24 V DC (+/- 20%). Ze względu na zabudowę szaf sterowniczych maksymalne wymiary nie powinny przekraczać: wysokość/głębokość/szerokość 150/150/300 mm.

Możliwość montażu na szynie DIN.

2) Urządzenia  wchodzące w skład doposażenia i dostosowania  do istniejącego systemu  w żaden sposób nie mogą wpływać niekorzystnie na istniejącą funkcjonalność systemu zwrotnicy.

3)  Urządzenia  wchodzące w skład doposażenia i dostosowania  do istniejącego systemu  muszą współpracować z istniejącym systemem oraz umożliwiać sterownie za pomocą

dwukierunkowego systemu radiowego 2,4 GHz przy podłączeniu do 24 szt. anten nadawczo-odbiorczych.

Urządzenia  wchodzące w skład doposażenia i dostosowania  do istniejącego systemu  muszą współpracować z systemem pojedynczymi  kontrolującymi  zwrotnice.

Urządzenia wchodzące w skład doposażenia i dostosowania do istniejącego systemu muszą umożliwiać automatyczne sterowanie zwrotnicami dzięki auto - tabelom przechowywanych w celach dostarczonego urządzenia.

4) Równolegle z systemem radiowym musi być możliwość sterowania zwrotnicą za pomocą istniejącego systemu sankowego, przy czym system radiowy musi mieć większy priorytet.

5) Połączenia pomiędzy dostarczonym urządzeniem  a istniejącymi szafami sterowniczymi muszą być wykonane za pomocą 16 galwanicznie izolowanych wejść i 16 wyjść cyfrowych.  Urządzenia wchodzące w skład doposażenia i dostosowania do istniejącego systemu muszą posiadać port RS485.

6) Urządzenia wchodzące w skład doposażenia i dostosowania do istniejącego systemu muszą  mieć swój własny moduł czasu rzeczywistego z automatyczną aktualizacją, na przykład za pomocą czasu z Internetu.

7) Urządzenia wchodzące w skład doposażenia i dostosowania do istniejącego systemu muszą  być wyposażone w moduły archiwizacji „zapisu rekordów“ zdarzeń z dokładnością większą niż 0,02 sekundy. Muszą być rejestrowane wszystkie zdarzenia, które monitoruje. Są to przede wszystkim stany wszystkich wejść, wyjść i sygnałów sterowania radiowego 2,4 GHz z przejeżdżających tramwajów.

8) Urządzenia wchodzące w skład doposażenia i dostosowania do istniejącego systemu  muszą być wyposażone we własny moduł zdalnego dostępu.

Odbywa się to poprzez podłączenie do Internetu, za pomocą operatorów sieci komórkowych, WiFi lub LAN (światłowód).

Transfer danych przez Internet musi być zabezpieczony (Open VPN).

9) Urządzenia wchodzące w skład doposażenia i dostosowania do istniejącego systemu  muszą być wyposażone w moduł kontroli ogrzewania dla każdej grzałki oddzielnie (min. ilość 4 grzałki z możliwością rozszerzenia do 8 grzałek). Moduł musi sygnalizować uszkodzenie grzałki i przesyłać komunikat (Internet, SMS), o uszkodzeniu.

10) Możliwość monitorowania 2 sterowników zwrotnicy jednocześnie (szafy tandemowe).

11) Urządzenia wchodzące w skład doposażenia i dostosowania do istniejącego systemu  muszą spełniać wymogi odpowiednich norm EMC EN.

- Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt, urządzenia i narzędzia oraz wykwalifikowany personel posiadający wymagane prawem uprawnienia a także:

a) świadectwa kwalifikacyjne typu D (dozór) i typu E (eksploatacja) uprawniających do zajmowania się dozorem i eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci o napięciu do 1 kV.

b)  znajomość systemu informatycznego dwukierunkowego o częstotliwości 2,4 GHz w zakresie konfiguracji,   administracji oraz eksploatacji modułów Systemu funkcjonującym w ZDM i KP.

c) posiadać niezbędne kwalifikacje, doświadczenie i upoważnienia potwierdzone przez producenta  systemu komunikacyjnego dwukierunkowego o częstotliwości 2,4 GHz do modyfikacji  oprogramowania wchodzącego w skład systemu dwukierunkowego o częstotliwości 2,4 GHz niezbędnych do wykonywania czynności montażowych, łączeniowych, instalacyjnych i serwisowych Systemu, całości systemu lub jego wybranych funkcjonalności.

d) posiadać autoryzacje producenta systemu dwukierunkowego o częstotliwości 2,4 GHz

w pracach instalacyjnych w zakresie poprawności działania systemu.

Przy każdej  dostawie należy dostarczyć sprawozdanie z badań od upoważnionego laboratorium (na każde urządzenie) lub odpowiednio wymagane przepisami dokumenty.