Nr sprawy 032/2017 	OPZ  - Załącznik Nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W związku z realizacją projektu pn.: ,,Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku 
od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudowa infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy", przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, jako jednostka realizująca w/w projekt, poszukuje dostawcy sprzętu niezbędnego dla realizacji projektu - toromierza samorejestrującego przeznaczonego do pomiaru geometrii torów tramwajowych 1000 mm.

I. Zamówienie obejmuje:

1) dostawę Zamawiającemu jednego toromierza samorejestrującego  przeznaczonego do pomiaru geometrii torów tramwajowych 1000 mm zwanego dalej „sprzętem”,

2) szkolenie pracowników Zamawiającego (4 osoby) w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu,

3) oznaczenie sprzętu zgodnie z „Zasadami promocji i oznakowania projektów dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020” oraz z Księgą Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i  znaków programów polityki spójności na lata 2014 - 2020 zamieszczonych na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/#Obowiazkowe-oznaczenia
aktualnych na dzień ich wykonania oraz znakiem graficznym (logiem)  Beneficjenta - Miasta Bydgoszczy oraz znakiem graficznym (logiem) jednostki realizującej projekt – Zarządu Dróg Miejskich 
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Przykłady oznaczeń znajdują się w pkt IV opisu przedmiotu zamówienia. Logo powinno być umieszczone na sprzęcie w sposób trwały nie dopuszcza się naklejek.

4) dostarczenie sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie miasta Bydgoszczy:

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

ul. Toruńska 174 a, pokój 403

- Opis szczegółowy toromierza

Toromierz winien być przeznaczony do prześwitu torów 1000 mm.

Wyniki pomiaru mają być rejestrowane automatycznie w pamięci elektronicznej podczas przejazdu urządzenia wzdłuż toru. W czasie pomiaru operator może obserwować mierzone parametry  na wyświetlaczu, takie  jak: szerokość toru, przechyłkę, nierówności pionowe i poziome na bazie 1m oraz aktualny kilometraż.

Duża klawiatura powinna umożliwiać wprowadzanie informacji o wykrytych wadach toru, takich jak miejsce pęknięcia spoiny lub nadmierne zużycie szyny, miejsce wymagające wymiany podkładu czy brakujące śruby. Wady i wyniki pomiarów powinny być rejestrowane w funkcji drogi.

Toromierz powinien mierzyć  trasę pomiaru korzystając z rolki tachometrycznej oraz  z wbudowanego odbiornika GPS. Toromierz powinien być  wyposażony w laserową głowicę do pomiaru profilu główki szyny i umożliwiać automatyczną  rejestrację profilu i zużycia główki szyny jednego toku szynowego co 0.5 m.

Ponadto toromierz powinien być wyposażony w laserową przystawkę do pomiaru skrajni, umożliwiającą  pomiar położenia takich jej elementów jak: perony i sieć trakcyjna.

Urządzenie powinno być dostarczone z oprogramowaniem w języku polskim,  pozwalającym  
na analizę zebranych pomiarów i przedstawienie ich w postaci tabel i wykresów z zaznaczonymi lokalizacjami wykrytych usterek. Oprogramowanie powinno umożliwiać drukowanie raportów oraz  zapisywanie  raportów  formacie Word, Excell, PDF.

Toromierz powinien umożliwić pomiar i automatyczną rejestrację następujących parametrów geometrii toru w funkcji przejechanej drogi:

-szerokość toru (prześwit),

-przechyłka toru,

-nierówności pionowe i poziome na bazie 1 m, z możliwością przeliczenia na bazę do 10m,

-obliczanie gradientu i wichrowatości,

-krok pomiarowy  0,5 m,
Laserowa głowica do pomiaru profilu powinna umożliwiać:

-podgląd profili w czasie pomiaru,

-pomiar i zapis profili poprzecznych szyn,

-pomiar profilu szyny,

-wyznaczanie parametrów zużycia szyny,

-automatyczną ocenę profilu szyny w torze,

-zapis zmierzonych profili w formacie DXF, CS,V

Laserowa przystawka do pomiaru skrajni powinna umożliwiać:

- pomiar skrajni obiektów oddalonych do 10m od osi toru,

- pomiar wysokości i odlegania przewodu zasilającego.

Toromierz powinien być wyposażony w  instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej
 i elektronicznej.

III. Obowiązki Wykonawcy

- W zakresie realizacji zamówienia Wykonawca (Dostawca) zobowiązany jest do dostawy sprzętu wskazanego  w pkt. II niniejszego opisu oraz do przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi sprzętu. Sprzęt musi być nowy, pełnowartościowy w pierwszym gatunku.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- Dostarczenie sprzętu zgodnie z wymaganiami techniczno-ilościowymi zawartymi w pkt II.

- Dostawę sprzętu do siedziby Zamawiającego na adres wskazany w pkt I pkt.4

- Przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi sprzętu dla maksymalnie 4 osób. Szkolenie powinno obejmować część teoretyczną oraz część praktyczną w terenie.

- Wykonawca zobowiązuje się umieścić  na sprzęcie wymaganych przez Zamawiającego nadruków zgodnie z wytycznymi w zakresie wzorów i kolorów nadruku (o których mowa 
w pkt I pkt. 3), odpowiednio wyeksponowanych i widocznych (nadruk musi być umieszczony w sposób trwały nie dopuszcza się naklejek). Zamawiający dopuszcza grawer lub nadruk albo inną trwałą metodę monochromatyczną, która w sposób trwały, czytelny i estetyczny dokona umieszczenia na sprzęcie wymaganych treści.

- Warunki realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca (Dostawca) zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji projektu wizualizacji rozmieszczenia logotypów na sprzęcie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,

- Paleta barw musi zawierać m.in. kolory zgodne z Księgą Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i  znaków programów polityki spójności na lata 2014 – 2020,

- Metoda logowania może być odmienna od umieszczonej w opisie, zaproponowana przez Wykonawcę, jednakże nie może powodować pogorszenia jakości w kolorystyce, kształcie
i czytelności znaków graficznych i literowych umieszczonych na sprzęcie.

Znakowanie musi być wykonane z materiału trwałego, odpornego na działanie warunków atmosferycznych i na działanie środków chemicznych oraz czyszczących gwarantujących trwałość przez min. 5 lat od zakończenia realizacji projektu, zapewniającego jednocześnie czytelność informacji.

- Wykonawca (Dostawca) zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia i uruchomienia dostarczonego sprzętu w dniu dostawy.

- Odbiór dostarczonego przedmiotu zamówienia nastąpi po dostarczeniu sprzętu, przeprowadzeniu szkolenia i uruchomieniu sprzętu w siedzibie Zamawiającego, na podstawie podpisanego, bez zastrzeżeń, przez Przedstawicieli Stron protokółu odbioru końcowego.

4. Parametry sprzętu powinny być zgodne z opisem pkt II.

5. Czas realizacji, dostawa zamówienia oraz płatności:

- Zamówienie należy dostarczyć w terminie nie dłuższym niż do 4 miesiące od daty podpisania umowy

- Dostarczenie sprzętu do siedziby Zamawiającego (pokój Nr 403) leży po stronie Wykonawcy (Dostawcy).

- Sprzęt objęty zamówieniem musi być zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami 
w czasie transportu.

- W razie stwierdzenia uszkodzeń, braków bądź wad Wykonawca (Dostawca) ma obowiązek wymienić wadliwy towar na pełnowartościowy na koszt własny.

- Wykonawca (Dostawca) udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnie 
z ofertą.

- Wykonawca (Dostawca) zapewni serwis technika z certyfikatem producenta urządzenia 
w okresie gwarancji.

- Rozliczenie za wykonaną dostawę i przeprowadzone szkolenie odbędzie się jednorazowo, 
po odbiorze końcowym kompletnego przedmiotu zamówienia, na podstawie obustronnego podpisanego protokołu odbioru końcowego.

- Przykłady oznaczeń graficznych i słownych (ciągi znaków)

Podmiot realizujący projekt

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy