Wykonawca:  ___________________________

(czytelna nazwa i adres wykonawcy)

- Specyfikacja ofertowa toromierza samorejestrującego przeznaczonego 
do pomiaru geometrii torów tramwajowych o prześwicie 1000 mm

- zawierający szczegółowy opis parametrów techniczno-eksploatacyjnych oraz jego wyposażenia, stanowiący potwierdzenie, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

Marka (nazwa handlowa producenta): ___________________________

Model:	 ________________________

| L.p | Parametry techniczne | Parametry Wymagane | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji | 2017 |  |
| 2 | Rodzaj | toromierz samorejestrujący przeznaczony do pomiaru geometrii torów tramwajowych o prześwicie 1000 mm |  |
| 3 | Rejestracja wyników pomiarów | wyniki pomiaru mają być rejestrowane automatycznie w pamięci elektronicznej podczas przejazdu urządzenia wzdłuż toru |  |
| 4 | Toromierz powinien posiadać | klawiaturę do wprowadzania danych |  |
| 5 | Pomiar trasy | toromierz powinien mierzyć trasę pomiaru korzystając z rolki tachometrycznej oraz z wbudowanego odbiornika GPS |  |
| 6 | Laserową głowicę do pomiaru profilu główki szyny | powinna umożliwiać automatyczną rejestrację profilu i zużycia główki szyny jednego toku szynowego co 0.5 m. |  |
| 7 | Laserowa przystawka | Powinna umożliwić pomiar skrajni |  |
| 8 | Oprogramowanie | w języku polskim |  |
| 9 | Drukowanie raportów oraz ich zapisywanie w formacie | Word, Excell, PDF |  |
| 10 | Toromierz powinien umożliwić pomiar i automatyczną rejestrację następujących parametrów geometrii toru w funkcji przejechanej drogi | - szerokość toru (prześwit 1000 mm) - przechyłka toru - nierówności pionowe i poziome na bazie 1 m, z możliwością przeliczenia na bazę do 10m, - obliczanie gradientu i wichrowatości - krok pomiarowy 0,5 m |  |
| 11 | Laserowa głowica do pomiaru profilu powinna umożliwiać | - podgląd profili w czasie pomiaru - pomiar i zapis profili poprzecznych szyn - pomiar profilu szyny - wyznaczanie parametrów zużycia szyny - automatyczną ocenę profilu szyny w torze - zapis zmierzonych profili w formacie DXF, CSV |  |
| 12 | Laserowa przystawka do pomiaru skrajni powinna umożliwiać | -pomiar skrajni obiektów oddalonych do 10m od osi toru, - pomiar wysokości i dolegania przewodu zasilającego |  |
| 13 | Instrukcja w języku polskim | Wymagana |  |

Wykonawca ma obowiązek wypełnić wszystkie pola w kolumnie „Parametry oferowane”. Proponowane przez Wykonawcę parametry nie mogą być sprzeczne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego.

Data _____________	____________________________________

(podpis wykonawcy)