Opis przedmiotu  zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest :

- na ul. Sułkowskiego- odc. od ul. 11-Listopada do ul. Dwernickiego - wymiana nawierzchni jezdni poprzez frezowanie wyeksploatowanych warstw nawierzchni oraz wykonanie na jezdni warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej (AC 0/16) oraz nawierzchni ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA według potrzeb ujętych w kosztorysie ofertowym, a także wymiany krawężników ulicznych oraz wymiany nawierzchni wskazanych chodników -w ilościach określonych w kosztorysie.  Należy wykonać również nową konstrukcję zatok autobusowych wg załączonych przekrojów. Kostkę kamienną dostarcza wykonawca.

- na ul. Paderewskiego  – odc. bus-pasa- wymiana nawierzchni połowy szerokości jezdni poprzez frezowanie wyeksploatowanych warstw nawierzchni oraz wykonanie na jezdni warstwy profilowej i warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej (AC 0/16) oraz nakładki z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA według potrzeb ujętych w kosztorysie a także wymiany lub regulacji krawężników ulicznych kamiennych w ilościach określonych w kosztorysie, a także wykonaniu nowej nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy z kostki betonowej typu „starobruk”.

- na ul. 11-Listopada - wymiana nawierzchni poprzez frezowanie wyeksploatowanych warstw nawierzchni i wykonanie na jezdni warstwy profilowej z mieszanki mineralno-bitumicznej (AC 0/11) oraz nakładki z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA według potrzeb ujętych w kosztorysie ofertowym, a także wymiana krawężników ulicznych, a na chodnikach wykonanie podbudowy z kamienia łamanego lub recyklingu i ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej w ilościach określonych w kosztorysie. Zamiast opaski betonowej będzie wykonany trawnik. Należy również wykonać zatoki postojowe dla potrzeb zaopatrzenia sklepów w miejscach określonych na projekcie organizacji ruchu, konstrukcję wg załączonych rysunków. Skrzyżowanie ul. 11-Listopada z ul. Świerkową , a także przejścia dla pieszych w miejscach oznaczonych należy wykonać jako wyniesione (z kostki betonowej) wg załączonych rysunków. Na ul. Świerkowej przy wyniesionej wyspie należy wykonać 2 dodatkowe wpusty w celu właściwego odwodnienia jezdni.

- na ulicy serwisowej Os.Skrzetusko- wymiana nawierzchni poprzez frezowanie nawierzchni z trylinki i nawierzchni z AC na poszerzeniu (ok.1-2 cm) i wymiana krawężników ulicznych zewnętrznych, a także ułożenie siatki zbrojeniowej szklano-węglowej i warstwy z AC 0/11 w ilościach określonych w kosztorysie .

Zakres sytuacyjny

Ulica Sułkowskiego

Odcinek ul. 11-Listopada ( od zakresu poprzedniego remontu ) do skrzyżowania z ul. Dwernickiego wraz z powierzchnią tego skrzyżowania - wg. załączonego planu sytuacyjnego.

Ulica Paderewskiego-  bus-pas

Odcinek ulicy po stronie zachodniej-od ul.Mickiewicza do ul.Kopernika - wg. załączonego planu sytuacyjnego.

Ulica serwisowa wzdłuż wieżowców na os. Skrzetusko

Odcinek jezdni równoległej do ul.Wyszyńskiego wzdłuż wieżowców do skweru Zamenhofa wg.-załączonego planu sytuacyjnego

Ulica 11-Listopada

Obie jezdnie ulicy na całej długości , bez sięgaczy- wg. załączonego planu sytuacyjnego

Włazy (nie spełniające wymogów równości zapisanej w SST) studni rewizyjnych sanitarnych i piętrowych, żeliwnych skrzynek zaworów winny być wymienione z zasobów gestorów sieci.  Wszystkie regulowane elementy uzbrojenia podać z pełną wyceną tj. ze wszystkimi elementami potrzebnymi do regulacji. Wszystkie wpusty należy koniecznie uzupełnić o pierścienie odciążające , co musi być uwzględnione w wycenie.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec przesunięciu jedynie o ilość dni potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru spowodowanych brakiem możliwości realizacji 
z uwagi na wystąpienie okoliczności, w których to obowiązujące Normy (PN-EN 
i branżowe) nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót.

- Uwagi, o których mowa w ust. 1 wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego (aneks dotyczący terminu realizacji).

- Zamawiający zastrzega sobie jednoosobowe kierownictwo odpowiedzialne za wykonanie wyżej wymienionego zadania

- Prace będą prowadzone koniecznie na dwie zmiany robocze, natomiast roboty powodujące szczególne utrudnienia w ruchu (frezowanie i układanie nawierzchni) wykonywane będą w godzinach nocnych.

- W celu zminimalizowania utrudnień, prace należy zorganizować w taki sposób, aby główny ciężar wykonania nakładek przypadał poza godzinami szczytu i w dni wolne od pracy.

7. Przekazanie terenu budowy nastąpi po podpisaniu umowy, w terminie określonym w umowie, sukcesywnie w miarę realizacji poszczególnych ulic. Czas pomiędzy etapem sfrezowania nawierzchni, a etapem położeniem każdej z warstw bitumicznych nie może być dłuższy niż 5 dni (na każdą warstwę), dlatego należy zapewnić odpowiednią ilość brygad pracowników i sprzętu aby było to możliwe do wykonania. Materiał z frezowania (wiórki) nie może zalegać na jezdni, chodnikach, trawnikach i poboczu jezdni. Maksymalny czas od momentu frezowania do usunięcia wszystkich wiórek to 2 dni. Opóźnienia dotyczące frezowania i porządków będą obłożone takimi samymi karami jak za każdy dzień zwłoki za nieterminowe wykonanie zadania ( 0,1% wart. umowy brutto).  Organizację tymczasową ruchu należy wykonać wg. załączonej dokumentacji.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram robót z zakresami prac i wymaganymi terminami realizacji pięć dni przed przekazaniem pierwszego placu budowy.

Za prawidłowe, zgodne z projektem ustawienie tymczasowego oznakowania, oraz wymaganych tablic informacyjnych zgodnie z zarządzeniem Nr 10/2014 (ustawionych na 2 tygodnie przed rozp. robót), a także jego demontaż po zakończeniu prac, odpowiedzialny jest wykonawca robót. Wydatki związane z oznakowaniem robót i tablic informacyjnych uwzględnione są w kosztach realizacji zadania ( zgodnie z SST np. D-05.03.05, D-05.03.13), więc wykonawca musi te koszty uwzględnić w ofercie. Braki w oznakowaniu lub ich opóźnienie w wykonaniu będzie obłożone takimi karami  jak za nieterminowe wykonania zadania (0,1% wart. umowy brutto).

Zakres rzeczowy zamówienia:

Technologia prac

Wykonanie nakładki w wymaga frezowania nawierzchni na głębokość według kosztorysu ofertowego wyeksploatowanych nawierzchni bitumicznych. Potem oczyszczenia i skropienia emulsją szybkorozpadową C60B3ZM w ilości 0,5 kg/m2 pod warstwę podbudowy lub profilowej o frakcji i ilości zgodnie z kosztorysami ; następnie skropienia tej warstwy emulsją modyfikowaną C60BP3ZM w ilości 0,3 kg/m2 pod warstwę ścieralną z SMA o frakcji 0/11 mm (na bazie asfaltu modyfikowanego) wg PN-EN-13108-5:2008 grubości 4,0 cm w stanie odpowiednio zagęszczonym . W przypadku zastosowania siatki zbrojeniowej należy ją układać zgodnie z instrukcją producenta.

Materiał pochodzący z rozbiórki nie podlegający ponownemu wbudowaniu należy dostarczyć na magazyn ZDMiKP przy ul. Witebskiej 5a . Materiał ten należy złożyć na palety i owinąć folią typu stretch. Materiał pochodzący z frezowania (wiórki) należy odwieźć w porozumieniu z Wydziałem Utrzymania i Ewidencji ZDMiKP na wskazane miejsce na odległość do 15 km  lub na magazyn  ZDMiKP przy ulicy Witebskiej 5a.

Rozbiórki podbudowy z kamienia lub betonu wykonawca wywiezie we własnym zakresie.

Wymiana lub regulacja krawężnika polega na wykonaniu odpowiedniej głębokości koryta, , profilowaniu i zagęszczeniu gruntu, ustawieniu krawężników na ławie betonowej.

Wykonanie chodników wymaga rozbiórki nawierzchni, podbudowy z kamienia(lub betonu), rozbiórki obrzeży, wykorytowania powierzchni chodników na odpowiednią głębokość, zgodnie z kosztorysem ofertowym, wykonania odpowiedniej zagęszczonej podbudowy, ustawienia obrzeży i ułożenia kostki betonowej na 3 cm podsypce cementowej 1:4.

Przed przystąpieniem do wykonania zadania projekty receptur wytworzenia i wbudowania mieszanek mineralno-bitumicznych należy dostarczyć do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, a atesty na zastosowany beton po wykonaniu badań wytrzymałościowych. Remont zatok autobusowych wzdłuż ul. Sułkowskiego to - wykonanie podsypki odsączającej (10cm), stabilizacja gruntu cementem o wytrzymałości 2,5 Mpa (15cm), następnie wykonania podbudowy betonowej (20cm) z betonu C 12/15, podbudowy betonowej (30cm) z betonu C 30/37, pielęgnacji tej warstwy konstrukcyjnej, wykonaniu nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cem.-piask. 1:4 (grub. do 5 cm) z zamuleniem spoin do 1/3 wysokości kostki, pozostałą wysokość wypełnić masą na bazie żywic epoksydowych. Potrzebną kostkę kamienną dostarcza Wykonawca, co należy uwzględnić w składanej ofercie. Małe zatoki dla potrzeb zaopatrzeniowych należy wykonać wg załączonego przekroju.

Wykonanie nawierzchni

Mieszanki mineralno-bitumiczne dotyczące ulic należy wycenić i wbudować wyłącznie na kategorie ruchu KR 5-6(za wyjątkiem ulicy serwisowej na Os.Skrzetusko, gdzie jest wymagana kat. 3-4).

Przy produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych zastosować kruszywo wymagane dla wyżej wymienionych kategorii.

- przed skropieniem emulsją powierzchnię należy oczyścić przy pomocy szczotki mechanicznej, lub w przypadku małych powierzchni ręcznie, a kurz i drobne ziarna wydmuchać przy użyciu sprężonego powietrza, a ubytki nawierzchni uzupełnić i zagęścić

- skropienie podłoża emulsją asfaltową (zwykłą lub modyfikowaną) szybkorozpadową w ilości 0,5 kg/m2 lub 0,3 kg/m2 w zależności od zakresu robót (warstwę podbudowy lub ścieralną)

- do uszczelnienia połączeń podłużnych i roboczych należy zastosować taśmę asfaltowo-kauczukową o przekroju 5,0 x 0,5 cm.

- po ułożeniu warstwy ścieralnej SMA należy wykonać oznakowanie poziome w technologii chemoutwardzalnej grubowarstwowej (grub. min. 3,0 mmm), z tym że dla przejść dla pieszych gruboziarnistej, dla pozostałego oznakowania gładkiej.

Po wykonaniu warstwy ścieralnej należy odtworzyć oznakowanie poziome w ilościach określonych w kosztorysach ofertowych.

Do wykonania nakładek bitumicznych odcinki próbne nie są wymagane.

Organizacja ruchu na czas budowy

Prowadzone roboty winny być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach:

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach,

- Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.

- wszystkie nakładki bitumiczne wymagają ustawienia tablic informacyjnych z terminem trwania remontu. Nieprawidłowe i/lub nieterminowe ustawienie oznakowania skutkować będzie karami umownymi.

Sposób rozliczenia

Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbywać się będzie każdorazowo po zakończeniu robót na poszczególnych ulicach (dla każdej ulicy oddzielnie) będących przedmiotem umowy na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru robót z załączonym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru kosztorysem powykonawczym. Wartość wykonanych robót jest iloczynem faktycznie wykonanych, odebranych robót i odpowiadających im cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. Ostateczne rozliczenie nastąpi fakturą końcową po zakończeniu zadania (tj. robót na ostatniej ulicy Pakietu na podstawie protokołu odbioru ostatniej ulicy). Dopuszcza się jedną fakturę do rozliczenia wszystkich robót.