Rodzaje stosowanych szklanych wiat przystankowych w Bydgoszczy:

WIATA TYPU A

Oznaczenie dodatkowe  – 4 x 1,5 lub 6 x 1,5

Wiata typu A stosowana jest w dwóch odmianach 4 i 6-cio metrowych, w zależności od spodziewanego natężenia  pasażerów wsiadających i stopnia ważności, ze względu na lokalizację danego przystanku.

Przy lokowaniu tej wiaty niezbędna odległość od skrajni jezdni to 3,2 m (Rys.1).

WIATA TYPU B

Oznaczenie dodatkowe  – 4 x 1,0 lub 6 x 1,0

Wiata typu B stosowana jest w dwóch odmianach 4 i 6-cio metrowych, w zależności od spodziewanego natężenia  pasażerów wsiadających i stopnia ważności, ze względu na lokalizację danego przystanku.

Przy lokowaniu tej wiaty niezbędna odległość od skrajni jezdni to 2,7 m (Rys.2).

WIATA TYPU C  - Stosowana wyłącznie po uzgodnieniu z Wydziałem Organizacji Transportu ZDMiKP

Oznaczenie dodatkowe  – 4 x 0,5 lub 6 x 0,5 (wymiar maksymalny z uwzględnieniem montażu ławki)

Wiata typu C stosowana jest w dwóch odmianach 4 i 6-cio metrowych, w zależności od spodziewanego natężenia  pasażerów wsiadających i stopnia ważności, ze względu na lokalizację danego przystanku.

Przy lokowaniu tej wiaty niezbędna odległość od skrajni jezdni to 2,0 m (Rys.3).

Najbardziej pożądanym typem wiaty ze względu na komfort pasażerów z niej korzystających to wiata typu A lub B.

DODATKOWE WYMAGANIA NIEZBĘDNE DLA NOWYCH WIAT

- Kolorystyka wiat :

- strefa staromiejska RAL 8017

- poza strefą staromiejską RAL 5003 (lokalizacja wiat w danej strefie  w uzgodnieniu z ZDMiKP)

2.    Szyby hartowane o wymiarach :

- szyba boczba1920x855x8 mm lub 1920x1245x8 mm ,

- szyba tylna 1920x855x8 mm.

3.    Dach wykonany z poliwęglanu komórkowego przyciemnionego o szerokości maksymalnej 1500 mm.

4.    Wiata wyposażona w gablotę typu Alu – klik 876x876 z białym podkładem wewnątrz oraz niebieskim                na zewnątrz  (zbliżonym do RAL 5003) ,  zabezpieczona 4 wkrętami na  klucz imbusowy  mocowanymi po środku każdej z listew zewnętrznych .

5.    Znaki D-15 lub D-17 o wymiarach 400x500 mm na podkładzie PCV spienionym w kolorze szarym,  jednostronny zainstalowany na wiacie od strony najazdowej  oraz odjazdowej.

6.     Ławka montowana do ścian tylnych na długości wiaty z wyłączeniem miejsca montażu gabloty (niezbędne miejsce na dojazd do gabloty osób  na wózkach).

7.    Boczne szyby powinny zawierać  żółte pasy ostrzegające przeznaczone dla osób słabo widzących i ptaków.

8.     Z uwagi na walory wytrzymałościowe (szczególnie przeciw aktom wandalizmu), jak i trwałość powłoki lakierniczej sugerujemy wybór wiat w konstrukcji stalowej ,ocynkowane(nie bez znaczenia aspekt finansowy oraz dotychczasowe doświadczenia w tym względzie).

WAŻNA UWAGA PRZY DEMONTAŻU ISTNIEJĄCYCH WIAT

W przypadku istniejących wiat przystankowych każdorazowo należy uzgodnić z Wydziałem Organizacji Transportu ZDMiKP w Bydgoszczy sposób i termin demontażu, umożliwiający ponowne ich wykorzystanie w innych lokalizacjach.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE PRZYSTANKÓW – kosze na śmieci

Na terenie miasta Bydgoszczy na przystankach komunikacji miejskiej stosowane są kosze na śmieci z czaszą (daszkiem), umożliwiające sprawne ich opróżnianie (kosze obrotowe), w kolorze RAL 6007, o pojemności minimum 35 dcm3 . 
Kosze montowane są na słupkach osadzonych trwale w podłożu  (dopuszcza się zainstalowanie  kosza na barierkach zlokalizowanych za wiatą przystankową). Kosze na przystankach winno się ustawiać się w taki sposób, aby poruszanie się w ich obrębie było jak najbardziej płynne i komfortowe, a zarazem bezpieczne dla osób niepełnosprawnych.
 Przy projektowaniu koszy należy uwzględnić następujące zasady:

- Przystanek bez wiaty – 1 kosz od strony najazdowej,

- Przystanek z wiatą typu A i B (4 metrowe) - 1 kosz od strony najazdowej,

- Przystanek z wiatą typu A i B (6 metrowe) - 2 kosze po obu stronach wiaty,

- Przystanek z kilkoma wiatami – 1 kosz od strony najazdowej – 1 kosz pomiędzy wiatami – i ewentualnie 1 kosz na końcu przystanku.

Wymiary kosza ilustruje poniższe zdjęcie.

35– 45cm

9– 13 cm

55 – 65 cm

26 – 32 cm

Kosze powinny być umieszczone 1,5 metra obok tylnego zewnętrznego słupka wiaty. Dopuszcza się umieszczenie kosza na barierkach zlokalizowanych za wiatą przystanku  (zdjęcie wiaty typu C).

WAŻNA UWAGA

Przed przystąpieniem do montażu koszy na przystankach, należy bezwzględnie uzgodnić szczegółową lokalizację
 z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszcz.

Opracowanie obowiązujące od dnia 15.12.2017r.