| INWESTOR: | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej ul. Toruńska 174a 85-844 Bydgoszcz |  | WYKONAWCA | Voessing Polska Sp z o.o. ul. Grobla 17/5 61-859 Poznań |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA TRASY TRAMWAJOWEJ WZDŁUŻ UL. WOJSKA POLSKIEGO NA ODCINKU OD UL. MAGNUSZEWSKIEJ DO UL. SZARYCH SZEREGÓW WRAZ Z ROZBUDOWĄ ULICY WOJSKA POLSKEGO |  |  |  |  |  |
| LOKALIZACJA: Województwo kujawsko-pomorskie; gmina Bydgoszcz |  |  |  |  |  |
| KATEGORIA PRZEDMIOTU OPRACOWANIA: IV- elementy dróg publicznych XXV- drogi i drogi szynowe |  |  |  |  |  |
| FAZA PROJEKTU: projekt wykonawczy |  |  |  |  |  |
| TOM: Ii.2 Przebudowa układu TOROWEGO |  |  |  |  |  |
| SPIS ZAWARTOŚCI: Umieszczono na stronie 3 |  |  |  |  |  |
| FUNKCJA: |  | IMIĘ i NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ |  | PODPIS |
| PROJEKTANT |  | inż. Jerzy Klier | KUP/0127/POOD/08 upr. bud. w specjalności drogowej bez ograniczeń |  |  |
| SPRAWDZAJĄCY |  | mgr inż. Michał Pitera | KUP/0127/POOD/08 upr. bud. w specjalności drogowej bez ograniczeń |  |  |
| 01.02.2017 |  | 137/IP/2014 |  |  | Egz.: |

2. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI

1. Strona tytułowa........................................................................................................................1

2. Spis zawartości dokumentacji..................................................................................................2

3.1. Przedmiot opracowania	4

3.2. Podstawy opracowania	4

3.3. Opis stanu istniejącego	5

3.3.1. Pętla w rejonie skrzyżowania Wojska Polskiego- Magnuszewska	5

3.3.2. Odcinek międzywęzłowy	5

3.3.3. Węzeł komunikacyjny Wojska Polskiego – Szarych Szeregów - Bełzy	5

3.4. Stan projektowany	5

3.4.1. Pętla w rejonie skrzyżowania Wojska Polskiego- Magnuszewska	5

3.4.2. Odcinek międzywęzłowy	5

3.4.3. Węzeł komunikacyjny Wojska Polskiego – Szarych Szeregów - Bełzy	6

3.4.4. Przekroje konstrukcyjne	34

3.4.4.1. Konstrukcja torowiska	42

3.4.5. Perony przystankowe	46

3.4.6. Przejścia i przejazdy	46

3.4.7. Odwodnienie	46

4.Rysunki

## Rys. nr 1.1 - Plan sytuacyjny, 1:500 - cz. 1

## Rys. nr 1.2 - Plan sytuacyjny 1:500 - cz. 2

## Rys. nr 2.1 – Profil toru nr 1, 1:50/500

## Rys. nr 2.2 – Profil toru nr 1, 1:50/500

## Rys. nr 2.3 – Profil toru nr 1, 1:50/500

## Rys. nr 2.4 – Profil toru nr 1, 1:50/500

## Rys. nr 2.5 – Profil toru nr 1, 1:50/500

## Rys. nr 3.1 - Przekroje charakterystyczne 1:25

## Rys. nr 4.1 – Szczegóły

## Rys. nr 4.2 – Szczegóły

## Rys. nr 4.3 – Szczegóły

## Rys. nr 4.4 – Szczegóły

## Rys. nr 4.5 – Szczegóły

## Rys. nr 5 – Szczegóły studni

## Rys. nr 6.1 – Specyfikacje rozjazdów

## Rys. nr 6.2 – Specyfikacje rozjazdów

## Rys. nr 6.3 – Specyfikacje rozjazdów

## Rys. nr 6.4 – Specyfikacje rozjazdów

## Rys. nr 7 – Plan tyczenia

## Rys. nr 8 – Zestawienie studni drenażowych

## 3. CZĘŚĆ OPISOWA

## 3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego – Szarych Szeregów - Bełzy”.

Niniejsza dokumentacja jest częścią opracowania projektu budowlanego, opracowania projektów wykonawczych oraz dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznej dla Inwestycji pod nazwą „Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego – Szarych Szeregów - Bełzy” wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz do pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji zaprojektowanych robót na odcinku od pętli Magnuszewska włącznie z pętlą wzdłuż ulicy Wojska Polskiego do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego – Szarych Szeregów - Bełzy”.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Miasta Bydgoszcz, woj. Pomorskie.

Rys. 1. Lokalizacja obiektu w planie

## 3.2. Podstawy opracowania

Podstawą opracowania projektu wykonawczego jest Umowa Nr 6204/01/09/2014 zawarta dnia 26.09.2014r.

## 3.3. Opis stanu istniejącego

## 3.3.1. Pętla w rejonie skrzyżowania Wojska Polskiego- Magnuszewska

Przy pętli występuje peron (nie ma aktualnie wyznaczonego przystanku). Ułożone są 2 tory przechodzące w jeden, tuż przed zjazdem do stacji paliw. Aktualnie pętla jest użytkowana w sytuacjach awaryjnych. Torowisko prowadzące do pętli przecina ulicę Wojska Polskiego i łączy się z torowiskiem prowadzonym w pasie rozdziału. Wjazd na pętlę od strony ul. Szpitalnej i ul. Bełzy. Wyjazd z pętli odbywa się w stronę ul. Szpitalnej i ul. Bełzy. Torowisko niezabudowane, szyna tramwajowa.

Tuż przy pętli tramwajowej znajduje się skrzyżowanie ul. Magnuszewska - Wojska Polskiego. Ruch tramwajowy występuje na kierunku wschód-zachód.

## 3.3.2. Odcinek międzywęzłowy

Torowisko pomiędzy skrzyżowaniem Wojska Polskiego - Magnuszewska a węzłem komunikacyjnym Wojska Polskiego – Szarych Szeregów - Bełzy jest torowiskiem dwutorowym, wydzielonym, biegnącym w pasie rozdziału wzdłuż ulicy wojska Polskiego. Torowisko jest torowiskiem w technologii klasycznej, niezabudowanym. Na przedmiotowym odcinku zlokalizowane są dwa dwustronne przystanki tramwajowe z przejściami przez torowisko zabudowanymi kostką betonową.

## 3.3.3. Węzeł komunikacyjny Wojska Polskiego – Szarych Szeregów – Bełzy

Na węźle transportowym występują 4 perony, z wyznaczonymi przystankami. Układ torów umożliwia ruch na kierunkach: Wojska Polskiego (zachód) – Perłowa, Wojska Polskiego (zachód) - Wojska Polskiego (wschód), Wojska Polskiego (zachód) - Perłowa, Perłowa- Szpitalna. Przystanki i przejścia dla pieszych zabudowane nawierzchnia asfaltową. Torowisko zbudowane w technologii klasycznej, niezabudowane.

## 3.4. Stan projektowany

## 3.4.1. Pętla w rejonie skrzyżowania Wojska Polskiego- Magnuszewska

Przebudowa pętli tramwajowej zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic: Wojska Polskiego – Magnuszewska polega na dostosowaniu jej parametrów do obecnych warunków technicznych, obsługi wielokierunkowej-rozszerzenie funkcji pętli końcowej o nową relację w taki sposób aby mógł się odbywać wjazd i zjazd z pętli w kierunku Ronda Kujawskiego, obecnie możliwy jest tylko ruch w kierunku węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego – Szarych Szeregów - Bełzy, oraz do obsługi osób niepełnosprawnych i nowego taboru.  Przedmiotowa pętla zastanie dostosowana do obsługi taboru autobusowego w przypadku awarii trakcji tramwajowej lub innych sytuacji wymagających obsługi taboru kołowego. W tym celu projektuje sie dwa przystanki autobusowe wraz z drogami manipulacyjnymi.

## 3.4.2. Odcinek międzywęzłowy

Przebudowa torowiska pomiędzy skrzyżowaniem Wojska Polskiego- Magnuszewska a węzłem komunikacyjnym Wojska Polskiego – Szarych Szeregów - Bełzy polega na budowie nowego torowiska w śladzie istniejącego. Na przedmiotowym odcinku zlokalizowane będą dwa podwójne przystanki tramwajowe oraz dodatkowe przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Ku Wiatrakom.

## 3.4.3. Węzeł komunikacyjny Wojska Polskiego – Szarych Szeregów – Bełzy

Przebudowa polega na dostosowaniu infrastruktury transportowej węzła do zmiany przebiegu linii tramwajowych i autobusowych, obsługi osób niepełnosprawnych, oraz poprawie warunków ruchu poprzez przebudowę układu geometrycznego. W ramach przebudowy planuje się usunięcie jednego peronu (wjazd od strony wyspy środkowej), a także rozszerzenie funkcji komunikacyjnej węzła o nową relację na kierunku Wojska Polskiego- Szpitalna (rondo Kujawskie – Szpitalna, Szpitalna- rondo Kujawskie). Dodatkowo planuje się budowę przystanków tramwajowych na ul. Szpitalnej oraz na ul. Wojska Polskiego przed wjazdem na wyspę centralną z kierunku wschodniego.

## 3.4.4. Układ torów w planie

Zestawienie parametrów poszczególnych torów w planie przedstawiono Tabeli nr 1.

| TOR NR 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+000.000 | 5886093.123 | 6503177.093 |
| Koniec: | 0+057.836 | 5886117.998 | 6503124.879 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 57.836 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+057.836 | 5886117.998 | 6503124.879 |
| PP: |  | 5885937.440 | 6503038.861 |
| KŁK: | 0+107.479 | 5886133.596 | 6503077.885 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 14° 13' 17.8802" | Typ: | W LEWO |
| Promień: | 200.000 |  |  |
| Długość: | 49.643 | Styczna: | 24.950 |
| Strzałka: | 1.538 | Sieczna: | 1.550 |
| Cięciwa: | 49.516 |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+107.479 | 5886133.596 | 6503077.885 |
| Koniec: | 0+124.415 | 5886136.901 | 6503061.274 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 16.936 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+124.415 | 5886136.901 | 6503061.274 |
| PP: |  | 5886333.057 | 6503100.298 |
| KŁK: | 0+158.207 | 5886146.256 | 6503028.845 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 09° 40' 50.2187" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 200.000 |  |  |
| Długość: | 33.792 | Styczna: | 16.936 |
| Strzałka: | 0.713 | Sieczna: | 0.716 |
| Cięciwa: | 33.752 |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+158.207 | 5886146.256 | 6503028.845 |
| Koniec: | 0+178.776 | 5886153.605 | 6503009.634 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 20.569 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+178.776 | 5886153.605 | 6503009.634 |
| PP: |  | 5886060.204 | 6502973.907 |
| KŁK: | 0+201.307 | 5886159.226 | 6502987.865 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 12° 54' 32.4431" | Typ: | W LEWO |
| Promień: | 100.000 |  |  |
| Długość: | 22.530 | Styczna: | 11.313 |
| Strzałka: | 0.634 | Sieczna: | 0.638 |
| Cięciwa: | 22.483 |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+201.307 | 5886159.226 | 6502987.865 |
| Koniec: | 0+302.765 | 5886173.386 | 6502887.399 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 101.459 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+302.765 | 5886173.386 | 6502887.399 |
| PP: |  | 5886054.561 | 6502870.650 |
| KŁK: | 0+334.604 | 5886173.620 | 6502855.655 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 15° 12' 06.1482" | Typ: | W LEWO |
| Promień: | 120.000 |  |  |
| Długość: | 31.838 | Styczna: | 16.013 |
| Strzałka: | 1.054 | Sieczna: | 1.064 |
| Cięciwa: | 31.745 |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+334.604 | 5886173.620 | 6502855.655 |
| Koniec: | 0+350.753 | 5886171.602 | 6502839.632 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 16.149 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+350.753 | 5886171.602 | 6502839.632 |
| PP: |  | 5886270.819 | 6502827.136 |
| KŁK: | 0+368.206 | 5886170.940 | 6502822.214 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 09° 59' 59.9999" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 100.000 |  |  |
| Długość: | 17.453 | Styczna: | 8.749 |
| Strzałka: | 0.381 | Sieczna: | 0.382 |
| Cięciwa: | 17.431 |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+368.206 | 5886170.940 | 6502822.214 |
| Koniec: | 0+813.330 | 5886192.850 | 6502377.630 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 445.124 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+813.330 | 5886192.850 | 6502377.630 |
| PP: |  | 5886292.729 | 6502382.552 |
| KŁK: | 0+835.752 | 5886196.445 | 6502355.545 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 12° 50' 49.0771" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 100.000 |  |  |
| Długość: | 22.422 | Styczna: | 11.258 |
| Strzałka: | 0.628 | Sieczna: | 0.632 |
| Cięciwa: | 22.375 |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+835.752 | 5886196.445 | 6502355.545 |
| Koniec: | 0+880.437 | 5886208.513 | 6502312.520 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 44.686 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+880.437 | 5886208.513 | 6502312.520 |
| PP: |  | 5886304.797 | 6502339.527 |
| KŁK: | 0+887.202 | 5886210.559 | 6502306.074 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 03° 52' 33.1392" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 100.000 |  |  |
| Długość: | 6.765 | Styczna: | 3.384 |
| Strzałka: | 0.057 | Sieczna: | 0.057 |
| Cięciwa: | 6.763 |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+887.202 | 5886210.559 | 6502306.074 |
| Koniec: | 0+901.420 | 5886215.316 | 6502292.675 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 14.218 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+901.420 | 5886215.316 | 6502292.675 |
| PP: |  | 5886309.554 | 6502326.128 |
| KŁK: | 0+919.814 | 5886223.024 | 6502276.002 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 10° 32' 21.2343" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 100.000 |  |  |
| Długość: | 18.394 | Styczna: | 9.223 |
| Strzałka: | 0.423 | Sieczna: | 0.424 |
| Cięciwa: | 18.369 |  |  |
| TOR NR 2 |  |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+000.000 | 5886089.512 | 6503175.373 |
| Koniec: | 0+057.337 | 5886114.172 | 6503123.609 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 57.337 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+057.337 | 5886114.172 | 6503123.609 |
| PP: |  | 5885933.615 | 6503037.592 |
| KŁK: | 0+106.980 | 5886129.771 | 6503076.615 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 14° 13' 17.8802" | Typ: | W LEWO |
| Promień: | 200.000 |  |  |
| Długość: | 49.643 | Styczna: | 24.950 |
| Strzałka: | 1.538 | Sieczna: | 1.550 |
| Cięciwa: | 49.516 |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+106.980 | 5886129.771 | 6503076.615 |
| Koniec: | 0+210.027 | 5886149.877 | 6502975.548 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 103.047 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+210.027 | 5886149.877 | 6502975.548 |
| PP: |  | 5885855.643 | 6502917.013 |
| KŁK: | 0+226.931 | 5886152.706 | 6502958.885 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 03° 13' 42.2244" | Typ: | W LEWO |
| Promień: | 300.000 |  |  |
| Długość: | 16.904 | Styczna: | 8.454 |
| Strzałka: | 0.119 | Sieczna: | 0.119 |
| Cięciwa: | 16.902 |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+226.931 | 5886152.706 | 6502958.885 |
| Koniec: | 0+302.208 | 5886163.213 | 6502884.345 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 75.277 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+302.208 | 5886163.213 | 6502884.345 |
| PP: |  | 5886004.779 | 6502862.013 |
| KŁK: | 0+316.734 | 5886164.585 | 6502869.889 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 05° 12' 06.1482" | Typ: | W LEWO |
| Promień: | 160.000 |  |  |
| Długość: | 14.526 | Styczna: | 7.268 |
| Strzałka: | 0.165 | Sieczna: | 0.165 |
| Cięciwa: | 14.521 |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+316.734 | 5886164.585 | 6502869.889 |
| Koniec: | 0+810.477 | 5886188.889 | 6502376.744 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 493.743 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+810.477 | 5886188.889 | 6502376.744 |
| PP: |  | 5886288.768 | 6502381.667 |
| KŁK: | 0+832.900 | 5886192.484 | 6502354.660 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 12° 50' 49.0771" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 100.000 |  |  |
| Długość: | 22.422 | Styczna: | 11.258 |
| Strzałka: | 0.628 | Sieczna: | 0.632 |
| Cięciwa: | 22.375 |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+832.900 | 5886192.484 | 6502354.660 |
| Koniec: | 0+860.219 | 5886199.862 | 6502328.355 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 27.320 | Kierunek: | N 74° 19' 53.6736" W |
| TOR NR 3 |  |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+000.000 | 5886188.889 | 6502376.744 |
| Koniec: | 0+009.699 | 5886189.367 | 6502367.058 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 9.699 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+009.699 | 5886189.367 | 6502367.058 |
| PP: |  | 5886139.427 | 6502364.596 |
| KŁK-PKZ: | 0+014.935 | 5886189.350 | 6502361.824 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 06° 00' 00.0000" | Typ: | W LEWO |
| Promień: | 50.000 |  |  |
| Długość: | 5.236 | Styczna: | 2.620 |
| Strzałka: | 0.069 | Sieczna: | 0.069 |
| Cięciwa: | 5.234 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| KŁZ-PŁK: | 0+014.935 | 5886189.350 | 6502361.824 |
| PP: |  | 5886164.389 | 6502363.210 |
| KŁK-PKZ: | 0+048.969 | 5886168.223 | 6502338.506 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 78° 00' 00.0000" | Typ: | W LEWO |
| Promień: | 25.000 |  |  |
| Długość: | 34.034 | Styczna: | 20.245 |
| Strzałka: | 5.571 | Sieczna: | 7.169 |
| Cięciwa: | 31.466 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| KŁZ-PŁK: | 0+048.969 | 5886168.223 | 6502338.506 |
| PP: |  | 5886160.555 | 6502387.914 |
| KŁK: | 0+054.204 | 5886163.016 | 6502337.975 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 05° 59' 59.9998" | Typ: | W LEWO |
| Promień: | 50.000 |  |  |
| Długość: | 5.236 | Styczna: | 2.620 |
| Strzałka: | 0.069 | Sieczna: | 0.069 |
| Cięciwa: | 5.234 |  |  |
| TOR NR 4 |  |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+000.000 | 5886093.124 | 6503177.092 |
| PP: |  | 5886183.402 | 6503220.101 |
| KŁK-PKZ: | 0+009.002 | 5886097.355 | 6503169.150 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 05° 09' 27.2223" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 100.000 |  |  |
| Długość: | 9.002 | Styczna: | 4.504 |
| Strzałka: | 0.101 | Sieczna: | 0.101 |
| Cięciwa: | 8.999 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| KŁZ-PŁK: | 0+009.002 | 5886097.355 | 6503169.150 |
| PP: |  | 5886140.379 | 6503194.625 |
| KŁK: | 0+015.096 | 5886100.772 | 6503164.108 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 06° 59' 01.7913" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 50.000 |  |  |
| Długość: | 6.095 | Styczna: | 3.051 |
| Strzałka: | 0.093 | Sieczna: | 0.093 |
| Cięciwa: | 6.091 |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+015.096 | 5886100.772 | 6503164.108 |
| Koniec: | 0+019.858 | 5886103.679 | 6503160.336 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 4.762 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+019.858 | 5886103.679 | 6503160.336 |
| PP: |  | 5886044.268 | 6503114.560 |
| KŁK: | 0+035.751 | 5886111.977 | 6503146.817 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 12° 08' 27.9625" | Typ: | W LEWO |
| Promień: | 75.000 |  |  |
| Długość: | 15.893 | Styczna: | 7.976 |
| Strzałka: | 0.421 | Sieczna: | 0.423 |
| Cięciwa: | 15.863 |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+035.751 | 5886111.977 | 6503146.817 |
| Koniec: | 0+058.145 | 5886121.609 | 6503126.600 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 22.394 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+058.145 | 5886121.609 | 6503126.600 |
| PP: |  | 5885937.440 | 6503038.861 |
| KŁK: | 0+106.586 | 5886137.080 | 6503080.816 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 13° 36' 18.6510" | Typ: | W LEWO |
| Promień: | 204.000 |  |  |
| Długość: | 48.441 | Styczna: | 24.335 |
| Strzałka: | 1.436 | Sieczna: | 1.446 |
| Cięciwa: | 48.327 |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+106.586 | 5886137.080 | 6503080.816 |
| Koniec: | 0+121.507 | 5886140.147 | 6503066.213 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 14.921 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+121.507 | 5886140.147 | 6503066.213 |
| PP: |  | 5886189.079 | 6503076.496 |
| KŁK-PKZ: | 0+128.528 | 5886142.068 | 6503059.466 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 08° 02' 44.7587" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 50.000 |  |  |
| Długość: | 7.021 | Styczna: | 3.516 |
| Strzałka: | 0.123 | Sieczna: | 0.123 |
| Cięciwa: | 7.015 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| KŁZ-PŁK: | 0+128.528 | 5886142.068 | 6503059.466 |
| PP: |  | 5886170.274 | 6503069.684 |
| KŁK-PKZ: | 0+145.474 | 5886151.919 | 6503045.954 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 32° 21' 50.7028" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 30.000 |  |  |
| Długość: | 16.946 | Styczna: | 8.706 |
| Strzałka: | 1.189 | Sieczna: | 1.238 |
| Cięciwa: | 16.721 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| KŁZ-PŁK: | 0+145.474 | 5886151.919 | 6503045.954 |
| PP: |  | 5886182.511 | 6503085.504 |
| KŁK: | 0+162.401 | 5886166.790 | 6503038.040 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 19° 23' 47.5161" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 50.000 |  |  |
| Długość: | 16.927 | Styczna: | 8.545 |
| Strzałka: | 0.715 | Sieczna: | 0.725 |
| Cięciwa: | 16.846 |  |  |
| TOR NR 5 |  |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+000.000 | 5886130.592 | 6503072.488 |
| PP: |  | 5886179.631 | 6503082.244 |
| KŁK: | 0+052.729 | 5886163.910 | 6503034.780 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 60° 25' 22.2068" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 50.000 |  |  |
| Długość: | 52.729 | Styczna: | 29.114 |
| Strzałka: | 6.791 | Sieczna: | 7.859 |
| Cięciwa: | 50.319 |  |  |
| TOR NR 6 |  |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+000.000 | 5886355.509 | 6502992.714 |
| Koniec: | 0+075.334 | 5886280.444 | 6502999.083 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 75.334 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+075.334 | 5886280.444 | 6502999.083 |
| PP: |  | 5886288.898 | 6503098.725 |
| KŁK: | 0+098.855 | 5886257.456 | 6503003.796 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 13° 28' 35.0903" | Typ: | W LEWO |
| Promień: | 100.000 |  |  |
| Długość: | 23.521 | Styczna: | 11.815 |
| Strzałka: | 0.691 | Sieczna: | 0.696 |
| Cięciwa: | 23.467 |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+098.855 | 5886257.456 | 6503003.796 |
| Koniec: | 0+247.016 | 5886116.809 | 6503050.380 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 148.161 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+247.016 | 5886116.809 | 6503050.380 |
| PP: |  | 5886022.484 | 6502765.595 |
| KŁK: | 0+257.312 | 5886106.981 | 6503053.449 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 01° 57' 59.5435" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 300.000 |  |  |
| Długość: | 10.297 | Styczna: | 5.149 |
| Strzałka: | 0.044 | Sieczna: | 0.044 |
| Cięciwa: | 10.296 |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+257.312 | 5886106.981 | 6503053.449 |
| Koniec: | 0+295.877 | 5886069.977 | 6503064.312 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 38.565 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+295.877 | 5886069.977 | 6503064.312 |
| PP: |  | 5886041.812 | 6502968.360 |
| KŁK: | 0+338.646 | 5886027.643 | 6503067.351 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 24° 30' 16.4170" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 100.000 |  |  |
| Długość: | 42.769 | Styczna: | 21.716 |
| Strzałka: | 2.278 | Sieczna: | 2.331 |
| Cięciwa: | 42.443 |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+338.646 | 5886027.643 | 6503067.351 |
| Koniec: | 0+369.022 | 5885997.573 | 6503063.047 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 30.376 |  |  |
| TOR NR 7 |  |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+000.000 | 5886355.847 | 6502996.700 |
| Koniec: | 0+074.861 | 5886281.253 | 6503003.028 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 74.861 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+074.861 | 5886281.253 | 6503003.028 |
| PP: |  | 5886289.707 | 6503102.670 |
| KŁK: | 0+098.382 | 5886258.265 | 6503007.742 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 13° 28' 35.0903" | Typ: | W LEWO |
| Promień: | 100.000 |  |  |
| Długość: | 23.521 | Styczna: | 11.815 |
| Strzałka: | 0.691 | Sieczna: | 0.696 |
| Cięciwa: | 23.467 |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+098.382 | 5886258.265 | 6503007.742 |
| Koniec: | 0+246.139 | 5886118.002 | 6503054.199 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 147.757 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+246.139 | 5886118.002 | 6503054.199 |
| PP: |  | 5886023.677 | 6502769.414 |
| KŁK: | 0+256.436 | 5886108.173 | 6503057.268 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 01° 57' 59.5435" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 300.000 |  |  |
| Długość: | 10.297 | Styczna: | 5.149 |
| Strzałka: | 0.044 | Sieczna: | 0.044 |
| Cięciwa: | 10.296 |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+256.436 | 5886108.173 | 6503057.268 |
| Koniec: | 0+293.286 | 5886072.815 | 6503067.647 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 36.850 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+293.286 | 5886072.815 | 6503067.647 |
| PP: |  | 5886044.649 | 6502971.696 |
| KŁK: | 0+336.055 | 5886030.481 | 6503070.687 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 24° 30' 16.4170" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 100.000 |  |  |
| Długość: | 42.769 | Styczna: | 21.716 |
| Strzałka: | 2.278 | Sieczna: | 2.331 |
| Cięciwa: | 42.443 |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+336.055 | 5886030.481 | 6503070.687 |
| Koniec: | 0+369.713 | 5885997.162 | 6503065.918 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 33.658 |  |  |
| TOR NR 8 |  |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+000.000 | 5886303.823 | 6502997.099 |
| PP: |  | 5886299.596 | 6502947.278 |
| KŁK: | 0+008.727 | 5886295.108 | 6502997.076 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 09° 59' 59.9998" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 50.000 |  |  |
| Długość: | 8.727 | Styczna: | 4.374 |
| Strzałka: | 0.190 | Sieczna: | 0.191 |
| Cięciwa: | 8.716 |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+008.727 | 5886295.108 | 6502997.076 |
| Koniec: | 0+020.479 | 5886283.403 | 6502996.021 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 11.752 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+020.479 | 5886283.403 | 6502996.021 |
| PP: |  | 5886274.425 | 6503095.617 |
| KŁK: | 0+061.453 | 5886242.984 | 6503000.689 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 23° 28' 35.0903" | Typ: | W LEWO |
| Promień: | 100.000 |  |  |
| Długość: | 40.974 | Styczna: | 20.779 |
| Strzałka: | 2.091 | Sieczna: | 2.136 |
| Cięciwa: | 40.688 |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+061.453 | 5886242.984 | 6503000.689 |
| Koniec: | 0+103.834 | 5886202.752 | 6503014.014 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 42.381 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+103.834 | 5886202.752 | 6503014.014 |
| PP: |  | 5886187.031 | 6502966.550 |
| KŁK-PKZ: | 0+120.956 | 5886185.901 | 6503016.537 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 19° 37' 16.1788" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 50.000 |  |  |
| Długość: | 17.123 | Styczna: | 8.646 |
| Strzałka: | 0.731 | Sieczna: | 0.742 |
| Cięciwa: | 17.039 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| KŁZ-PŁK: | 0+120.956 | 5886185.901 | 6503016.537 |
| PP: |  | 5886186.466 | 6502991.544 |
| KŁK-PKZ: | 0+51.916 | 5886162.656 | 6502999.166 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 70° 57' 12.0528" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 25.000 |  |  |
| Długość: | 30.959 | Styczna: | 17.817 |
| Strzałka: | 4.641 | Sieczna: | 5.699 |
| Cięciwa: | 29.019 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| KŁZ-PŁK: | 0+151.916 | 5886162.656 | 6502999.166 |
| PP: |  | 5886210.276 | 6502983.921 |
| KŁK: | 0+174.408 | 5886160.765 | 6502976.943 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 25° 46' 27.4286" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 50.000 |  |  |
| Długość: | 22.492 | Styczna: | 11.440 |
| Strzałka: | 1.259 | Sieczna: | 1.292 |
| Cięciwa: | 22.303 |  |  |
| TOR NR 9 |  |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+000.000 | 5886202.282 | 6503026.284 |
| PP: |  | 5886186.561 | 6502978.820 |
| KŁK-PKZ: | 0+026.949 | 5886175.691 | 6503027.624 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 30° 52' 53.6226" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 50.000 |  |  |
| Długość: | 26.949 | Styczna: | 13.811 |
| Strzałka: | 1.805 | Sieczna: | 1.872 |
| Cięciwa: | 26.624 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| KŁZ-PŁK: | 0+026.949 | 5886175.691 | 6503027.624 |
| PP: |  | 5886181.126 | 6503003.222 |
| KŁK-PKZ: | 0+052.232 | 5886157.560 | 6503011.568 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 57° 56' 35.4751" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 25.000 |  |  |
| Długość: | 25.282 | Styczna: | 13.842 |
| Strzałka: | 3.129 | Sieczna: | 3.576 |
| Cięciwa: | 24.219 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| KŁZ-PŁK: | 0+052.232 | 5886157.560 | 6503011.568 |
| PP: |  | 5886204.692 | 6502994.877 |
| KŁK: | 0+076.251 | 5886155.181 | 6502987.898 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 27° 31' 26.5626" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 50.000 |  |  |
| Długość: | 24.019 | Styczna: | 12.246 |
| Strzałka: | 1.435 | Sieczna: | 1.478 |
| Cięciwa: | 23.789 |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+076.251 | 5886155.181 | 6502987.898 |
| Koniec: | 0+177.915 | 5886169.371 | 6502887.229 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 101.664 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+177.915 | 5886169.371 | 6502887.229 |
| PP: |  | 5886050.545 | 6502870.481 |
| KŁK: | 0+209.753 | 5886169.605 | 6502855.485 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 15° 12' 06.1482" | Typ: | W LEWO |
| Promień: | 120.000 |  |  |
| Długość: | 31.838 | Styczna: | 16.013 |
| Strzałka: | 1.054 | Sieczna: | 1.064 |
| Cięciwa: | 31.745 |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+209.753 | 5886169.605 | 6502855.485 |
| Koniec: | 0+230.167 | 5886167.054 | 6502835.232 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 20.414 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+230.167 | 5886167.054 | 6502835.232 |
| PP: |  | 5886216.662 | 6502828.984 |
| KŁK: | 0+238.893 | 5886166.723 | 6502826.522 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 10° 00' 00.0000" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 50.000 |  |  |
| Długość: | 8.727 | Styczna: | 4.374 |
| Strzałka: | 0.190 | Sieczna: | 0.191 |
| Cięciwa: | 8.716 |  |  |
| TOR NR 10 |  |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+000.000 | 5886151.104 | 6503016.172 |
| PP: |  | 5886104.404 | 6502998.308 |
| KŁK: | 0+008.484 | 5886147.417 | 6503023.802 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 09° 43' 20.8097" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 50.000 |  |  |
| Długość: | 8.484 | Styczna: | 4.252 |
| Strzałka: | 0.180 | Sieczna: | 0.181 |
| Cięciwa: | 8.474 |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+008.484 | 5886147.417 | 6503023.802 |
| Koniec: | 0+022.514 | 5886140.264 | 6503035.870 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 14.029 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+022.514 | 5886140.264 | 6503035.870 |
| PP: |  | 5886097.251 | 6503010.377 |
| KŁK-PKZ: | 0+031.267 | 5886135.166 | 6503042.973 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 10° 01' 51.3861" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 50.000 |  |  |
| Długość: | 8.754 | Styczna: | 4.388 |
| Strzałka: | 0.191 | Sieczna: | 0.192 |
| Cięciwa: | 8.742 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| KŁZ-PŁK: | 0+031.267 | 5886135.166 | 6503042.973 |
| PP: |  | 5886108.625 | 6503020.156 |
| KŁK-PKZ: | 0+046.941 | 5886122.669 | 6503052.215 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 25° 39' 29.6922" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 35.000 |  |  |
| Długość: | 15.674 | Styczna: | 7.971 |
| Strzałka: | 0.874 | Sieczna: | 0.896 |
| Cięciwa: | 15.543 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| KŁZ-PŁK: | 0+046.941 | 5886122.669 | 6503052.215 |
| PP: |  | 5886102.606 | 6503006.416 |
| KŁK-PKZ: | 0+051.593 | 5886118.327 | 6503053.880 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 05° 19' 50.1236" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 50.000 |  |  |
| Długość: | 4.652 | Styczna: | 2.328 |
| Strzałka: | 0.054 | Sieczna: | 0.054 |
| Cięciwa: | 4.650 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| KŁZ-PŁK: | 0+051.593 | 5886118.327 | 6503053.880 |
| PP: |  | 5886024.065 | 6502769.285 |
| KŁK: | 0+061.883 | 5886108.506 | 6503056.948 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 01° 57' 59.5434" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 299.800 |  |  |
| Długość: | 10.290 | Styczna: | 5.145 |
| Strzałka: | 0.044 | Sieczna: | 0.044 |
| Cięciwa: | 10.289 |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+061.883 | 5886108.506 | 6503056.948 |
| Koniec: | 0+071.323 | 5886099.448 | 6503059.606 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 9.440 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+071.323 | 5886099.448 | 6503059.606 |
| PP: |  | 5886127.613 | 6503155.558 |
| KŁK-PKZ: | 0+075.795 | 5886095.186 | 6503060.962 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 02° 33' 45.2114" | Typ: | W LEWO |
| Promień: | 100.000 |  |  |
| Długość: | 4.473 | Styczna: | 2.237 |
| Strzałka: | 0.025 | Sieczna: | 0.025 |
| Cięciwa: | 4.472 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| KŁZ-PŁK: | 0+075.795 | 5886095.186 | 6503060.962 |
| PP: |  | 5886062.759 | 6502966.365 |
| KŁK: | 0+080.268 | 5886090.924 | 6503062.317 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 02° 33' 45.2117" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 100.000 |  |  |
| Długość: | 4.473 | Styczna: | 2.237 |
| Strzałka: | 0.025 | Sieczna: | 0.025 |
| Cięciwa: | 4.472 |  |  |
| TOR NR 11 |  |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+000.000 | 5886143.729 | 6503006.454 |
| PP: |  | 5886045.651 | 6502986.942 |
| KŁK-PKZ: | 0+004.473 | 5886142.758 | 6503010.820 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 02° 33' 45.2114" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 100.000 |  |  |
| Długość: | 4.473 | Styczna: | 2.237 |
| Strzałka: | 0.025 | Sieczna: | 0.025 |
| Cięciwa: | 4.473 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| KŁZ-PŁK: | 0+004.473 | 5886142.758 | 6503010.820 |
| PP: |  | 5886239.866 | 6503034.697 |
| KŁK: | 0+008.945 | 5886141.788 | 6503015.185 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 02° 33' 45.2115" | Typ: | W LEWO |
| Promień: | 100.000 |  |  |
| Długość: | 4.473 | Styczna: | 2.237 |
| Strzałka: | 0.025 | Sieczna: | 0.025 |
| Cięciwa: | 4.472 |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+008.945 | 5886141.788 | 6503015.185 |
| Koniec: | 0+015.986 | 5886140.414 | 6503022.092 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 7.042 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+015.986 | 5886140.414 | 6503022.092 |
| PP: |  | 5886091.375 | 6503012.336 |
| KŁK-PKZ: | 0+028.173 | 5886136.610 | 6503033.638 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 13° 57' 53.9313" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 50.000 |  |  |
| Długość: | 12.187 | Styczna: | 6.124 |
| Strzałka: | 0.371 | Sieczna: | 0.374 |
| Cięciwa: | 12.157 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| KŁZ-PŁK: | 0+028.173 | 5886136.610 | 6503033.638 |
| PP: |  | 5886109.469 | 6503020.857 |
| KŁK-PKZ: | 0+049.018 | 5886122.134 | 6503048.052 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 39° 48' 42.4892" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 30.000 |  |  |
| Długość: | 20.845 | Styczna: | 10.863 |
| Strzałka: | 1.792 | Sieczna: | 1.906 |
| Cięciwa: | 20.429 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| KŁZ-PŁK: | 0+049.018 | 5886122.134 | 6503048.052 |
| PP: |  | 5886101.025 | 6503002.726 |
| KŁK-PKZ: | 0+054.818 | 5886116.746 | 6503050.190 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 06° 38' 45.7863" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 50.000 |  |  |
| Długość: | 5.800 | Styczna: | 2.903 |
| Strzałka: | 0.084 | Sieczna: | 0.084 |
| Cięciwa: | 5.797 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| KŁZ-PŁK: | 0+054.818 | 5886116.746 | 6503050.190 |
| PP: |  | 5886022.484 | 6502765.595 |
| KŁK: | 0+065.108 | 5886106.925 | 6503053.258 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 01° 57' 59.5435" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 299.800 |  |  |
| Długość: | 10.290 | Styczna: | 5.145 |
| Strzałka: | 0.044 | Sieczna: | 0.044 |
| Cięciwa: | 10.289 |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+065.108 | 5886106.925 | 6503053.258 |
| Koniec: | 0+072.385 | 5886099.942 | 6503055.307 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 7.277 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+072.385 | 5886099.942 | 6503055.307 |
| PP: |  | 5886128.108 | 6503151.259 |
| KŁK-PKZ: | 0+076.857 | 5886095.680 | 6503056.662 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 02° 33' 45.2115" | Typ: | W LEWO |
| Promień: | 100.000 |  |  |
| Długość: | 4.473 | Styczna: | 2.237 |
| Strzałka: | 0.025 | Sieczna: | 0.025 |
| Cięciwa: | 4.472 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| KŁZ-PŁK: | 0+076.857 | 5886095.680 | 6503056.662 |
| PP: |  | 5886063.253 | 6502962.066 |
| KŁK: | 0+081.330 | 5886091.419 | 6503058.018 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 02° 33' 45.2115" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 100.000 |  |  |
| Długość: | 4.473 | Styczna: | 2.237 |
| Strzałka: | 0.025 | Sieczna: | 0.025 |
| Cięciwa: | 4.472 |  |  |
| TOR NR 12 |  |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+000.000 | 5886188.662 | 6502462.620 |
| PP: |  | 5886138.722 | 6502460.159 |
| KŁK-PKZ: | 0+016.657 | 5886186.721 | 6502446.153 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 19° 05' 17.0603" | Typ: | W LEWO |
| Promień: | 50.000 |  |  |
| Długość: | 16.657 | Styczna: | 8.407 |
| Strzałka: | 0.692 | Sieczna: | 0.702 |
| Cięciwa: | 16.581 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| KŁZ-PŁK: | 0+016.657 | 5886186.721 | 6502446.153 |
| PP: |  | 5886162.722 | 6502453.156 |
| KŁK-PKZ: | 0+035.610 | 5886175.334 | 6502431.570 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 43° 26' 09.3994" | Typ: | W LEWO |
| Promień: | 25.000 |  |  |
| Długość: | 18.953 | Styczna: | 9.958 |
| Strzałka: | 1.775 | Sieczna: | 1.910 |
| Cięciwa: | 18.502 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| KŁZ-PŁK: | 0+035.610 | 5886175.334 | 6502431.570 |
| PP: |  | 5886150.109 | 6502474.741 |
| KŁK: | 0+059.587 | 5886152.571 | 6502424.802 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 27° 28' 33.5403" | Typ: | W LEWO |
| Promień: | 50.000 |  |  |
| Długość: | 23.977 | Styczna: | 12.224 |
| Strzałka: | 1.430 | Sieczna: | 1.473 |
| Cięciwa: | 23.748 |  |  |
| TOR NR 13 |  |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+000.000 | 5886187.805 | 6502398.755 |
| PP: |  | 5886137.865 | 6502396.293 |
| KŁK-PKZ: | 0+005.236 | 5886187.274 | 6502403.961 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 06° 00' 00.0000" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 50.000 |  |  |
| Długość: | 5.236 | Styczna: | 2.620 |
| Strzałka: | 0.069 | Sieczna: | 0.069 |
| Cięciwa: | 5.234 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| KŁZ-PŁK: | 0+005.236 | 5886187.274 | 6502403.961 |
| PP: |  | 5886162.569 | 6502400.127 |
| KŁK-PKZ: | 0+039.270 | 5886163.956 | 6502425.089 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 78° 00' 00.0000" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 25.000 |  |  |
| Długość: | 34.034 | Styczna: | 20.245 |
| Strzałka: | 5.571 | Sieczna: | 7.169 |
| Cięciwa: | 31.466 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| KŁZ-PŁK: | 0+039.270 | 5886163.956 | 6502425.089 |
| PP: |  | 5886161.183 | 6502375.166 |
| KŁK: | 0+044.506 | 5886158.722 | 6502425.105 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 06° 00' 00.0001" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 50.000 |  |  |
| Długość: | 5.236 | Styczna: | 2.620 |
| Strzałka: | 0.069 | Sieczna: | 0.069 |
| Cięciwa: | 5.234 |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+044.506 | 5886158.722 | 6502425.105 |
| Koniec: | 0+059.395 | 5886143.851 | 6502424.372 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 14.889 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+059.395 | 5886143.851 | 6502424.372 |
| PP: |  | 5886146.312 | 6502374.433 |
| KŁK-PKZ: | 0+067.388 | 5886135.933 | 6502423.344 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 09° 09' 35.2418" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 50.000 |  |  |
| Długość: | 7.993 | Styczna: | 4.005 |
| Strzałka: | 0.160 | Sieczna: | 0.160 |
| Cięciwa: | 7.985 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| KŁZ-PŁK: | 0+067.388 | 5886135.933 | 6502423.344 |
| PP: |  | 5886141.123 | 6502398.888 |
| KŁK-PKZ: | 0+098.981 | 5886116.243 | 6502401.334 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 72° 24' 17.1978" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 25.000 |  |  |
| Długość: | 31.593 | Styczna: | 18.299 |
| Strzałka: | 4.827 | Sieczna: | 5.981 |
| Cięciwa: | 29.532 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| KŁZ-PŁK: | 0+098.981 | 5886116.243 | 6502401.334 |
| PP: |  | 5886166.003 | 6502396.443 |
| KŁK: | 0+106.342 | 5886116.063 | 6502393.981 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 08° 26' 07.5601" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 50.000 |  |  |
| Długość: | 7.361 | Styczna: | 3.687 |
| Strzałka: | 0.135 | Sieczna: | 0.136 |
| Cięciwa: | 7.355 |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+106.342 | 5886116.063 | 6502393.981 |
| Koniec: | 0+135.605 | 5886117.504 | 6502364.753 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 29.263 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+135.605 | 5886117.504 | 6502364.753 |
| PP: |  | 5886167.443 | 6502367.215 |
| KŁK-PKZ: | 0+142.967 | 5886118.405 | 6502357.454 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 08° 26' 07.5605" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 50.000 |  |  |
| Długość: | 7.361 | Styczna: | 3.687 |
| Strzałka: | 0.135 | Sieczna: | 0.136 |
| Cięciwa: | 7.355 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| KŁZ-PŁK: | 0+142.967 | 5886118.405 | 6502357.454 |
| PP: |  | 5886142.924 | 6502362.334 |
| KŁK-PKZ: | 0+174.559 | 5886140.164 | 6502337.487 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 72° 24' 17.1976" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 25.000 |  |  |
| Długość: | 31.593 | Styczna: | 18.299 |
| Strzałka: | 4.827 | Sieczna: | 5.981 |
| Cięciwa: | 29.532 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| KŁZ-PŁK: | 0+174.559 | 5886140.164 | 6502337.487 |
| PP: |  | 5886145.684 | 6502387.182 |
| KŁK: | 0+182.553 | 5886148.145 | 6502337.242 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 09° 09' 35.2418" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 50.000 |  |  |
| Długość: | 7.993 | Styczna: | 4.005 |
| Strzałka: | 0.160 | Sieczna: | 0.160 |
| Cięciwa: | 7.985 |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+182.553 | 5886148.145 | 6502337.242 |
| Koniec: | 0+212.454 | 5886178.011 | 6502338.714 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 29.902 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+212.454 | 5886178.011 | 6502338.714 |
| PP: |  | 5886180.472 | 6502288.775 |
| KŁK-PKZ: | 0+217.690 | 5886183.244 | 6502338.698 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 06° 00' 00.0000" | Typ: | W LEWO |
| Promień: | 50.000 |  |  |
| Długość: | 5.236 | Styczna: | 2.620 |
| Strzałka: | 0.069 | Sieczna: | 0.069 |
| Cięciwa: | 5.234 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| KŁZ-PŁK: | 0+217.690 | 5886183.244 | 6502338.698 |
| PP: |  | 5886181.858 | 6502313.736 |
| KŁK-PKZ: | 0+246.119 | 5886205.091 | 6502322.967 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 65° 09' 10.8000" | Typ: | W LEWO |
| Promień: | 25.000 |  |  |
| Długość: | 28.428 | Styczna: | 15.974 |
| Strzałka: | 3.933 | Sieczna: | 4.667 |
| Cięciwa: | 26.921 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| KŁZ-PŁK: | 0+246.119 | 5886205.091 | 6502322.967 |
| PP: |  | 5886158.625 | 6502304.505 |
| KŁK: | 0+251.355 | 5886206.767 | 6502318.009 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 06° 00' 00.0001" | Typ: | W LEWO |
| Promień: | 50.000 |  |  |
| Długość: | 5.236 | Styczna: | 2.620 |
| Strzałka: | 0.069 | Sieczna: | 0.069 |
| Cięciwa: | 5.234 |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+251.355 | 5886206.767 | 6502318.009 |
| Koniec: | 0+257.111 | 5886208.321 | 6502312.466 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 5.756 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+257.111 | 5886208.321 | 6502312.466 |
| PP: |  | 5886304.797 | 6502339.527 |
| KŁK: | 0+263.889 | 5886210.371 | 6502306.007 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 03° 52' 33.1393" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 100.200 |  |  |
| Długość: | 6.778 | Styczna: | 3.390 |
| Strzałka: | 0.057 | Sieczna: | 0.057 |
| Cięciwa: | 6.777 |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+263.889 | 5886210.371 | 6502306.007 |
| Koniec: | 0+263.947 | 5886210.390 | 6502305.952 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 0.058 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+263.947 | 5886210.390 | 6502305.952 |
| PP: |  | 5886304.628 | 6502339.406 |
| KŁK-PKZ: | 0+268.420 | 5886211.980 | 6502301.772 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 02° 33' 45.2114" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 100.000 |  |  |
| Długość: | 4.473 | Styczna: | 2.237 |
| Strzałka: | 0.025 | Sieczna: | 0.025 |
| Cięciwa: | 4.472 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| KŁZ-PŁK: | 0+268.420 | 5886211.980 | 6502301.772 |
| PP: |  | 5886119.332 | 6502264.139 |
| KŁK: | 0+272.892 | 5886213.570 | 6502297.592 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 02° 33' 45.2114" | Typ: | W LEWO |
| Promień: | 100.000 |  |  |
| Długość: | 4.473 | Styczna: | 2.237 |
| Strzałka: | 0.025 | Sieczna: | 0.025 |
| Cięciwa: | 4.472 |  |  |
| TOR NR 14 |  |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+000.000 | 5886149.081 | 6502424.630 |
| PP: |  | 5886151.542 | 6502374.691 |
| KŁK-PKZ: | 0+007.446 | 5886141.698 | 6502423.712 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 08° 31' 58.4579" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 50.000 |  |  |
| Długość: | 7.446 | Styczna: | 3.730 |
| Strzałka: | 0.139 | Sieczna: | 0.139 |
| Cięciwa: | 7.439 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| KŁZ-PŁK: | 0+007.446 | 5886141.698 | 6502423.712 |
| PP: |  | 5886146.620 | 6502399.201 |
| KŁK-PKZ: | 0+039.270 | 5886121.744 | 6502401.689 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 72° 56' 03.0833" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 25.000 |  |  |
| Długość: | 31.824 | Styczna: | 18.477 |
| Strzałka: | 4.895 | Sieczna: | 6.087 |
| Cięciwa: | 29.718 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| KŁZ-PŁK: | 0+039.270 | 5886121.744 | 6502401.689 |
| PP: |  | 5886171.496 | 6502396.713 |
| KŁK: | 0+046.716 | 5886121.557 | 6502394.252 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 08° 31' 58.4584" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 50.000 |  |  |
| Długość: | 7.446 | Styczna: | 3.730 |
| Strzałka: | 0.139 | Sieczna: | 0.139 |
| Cięciwa: | 7.439 |  |  |
| Współrzędne stycznej |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| Początek: | 0+046.716 | 5886121.557 | 6502394.252 |
| Koniec: | 0+075.980 | 5886122.997 | 6502365.024 |
| Parametry stycznej |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Długość: | 29.263 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| PŁK: | 0+075.980 | 5886122.997 | 6502365.024 |
| PP: |  | 5886172.937 | 6502367.485 |
| KŁK-PKZ: | 0+083.426 | 5886123.915 | 6502357.641 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 08° 31' 58.4586" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 50.000 |  |  |
| Długość: | 7.446 | Styczna: | 3.730 |
| Strzałka: | 0.139 | Sieczna: | 0.139 |
| Cięciwa: | 7.439 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| KŁZ-PŁK: | 0+083.426 | 5886123.915 | 6502357.641 |
| PP: |  | 5886148.426 | 6502362.563 |
| KŁK-PKZ: | 0+115.250 | 5886145.938 | 6502337.688 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 72° 56' 03.0833" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 25.000 |  |  |
| Długość: | 31.824 | Styczna: | 18.477 |
| Strzałka: | 4.895 | Sieczna: | 6.087 |
| Cięciwa: | 29.718 |  |  |
| Współrzędne łuku |  |  |  |
| Opis | Pikietaż | X | Y |
| KŁZ-PŁK: | 0+115.250 | 5886145.938 | 6502337.688 |
| PP: |  | 5886150.914 | 6502387.439 |
| KŁK: | 0+122.696 | 5886153.375 | 6502337.500 |
| Parametry łuku |  |  |  |
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
| Kąt delta: | 08° 31' 58.4580" | Typ: | W PRAWO |
| Promień: | 50.000 |  |  |
| Długość: | 7.446 | Styczna: | 3.730 |
| Strzałka: | 0.139 | Sieczna: | 0.139 |
| Cięciwa: | 7.439 |  |  |

Tabela nr 1

## 3.4.5. Układ torów w profilu

Rozwiązanie wysokościowe torowiska określono na profilach podłużnych torów (Rys. 2.1-2.5),

Profile opracowano w nawiązaniu do istniejącego profilu torowiska z dowiązaniem wysokościowym w granicach opracowania oraz do projektowanego układu wysokościowego dróg objętego osobnym opracowaniem branżowym.

W tabeli nr 2-15 przedstawiono parametry profili projektowanych torów projektowanych.

PRZECHYŁKI W TORACH NA ŁUKACH

Przechyłki w torach należy wykonać na łukach o nachyleniu równym 2%, co wynosi 20mm różnicy wysokości pomiędzy szynami. Pochylenia należy wykonać poprzez podnoszenie szyny zewnętrznej. Lokalizację pochyleń pokazano na planie sytuacyjnym. Rampę przejściową należy wykonać liniowo o skosie 1:300 (1 cm na 1 m długości szyny). Rozjazdy i skrzyżowania torów należy układać bez przechyłki. Na torach w łukach montowanych na płycie betonowej pochylenie należy wykonać na płycie tak, aby podlew z żywic był jednakowej wysokości pod obiema szynami.

W miejscach, gdzie nie ma możliwości podniesienia szyny zewnętrznej dopuszcza się wykonanie pochylenia przez opuszczenie szyny wewnętrznej. Ma to zastosowanie w węzłach.

Tabela nr 2

Tabela nr 3

Tabela nr 4

Tabela nr 5

Tabela nr 6

Tabela nr 7

Tabela nr 8

Tabela nr 9

Tabela nr 10

Tabela nr 11

Tabela nr 12

Tabela nr 13

Tabela nr 14

Tabela nr 15

## 3.4.6. Przekroje konstrukcyjne

## 3.4.6.1. Konstrukcja torowiska

W opracowaniu przewidziano dwa rodzaje konstrukcji nawierzchni tramwajowej:

- torowisko klasyczne z zastosowaniem podkładów strunobetonowych na podsypce tłuczniowej

- torowisko na podbudowie betonowej.

Torowisko na podkładach betonowych zbudowane będzie z szyn kolejowych 49E1 i tramwajowych 60R2

Torowisko na podbudowie betonowej zbudowane będzie z szyn tramwajowych 60R2.

Łączenie szyn na całym przebudowywanym odcinku torów (niezależnie od konstrukcji podbudowy) przewidziano przy pomocy spawania termitowego. Dopuszcza się spawanie elektryczne drutem osłonowym wyłącznie poszczególnych elementów rozjazdów tramwajowych, w miejscach, gdzie nie można założyć formy. Spawanie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające poświadczone kwalifikacje. Wykonanie ostatnich styków szyn w torach oraz ostateczne zamocowanie sprężyn przytwierdzeń musi być wykonane przy temperaturze szyn w przedziale 17÷22°C. Pomiar temperatur szyn musi być wykonany komisyjnie i wpisany do protokołu z pomiaru temperatury. Przed wykonaniem spawania końcowego należy zluzować zamocowania szyn na odcinkach min 60m do 100m po obu stronach styku, następnie dociąć do wymaganej szczeliny dla styku. O ile na odcinku końcowego spawania znajduje się przyrząd wyrównawczy, spawanie końcowe należy wykonać z równoczesnym ustawieniem przerwy na przyrządzie.

Szyny przed wykonaniem styków metodą spawania drutem osłonowym powinny być zagruntowane na całej powierzchni (z wyjątkiem góry główki i rowka) odpowiednim materiałem na bazie żywic epoksydowych z wyjątkiem fragmentów przewidzianych do wykonania styków termitem. Po wykonaniu styków (wraz z ich obróbką mechaniczną) należy po oczyszczeniu niezwłocznie zagruntować powierzchnie niegruntowane poprzednio.

Nawierzchnia stalowa rozjazdu:

- Rozjazd tramwajowy.

  - Krzyżownice blokowe z materiału trudnościeralnego o twardości 360-450 HB a szyny do nich przyległe powinny być ulepszone cieplnie do twardości 280-320HB.

  - Szyny łączące z kształtownika walcowanego Ri60VK

  - Głębokość rowków w krzyżownicach 12 lub 14mm

  - Przejście z rowka normalnego wykonać rampą o nachyleniu 1:100 (1cm na 1m)

  - Rozjazd utwardzany powierzchniowo do twardości 320HB

  - Nachylenie rowków w krzyżownicach 1:6 z wyokrągleniem krawędzi promieniem R=2mm, od strony tocznej R=6mm

  - Ostrze krzyżownicy wyokrąglić promieniem R= 6mm

- Zwrotnice tramwajowe.

  - Zwrotnice z iglicami wymiennymi, blokowane poziomo klinem samohamownym, wykonane z kształtownika iglicowego 49E1A1 w gatunku R350 HT o twardości 400-460 HB i wysokości 116 mm jako tzw. Iglice wysokie, podparte na siodełkach podiglicowych. Wysokość iglicy w strefie jej ostrza płynnie zmniejszana od wysokości 116 mm do 111 mm na odcinku 1000 mm. Stopa iglicy w tej strefie ukształtowana tak, aby iglice były dostosowane do połączenia z dowolnym typem mechanizmu nastawczego.

  - Siła docisku iglicy do opornicy 1,5kN

  - Moment przestawiania ręcznego 15do 20kN

  - Obciążenie osiowe pokrywy skrzynki napędu 120kN

  - Napęd zwrotnic zjazdowych wyposażone w tłumik hydrauliczny

  - Dostarczenie programu komputerowego do odczytu zapisu pamięci zwrotnicy

  - Naprawa automatu w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia

  - Przejazd składów na kierunku na wprost z prędkością do 20km/h

  - Przejazd składów na kierunku zwrotnym z prędkością 10km/h

  - Rozjazdy najazdowe sterowane będą automatycznie drogą radiową

  - Rozjazdy zjazdowe wyposażone będą w zwrotnice bez napędów automatycznych (przekładane kołami pierwszej osi składu).

-    Zwrotnica typu blokowego wykonana z materiału trudnościeralnego o twardości 400-460 HB wraz z wymienianymi iglicami również wykonana z materiału trudnościeralnego o twardości 380-440 HB. Iglica powinna być dostosowana do podłączenia dowolnego typu mechanizmu nastawczego. Zwrotnica powinna umożliwić podłączenie napędu wraz kontrolerem położenia iglicy. Szyny wylotowe powinny być wykonane z szyn rowkowych 60R2 o twardości 290GHT lub jako obrobiona szyna 73C1/105C1. Zwrotnica powinna być wyposażona w grzałki o napięciu 700 V. Mocowanie iglicy w bloku zwrotnicy za pomocą klina grzebieniowego. Iglica powinna być zabezpieczona przed podnoszeniem zarówno w pozycji otwartej jak i zamkniętej. Zwrotnica powinna w system odwodnienia.

-    Zwrotnica tramwajowa o kącie zwrotu 6° i długości teoretycznej w osi toru  6000 mm (łącznie z odcinkiem prostym o długości 700 mm przed początkiem łuku toru zwrotnego) i promieniem 50 m oraz o promieniu 100 m lub innym zgodnym z dokumentacją projektową.

Poprzeczki stalowe

- dwuotworowe, z płaskownika o wymiarach 70 x 10mm,

- w łukach o promieniu mniejszym od 100m : co 2m na odcinkach prostych co 4m.

- do regulacji szerokości toru dopuszcza się zastosowanie podkładki stalowe (dystansowe) pomiędzy szyną a poprzeczką torową (blacha o grubości 1, 2, 3 mm z wycięciem na dwie śruby mocujące,

- otwory w szynach na poprzeczki torowe wykonać poprzez wiercenie (nie wypalać palnikiem).

Smarownice torowe

Przewiduje się umieszczenie smarownic torowych przed rozjazdami wjazdowymi na pętlę oraz przed rozjazdami wjazdowymi na węzeł Wojska Polskiego – Szarych Szeregów - Bełzy przed instalacjami sterowania zwrotnic. Lokalizację smarownic torowych przedstawiono na rys. nr 1.1 i 1.2.

TYP I - Konstrukcja klasyczna torowiska na podkładach strunobetonowych

W torowisku wydzielonym przewidziano klasyczna konstrukcje z szyn 60R2 oraz 49E1 na podkładach strunobetonowych z przytwierdzeniem sprężystym typu SB i z amortyzującą przekładką pod stopką szyny.

Na podsypkę przewidziano tłuczeń kamienny - grubość warstwy minimum 25cm (pod podkładem) o frakcji d=31,5/50mm wg PN-EN 13450 (o właściwościach określonych szczegółowo w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych).

Warstwę filtracyjną o grubości 10cm przewidziano z mieszaki kruszyw naturalnych wg PN-EN 13043 o wskaźniku różnoziarnistości U≥5.

Jako wzmocnienie podłoża nad warstwę filtracyjną przewidziano ułożenie warstwy z niesortu (kruszywa łamanego 0/31,5mm), której musi być nadany spadek poprzeczny w kierunku drenażu.

Wymagania dla konstrukcji klasycznej:

- Na powierzchni zagęszczonego podłoża gruntowego do Is≥0.97 (dla gruntu niespoistego) i Is≥0.95 (dla gruntu spoistego) – wtórny moduł odkształcenia E2≥45MPa.

- Na powierzchni warstwy filtracyjnej (lub ochronnej) zagęszczenie zgodnie z wymaganiami określonymi w SST

- Na powierzchni 20cm warstwy podsypki tłuczniowej (5cm pod podkładem) zagęszczenie zgodnie z wymaganiami określonymi w SST

Pomiędzy warstwą filtracyjną  z niesortu (kruszywo łamane 0/31.5mm), a warstwą filtracyjną z piasku  oraz w rejonie drenażu przewiduje się zastosowanie geowłókniny separacyjno -  filtracyjnej „400” o gramaturze ≥400g/m2 o wytrzymałości na rozciąganie i przebicie (≥19kN/m w obu kierunkach, CBR ≥2.9kN).

Może być użyta geowłóknina o nie gorszych cechach mechanicznych ale np. z termicznie utwardzanych włókien ciągłych itp.

Drenaż winien być ułożony na wcześniej ułożonej i zagęszczonej około 10cm warstwie piasku (koryto winno być wykonane na całej długości torowiska ze spadkiem poprzecznym 3%).

Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych zawarte są w części graficznej opracowania.

TYP II - Konstrukcja torowiska na podbudowie betonowej

Torowisko w zakresie konstrukcji na podbudowie betonowej przewidziano wykonać na podlewie ciągłym, sprężystym na bazie żywicy poliuretanowej o grubości 2cm, przytwierdzenie do podbudowy betonowej śrubami kotwiącymi poprzez klej epoksydowy. W podlewie ciągłym w torowisku zasypanym klińcem należy zastosować przerwy co 5m o dł. 20 cm w celu odprowadzenia wody zalęgającej pomiędzy szynami. W rozjazdach należy dodatkowo wykonać przerwy po dwa w każdym zamkniętym czworoboku. Podbudowę betonową pod torowisko szerokości 2,0m zaprojektowano z betonu cementowego C30/37 gr. 25cm zbrojonego siatką z prętów Ø10mm o oczkach 20x20mm górą i 10x10 dołem. Przestrzeń pomiędzy podbudowami torów przewidziano wykonać z betonu C30/37. Całość spoczywa na podbudowie z kruszywa 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm. W podbudowie zasadniczej betonowej z betonu C30/37 przewidziano wykonanie szczelin pozornych poprzecznych poprzez nacięcie piłą w świeżym betonie na głębokość 1/3 grubości warstwy i szerokości 10mm, w odstępach 6m, przy zachowaniu kąta maksymalnie zbliżonego do prostego. W miejscach szczelin wykonać przerwy w układaniu zbrojenia. W celu zapobieżenia przed wypełnieniem szczelin materiałem na warstwę sczepną przewidziano częściowe wypełnienie ich dowolną masą zalewową.

Zabudowę torowisk na podbudowie betonowej przewidziano wykonać nawierzchnią z asfaltu lanego gr. 4cm na podbudowie z betonu cementowego C30/37 gr.16cm na bazie kruszywa łamanego o nasiąkliwości  5% zbrojonego siatką z prętów Ø8mm o oczkach 20x20mm górą. W warstwie tej przewidziano wykonanie szczelin skurczowych nad każdą dylatacją podbudowy przez nacięcie piła na głębokość 1/3. Nie dopuszcza się wykonania tych szczelin w formie wciskania w świeży beton pasków z płyty pilśniowej.

Wykonawca podbudowy i nawierzchni betonowej winien mieć przygotowane materiały do pielęgnacji betonu wodą i ochrony betonu przed słońcem i ruchem pieszych (np. geowłókninę do utrzymania wilgotności, plandeki, daszki chroniące od słońca i ruchu pieszych np. w formie blatów ze sklejki).

Szyny przed wykonaniem styków metoda spawania termitowego winny być zagruntowane na całej powierzchni (z wyjątkiem góry główki i rowka) odpowiednim materiałem na bazie żywic epoksydowych z wyjątkiem fragmentów przewidzianych do wykonania styków termitem. Po wykonaniu styków (wraz z ich obróbka mechaniczna) należy po oczyszczeniu niezwłocznie zagruntować powierzchnie niezagruntowane uprzednio. Dopuszcza sie zagruntowanie tylko od spodu stopki szyny i wklejenie bloczków elastycznych po oczyszczeniu szyjki z wolnej rdzy z przesunięciem czasowym zagruntowania górnej części bocznej powierzchni szyny na wysokości zalewy.

Mocowanie szyn do podbudowy przewidziano kotwami stalowymi Ø22mm długości 220mm wklejanymi na głębokości ÷120mm w wywiercone w podbudowie betonowej otwory Ø 30mm co 1,5m na prostej i co 0,75m na łukach z typowymi łapkami, np. ŁP3 nakrętkami torowymi Ø22mm. Kotwy na części niegwintowanej (oraz łapki i podkładki co najmniej od strony szyny) winny być oczyszczone i zagruntowane (z posypką piaskiem kwarcowym) materiałem tym samym, co stopki i szyjki szyny.

Kotwy winny być wklejane w otwory wywiercone uprzednio w betonie klejem na bazie żywic epoksydowych, dostosowanym do użycia na wilgotny beton, zapewniającym dielektryczność.

W otwory winna być wlewana taka ilość kleju, aby po włożeniu kotwy, nadmiar kleju pokrył beton na powierzchni podkładki. W celu dalszej poprawy izolacji elektrycznej toru stopki szyn na powierzchniach styku z łapkami winny być pokryte dodatkowo warstwa materiału używanego do wklejania kotew.

Podczas pierwszego etapu wykonania podlewu z materiału poliuretanowego do elastycznego mocowania szyn, który odbywa sie przed wykonaniem górnej warstwy nawierzchni, przygotowane odpowiednio jw. szyny (i pospawane) ustawia sie na podkładkach klinowych z twardego drewna (rozstawionych co około 4m). Po wstępnym dokręceniu nakrętek kotew i sprawdzeniu prawidłowości przebiegu szyny w planie i w profilu podlew wykonuje sie do wysokości początku stałej szerokości szyjki szyny. Podlew winien być wykonany przy temperaturze szyn w granicach 15÷30°C. Temperaturę szyny należy zapisać w protokole z pomiaru. Aby uzyskać prawidłowa szerokość podlewu (2cm w obie strony poza stopkę szyny) wykonuje sie w tej odległości od stopki szyny szalunek (np. z płyty pilśniowej twardej przyklejanej czasowo pianka poliuretanowa do podłoża, posmarowanej od strony szyny tłuszczem, lub z beleczek styropianowych).W rejonie kotwienia szyny szalunek ustawia sie poza kotwą.

Przed układaniem górnych warstw nawierzchni do bloczków wypełniających komory szynowe należy punktowo przykleić 2cm grubości paski styropianu o wysokości takiej jak warstwa betonu lub większej. Po wykonaniu nawierzchni oraz wyjęciu wkładek styropianowych szyna winna być ponownie oczyszczona przez piaskowanie jw. i zagruntowana na zewnętrznych powierzchniach odpowiednim materiałem na bazie żywic epoksydowych. Następnie należy wypełnić szczeliny masą zalewową, przy czym zalew musi być poprzedzony osuszeniem, oczyszczeniem sprężonym powietrzem) Należy zwrócić szczególna uwagę na zapewnienie przyczepności w/w zalewu do szyny i ścian szczeliny. Wykonawca winien mieć przygotowany sprzęt i materiały (także plandeki-namioty). Wypełnianie szczelin pionowych zalewą poliuretanową należy wykonać za jednym razem.

Styki przejściowe 49E1/60R2

Lokalizacja styków przejściowych została pokazana na planach sytuacyjnych rys. nr 1.1 i 1.2. Styki przejściowe powinny być wykonywane warsztatowo i dostarczone na budowę w kompletach zgodnie z rysunkiem nr  4.5. Styki należy montować na podkładach bezpośrednio za podbudową betonową. Podkłady należy ustawić w rozstawie 50cm osiowo.

Przyrządy wyrównawcze

Przyrządy wyrównawcze zaprojektowano w torze nr 1 w km 0+340,00 i 0+567,90, w torze nr 2 w km 0+564,35 i km 0+336,00 oraz w torze nr 9 w km 0+215,00. Lokalizacja przyrządów wyrównawczych została pokazana na planach sytuacyjnych rys. nr 1.1 i 1.2. Przyrządy wyrównawcze mają mieć zagwarantowany przesuw obustronny zarówno iglicy jak i opornicy umożliwiający przesuw na 120mm tj. po 60mm dla każdej ze stron.

Przyrządy wyrównawcze należy montować na podkładach drewnianych twardych.

Połączenia elektryczne

Połączenia elektryczne międzytokowe i międzytorowe przewidziano w dwóch miejscach:

- Komplet międzytokowy i międzytorowy w torze nr 1 i 2 w km 0+551,36 toru nr 1

- Międzytokowe w torze nr 1 w km 0+390,00

Połączenia należy wykonać z linki Cu 95mm² i połączone z szyną w typowych skrzynkach stalowych przytorowych. Połączenie należy wykonać w sposób umożliwiający demontaż i ponowny montaż linki a jednocześnie musi być trwały. Linkę Cu 95 należy umieścić w ruchach ochronnych  mm umieszczonych w podsypce tłuczniowej na głębokości 45cm od górnej powierzchni podkładów.

## 3.4.7. Perony przystankowe

Na przystankach torowisko w technologii klasycznej, przestrzeń pomiędzy szyną a krawędzią peronu zabudowana prefabrykowaną płytą żelbetową EPT. Perony przystankowe o nawierzchni z kostki betonowej z pasem o szorstkiej nawierzchni i kontrastowej kolorystyce.

## 3.4.8. Przejścia i przejazdy

Przejścia i przejazdy przez torowisko w technologii bezpodsypkowej. Torowisko na podbudowie betonowej zabudowane nawierzchnią asfaltową.

## 3.4.9. Odwodnienie

Odwodnienie torowiska z zabudową z asfaltową zaprojektowano jako odwodnienie powierzchniowe z odprowadzaniem wody zbieranej i prowadzonej w rowkach szyn zgodnie z pochyleniem niwelety do skrzynek odwadniających (torowych lub szynowych). Ze skrzynek woda odprowadzana będzie za pomocą przykanalików (rur pełnych) z tworzywa o średnicy wewnętrznej Dw=110mm do kanalizacji deszczowej. Odwodnienie zwrotnic rozjazdów, podlegających okresowemu smarowaniu, planowane jest zgodnie z zasadami uwzględniającymi konieczność separacji ścieków zanieczyszczonych tego typu substancjami. Studnie z łapaczem oleju zaprojektowano z kręgów betonowych  1000 z osadnikiem o głębokości 1m

Odwodnienie torowisk klasycznych (tłuczniowych) planowane jest jako odwodnienie wgłębne, z drenażem ułożonym po obu stronach torowiska. Woda z drenażu odprowadzana będzie poprzez studzienki, przykanalikami do kanalizacji deszczowej.  Studnie drenażowe bez łapacza oleju zaprojektowano jako studnie z rur karbowanych o Ø425 z osadnikiem o głębokości 0,4m.

## 3.4. 9.1. Wykonawstwo robót.

## Układanie rur z tworzywa sztucznego

Zaprojektowano kanalizację z rur z tworzywa sztucznego.

Rury należy układać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez dostawcę rur oraz z wytycznymi zawartymi w części konstrukcyjnej niniejszego projektu.

Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normatywami, a w szczególności:

- PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.

Szczególnie należy przestrzegać zaleceń i wskazówek dostawcy rur w zakresie składowania rur na placu budowy, starannego wykonania połączenia rur w wykopie, dokładnego i starannego wykonania podsypki, obsypki i zasypki kanału.

## Trasowanie kanałów

Trasowanie kanału w terenie powinien przeprowadzić uprawniony geodeta wykonawcy robót.

## Składowanie rur

Rury powinny być składowane na płaskim podłożu (w sposób wykluczający wystąpienie nacisku punktowego) oraz chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami. W razie potrzeby stosować podkładki drewniane również między poszczególnymi warstwami rur. W czasie składowania rury należy chronić przed słońcem i opadami atmosferycznymi.

## Wykopy.

W trakcie wykonywania wykopu należy unikać naruszenia gruntu w dnie wykopu. Gdy dno wykopu ulegnie naruszeniu należy je wyrównać odpowiednim materiałem, a następnie zagęścić.

Rura na całej swej długości, z wyjątkiem dołków pod złącza, musi mocno przylegać do dna wykopu.

## Łączenie rur

Rury należy łączyć przez połączenia wciskowe, składające się z kielicha z uszczelką gumową i bosego końca. Wszystkie części przewodu należy przed złączeniem wewnątrz i zewnątrz oczyścić i sprawdzić. Rowki w kielichach muszą być wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń. Końcówki rur i elementy uszczelniające należy posmarować środkiem umożliwiającym poślizg. Wolno używać tylko środka zalecanego przez producenta rur.

## Obsypka rur.

Przez obsypkę następuje odciążenie rurociągu od występującego w wykopie bocznego parcia ziemi. Materiałem obsypki należy wypełnić wykop z obu stron przewodu do wysokości 30cm ponad jego wierzchołek, warstwami o maksymalnej grubości 30cm. polewanymi wodą i zagęszczanymi. Ubijanie i zagęszczanie musi następować równocześnie z obu stron przewodu, aby uniemożliwić jego przesunięcie. W obrębie strefy rury powinny być stosowane lekkie ubijaki wibracyjne (max. ciężar użyteczny - 0.3kN) albo wstrząsarki płytowe (max. ciężar użyteczny - 1kN)  zapewniające odpowiednią głębokość zagęszczania.

Wymagania dotyczące jakości materiału obsypkowego:

- wyklucza się zawartość kamiennych ziaren większych od 50mm,

- materiał dający się zagęszczać, o wystarczającej nośności, niespoisty,

- przy zagęszczaniu na 92 Proctor musi być zapewniona sztywność 3M/mm˛.

Opracował:

........................................................

inż. Jerzy Klier

upr. drogowe nr 71/DOŚ/06