OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

Opracowanie koncepcji projektowej wraz z projektem funkcjonalnym systemu ITS dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:

„Budowa systemu Park and Ride wraz z realizacją infrastruktury technicznej w Bydgoszczy”

SPIS TREŚCI

1.	Informacje wstępne	3

2.	Podział prac na etapy realizacyjne	4

3.	Opis stanu istniejącego	4

4.	Zakres projektowy	6

5	Wykonanie map geodezyjnych do celów projektowych i informacyjnych	14

6	Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych	15

7	Opracowanie koncepcji projektowej	15

8	Program funkcjonalno-użytkowy i specyfikacje techniczne	22

9	Karty Informacyjne Przedsięwzięć	24

10	Studium Wykonalności i wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi dokumentami	25

11	Materiały wyjściowe	28

12	Forma opracowania	28

13	Przepisy prawne	29

- Informacje wstępne

  - Przedmiot i cel zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie koncepcji projektowej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, studium wykonalności i wnioskiem aplikacyjnym dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie systemu Park and Ride wraz z realizacją infrastruktury technicznej na terenie Miasta Bydgoszczy. 
W ramach zadania Wykonawca wykona:

- projekt koncepcyjny systemu Park and Ride wraz z jego powiązaniem funkcjonalnym (systemowym, infrastrukturalnym, taryfowo-biletowym) z funkcjonującymi na terenie miasta Bydgoszczy: Inteligentnym Systemem Transportowym (system sterowania ruchem wraz z jego podsystemami), Inteligentnym Systemem Transportowym dla Komunikacji Miejskiej (dynamiczna informacja pasażerska), Systemem Bydgoskiej Karty Miejskiej wraz z podsystemami: kontroli biletów, rozliczeniowo-windykacyjnym, Systemem Monitoringu Miejskiego, oraz

- projekty koncepcyjne dla budowy i adaptacji parkingów (istniejących lub projektowanych w ramach innych zadań inwestycyjnych) wraz z włączeniem ich w projektowany system Park and Ride oraz budową i przebudową infrastruktury drogowej i technicznej.

Celem zamówienia jest przygotowanie materiałów niezbędnych do wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, dostaw oraz montażu dla wymienionych zadań w trybie określonym w art. 31 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 tj. z późn zm.) oraz oszacowanie kosztów realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Przygotowana koncepcja projektowa będzie podstawą do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz innych dokumentów studialnych i aplikacyjnych umożliwiających Zamawiającemu realizację inwestycji przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Zadanie planowane jest do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego – projekt realizowany w trybie pozakonkursowym (Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

  - Obszar przedmiotu zamówienia

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie Miasta Bydgoszczy. Poszczególne zadania inwestycyjne zlokalizowano w obszarze:

- linii rozgraniczających pasów drogowych dróg publicznych, oraz

- na działkach zlokalizowanych poza pasami drogowymi.

- Podział prac na etapy realizacyjne

Zakres prac przewidzianych do realizacji niniejszym zamówieniem przewiduje następujące etapy realizacyjne:

- Etap 1 – obejmuje przygotowanie materiałów wyjściowych do projektowania wraz 
z opracowaniem koncepcji projektowej oraz wykonaniem analizy wielokryterialnej. Szczegółowy zakres zadań dla etapu 1 opisano w punktach 4 - 7.

- Etap 2 – obejmuje sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla projektowanej inwestycji oraz opracowanie Kart informacyjnych dla poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Szczegółowy zakres zadań dla etapu 2 przedstawiono w punktach 8 - 10.

Rozliczanie poszczególnych etapów prac będzie odbywało się w oparciu o zapisy określone w Umowie.

- Opis stanu istniejącego

Na terenie Miasta Bydgoszczy funkcjonują następujące Inteligentne Systemy Transportowe:

- Inteligentnym Systemem Transportowym dla Miasta Bydgoszczy, w którego skład wchodzą następujące podsystemy:

- podsystem sterowania ruchem drogowym;

- podsystem nadawania priorytetów dla transportu zbiorowego;

- podsystem naprowadzania ruchu pojazdów na trasy alternatywne;

- podsystem dynamicznej informacji pasażerskiej;

- podsystem parkingowy.

Niniejszy System ITS funkcjonuje w obszarze centralnym miasta Bydgoszczy obejmując obszar zlokalizowany pomiędzy ulicami: Pileckiego – Kamienna – Wyszyńskiego - Jana Pawła II - Wojska Polskiego – Solskiego – Piękna – Szubińska – Kruszwicka - Grunwaldzka z rozciągnięciem na kierunki: ul. Fordońska – wzdłuż linii tramwajowej do Fordonu (na całej jej długości), ul. Szubińskiej, ul. Nad Torem do skrzyżowania z ul. Świekatowską. Ponadto w ramach realizowanych projektów planowana jest dalsza rozbudowa systemów m.in. wzdłuż 
ul. Grunwaldzkiej od Węzła Zachodniego do skrzyżowania z ul. Wróblową oraz wzdłuż następujących ulic:

- ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Bernardyńskiego do ronda Kujawskiego;

- ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Fordońskiej do ul. Toruńskiej;

- ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do pętli Stomil;

- ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Perłowej.

- Inteligentnym Systemem Transportowym dla Komunikacji Miejskiej (dynamiczna informacja pasażerska), w którego skład wchodzą następujące moduły:

- zarządzania flotą,

- dynamicznej informacji pasażerskiej,

- punktualności,

- analityczny.

- Systemem Bydgoskiej Karty Miejskiej, w którego skład wchodzą następujące moduły:

- sprzedaży biletów,

- karty elektronicznej,

- rozliczeń sprzedaży biletów,

- kontroli biletów,

- rozliczeniowo-windykacyjny.

- Systemem Monitoringu Miejskiego.

Szczegółowe rozpoznanie tych systemów należy do zakresu obowiązków Wykonawcy.

- Zakres projektowy

Opracowaniem koncepcyjnym należy objąć następujący zakres projektowy:

  - Budowa systemu Park and Ride

Zakres rzeczowy projektu koncepcyjnego zakładającego budowę systemu Park and Ride wraz z jego powiązaniem funkcjonalnym (systemowym, infrastrukturalnym, taryfowo-biletowym) z funkcjonującymi na terenie miasta Bydgoszczy systemami został opisany w załączniku nr 1 do OPZ.

  - Budowa parkingów typu Park and Ride

    - Budowa parkingów typu Park and Ride wraz realizacją infrastruktury drogowej, konstrukcyjnej i technicznej – lokalizacje nowoprojektowane

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę parkingów typu park and ride wraz z realizacją infrastruktury drogowej, konstrukcyjnej i technicznej w następujących lokalizacjach:

- Węzeł Zachodni (rejon przy kościele i stacji paliw). Integracja środków transportowych: transport autobusowy/transport samochodowy/transport rowerowy. Kierunki obsługi – Sicienko, Nakło nad Notecią, Koronowo, Mrocza. Parking zlokalizowany po północno-zachodniej stronie skrzyżowania, bezpośrednie przy kościele. Istniejące zagospodarowanie przedstawiono na planie sytuacyjnym (załącznik 2). Należy zaprojektować parking powierzchniowy wraz z obsługą komunikacyjną obejmującą modernizację istniejących lub/i projektowanie nowych dojazdów, jak również zapewnieniem dogodnego dojścia i dojazdu rowerowego do i z projektowanego parkingów do i z przystanków transportu publicznego.

- Pętla Tatrzańskie - (tereny przy pętli autobusowej ul. Pelplińska - Wyzwolenia). Integracja środków transportowych: transport autobusowy, transport rowerowy, transport samochodowy. Kierunki obsługi – Osielsko, Dobrcz. Parkingi zlokalizowane w rejonie skrzyżowania ulic: Pelplińską i Wyzwolenia, w sąsiedztwie istniejącej pętli autobusowej. Istniejące zagospodarowanie przedstawiono na planie sytuacyjnym (załącznik 3). Należy zaprojektować parking powierzchniowy wraz z obsługą komunikacyjną obejmującą

modernizację istniejących lub/i projektowanie nowych dojazdów, jak również zapewnieniem  dogodnego   dojścia   do   i   z   projektowanego  parkingów  do przystanków transportu publicznego. Opracowaniem należy objąć przebudowę skrzyżowania ulic: Wyzwolenia – Pelplińska – typ skrzyżowania „małe rondo” oraz pętlę autobusową wraz z istniejącą dyżurką autobusową (ogólne wytyczne co do geometrycznego rozwiązania pętli autobusowej oraz dyżurki przedstawiono w załączniku 4). Dla w/w obszaru obowiązują ustalenia mpzp „Fordon – Zofin – Niepodległości – część południowa”.

- Pętla Niepodległości - (tereny przy pętli tramwajowej ul. Piłsudskiego – ul. Andersa). Integracja środków transportowych: transport tramwajowy, transport autobusowy, transport rowerowy, transport samochodowy. Kierunki obsługi – Osielsko, Dobrcz. Parking zlokalizowany w sąsiedztwie istniejącej pętli tramwajowo-autobusowej. Istniejące zagospodarowanie przedstawiono na planie sytuacyjnym (załącznik 5). Należy zaprojektować parking powierzchniowy wraz z obsługą komunikacyjną obejmującą modernizację istniejących lub/i projektowanie nowych dojazdów, jak również zapewnieniem dogodnego dojścia do i z projektowanego parkingów do i z przystanków transportu publicznego.

- Pętla Przylesie (rejon skrzyżowania Akademicka – Korfantego). Integracja środków transportowych: transport tramwajowy, transport autobusowy, transport rowerowy, transport samochodowy. Kierunki obsługi – Osielsko, Dobrcz, Fordon cz. północna. Istniejące zagospodarowanie przedstawiono na planie sytuacyjnym (załącznik 6). Należy zaprojektować parking powierzchniowy wraz z obsługą komunikacyjną obejmującą modernizację istniejących lub/i projektowanie nowych dojazdów, jak również zapewnieniem dogodnego dojścia do i z  projektowanego parkingów do i z przystanków transportu publicznego. Parking należy projektować w oparciu o ustalenia mpzp. „Fordon – Centrum Onkologii”.

- Pętla Las Gdański (skrzyżowanie Gdańska – Rekreacyjna). Integracja środków transportowych: transport tramwajowy, transport autobusowy, transport rowerowy, transport samochodowy. Kierunki obsługi – Osielsko, Maksymilianowo. Należy zaprojektować parking powierzchniowy wraz z obsługą komunikacyjną w nawiązaniu do projektu koncepcyjnego obejmującego przebudowę ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli Myślęcinek. Szczegóły lokalizacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym (załącznik 7).

- Grunwaldzka (rejon skrzyżowania ulic: Grunwaldzka/Przejście) –Integracja środków transportowych: transport autobusowy, transport samochodowy, transport rowerowy. Kierunki obsługi – Sicienko, Nakło nad Notecią, Mrocza. Projektowane zagospodarowanie przedstawiono na planie sytuacyjnym (załącznik 8).

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego należy opracować koncepcje projektowe parkingów typu park and ride, które to koncepcje projektowe pozwolą w następnym etapie (realizacyjnym – realizowanym odrębnym zamówieniem w trybie „projektuj i buduj”) wykonać następujące prace:

- Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parkingów wraz z połączeniem z istniejącą lub projektowaną infrastrukturą drogową;

- Wykonanie robót związanych z kształtowanie dojazdów do parkingów (zjazdy 
i wjazdy na parkingi z układu dróg publicznych);

- Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie infrastruktury transportu publicznego (pętle autobusowe wraz z niezbędną infrastrukturą, przystanki wraz z niezbędną infrastrukturą), z dostosowaniem i połączeniem z istniejącą infrastrukturą drogową oraz w nawiązaniu do projektowanych parkingów, minimalizując przy tym odległości dojścia pomiędzy parkingiem a środkiem transportu publicznego;

- Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu konstrukcji wsporczych tablic dla systemu ITS wraz z pracami instalacyjnymi polegającymi na wykonaniu przyłączy: energetycznego oraz teletechnicznego oraz montażem tablic (w przypadkach, gdy ustalono możliwość połączenia z istniejącą siecią teletechniczną będącą w zasobach Miasta Bydgoszczy).

- Wykonanie organizacji ruchu drogowego w obszarze projektowanych parkingów;

- Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie i przebudowie oświetlenia oraz odwodnienia ulic związanych z zakresem modernizacyjnym projektowanych parkingów lub koniecznych do uwzględnienia w związku z obowiązującymi warunkami technicznymi;

- Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie infrastruktury technicznej będącej w kolizji z projektowanymi parkingami;

- Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu infrastruktury drogowej po wykonaniu robót polegających na budowie, przebudowie infrastruktury technicznej;

- Wykonanie zieleni (nasadzenia: drzew, krzewów, traw), w tym odtworzenie terenów zielonych po robotach drogowych i infrastrukturalnych;

- Wykonanie robót związanych z montażem infrastruktury, o której mowa w załącznik nr 1 do OPZ, w szczególności wyposażenie wjazdów i wyjazdów w terminale i szlabany, instalacje automatów rozliczeniowych, system naprowadzania i informacji dla podróżnych i kierowców, pozostałe systemy i urządzenia opisane w w/w załączniku.

    - Adaptacja parkingów typu Park and Ride wraz realizacją infrastruktury drogowej, konstrukcyjnej i technicznej

Zakres rzeczowy projektu obejmuje adaptację projektowanych (w ramach innych zadań) i istniejących parkingów do wprowadzenia systemu typu park and ride wraz z realizacją infrastruktury technicznej w następujących lokalizacjach:

- Grunwaldzka (rejon skrzyżowania ulic: Grunwaldzka/Kolbego/Skośna) – realizacja w ramach rozbudowy ul. Grunwaldzkiej, 2 parkingi. Integracja środków transportowych: transport autobusowy, transport samochodowy, transport rowerowy. Kierunki obsługi – Sicienko, Nakło nad Notecią, Mrocza. Projektowane zagospodarowanie przedstawiono na planie sytuacyjnym (załącznik 9).

- Rondo Kujawskie (w pasie dzielącym ul. Kujawskiej – wlot południowy) – realizacja w ramach budowy trasy tramwajowej w ul. Kujawskiej. Integracja środków transportowych: transport tramwajowy, transport autobusowy, transport rowerowy, transport samochodowy. Kierunki obsługi – Białe Błota, Nowa Wieś Wielka, Łabiszyn. Projektowane zagospodarowanie przedstawiono na planie sytuacyjnym (załącznik 10).

- Dworzec Wschód (tereny PKP) – realizacja w ramach rozbudowy Trasy Wschód – Zachód. Integracja środków transportowych: transport kolejowy, transport tramwajowy, transport autobusowy, transport rowerowy, transport samochodowy. Kierunki obsługi – Dąbrowa Chełmińska, Toruń, Zła Wieś Wielka, Solec Kujawski. Projektowane zagospodarowanie przedstawiono na planie sytuacyjnym (załącznik 11).

- Dworzec Główny (tereny przy pętli tramwajowo-autobusowej Rycerska) - realizacja w ramach rozbudowy Trasy Wschód – Zachód. Integracja środków transportowych: transport kolejowy, transport tramwajowy, transport autobusowy, transport rowerowy, transport samochodowy. Kierunki obsługi –

Sicienko, Osielsko, Dobrcz, Nakło nad Notecią. Projektowane zagospodarowanie przedstawiono na planie sytuacyjnym (załącznik 12).

- Stadion Zawisza (parking istniejący na terenie Zawiszy) - Integracja środków transportowych: transport tramwajowy, transport autobusowy, transport rowerowy, transport samochodowy. Kierunki obsługi – Osielsko, Dobrcz, Maksymilianowo. Istniejące zagospodarowanie przedstawiono na planie sytuacyjnym (załącznik 13).

- Plażowa (tereny przy ul. Plażowej/Trentowskiego) – realizacja w ramach rozbudowy ul. Nakielskiej. Integracja środków transportowych: transport tramwajowy, transport autobusowy, transport rowerowy, transport samochodowy. Kierunki obsługi – Nakło nad Notecią, Sicienko, Białe Błota, Łochowo, Łochowice. Projektowane zagospodarowanie przedstawiono na planie sytuacyjnym (załącznik 14).

- Pętla Stomil (teren w obszarze skrzyżowania Toruńska – Spadzista) - realizacja w ramach przebudowy torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Toruńskiej od ronda Toruńskiego do pętli Stomil. Integracja środków transportowych: transport tramwajowy, transport autobusowy, transport rowerowy, transport samochodowy. Kierunki obsługi – Solec Kujawski. Projektowane zagospodarowanie przedstawiono na planie sytuacyjnym (załącznik 15).

- Grudziądzka (parking przy Urzędzie Miasta Bydgoszczy). Integracja środków transportowych: transport autobusowy, transport rowerowy, transport samochodowy. Kierunki obsługi – Szubin, Nakło nad Notecią. Istniejące zagospodarowanie przedstawiono na planie sytuacyjnym (załącznik 16). Projekt koncepcyjny niniejszego parkingu realizowany jest przez Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Inwestycji. W analizach należy uwzględnić zakres zmian w projekcie ul. Nowogrudziądzkiej oraz ul. Grudziądzkiej wynikające z projektu niniejszego parkingu.

- Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze (parking istniejący na terenie BCTW) - Integracja środków transportowych: transport autobusowy, transport rowerowy, transport samochodowy. Kierunki obsługi – Osielsko, Dobrcz, Maksymilianowo. Istniejące zagospodarowanie przedstawiono na planie sytuacyjnym (załącznik 17).

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego należy opracować koncepcje projektowe, które to koncepcje projektowe pozwolą w następnym etapie (realizacyjnym – realizowanym odrębnym zamówieniem w trybie „projektuj i buduj”) wykonać następujące prace:

- Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń zewnętrznych systemu ITS (parkomaty, biletomaty, szlabany itp.) wraz z pracami

instalacyjnymi polegającymi na wykonaniu przyłączy: energetycznego oraz teletechnicznego (w przypadkach, gdy ustalono możliwość połączenia z istniejącą siecią teletechniczną będącą w zasobach Miasta Bydgoszczy);

- Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu konstrukcji wsporczych tablic dla systemu ITS wraz z pracami instalacyjnymi polegającymi na wykonaniu przyłączy: energetycznego oraz teletechnicznego oraz montażem tablic (w przypadkach, gdy ustalono możliwość połączenia z istniejącą siecią teletechniczną będącą w zasobach Miasta Bydgoszczy);

- Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie infrastruktury technicznej będącej w kolizji z projektowaną infrastrukturą techniczną ITS;

- Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu infrastruktury drogowej po wykonaniu robót polegających na budowie, przebudowie infrastruktury technicznej;

- Wykonanie zieleni (nasadzenia: drzew, krzewów, traw), w tym odtworzenie terenów zielonych po robotach drogowych i infrastrukturalnych;

- Wykonanie robót związanych z montażem infrastruktury, o której mowa w załącznik nr 1 do OPZ, w szczególności wyposażenie wjazdów i wyjazdów w terminale i szlabany, instalacje automatów rozliczeniowych, system naprowadzania i informacji dla podróżnych i kierowców, pozostałe systemy i urządzenia opisane w w/w załączniku;

- Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem parkingu do funkcjonowania w ramach projektowanego systemu Park and Ride;

- Wykonanie robót związanych z kształtowanie dojazdów do parkingów (zjazdy i wjazdy na parkingi z układu dróg publicznych);

- Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie infrastruktury transportu publicznego (pętle autobusowe wraz z niezbędną infrastrukturą, przystanki wraz z niezbędną infrastrukturą), z dostosowaniem i połączeniem z istniejącą infrastrukturą drogową oraz w nawiązaniu do projektowanych parkingów, minimalizując przy tym odległości dojścia pomiędzy parkingiem a środkiem transportu publicznego.

W koncepcji projektowej należy uwzględnić usunięcie wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną w oparciu o warunki techniczne gestorów zaakceptowane przez Zamawiającego. Do zadań Wykonawcy należeć będzie również ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Ponadto na obszarze inwestycji należy przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą i opracować koncepcję zagospodarowania terenu zielenią.

W oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcję projektową, Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz Kart informacyjnych przedsięwzięcia.

Podane przez Zamawiającego kierunki obsługi, o których mowa w opisie poszczególnych parkingów są wstępnymi założeniami, natomiast zadaniem Wykonawcy jest przeprowadzenie szczegółowej analizy, które kierunki poszczególne parkingi będą obsługiwać i w jakim stopniu. Ponadto, na bazie, m. in. Analizy kierunków obsługi, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić dodatkową analizę, dającą odpowiedź, które parkingi i w jakim priorytecie będą parkingami alternatywnymi dla poszczególnych parkingów. Wyniki tej analizy należy uwzględnić przy projektowaniu modułu naprowadzania kierowców na parkingi, o którym mowa w Załączniku nr 1 do OPZ.

    - Rozbudowa sieci teletechnicznej

      - Analiza rozbudowy sieci teletechnicznej

Zakresem rzeczowym projektu koncepcyjnego należy objąć rozbudowę istniejącej sieci teletechnicznej będącej własnością Miasta Bydgoszczy polegającą na zaprojektowaniu kanałów technologicznych wraz z siecią światłowodową. Sieć światłowodowa   musi   umożliwić   transfer danych  z systemu  i  podsystemów ITS do poszczególnych urządzeń zewnętrznych (różnego rodzaju tablice, w tym tablice dynamicznej informacji pasażerskiej, parkomaty, biletomaty itp.). Zakres rzeczowy istniejącej sieci światłowodowej wraz z kanałami technologicznymi będącymi w zasobach Miasta Bydgoszczy przedstawiono w załączniku nr 20 do OPZ „Sieć teletechniczna”. Rolą Wykonawcy będzie opracowanie koncepcji rozwoju sieci teletechnicznej wraz z przyłączami teletechnicznymi do projektowanych urządzeń peryferyjnych. Wykonawca zaprojektuje sieci teletechniczne do wszystkich punktów (urządzeń peryferyjnych). Koncepcja rozwoju sieci teletechnicznej ma rozstrzygnąć zakres rozwoju sieci na terenie Miasta Bydgoszczy (w zakresie budowanego systemu parkingowego oraz rozbudowy innych działających już podsystemów), przy uwzględnieniu szeregu warunków (kryteriów) m.in. technicznych, ekonomicznych

środowiskowych, dokonując  w ten sposób porównania kosztów budowy i eksploatacji (w tym przesyłu danych)  urządzeń poprzez zastosowanie łączy przewodowych i/lub bezprzewodowych. 
W oparciu o w/w analizę zostaną ustalone punkty, które nie będą przyłączone ostatecznie do systemu poprzez zastosowanie stałego łącza. Ustalenie tych punktów zostanie dokonane przez Zamawiającego po przedstawianiu w/w części opracowania koncepcyjnego. W związku z tym Wykonawca ma obowiązek tak rozplanować prace, aby niniejsze rozstrzygnięcia były zakończone na takim etapie realizacji Umowy, aby Wykonawca w ich oparciu był w stanie zrealizować wszystkie dalsze prace w zakresie i terminach przewidzianych Umową. Optymalną łączność z tymi punktami, z uwagi na przyjęte kryteria, zapewni sieć bezprzewodowa. Przy czym do łączności bezprzewodowej należy założyć wykorzystanie punktów dostępowych Access Pointy – AP. Wszystkie urządzenia komunikują się tylko z AP, który spełnia jednocześnie funkcję bramy (do sieci przewodowej) i pośredniczy w komunikacji pomiędzy urządzeniami sieci bezprzewodowej. W opracowaniu projektowym należy także ująć prace budowlane polegające na odbudowie infrastruktury drogowej po wykonanych robotach teletechnicznych.

      - Standardy projektowe wykonania rozbudowy sieci teletechnicznej

Projekt koncepcyjny dotyczący tej części opracowania będzie zawierał następujące informacje:

- Część opisowa

- Ogólna charakterystyka inwestycji;

- Opis inwentaryzacji stanu istniejącego infrastruktury teletechnicznej na podstawie map do celów informacyjnych oraz załącznika nr 18 dostarczonego przez Zamawiającego;

- Zakres rzeczowy projektu – ujęcie wariantowe (ze szczególnym uwzględnieniem wyników analiz, o których mowa w punkcie 4.2.3.1;

- Rozwiązania techniczne dla zinwentaryzowanych kolizji oraz odbudowy elementów infrastruktury pasa drogowego;

- Zalecenia techniczne;

- Zestawienie materiałów podstawowych;

- Warunki techniczne, opinie, uzgodnienia.

- Cześć rysunkowa

- Plan orientacyjny w skali min. 1:10000 obrazujący zakres rozbudowy sieci teletechnicznej na terenie Miasta Bydgoszczy wraz z połączeniem jej z siecią istniejącą – punkty dostępowe;

- Plany szczegółowe w skali min. 1:1000 pokazujące rozbudowę sieci teletechnicznej w układzie liniowym wraz z określeniem na planach: długości poszczególnych kanałów technologicznych, liczby kanałów i ich średnic, materiału wykonania, studni kablowych oraz ich typów, sieci światłowodowej z określeniem długości na poszczególnych odcinkach, typów kabli światłowodowych oraz liczby włókien;

- Plany szczegółowe w skali min. 1:500 pokazujące rozbudowę sieci teletechnicznej w obszarze modernizowanych przystanków i pętli z zobrazowanymi elementami, jak dla planów szczegółowych w skali 1:1000.

- Wykonanie map geodezyjnych do celów projektowych i informacyjnych

Zadaniem wykonawcy będzie sporządzenie map do celów projektowych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi normami i przepisami w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenu oraz zgodności danych ewidencji gruntów ze stanem faktycznym w terenie) z dokładnością i przy uwzględnieniu szczegółów, umożliwiającym prawidłowe zidentyfikowanie w zakresie rzeczowym i ilościowym wszystkich robót niezbędnych do wykonania. Szczególną uwagę należy zwrócić na szczegóły konieczne przy projektowaniu dróg i infrastruktury technicznej, w tym zwłaszcza:

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe,

- wszystkie drzewa i krzewy w pasie drogowym,

- rowy (w pełnym zakresie),

- elementy sieci uzbrojenia terenu (studnie, zawory, słupy itp.),

- zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami).

Wykonawca będzie odpowiedzialny za treść wykonanej mapy do celów projektowych i za wszelkie następstwa ewentualnych braków, pominięć i niezgodności ze stanem faktycznym w toku dalszych prac projektowych, realizacji robót budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego.

Mapami do celów projektowych należy objąć elementy opracowania projektowego w obszarze parkingów park and ride. Natomiast rozbudowę sieci teletechnicznej należy opracować na podstawie map do celów informacyjnych.

- Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

Zadaniem Wykonawcy będzie ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463 z późniejszymi zmianami). Geotechniczne warunki posadowienia Wykonawca przedstawi w formie uzależnionej od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbędne czynności określone w w/w rozporządzeniu.  Geotechniczne warunki posadowienia ustala się w oparciu o bieżące wyniki badań geotechnicznych gruntu, analizę danych archiwalnych, w tym analizę i ocenę dokumentacji geotechnicznej, geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej, obserwacji geodezyjnych zachowania się obiektów sąsiednich oraz innych danych dotyczących podłoża. Za wybór metody uzyskiwania danych służących określeniu geotechnicznych warunków posadowienia i za wszelkie następstwa w toku dalszych prac, wynikające z niewłaściwego wyboru odpowiedzialny jest Wykonawca. W celu prawidłowego rozpoznania warunków geotechnicznych Wykonawca zadecyduje o rodzaju, częstotliwości i lokalizacji wykonywanych badań.

- Opracowanie koncepcji projektowej

Należy wykonać koncepcję projektową dla zadania określonego w punkcie 4. Koncepcja projektowa musi obejmować następujący zakres tematyczny:

- Część opisowa

- Część ogólna - opis zadania inwestycyjnego obejmującego: lokalizację, cel, zakładany efekt, opis istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu w obszarze inwestycji i obszarze przyległym, istniejącą i projektowaną infrastrukturę, zieleń, uwarunkowania realizacyjne związane z warunkami wynikającymi z dokumentów planistycznych, innych inwestycji strategicznych, warunkami środowiskowymi, warunkami geologicznymi i gruntowo - wodnymi, istniejącą infrastrukturą techniczną itp.

- Branża ITS – opis rozwiązań projektowych, zgodnie z wymogami przedstawionymi 
w załączniku nr 1 do OPZ wraz z rozbudową sieci teletechnicznej – opis zgodnie z wymogami punktu 4.2.

- Branża drogowa - opis rozwiązań projektowych (wraz z podaniem klas i kategorii ulic oraz ich parametrów technicznych oraz zakresu planowanej przebudowy), opis geometrii i zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, zestawienia parametrów podstawowych elementów zagospodarowania pasa drogowego: powierzchnie parkingów, jezdni, zatok autobusowych dróg rowerowych, ciągów pieszych, zjazdów, terenów zielonych.

- Infrastruktura techniczna związana z drogą - kanalizacja deszczowa i elementy odwodnienia ulicy, oświetlenie uliczne, sygnalizacje świetlne.

- Infrastruktura techniczna niezwiązana z drogą - opis infrastruktury technicznej, funkcjonującej w pasie drogowym a niepozostającej w gestii zarządu drogi, opis zidentyfikowanych kolizji sieciowych, opis sposobu usunięcia kolizji w oparciu o warunki techniczne gestora, zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Część geologiczno-inżynierska - opis zgodnie z wymogami punktu 6.

- Zestawienie nieruchomości - należy uwzględnić w wykazie wszystkie nieruchomości niezbędne dla zrealizowania inwestycji z podziałem na nieruchomości stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa oraz nieruchomości pozostające poza władaniem publicznym. Dodatkowo należy wykonać zestawienia nieruchomości przejmowanych w całości oraz po podziale z określeniem ich powierzchni. Należy wskazać nieruchomości, na których będzie ustanowione czasowe ograniczenie w użytkowaniu. O ile zajdzie konieczność w związku z realizacją inwestycji, należy załączyć informację na temat obiektów do rozbiórki (opis, dokumentacja fotograficzna, obiekty budowlane).

- Koncepcja organizacji ruchu - wstępny, uproszczony projekt organizacji ruchu. Celem tego opracowania jest możliwość precyzyjnego sprawdzenia, jeszcze przed sporządzeniem projektu budowlanego możliwości umieszczenia znaków zgodnie z przepisami o znakach i sygnałach, zapewnienia warunków bezpieczeństwa i odległości widoczności na zatrzymanie i hamowanie, sprawdzenia, czy zaplanowane rozwiązania są wystarczające dla realizacji wszystkich przyjętych założeń oraz niedopuszczenie do powstania w projekcie budowlanym rozwiązań, których nie da się oznakować zgodnie z przepisami i w sposób zapewniający bezpieczny i efektywny ruchu. Koncepcja powinna zawierać lokalizację oznakowania naprowadzającego na parkingi wraz z wizualizacją projektowanych tablic. Projekt ma przedstawiać również zasady ruchu na wszystkich parkingach, ze szczególnym uwzględnieniem wjazdów i wyjazdów na ich teren.

- Warunki, opinie i uzgodnienia

Kopie uzyskanych warunków technicznych, opinii i uzgodnień gestorów infrastruktury technicznej oraz innych instytucji wymaganych przepisami szczególnymi oraz warunkami programu operacyjnego, w szczególności Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego.

- Część rysunkowa

- Plany orientacyjne w skali 1:5000 – 1:10000.

- Plany sytuacyjne w skali 1:500 ze wstępnym projektem organizacji ruchu, o której mowa w punkcie 1h powyżej.

- Przekroje normalne w punktach charakterystycznych w skali 1:100 z uwzględnieniem także miejsc wjazdów i wyjazdów z parkingów w miejscach lokalizacji infrastruktury związanej z obsługą wjazdu i wyjazdu wraz z montowaną infrastrukturą.

- Plany sytuacyjne w skali 1:500 z zaznaczonym projektowanym i przebudowywanym uzbrojeniem technicznym dla każdej z branż objętych opracowaniem.

- Plan sytuacyjny w skali 1:500 z naniesionymi liniami rozgraniczającymi (również liniami dla zajęcia czasowego nieruchomości) oraz pokazanymi planowanymi

- podziałami nieruchomości i orientacyjnymi liniami granicznymi dla decyzji o oddziaływaniu na środowisko.

- Profile podłużne.

- Część ekonomiczna

W ramach części ekonomicznej należy określić przewidywane koszty realizacji inwestycji, w tym:

- Koszty wykupu nieruchomości;

- Koszty opracowania dokumentacji projektowej z podziałem na poszczególne branże;

- Koszty poszczególnych robót budowlanych i instalacyjnych z podziałem na poszczególne branże (wyceny należy podawać na podstawie określonej powierzchni – roboty drogowe i długości – roboty sieciowe);

- Analizy ekonomiczno-finansowe, o których mowa w załączniku 1 do OPZ.

- Personel niezbędny do wykonania koncepcji

Wykonawca w ramach realizacji Zamówienia zobowiązany jest zaangażować osoby posiadające niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi, w tym m.in.:

  - Koordynator, osoba z doświadczeniem w zakresie wykonania opracowania projektowego dla budowy i wdrożenia inteligentnego systemu transportowego obejmującego swym zakresem podsystemy lub systemy dotyczące funkcjonowania transportu publicznego lub samochodowego i obejmujące swym zakresem elektroniczny system płatności i poboru opłat – 1 osoba:

- Minimalne doświadczenie zawodowe – bezpośrednie zaangażowanie w przygotowaniu minimum 1 dokumentacji 
w w/w zakresie,

  - Projektant telekomunikacyjny – 1 osoba:

- Minimalne kwalifikacje zawodowe – posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

- Minimalne doświadczenie zawodowe – trzy lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych

  - Projektant drogowy – 1 osoba:

- Minimalne kwalifikacje zawodowe – posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej,

- Minimalne doświadczenie zawodowe – trzy lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych

  - Osoba z doświadczeniem w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej – 1 osoba:

- Minimalne doświadczenie zawodowe – przygotowanie minimum 1 dokumentacji aplikacyjnej w zakresie pozyskiwania  dofinansowania inwestycji ze środków zagranicznych i krajowych. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli osoba ta była autorem lub współautorem takiego opracowania.

Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez jedną osobę kilku funkcji.

- Analiza wielokryterialna

Analizą wielokryterialną należy objąć wszystkie parkingi objęte opracowaniem projektowym (nowe i adaptowane) zlokalizowane na terenie miasta Bydgoszczy.  Analizę należy przeprowadzić dwustopniowo. Pierwszy stopień analizy będzie polegać na wytypowaniu wlotów lub grup wlotów i przyporządkowaniu im poszczególnych parkingów, przy czym poszczególne parkingi mogą się znaleźć w oddziaływaniu kilku wlotów lub grup wlotów. Powyższą analizę należy wykonać w oparciu o co najmniej 5 kryteriów transportowych np. odległość parkingu od granicy miasta wyznaczona wzdłuż układu podstawowego dróg miasta, odległość parkingu od Strefy Płatnego Parkowania wyznaczona wzdłuż układu podstawowego dróg miasta, warunki ruchu na trasie dojazdu transportem indywidualnym i transportem publicznym od danego parkingu do SPP wyznaczone, jako czas przejazdu transportem indywidualnym i transportem publicznym, dostępność środków transportu publicznego (transport tramwajowy, autobusowy, rower publiczny) w szczególności, jako funkcja częstotliwości kursowania pojazdów transportu publicznego i wskaźników przesiadkowości w transporcie publicznym, łączny czas przejazdu od granicy miasta (analizowanego wlotu) przez dany parking do granicy SPP liczony, jako podróż składająca się z przejazdu transportem indywidualnym i środkami transportu publicznego. Analiza powinna być odniesiona do podziału pojazdów indywidulanych (struktura kierowców), których kierowcy będą parkować na terenie parkingów park and ride incydentalnie i cyklicznie (np. w każdy dzień roboczy). Strukturę tę należy opracować na podstawie badań i analiz. Natomiast wagi wyżej opisanych kryteriów należy analizować w oparciu o tę właśnie strukturę. Metodologia opracowania struktury kierowców powinna być oparta o badania empiryczne oraz o dostępne opracowania w tym zakresie, pod warunkiem ich wykazania. Dla każdego z w/w kryteriów należy przypisać wagę wraz z uzasadnieniem. Przykład analizy pokazano w tablicy poniżej.

| Grupa parkingowa A (wlot północno-wschodni) | Kryterium 1 (wartości przykładowe) | Kryterium 1 (znaczenie danego parkingu w stosunku do najlepszego parkingu w kryterium 1) | Waga Kryterium 1 (wartości przykładowe) (-) | …… | Kryterium 5 | Kryterium 5 (znaczenie danego parkingu w stosunku do najlepszego parkingu w kryterium 5) | Waga Kryterium 5 (wartości przykładowe) (-) | Suma punktów dla danego parkingu w grupie parkingowej A [(3*4)+(…*…)+(6*7)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | …… | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Parking 1 | 1 | 1/5 | 0,25 | …… | 27 | 27/32 | 0,75 | 0,68 |
| Parking 2 | 5 | 1 |  | …… | 29 | 29/32 |  | 0,93* |
| Parking 3 | 3 | 3/5 |  | …… | 32 | 1 |  | 0,90* |
| Wartość najlepsza | - | 5 | - | …… | - | 32 | - | - |
| *) – parkingi, które będą dalej analizowane w grupie A w drugim etapie analiz, wartość graniczna, dla której dany parking zostaje już odrzucony z danej grupy musi zostać uzasadniona |  |  |  |  |  |  |  |  |

Drugi stopień analizy będzie polegać na określeniu zasadności realizacji poszczególnych parkingów w przyjętej w pierwszym stadium analizy grupie parkingów. Proces ten należy wykonać metodą iteracji, polegającą na tym, że po odrzuceniu danego parkingu lub parkingów należy ponownie zbadać wpływ tego działania na pozostałe parkingi w grupie. Analizie należy poddać każdy parking uwzględniając współdziałanie wszystkich parkingów w danej grupie.

Powyższą analizę wielokryterialną (drugi stopień) należy wykonać obejmując, co najmniej 15 kryteriów cząstkowych. Poniżej przedstawiono propozycje kryteriów cząstkowych. Wartości poszczególnych wskaźników muszą reprezentować każdy parking osobno.

- Transportowo-techniczne

- Wskaźnik określający zmniejszenie liczby pojazdokilometrów w ruchu samochodów osobowych na terenie miasta Bydgoszczy [pojkm/dobę]– kryterium maksymalizujące, im większy spadek liczba pojazdokilometrów w ruchu samochodów osobowych, tym wariant lepszy;

- Wskaźnik określający zwiększenie liczby posażerokilometrów w transporcie publicznym [pasażkm/dobę] – kryterium maksymalizujące, im większy wzrost liczby posażerokilometrów w transporcie publicznym, tym wariant lepszy;

- Zwiększenie liczby pojazdokmilometrów w transporcie publicznym w rozbiciu na poszczególne trakcje (autobusową i tramwajową) [pojkm/dobę] – kryterium malejące, im mniejszy koszt, tym wariant lepszy;

- Maksymalne zapotrzebowanie na parkowanie w godzinach funkcjonowania SPP [maksymalna liczba pojazdów w godzinie szczytu parkingowego], im większa wartość, tym wariant lepszy.

- ekonomiczne

- całkowity koszt realizacji danego parkingu w przeliczeniu na 1 miejsce postojowe [zł/mp] – kryterium malejące, im mniejszy koszt, tym wariant lepszy;

- koszt realizacji danego parkingu w zakresie budowy systemu park and ride wraz z budową sieci i infrastruktury teletechnicznej w przeliczeniu na 1 miejsce parkingowe [zł/mp] – kryterium malejące, im mniejszy koszt, tym wariant lepszy;

- koszt wykupu nieruchomości [zł] – kryterium malejące, im mniejszy koszt, tym wariant lepszy;

- koszt realizacji infrastruktury teletechnicznej – sieć [zł] – kryterium malejące, im mniejszy koszt, tym wariant lepszy;

- całkowity koszt utrzymania inwestycji [zł] – kryterium malejące, im mniejszy koszt, tym wariant lepszy;

- zwiększenie kosztów utrzymania transportu publicznego z podziałem na trakcje (autobusowa i tramwajowa) [zł] – kryterium malejące, im mniejszy koszt, tym wariant lepszy;

- ochrony środowiska przyrodniczego

- redukcja CO2 [Mg/dobę] -  kryterium maksymalizujące, im większa redukcja CO2, tym wariant lepszy;

- powierzchnia zajętości istniejących terenów zielonych [m2] – kryterium malejące, im mniejsza powierzchnia terenów zielonych do zajęcia, tym wariant lepszy;

- liczba drzew do wycinki [szt.] – kryterium malejące, im mniejsza liczba drzew do wycinki, tym wariant lepszy;

- wskaźnik kompensacji przyrodniczej [-] obejmujący koszt nasadzeń zastępczych do kosztu wycinki drzew i krzewów -  kryterium maksymalizujące, im większy wskaźnik, tym wariant lepszy;

- projektowana powierzchnia zielona [m2] – kryterium maksymalizujące, im większa powierzchnia projektowanych terenów zielonych, tym wariant lepszy;

- przestrzenne i ochrony środowiska społecznego

- powierzchnia terenu konieczna do odbudowy po wykonaniu infrastruktury teletechnicznej [m2) – kryterium malejące, im mniejsza powierzchnia terenu do odbudowy, tym wariant lepszy;

- powierzchnia nieruchomości prywatnych koniecznych do zajęcia [m2] – kryterium malejące, im mniejsza powierzchnia nieruchomości prywatnych do zajęcia w celu budowy infrastruktury teletechnicznej, tym wariant lepszy;

- liczba kolizji sieci teletechnicznych z istniejącym uzbrojeniem terenu [szt.] – kryterium malejące, im mniejsza liczba kolizji projektowanej sieci teletechnicznej, tym wariant lepszy.

Każdy parking musi zostać poddany analizie, która przesądzi zasadność jego realizacji. Ponadto parkingi zlokalizowane w obszarach oddziaływania tych samych wlotów do miasta muszą zostać przeanalizowane pod kątem zasadności ich jednoczesnej realizacji, np. parkingi zlokalizowane na terenie Fordonu: parking pętla Tatrzańskie, pętla Korfantego, pętla Piłsudskiego (wlot od strony północno-wschodniej).

Analiza wielokryterialna ma określić, oprócz zasadności realizacji poszczególnych parkingów w ramach systemu park and ride, ich potencjalną wielkość (liczbę miejsc postojowych) – użytkowaną w ramach systemu park and ride. Niniejszą analizę należy przeprowadzić m.in. dokonując analizy maksymalnego zapotrzebowania na parkowanie w godzinie szczytu parkingowego.

Wykonanie analizy wielokryterialnej należy poprzedzić badaniami cech ruchu drogowego. Badania cech ruchu drogowego należy wykonać bezpośrednio w terenie przy pomocy obserwatorów lub przy pomocy umieszczonych kamer umożliwiających identyfikację numerów rejestracyjnych. Punkty powinny zostać zlokalizowane w przekrojach dróg zlokalizowanych w obszarze projektowanych i adaptowanych parkingów. Pomiary ruchu drogowego należy wykonać dwukrotnie - 2 dni robocze (od poniedziałku do piątku) w okresie od godz. 6.00 do godz. 18.00 (pomiar ciągły).

Program badawczy cech ruchu transportowego oraz preferencji zachowań komunikacyjnych wraz z metodologią podlega akceptacji Zamawiającego.  Program badań musi być tak skonstruowany, aby pozwalał uzyskać wszystkie dane niezbędnych do przeprowadzenia analiz opisanych w OPZ. Parametry (wskaźniki) mające bezpośredni  wpływ na dalsze analizy i na uzasadnienie celu budowy poszczególnych parkingów, jak i całego systemu park and ride tj.

- potoki w transporcie indywidualnym wraz ze strukturą napełnienia pojazdów,

- liczba osób, która skorzysta z parkingów park and ride,

- liczba osób, która po skorzystaniu z parkingu park and ride skorzysta z transportu publicznego,

mają wynikać z przeprowadzonych badań bezpośrednich (w tym również ankietowych). Dodatkowo w/w badania i analizy muszą uwzględniać wymagania określone w załącznik nr 1 do OPZ, w szczególności w zakresie dotyczącym kształtowania systemu taryfowo-biletowego.

- Program funkcjonalno-użytkowy i specyfikacje techniczne

Obowiązkiem wykonawcy jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 202 poz. 2072). Podstawą do opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego PFU będzie opracowana i zaakceptowana przez Zamawiającego koncepcja projektowa wraz z analizą wielokryterialną oraz innym wykonanymi opracowaniami i badaniami. Celem sporządzenia PFU jest opisanie przedmiotu zamówienia obejmującego: część projektową oraz część wykonawczą zawierającą dostawę sprzętu i oprogramowania 
wraz z uruchomieniem oraz wykonania robót budowlanych.

Zarówno koncepcja projektowa, jak i program funkcjonalno-użytkowy muszą spełniać przepisy Art. 29 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym: Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W każdym takim przypadku, Zamawiający będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia konieczności zastosowania tego rodzaju zapisów.

Zakres programu funkcjonalno-użytkowego:

- Strona tytułowa

- Część opisowa Programu Funkcjonalno-Użytkowego

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia, w tym określenia

- parametrów określające zakres robót budowlanych, instalacyjnych i dostaw z montażem - charakterystyczne parametry określające wielkość

- obiektu, zakres robót budowlanych podziałem na poszczególne branże objęte opracowaniem;

- uwarunkowań wykonania przedmiotu zamówienia;

- właściwości funkcjonalno-użytkowe oraz szczegółowe właściwości użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowych lub długościowych;

- wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów i wskaźników;

  - Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Część projektowa – opis wymagań Zamawiającego w zakresie standardów, zakresu i formy wykonania dokumentacji projektowej – projekt budowlany, projekty wykonawcze wraz specyfikacjami technicznymi dostawy, wykonania i odbioru robót budowlanych;

- Część roboty budowlane – opis wymagań zamawiającego dotyczących warunków wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Określenie cech obiektu dotyczących rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych, instalacyjnych i wskaźników ekonomicznych;

- Część informacyjna Programu Funkcjonalno-Użytkowego	 poprzez opis

- Zgodności zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z przepisów odrębnych. Oświadczenia potwierdzające zgodność wykonanej koncepcji projektowej z przepisami odrębnymi;

- Przedstawienie wykazu nieruchomości. Prawo do dysponowania nieruchomością na podstawie oświadczenia Zamawiającego;

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;

- Inne niezbędne informacje do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych:

- Opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych,

- Wyniki badań gruntowo-wodnych dla potrzeb posadowienia obiektów,

- Uzgodnienia i opinie Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- Uzgodnienia i opinie Zarządcy Pasa Drogowego oraz organu Zarządzającego Ruchem Drogowym,

- Inwentaryzacja zieleni, dane dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego, uzgodnienia i opinie organów odpowiedzialnymi za gospodarkę zielenią, zakres niezbędnych wycinek oraz nasadzeń zastępczych,

- Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,

- Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,

- Warunki techniczne projektowania i realizacji sieci technicznych (budowa, przebudowa i rozbudowa),

- Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem, w tym sposób zabezpieczenie terenu budowy, ochrona własności publicznej i prywatnej,

- Dane dotyczące odbioru robót	budowlanych, montażowych i dostaw, w tym odbiór dokumentacji projektowej wraz z SST, odbiór robót budowlanych dokumenty do odbioru końcowego, odbiór ostateczny,

- Podstawy i sposób płatności.

- Karty Informacyjne Przedsięwzięć

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie w trybie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.) Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia (KIP). Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie badań i inwentaryzacji przyrodniczych, dokonywania uzupełnień do dokumentacji środowiskowej, przedkładanie wyjaśnień dla Zamawiającego. Do obowiązku Wykonawcy należy czynny udział w konsultacjach społecznych prowadzonych na etapie tworzenia opracowania, jak również przygotowywanie niezbędnych prezentacji i dokumentów na te spotkania. Do obowiązku Wykonawcy należy dostarczenie Zamawiającemu Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia w formie jednolitej spójnej wersji.

- Studium Wykonalności i wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi dokumentami

Inwestycja przewidziana jest do dofinansowania w ramach działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Projekt pozakonkursowy). Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT. Oś priorytetowa – 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. Priorytet: 4e Zrównoważona intermodalna mobilność miejska. Cel szczegółowy: Zwiększone wykorzystanie transportu publicznego w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Schemat: system parkingów „parkuj i jedź”.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie opracowanie Studium Wykonalności (SW) dla 
przygotowanych wcześniej wariantów, które będą przedstawiały zasadność realizacji projektu w tym jego zgodność z celami programu operacyjnego, strategii na poziomie krajowym i regionalnym, optymalnej wysokości dotacji, kwalifikowalności wydatków a także określenie czy zadanie możliwe jest do zrealizowania w założonym zakresie, biorąc pod uwagę wymogi wykonalności i trwałości jego efektów. Obowiązkiem Wykonawcy będzie opracowanie również drugiej wersji Studium Wykonalności. Studium Wykonalności nieuwzgledniające realizacji parkingu wymienionego w pkt. 4.2.2 ppkt. 8.

  - Cel opracowania studium wykonalności

Studium Wykonalności ma na celu:

- Uzasadnić potrzebę realizacji projektu.

- Porównania alternatywnych wariantów realizacji projektu w zakresie m.in. nakładów inwestycyjnych, kosztów eksploatacji, lokalizacji projektu, sposobu oddziaływania na środowisko naturalne, strony technicznej i technologicznej projektu, dostępności wymaganych zasobów.

- Uzasadnić dokonany wybór najlepszego rozwiązania (opcji technicznej i technologicznej) realizacji inwestycji i przedstawić drogę prowadzącą do tego wyboru.

- Wskazać podstawowe czynniki ryzyka, potrzebę bądź nie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a także wykazać wpływ inwestycji na równość szans oraz wzrost (bezpośredni/pośredni) zatrudnienia.

- Udowodnić pełną wykonalność projektu: prawną, organizacyjną, techniczną i technologiczną (szczegółowa analiza techniczna i technologiczna) oraz

- finansową i ekonomiczną (szczegółowa analiza finansowa i ekonomiczna wraz z analizą wrażliwości i ryzyka w odniesieniu do najważniejszych czynników i elementów wpływających bezpośrednio na końcową efektywność projektu).

- Określenie i podział wydatków na kwalifikowalne i niekwalifikowalne.

- Rozpoznać możliwość występowania ewentualnych przychodów/dochodów w projekcie oraz dokonać analizy ich wpływu na poziom dofinansowania.

- Dokonać analizy kryteriów wyboru projektu pod kątem projektowanych rozwiązań transportowych oraz wykonania SW i wniosku aplikacyjnego.

  - Obowiązki wykonawcy w zakresie opracowania studium wykonalności

Wykonawca zobowiązany jest:

- Samodzielnie gromadzić, pozyskiwać i analizować informacje i dane niezbędne do opracowania Studium Wykonalności.

- Na podstawie przegotowanych wcześniej opracowań i analiz podać, wyliczając wcześniej, wartości dla wszystkich zakładanych wskaźników produktu i rezultatu.

- Wskazać ostateczny zakres przedsięwzięcia wraz z opisem wybranej technologii i określeniem pełnych kosztów realizacji projektu (w tym kosztów kwalifikowanych) – określenie Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia.

- Przedstawić istniejący problem transportowy, który spowodował podjęcie przedmiotowej inwestycji.

- Przedstawić otoczenie społeczno-gospodarcze projektu.

- Przedstawić umiejscowienie projektu w strategiach transportowych europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych.

- Przedstawić inwestycje komplementarne prowadzone przez Beneficjenta i inne podmioty.

- Przedstawić proces selekcji branych pod uwagę opcji inwestycyjnych wraz z zasadami wyboru wariantu inwestycyjnego.

- Dokonać aktualizacji modelu symulacyjnego ruchu dla stanu istniejącego oraz stanów prognostycznych w zakresie niezbędnym do wykonania SW.

- Wykonać niezbędne badania i analizy cech ruchu drogowego dla aktualizacji modelu symulacyjnego ruchu w stanie istniejącym i prognostycznym pod potrzeby SW.

- Wykonać niezbędne analizy eksperckie dotyczące analiz ruchu pod potrzeby SW.

- Przedstawić plan wdrożenia inwestycji – uaktualniony/urealniony harmonogram realizacji zadania.

- Zamieścić w studium wykonalności dane wynikające z już opracowanych dokumentacji projektowych i opracowywanych koncepcji zagospodarowania terenu.

- Zamieścić w studium wykonalności dane o obowiązujących dokumentach strategicznych, aspektach prawnych, jak również obserwowanych zmian rynkowych (w tym zmiany popytu), które mogą wpłynąć w jakikolwiek sposób (zarówno pozytywny, jak i negatywny) na realizowany projekt.

- Zamieścić informacje o Wnioskodawcy.

- Zamieścić dane dotyczące poszczególnych projektów.

- Zamieści analizy wpływu projektów na środowisko.

- Wykonać analizy finansowe i ekonomiczne (w tym obliczenia luki finansowej i wyznaczenia poziomu dofinansowania).

- Wykonać analizę ryzyka i wrażliwości.

- Wykonać analizy finansowe i społeczno-ekonomiczne wraz z analizą trwałości finansowej.

- Wykonać szczegółową prognozę popytu wraz z analizą przepustowości/mocy przewozowych.

- Przedstawić informacje dotyczące pomocy publicznej.

- Dokonać analizę kwalifikowalności wszystkich planowanych wydatków. Uczestniczyć w procesie oceny formalnej i merytorycznej Studium Wykonalności przez ekspertów.

- Dokonywać poprawek, uzupełnień i wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego aż do czasu zakończenia oceny formalnej i merytorycznej przeprowadzanej w procesie aplikowania o unijną dotację.

- Dokonać aktualizacji Studium Wykonalności, wniosku o dofinansowanie i załączników na całym etapie weryfikacji projektu zgodnie z art. 100-103 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Wszelkie dane zawarte w SW muszą w pełni odpowiadać stanowi faktycznemu, a ich sposób prezentacji musi pozwalać na łatwą możliwość ich weryfikacji oraz analizy przez ekspertów.

Studium Wykonalności musi być zgodne z wymaganiami wskazanego programu operacyjnego a stan prawny dokumentów programowych, wytycznych, rozporządzeń oraz innych przepisów prawnych, musi być aktualny na dzień sporządzenia SW (oddania Zamawiającemu). Wszystkie arkusze obliczeniowe SW w wersji elektronicznej przekazanej Zamawiającemu muszą mieć formuły otwarte.

Przygotowane SW musi spełniać wszystkie wymogi Programu w ramach, którego planowana jest realizacja inwestycji.

  - Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami

Obowiązkiem Wykonawcy jest również sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami dla zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wniosek należy przygotować zgodnie z wymogami umieszczonymi na stronie programu operacyjnego, z którego współfinansowane będzie zadanie lub wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków. Do obowiązków wykonawcy należy czynny udział w spotkaniach dotyczących w/w wniosku, wprowadzenie niezbędnych

poprawek i uzupełnień oraz składania wyjaśnień w procesie jego weryfikacji przez Instytucje Zarządzające właściwym programem operacyjnym. Obowiązkiem Wykonawcy będzie opracowanie również drugiej wersji Wniosku. Wniosku nieuwzgledniającego realizacji parkingu wymienionego w pkt. 4.2.2 ppkt. 8.

- Materiały wyjściowe

- Załącznik nr 1 „Rozbudowa systemu ITS”

- Załącznik nr 2,3 – 5-17 Zakresy przedstawiające poszczególne inwestycje

- Załącznik nr 4 – Wytyczne projektowania pętli autobusowych

- Załącznik nr 18 „Sieć teletechniczna”

- Forma opracowania

Wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf.  Należy dołączyć 4 egzemplarze w wersji elektronicznej na płycie DVD.

Należy wykonać następujące liczby egzemplarzy w formie tradycyjnej:

- Mapy do celów projektowych – wyłącznie wersja elektroniczna – 1 egzemplarz

- Koncepcja projektowa wraz z analizą wielokryterialną – 3 egzemplarze

- Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – 3 egzemplarze

- Program funkcjonalno-użytkowy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egzemplarze,

- Studium Wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym – 3 egzemplarze

- Karta Informacyjna Przedsięwzięcia – 3 egzemplarze

Wykonawca odpowiada za zgodność formy papierowej opracowania z formą elektroniczną. W żadnym fragmencie w/w opracowań nie mogą pojawić się nazwy wskazujące na konkretne produkty.

- Przepisy prawne

Rozwiązania architektoniczno-budowlane przyjęte w opracowanych dokumentacjach powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedzą inżynierską.

Zaproponowane w wykonywanych opracowaniach rozwiązania powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, normami, standardami obowiązującymi w Polsce oraz Unii Europejskiej.