PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Spis zawartości:

- Część opisowa

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Część informacyjna

| Nazwa zadania | Przebudowa wschodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej nr DK 5 (ul. Armii Krajowej), usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201 w Bydgoszczy |  |
| --- | --- | --- |
| Adres obiektu | Bydgoszcz, ul. Armii Krajowej (wiadukt wschodni) |  |
| Kodyfikacja CPV | 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45221121-6 Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych |  |
| Zamawiający | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a; 85-844 Bydgoszcz |  |
| Opracował | Michał Delmaczyński |  |

- Część opisowa

- Opis ogólny zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest robota budowlana w rozumieniu itp. 2 pkt. 8 UPZP, polegająca na rozbiórce, zaprojektowaniu (przeprojektowanie – optymalizacja rozwiązań i doprojektowanie brakujących elementów) i budowie wschodniego wiaduktu nad torami PKP linii kolejowej nr 18 Kutno – Piła Gł. i linii kolejowej nr 201 Nowa Wieś Wlk. – Gdynia Port w ciągu ul. Armii Krajowej (droga krajowa nr 5) w Bydgoszczy. Obiekt mostowy jednoprzęsłowy z dwoma łukami nośnymi
z rozporem w postaci podwieszonego przęsła. Układ funkcjonalny: droga klasy GP
o jednej jezdni jednokierunkowej z dwoma pasami ruchu, dwukierunkowa droga dla rowerów oraz dwukierunkowy chodnik, nośność nominalna klasy A wg PN-S-10030:1985 lub LM-I wg PN-EN 1991-2 dla α=1,0 (wymagana nośność projektowana klasy A+10, tj. 60 ton i pojazd K=1000 kN na podstawie PN-S-10030:1985 i nie mniej niż LM-I wg PN-EN 1991-2 dla współczynników α≥1,0). Pozostałe zasadnicze parametry zgodne z projektem pierwotnym oraz wydaną decyzją
o pozwoleniu na budowę. Do obowiązków Wykonawcy robót będzie wykonanie wszelkich czynności przygotowawczych, umożliwiających realizację prac, w szczególności:

- zaprojektowanie, uzgodnienie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,

- wprowadzenie tzw. zamknięć torowych niezbędnych do prowadzenia prac wraz z całą procedurą przygotowawczą,

- zaprojektowanie ciągów pieszych i rowerowych prowadzących ruch od strony południowej od przejścia dla pieszych na wysokości ul. Czerkaskiej do wiaduktu, na wiadukcie oraz za wiaduktem po stronie północnej – sprowadzając pieszych i rowerzystów pod wiadukt
i w kierunku lasu (droga pożarowa nr 12) za pośrednictwem schodów terenowych i pochylni dla rowerzystów i niepełnosprawnych,

- zmiana rozwiązań projektowych funkcjonalnych obiektu, i w związku z tym konstrukcji pomostu, poprzez likwidację pasa awaryjnego i wykonanie w tym miejscu ciągu rowerowego oraz zoptymalizowanie innych elementów konstrukcyjnych pod kątem trwałości
i materiałochłonności oraz przyspieszenia realizacji prac budowlanych,

- dostosowanie pozostałych rozwiązań projektowych do wprowadzanych zmian,

- dostosowanie wszystkich parametrów obiektu i rozwiązań projektowych do pełnej zgodności
z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 z 2000 r. z późn. zmianami) oraz Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Bydgoszczy (Zarządzenie nr 354 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2014 r.),

- uzyskanie akceptacji Zamawiającego w odniesieniu do projektowanych rozwiązań technicznych obiektu,

- uzgodnienie wprowadzanych zmian w niezbędnym zakresie, zgłoszenie robót nieobjętych pozwoleniem na budowę (jeśli będą tego wymagały) oraz uzyskanie zmiany do decyzji
o pozwoleniu na budowę w niezbędnym zakresie w razie zaistnienia takiej konieczności,

- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji powykonawczej i kosztorysu powykonawczego,

- zainstalowanie znaków pomiarowych i wykonanie tzw. odczytu zerowego z dowiązaniem do osnowy geodezyjnej wraz z udokumentowaniem pomiarów w postaci operatu,

- zaprojektowanie i wykonanie próbnego obciążenia obiektu i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

- Wykonanie koncepcji wiaduktu zachodniego z analogicznym uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych dla wiaduktu wschodniego wraz z szacunkowym kosztorysem inwestorskim.

- zaprojektowanie, uzgodnienie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu,

- zaprojektowanie, wykonanie na konstrukcji obiektu trwałej informacji o roku budowy
i Wykonawcy robót.

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

- Czasowa organizacja ruchu: zaprojektować czasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, przewidującą przełożenie ruchu z obiektu wschodniego na zachodni. Rozwiązania uzgodnić z ZDMiKP oraz uzyskać wszystkie wymagane zatwierdzenia. Czasowa organizacja robót oraz organizacja prac budowlanych muszą uwzględniać ograniczenia związane z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu opracowanej na czas Turnieju Finałowego Mistrzostw Świata FIFA U-20, który odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 23 maja-15 czerwca 2019 roku. Poczynione uzgodnienia z PZPN i FIFA zakładają, że przez węzeł Kamienna – Wyszyńskiego – Armii Krajowej będą przebiegały główne drogi dojazdowe do stadionu Zawisza i wyznaczonych na potrzeby turnieju parkingów. Dodatkowo ul. Modrzewiowa jest alternatywną droga dojazdową dla pojazdów turniejowych, w tym autokarów z zawodnikami. Należy zapewnić im, a także autokarom kibiców, przejazd pod wiaduktami w ciągu ul. Modrzewiowej. W załączeniu grafiki obrazujące poczynione ustalenia
i terminy meczów. W dni meczowe nie należy planować dostaw lub prac mogących zwiększyć utrudnienia w przejeździe w obrębie wiaduktów i węzła. Szczegóły uzgadniać we właściwych komórkach ZDMiKP.

- Zaprojektowanie i wybudowanie ciągów pieszego i rowerowego poza obiektem mostowym od strony południowej od przejścia przez wschodnie jezdnie Al. Wyszyńskiego na wysokości ul. Czerkaskiej i cmentarza wraz z konieczną przebudową całego przejścia (również przez jezdnie zachodnie wraz z przebudową schodów w pasie pomiędzy zachodnią jezdnią Al. Wyszyńskiego a zachodnią łącznicą ul. Modrzewiowej wraz z jej zwężeniem do jednego pasa ruchu w obrębie od przejścia dla pieszych do połączenia z jezdnią Al. Wyszyńskiego), ewentualną korektą usytuowania i geometrii jezdni oraz niezbędnym poszerzeniem nasypu Al. Wyszyńskiego.
Ciąg rowerowy o nawierzchni bitumicznej [warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o gr. 5 cm, podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie PN-EN 13285 o gr. 15 cm, warstwa podsypki piaskowej o CBR≥20% o gr. 10 cm], ciąg pieszy z płytek betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 1:4 o gr. 4 cm, podbudowie z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie PN-EN 13285 o gr. 15 cm i warstwie podsypki piaskowej o CBR≥20% o gr. 10 cm. Spadek podłużny maksymalnie 5%. Zaprojektowanie i wybudowanie ciągów dotyczy wyłącznie strony wschodniej. W śladzie istniejących schodów lub w bezpośredniej bliskości należy wykonać nowe. Na przejazdach rowerowych przez obie jezdnie Al. Wyszyńskiego przy sygnalizatorach przewidzieć barierki postojowe z podstopnicami dla rowerzystów (tzw. podpórki: wys. 1,2 m, podstopnice na wys. 0,3 m). W razie konieczności dokonać zmiany geometrii jezdni, oświetlenia, odwodnienia oraz niezbędnego uzupełnienia lub przebudowy sygnalizacji świetlnej (np. dodatkowe sygnalizatory, przyciski (w tym przyciski w barierkach) wzbudzania oraz pętle indukcyjne również na DDR). Niezależnie, sygnalizację świetlną należy włączyć
w system ITS. Jezdnia Al. Wyszyńskiego o nawierzchni bitumicznej z warstwą ścieralną z SMA [KR-6].

- Zaprojektowanie i wybudowanie ciągów pieszego i rowerowego poza obiektem mostowym od strony północnej z wiaduktu do granicy pasa drogowego u podnóża skarp z wyprowadzeniem ruchu pieszego i rowerowego na drogę pożarową nr 12 (Lasy Państwowe) i pod wiadukt.
W ramach powyższego należy wykonać schody terenowe oraz ciąg dla rowerzystów
i niepełnosprawnych o pochyleniu nie większym niż 5% jako budowlę ziemną ujętą w ścianach oporowych o konstrukcji żelbetowej (preferowane ściany prefabrykowane typu L). Ciąg należy przedłużyć wzdłuż torów i obu przyczółków pod wiaduktami w kierunku zachodnim do granicy pasa drogowego. Nawierzchnia ciągu bitumiczna o nośności umożliwiającej wjazd lekkich podnośników do celów serwisowych [KR-2]. Geometria musi umożliwić wykonanie nawierzchni za pomocą rozściełarki samobieżnej. Usytuowanie pochylni i DDR musi umożliwić w przyszłości budowę węzła drogowego, w ramach którego powstanie prawoskręt z wiaduktu na łącznicę węzła. Pod przęsłem, w rejonie przyczółka północnego należy pozostawić rezerwę terenu wystarczającą do wybudowania jezdni o dwóch pasach ruchu oraz chodnika i dwukierunkowej DDR (koncepcja węzła dostępna w ZDMiKP).

- Na podstawie załączonej dokumentacji projektowej, sporządzić optymalizację rozwiązań konstrukcyjnych wiaduktu poprzez likwidację pasa awaryjnego i budowę w tym miejscu drogi dla rowerów (konieczna zmiana konstrukcyjna płyty pomostu) tworzącej jednolity ciąg
z dojazdami wymienionymi wyżej. Kapa chodnikowa o konstrukcji ciągłej nad dźwigarem podwieszonym pod łuk nośny (bez przerw zwiększających ryzyko korozji); dopuszcza się brak kapy w przypadku zastosowania pomostu stalowego ortotropowego* – w takim przypadku należy rozważyć nawierzchnię chodnika i DDR na przęśle z asfaltu lanego MA. Nawierzchnia ciągu na przęśle z żywic metakrylowych w kolorze czerwonym (rowerowy) i szarym (pieszy). Konstrukcję łuków nośnych wraz ze stężeniami górnymi zaleca się** zaprojektować
i wykonać z pojedynczej rury stalowej giętej. Gzymsy i kapy płyty pomostu należy wykonać jako żelbetowe dozbrajane włóknami aramidowymi (gzymsy dopuszcza się wykonać jako prefabrykowane z betonu klasy nie niższej niż C40/50 dozbrajane włóknami aramidowymi). Urządzenia dylatacyjne przęsła – stalowe, modułowe.

- Balustrady rowerowe należy zainstalować na przęśle po obu stronach drogi dla rowerów: pomiędzy jezdnią a DDR oraz od strony wieszaków. Balustrada rowerowa musi być zaopatrzona w przeciąg poziomy usztywniający, pochwyt na wysokości 1,2 m oraz odbojnicę owalną na wysokości 1,4 m odgiętą w kierunku DDR. Balustrada skrajna dla pieszych
o wysokości 1,3 m z osłonami przeciwporażeniowymi z częścią ażurową wykonaną z kraty pomostowej ocynkowanej metodą zanurzeniową (tzw. ogniową). Na dojazdach do wiaduktu, na odcinkach, na których DDR sąsiaduje bezpośrednio z jezdnią należy również zastosować balustrady rowerowe o długości nie krótszej niż bariera drogowa na tym samym odcinku. Słupki balustrad rowerowych oraz skrajne słupki pozostałych balustrad muszą być zaopatrzone w trwałe elementy odblaskowe.

- Na przyczółkach, pod przęsłem, przewidzieć pomosty serwisowe ze stali ocynkowanej
o nawierzchni z kratek pomostowych ocynkowanych,

- Przestrzeń pomiędzy wiaduktami wschodnim i zachodnim powinna być wykorzystana jako pomost serwisowy o nawierzchni ze stalowych kratek pomostowych.

- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i elementów stalowych musi spełniać wymagania co do trwałości, wymagania aktualnych Polskich Norm oraz Załącznika do Zarządzenia Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 roku „ZALECENIA DO WYKONYWANIA I ODBIORU ANTYKOROZYJNYCH ZABEZPIECZEŃ KONSTRUKCJI STALOWYCH DROGOWYCH OBIEKTÓW MOSTOWYCH - nowelizacja w 2006 r. Wykonawca robót sporządzi  projekt zabezpieczeń antykorozyjnych (odrębne opracowanie w ramach projektu wykonawczego). Doboru zabezpieczeń należy dokonać na podstawie analizy kosztów wykonania i utrzymania zabezpieczeń tak, aby przy założonym czasie trwałości roczne nakłady na utrzymanie konstrukcji były jak najniższe – rozwiązanie należy uzgodnić z Zamawiającym (Zamawiający wymaga użycia systemów z zakresu W1 do W4 oraz użycia zestawu farb tworzących system zabezpieczenia antykorozyjnego jednego producenta). Przy doborze systemu należy również wziąć pod uwagę trwałość koloru. Wymagania zawarte w przywołanym dokumencie (tzw. zaleceniach antykorozyjnych GDDKiA) należy uważać za wymagane minimum.

Zamawiający wymaga, aby Projektant sporządzający ww. opracowanie legitymował się udokumentowanym doświadczeniem zrealizowanych projektów zabezpieczeń antykorozyjnych i ukończonym szkoleniem w tym zakresie.

Wykonawca w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy winien złożyć oświadczenie, z podaniem imienia i nazwiska ww. osoby, o posiadanych kwalifikacji zawodowych, uprawnieniach, doświadczeniu tej osoby, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności. Na potwierdzenie danych zawartych w oświadczeniu, Zamawiający będzie mógł żądać stosownych dokumentów.

- Warstwa ochronna nawierzchni na przęśle z asfaltu lanego MA.

- Warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki SMA.

- Tereny naruszone podczas prac budowlanych przywrócić do stanu sprzed przebudowy poprzez uprzątnięcie, niwelację, humusowanie i założenie zieleni.

- Skarpy o pochyleniu ≥1:1,5 umocnić trylinką wklęsłą, a łagodniejsze poprzez darniowanie lub faszynowanie uzupełnione roślinnością wzmacniającą.

- Stała organizacja ruchu: Zaprojektować stałą organizację ruchu uwzględniającą dodatkowo zainstalowanie elementów BRD (słupków uchylnych z elementami odblaskowymi) pomiędzy obecnym pasem awaryjnym (który po wybudowaniu wiaduktu będzie naturalnym przedłużeniem DDR z wiaduktu) na odcinku ok. 200 m, przy czym rozstaw słupków nie większy niż 5 m. Zaprojektować i wykonać zwężenie łącznicy zachodniej ul. Modrzewiowej do jednego pasa ruchu w obrębie przejścia dla pieszych na przedłużeniu ul. Czerkaskiej do połączenia
z jezdnią Al. Wyszyńskiego. Rozważyć likwidację sygnalizacji świetlnej w tym miejscu.

- Na konstrukcji obiektu umieścić informację o roku budowy i nazwie Wykonawcy robót
w postaci tablicy znamionowej o trwałej konstrukcji (w szczególności żeliwo lub żeliwo
z napisami z emalii piecowej, gruba blacha stalowa wycinana lub napisy odciskane w betonie). Wzór, wielkość i lokalizację uzgodnić z ZDMiKP.

Pozostałe elementy wykonać bazując na pierwotnej dokumentacji projektowej.

*W przypadku zadeklarowania w ofercie zastosowania przęsła o konstrukcji stalowej (płyta ortotropowa) dla Wykonawcy robót staje się to obligatoryjne.

**W przypadku zadeklarowania w ofercie zastosowania rur stalowych do konstrukcji nośnej łuków dla Wykonawcy robót staje się to obligatoryjne.

W związku z przyjętym trybem niniejszego Zamówienia, Zamawiający informuje jak niżej:

- W przypadku różnic w zapisach w załączonej dokumentacji projektowej (w tym SST/STWiORB) i Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), wiążące są zapisy PFU.

- Zamawiający wymaga uzgadniania rozwiązań technicznych (m.in. technologicznych, materiałowych, konstrukcyjnych) w szczególności w ZDMiKP i uzyskania akceptacji.

- Część informacyjna

Wszelkie informacje i dokumenty wymagane w paragrafie 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami) zawarte są w pierwotnej dokumentacji projektowej załączonej do niniejszego PFU.

Załączniki do PFU:

- Projekt budowlany pn. Przebudowa dwóch wiaduktów nad torami PKP w ciągu ul. Armii Krajowej w Bydgoszczy

- Projekt wykonawczy pn. Przebudowa dwóch wiaduktów nad torami PKP w ciągu ul. Armii Krajowej w Bydgoszczy

- Warunki wyłączeń torowych PKP PLK SA

- Materiały związane z Mistrzostwami Świata FIFA U-20