SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D – 03.02.02

REGULACJA WYSOKOŚCIOWA STUDNI

WPUSTÓW SKRZYNEK I ZAWORÓW

2019

1.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z regulacją wysokościową urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

1.2.  Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych:

- wpustów ulicznych

- wpustów ulicznych wraz z wymianą

- włazów kanałowych

- włazów kanałowych wraz z wymianą

- skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych

2. MATERIAŁY

2.1.  Studzienka kanalizacyjna - urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub prawidłowej eksploatacji kanału.

2.2. Wpusty uliczne – urządzenia do przejęcia wód opadowych z powierzchni  jezdni kl.D400.

Wszystkie studzienki ściekowe wpustów deszczowych stosuje się jako prefabrykowane betonowe z osadnikiem na piasek o wysokości do 1,0m.

2.3. Właz kanałowy /studzienki/ - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. Zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych wykonać zgodnie z normą PN - EN 124:2000.

2.4. Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu ulicznego.

2.5. Płyta pokrywowa – prefabrykowana płyta pokrywowa żelbetowa 1200/625x180mm.

2.6. Pierścień wyrównujący – pierścień wyrównujący z tworzywa lub polimerobetonu.

## 2.7. Kruszywo

Do wykonania mieszanki betonu C 8/10 i C 16/20 należy stosować:

- żwir i mieszankę

- piasek

- kruszywo łamane

- wg PN – EN 1097-2 : 2010, PN – EN 1097-3 : 2000, PN – EN 1097-6 : 2002

- zgodnie z PN-EN 206

## 2.8.  Zaprawy szybkowiążące

Zaprawa szybkowiążąca o wytrzymałości min. 40MPa powinna odpowiadać wymaganiom PN – EN 206

3.  SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- piły tarczowej,

- młota pneumatycznego,

- sprężarki powietrza,

- zagęszczarki wibracyjnej,

- sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.)

4. WYKONANIE  ROBÓT

4.1.  Regulacja wysokościowa istniejących włazów studzienek oraz skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych polega na:

- oznakowaniu miejsca wykonywanych robót

- rozebraniu nawierzchni,

- demontażu włazu, skrzynki, zaworu,

- montażu pierścienia regulacyjnego z elementów betonowych do wymaganej wysokości

- montażu prefabrykowanej podstawy pod skrzynkę,

- przedłużeniu lub skróceniu klucza wraz z obudową,

- montażu włazu, skrzynki, zaworu

- uporządkowaniu i wywozie gruzu i rumoszu z miejsca realizowanych prac

- OBMIAR  ROBÓT

5.1. Jednostka  obmiarowa

- Jednostką obmiarową regulacji urządzeń obcych jest jedna sztuka (1 szt.)

- ODBIÓR ROBÓT

Zaniżenie wpustu/studni/zaworu w stosunku do nawierzchni nie może być większe niż 5mm. Nie dopuszcza się zawyżenia tych elementów w nawierzchni.

7.  PRZEPISY  ZWIĄZANE

Normy

| 1. PN - EN 124 : 2000 | Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. |
| --- | --- |
| 2. PN – EN 206-1 : 2003 | Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. |
| 3. PN – EN 1097-2 : 2010 | Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie. |
| 4. PN – EN 1097-3 : 2000 | Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 3: Oznaczenie gęstości nasypowej i jamistości. |
| 5. PN – EN 1097-6 : 2002 | Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości. |