SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D – 03.02.02

REGULACJA WYSOKOŚCIOWA STUDNI

WPUSTÓW SKRZYNEK I ZAWORÓW

Bydgoszcz 2016

  - Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z regulacją wysokościową urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem regulacji pionowej włazów kanałowych, kratek wpustów ulicznych oraz zaworów wodociągowych i gazowych.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub prawidłowej eksploatacji kanału.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urządzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych, ich konserwacji i przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

1.4.4. Właz studzienki - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu ulicznego.

1.4.6. Nasada (żeliwna) z wlewem bocznym (w krawężniku) - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się w płaszczyźnie krawężnika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały do wykonania regulacji pionowej studzienek i zaworów

Do przypowierzchniowej regulacji należy użyć:

- materiałów otrzymanych z rozbiórek i nadających się do ponownego wbudowania,

- materiałów nowych , będących materiałem uzupełniającym, tego samego typu, gatunku  i wymiarów jak materiał rozbiórkowy,

- betonu szybkowiążącego o wytrzymałości na ściskanie min. 40 MPa,

- do regulacji wysokościowej stosować pierścienie wyrównujące z polimerobetonu.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania regulacji

Roboty można wykonywać  z zastosowaniem następującego sprzętu:

- piły tarczowej,

- młota pneumatycznego,

- sprężarki powietrza,

- dźwigu samochodowego,

- zagęszczarki wibracyjnej,

- sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata),

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE  ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania regulacji

Wykonanie regulacji pionowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze, rozpoznanie różnic wysokości, określenie zakresu prac,

- wykonanie regulacji

5.3. Wykonanie regulacji studzienki, wpustu

Wykonanie regulacji studzienki obejmuje zakres czynności:

- zdjęcie przykrycia ( pokrywy, włazu ) urządzenia podziemnego,

- rozebranie górnej części studzienki,

- sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie jej górnej części z ewentualnym uzupełnieniem  ubytków,

- uzupełnienie wszystkich wpustów o brakujące pierścienie odciążające

- w przypadku konieczności podniesienia poziomu włazu (pokrywy) należy użyć pierścieni wyrównujących z polimerobetonu oraz    ułożyć i zagęścić mieszankę z betonu szybkowiążącego o wytrzymałości na ściskanie min. 40 MPa, według wymiarów    dostosowanych do projektowanego poziomu,

- wykonanie regulacji za pomocą pierścieni wyrównujących z polimerobetonu,

- w przypadku konieczności obniżenia poziomu włazu – wykonanie skucia górnej części „kominka”  studni, staranne oczyszczenie i wyrównanie z obetonowaniem, warstwa nowego betonu nie może być cieńsza niż 20cm,

- osadzenie przykrycia studzienki z wykorzystaniem istniejących lub nowych materiałów oraz ewentualne wyrównanie zaprawą cementową.

5.4. Wykonanie regulacji zaworów

- demontaż istniejących skrzynek zaworów z usunięciem poza teren budowy,

- wykonanie fundamentu skrzynki z betonu szybkowiążącego o wytrzymałości na ściskanie min. 40 MPa o wymiarach i kształcie odpowiednim do wymiarów  skrzynki, jeżeli zawór jest zlokalizowany w nawierzchni przyszłej jezdni – spód fundamentu  powinien znajdować się na poziomie spodu konstrukcji nawierzchni lub poniżej tego spodu,

- osadzenie skrzynki i jej obetonowanie  a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń skrzynki zaworu  należy ją wymienić na nową.

W przypadku konieczności skrócenia trzpienia zaworu lub jego wydłużenia sposób naprawy należy określić indywidualnie.  Wszystkie prace regulacyjne należy prowadzić po ich zgłoszeniu i pod nadzorem właściciela sieci.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i  powszechnego stosowania  (certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa,  aprobaty  techniczne,  certyfikaty  zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- sprawdzić cechy zewnętrzne  gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek, w tym skrzynki na urządzenia obce, powinny być wykonane z dokładnością do 5 mm i nie mogą być niżej niż 5 mm w stosunku do górnej powierzchni warstwy ścieralnej,

- nie dopuszcza się wyniesienia kratek wpustów ulicznych, studni czy zaworów ponad niweletę nawierzchni.

6.4. Badania wykonanych robót

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:

- wygląd  zewnętrzny  wykonanej  regulacji  w  zakresie  wyglądu,  kształtu,  wymiarów,

- poprawność  profilu podłużnego  i  poprzecznego,  nawiązującego  do  otaczającej  nawierzchni  i umożliwiającego sprawny spływ powierzchniowy wód,

- równość osadzenia urządzenia obcego (nie więcej niż -5mm).

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 obiekt (sztuka) wykonanej regulacji studzienki.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty rozbiórkowe,

- Regulacja wysokościowa studzienki, wpustu lub zaworu.

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano   w  ST D-00.00.00 [1]

„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- roboty rozbiórkowe,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- podniesienie, obniżenie włazów, kratek, pokryw, zaworów i trwałe ich umocowanie,

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu,

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki.

- odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko wraz z utylizacją,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzętu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy

1. BN-83/8836-02	 Przewody podziemne. Roboty ziemne .Wymagania i badania

przy odbiorze

2. PN-B-10735	Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze

3. PN-76/B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny- kanalizacja

4. PN-H-74051/01 Włazy kanałowe. Klasa A ( typu lekkiego )

5. PN-H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania .

6. PN-B-14501 	Zaprawy budowlane zwykłe

7. PN-H-83104	Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe .

8. PN-B-10729 	Studzienki  kanalizacyjne .

10.2. Inne dokumenty

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych , „Transprojekt ”  Warszawa .