Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Warunki wykonania zamówienia:

## Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

- na ul. Swobodnej -na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Ryńskiego-wymiana nawierzchni jezdni poprzez frezowanie wyeksploatowanych warstw nawierzchni z wypełnieniem ubytków w szczelinach dylatacyjnych istniejącej nawierzchni betonowej i ułożeniu na dylatacjach pasków z siatki szklano-węglowej o szer. 0,60 m

- na ul. Swobodnej od ul. Ryńskiego do ul. Piłsudskiego oraz cała ul. Piłsudskiego wraz z pętlą autobusową - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej , rozebranie podbudowy z kamienia i betonu (dotyczy też zatoki autobusowej) oraz wykonanie nowej konstrukcji jezdni  a także wymiana nawierzchni części chodników i krawężników zgodnie z przekrojami i kosztorysami.

- na zatoce  autobusowej przy ul. Piłsudskiego wykonanie podbudowy z odpowiednich warstw betonu i nawierzchni z kostki rzędowej  układanej na betonie z uzupełnieniem spoin- za pomocą  materiału do spoinowania na bazie żywic epoksydowych .

- ułożenie na jezdniach ulic profilu z mieszanki mineralno-bitumicznej według potrzeb ujętych w kosztorysach ofertowych oraz nakładki z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA, a na chodnikach wzmocnienia podbudową z kamienia łamanego lub recyklingu na podsypce cementowej i ułożenie nawierzchni z  kostki betonowej w ilościach określonych w kosztorysach.

## Zakres sytuacyjny

Ulica Swobodna

Odcinek od  ul.Wyzwolenia do ul. Piłsudskiego wraz z częścią powierzchni skrzyżowań z ulicami, z którymi się przecina – wg załączonego planu sytuacyjnego

Ulica Piłsudskiego –od ul.Taczaka do pętli autobusowej i zatoką autobusową(strona parzysta) przy skrzyżowaniu z ul. Swobodną  wg załączonego planu sytuacyjnego.

Włazy (nie spełniające wymogów równości zapisanej w SST) studni rewizyjnych sanitarnych i piętrowych, żeliwnych skrzynek zaworów winny być wymienione z zasobów gestorów sieci.  Wszystkie regulowane elementy uzbrojenia podać z pełną wyceną. Wszystkie wpusty należy koniecznie uzupełnić o pierścienie odciążające , co musi być uwzględnione w wycenie.

## Termin i czas realizacji zamówienia

Biorąc pod uwagę zakres i duże natężenie ruchu kołowego i z tym związane utrudnienia 
dla ruchu pojazdów oraz mieszkańców, zamawiający ustala okres realizacji zamówienia 
dla poszczególnych ulic:

- Ul. Piłsudskiego	od dnia 04.05. 2016 r. do dnia 31.08.2016r.

- Ul. Swobodna	od dnia 04.05. 2016 r. do dnia 31.08.2016r.

Ze względu na obecność na końcu ul.Piłsudskiego pętli autobusowej roboty muszą być realizowane w trzech etapach:

I etap – ul.Piłsudskiego –odc. od ul.Taczaka do ul.Swobodnej ;

II etap – ul.Piłsudskiego – odc. od ul.Swobodnej do pętli autobusowej ;

III etap-ul.Swobodna.

Zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, stanowiącym załącznik Nr 1 do OPZ, w związku z tym, harmonogram robót opracowany przez wykonawcę przed rozpoczęciem robót musi być dostosowany do tych etapów.

- Zamawiający zastrzega sobie jednoosobowe kierownictwo odpowiedzialne za wykonanie wyżej wymienionego zadania

- Roboty będą prowadzone koniecznie na dwie zmiany robocze, natomiast roboty powodujące szczególne utrudnienia w ruchu (frezowanie nawierzchni) wykonywane będą w godzinach nocnych.

- W celu zminimalizowania utrudnień, roboty należy zorganizować w taki sposób, 
aby główny ciężar wykonania nakładek przypadał poza godzinami szczytu ( tj. :630-900 
i 1330-1700 ) oraz w dni wolne od pracy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zadania do 50% wartości kosztorysowej w miarę pozyskania dodatkowych środków finansowych.

- Wykonawca dokona stosownych ubezpieczeń zgodnie z postanowieniami Umowy.

- Przekazanie terenu budowy nastąpi po podpisaniu umowy, sukcesywnie w miarę realizacji poszczególnych ulic. 	
Przekazanie terenu budowy nastąpi maksymalnie 5 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. Czas pomiędzy etapem sfrezowania nawierzchni, a etapem położeniem każdej 
z warstw bitumicznych nie może być dłuższy niż 5 dni (na każdą warstwę), dlatego należy zapewnić odpowiednią ilość brygad pracowników i sprzętu aby było to możliwe do wykonania. Materiał z frezowania (wiórki) nie może zalegać na jezdni, chodnikach, trawnikach i poboczu jezdni. Maksymalny czas od momentu frezowania do usunięcia wszystkich wiórek to 2 dni. Opóźnienia dotyczące frezowania będą obłożone takimi samymi karami jak za każdy dzień zwłoki za nieterminowe wykonanie zadania 
( 0,1% wart. zadania).

Powyższe nie dotyczy przypadków, gdy prace wykonywane są etapowo , przy całkowitym zamknięciu remontowanego odcinka ulicy.

- Na czas trwania części robót pętla autobusowa będzie przeniesiona-określa to dokładnie proj. tymczasowej organizacji robót, którą dostarcza Zamawiający.

- Wykonawca dostarczy harmonogram robót z zakresami prac, etapami i wymaganymi terminami realizacji pięć dni przed przekazaniem pierwszego placu budowy opracowany zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu (zatwierdzone projekty organizacji ruchu na czas wykonania robót), stanowiącym załącznik Nr 1 do OPZ.	
Za prawidłowe, zgodne z projektem ustawienie tymczasowego oznakowania, oraz wymaganych tablic informacyjnych zgodnie z zarządzeniem Nr 10/2014 (załącznik Nr 2 do OPZ), a także jego demontaż po zakończeniu prac, odpowiedzialny jest wykonawca robót. Wydatki związane z oznakowaniem robót i tablic informacyjnych uwzględnione są w kosztach realizacji zadania ( zgodnie z SST np. D-05.03.05, D-05.03.13), więc wykonawca musi te koszty uwzględnić w ofercie.

## Zakres rzeczowy zamówienia:

Technologia prac

Wykonanie nakładki w przypadku ulicy Swobodnej na odc. od ul.Wyzwolenia do ul.Ryńskiego wymaga frezowania nawierzchni na głębokość według kosztorysu ofertowego wyeksploatowanych nawierzchni betonowej.  Następnie uzupełnienia szczelin dylatacyjnych masą na bazie żywicy epoksydowej do wysokości sfrezowanej krawędzi. Następnie ułożenia wzdłuż wszystkich dylatacji podłużnych i poprzecznych pasa szer. 0,60 m z siatki szklano-węglowej przesączanej wstępnie asfaltem. Potem oczyszczenia i skropienia emulsją szybkorozpadową C60B3ZM w ilości 0,5 kg/m2 pod warstwę profilową o frakcji 0/16 mm w ilości wg potrzeb (średnio 100 kg/m2) ; następnie skropienia tej warstwy emulsją modyfikowaną C60BP3ZM w ilości 0,3 kg/m2 pod warstwę ścieralną z SMA o frakcji 0/11 mm (na bazie asfaltu modyfikowanego) wg PN-EN-13108-5:2008 grubości 3,5 cm w stanie odpowiednio zagęszczonym .

W przypadku II części ul.Swobodnej (odc. od Ryńskiego do ul.Piłsudskiego) i całego zakresu ul.Piłsudskiego  wraz z pętlą autobusową należy wykonać całą nową konstrukcję , jednakową dla całego zakresu wg przekrojów A-A i kosztorysu ofertowego tj. :podsyp.. piask 10 cm, podbud. z KŁSM 0/31,5mm 25 cm, emulsja C60B3ZM w ilości 0,5 kg/m2 , podb. bit. 0/22mm gr. 12cm –AC 22P-35/50, emulsja C60BP3ZM w ilości 0,3 kg/m2, siatka szklano-węglowa, naw. ścier. SMA 3,5cm. Zwraca się uwagę na zastosowanie w tej konstrukcji na całej powierzchni, przed ułożeniem warstwy ścieralnej z SMA i skropieniem emulsją, siatki zbrojeniowej  szklano-węglowej przesączanej asfaltem (wg specyfikacji D-05.03.26a).

Materiał pochodzący z rozbiórki nie podlegający ponownemu wbudowaniu należy dostarczyć na magazyn ZDMiKP przy ul. Witebskiej 5a. Materiał pochodzący z frezowania należy odwieźć w porozumieniu z Wydziałem Utrzymania i Ewidencji ZDMiKP na wskazane miejsce na odległość do 15 km  lub na magazyn ZDMiKP przy ulicy Witebskiej 5a.

Rozbiórki podbudowy z kamienia lub betonu wykonawca wywiezie we własnym zakresie.

Wymiana lub regulacja krawężnika polega na wykonaniu odpowiedniej głębokości koryta, , profilowaniu i zagęszczeniu gruntu, ustawieniu krawężników na ławie betonowej.

Remont zatoki autobusowej wzdłuż ul.Piłsudskiego (strona parzysta) to - wykonanie podsypki odsączającej(10cm), stabilizacja gruntu cementem o wytrzymałości 2,5 Mpa          ( 15cm), następnie wykonania podbudowy betonowej(20cm) z betonu C 10/15, podbudowy betonowej (30cm) z betonu C 30/37, pielęgnacji tej warstwy konstrukcyjnej, wykonaniu nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cem.-piask. 1:4 (grub. do 5 cm) z zamuleniem spoin do 1/3 wysokości kostki, pozostałą wysokość wypełnić masą na bazie żywic epoksydowych. Potrzebną kostkę kamienną dostarcza Wykonawca, co należy uwzględnić w składanej ofercie.

Wykonanie chodników (wjazdów) wymaga rozbiórki nawierzchni, podbudowy z kamienia, rozbiórki obrzeży, wykorytowania powierzchni chodników (wjazdów) na odpowiednią głębokość, zgodnie z kosztorysem ofertowym, wykonania odpowiedniej zagęszczonej podbudowy, ustawienia obrzeży i ułożenia kostki betonowej na 3 cm podsypce cementowej.

Przed przystąpieniem do wykonania zadania projekty receptur wytworzenia i wbudowania mieszanek mineralno-bitumicznych należy dostarczyć do akceptacji Inspektorowi Nadzoru., atesty na zastosowany beton po wykonaniu badań wytrzymałościowych.

Wykonanie nawierzchni

Mieszanki mineralno-bitumiczne dotyczące ulic należy wycenić i wbudować wyłącznie na kategorie ruchu KR 5-6.

Przy produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych zastosować kruszywo wymagane 
dla wyżej wymienionych kategorii.

- przed skropieniem emulsją powierzchnię należy oczyścić przy pomocy szczotki mechanicznej, lub w przypadku małych powierzchni ręcznie , a kurz i drobne ziarna wydmuchać przy użyciu sprężonego powietrza, a ubytki nawierzchni uzupełnić i zagęścić

- skropienie podłoża emulsją asfaltową (zwykłą lub modyfikowaną) szybkorozpadową w ilości 0,5 kg/m2 lub 0,3 kg/m2 w zależności od zakresu robót (warstwę profilowa, lub ścieralną)

- do uszczelnienia połączeń podłużnych i roboczych należy zastosować taśmę asfaltowo-kauczukową o przekroju 5,0 x 0,5 cm.

- po ułożeniu warstwy ścieralnej SMA należy wykonać oznakowanie poziome 
w technologii chemoutwardzalnej grubowarstwowej ( grub. min. 3,0 mmm), z tym że dla przejść dla pieszych gruboziarnistej, dla pozostałego oznakowania gładkiej.

- w przypadku ul.Piłsudskiego i II części ul.Swobodnej należy przed ułożeniem warstwy SMA i emulsji ułożyć siatkę zbrojeniową szklano-węglową przesączaną asfaltem (wg specyfikacji D-05.03.26a).

Po wykonaniu warstwy ścieralnej należy odtworzyć oznakowanie poziome w ilościach określonych w kosztorysach ofertowych.

Do wykonania nakładek bitumicznych odcinki próbne nie są wymagane.

Zamawiający wymaga 5 letniego okresu gwarancji na wykonane prace.

Organizacja ruchu na czas budowy

Prowadzone roboty winny być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach:

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych 
i warunki ich umieszczania na drogach,

- Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.

- wszystkie nakładki bitumiczne wymagają ustawienia tablic informacyjnych z terminem trwania remontu. Nieprawidłowe i/lub nieterminowe ustawienie oznakowania skutkować będzie karami umownymi.

Sposób rozliczenia

Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbywać się będzie każdorazowo po zakończeniu robót na poszczególnych ulicach (dla każdej ulicy oddzielnie lub etapów) będących przedmiotem umowy na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru robót z załączonym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru kosztorysem powykonawczym. Wartość wykonanych robót jest iloczynem faktycznie wykonanych, odebranych robót 
i odpowiadających im cen jednostkowych zawartych w kosztorysach ofertowych. Ostateczne rozliczenie nastąpi fakturą końcową po zakończeniu zadania (tj. robót na ostatniej ulicy Pakietu na podstawie protokołu odbioru ostatniej ulicy). Dopuszcza się jedną fakturę do rozliczenia wszystkich robót.

Załączniki do OPZ

- projekt tymczasowej organizacji ruchu (zatwierdzone projekty organizacji ruchu na czas wykonania robót) - załącznik Nr 1;

- Zarządzenie Nr 10/2014 w sprawie przestrzegania procedury dotyczącej polecenia służbowego Zastępcy Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 10.03.2014 r. w zakresie przekazu informacji o utrudnieniach w ruchu na terenie miasta Bydgoszczy - załącznik Nr 2.