OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Roboty kanalizacyjne – część A

- Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Saperów w Bydgoszczy na odcinku od ul. Ludwikowo                 do ul. Żeglarskiej

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 UPZP polegające         na budowie w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.             z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) -  w zakresie i na warunkach wykonania zamówienia, szczegółowo określonych w:

a) dokumentacji projektowej (DP) oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), opracowanych przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Spółka z o.o., ul. Chodkiewicza 15,  85-065 Bydgoszcz

b) wzorze kosztorysu ofertowego zawierającego przedmiar robót

c) wzorze umowy

2. Lokalizacja zadania:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Saperów na odcinku od ul. Ludwikowo do ul. Żeglarskiej w Bydgoszczy.

3.Zakres robót budowlanych objętych zamówieniem obejmuje (szczegółowe ilości planowanych robót zawarte zostały we wzorze kosztorysu ofertowego):

3.1) Wykonanie robót ziemnych, wykopów liniowych pod rurociągi - ok. 1.858 m3

3.2) Zakres robót obejmuje:

a) budowę kanału deszczowego dn300 – L=1265,5m – metodą bezwykopową,

b) budowę przykanalików od wpustów dn200 – 53 szt. ΣL=322,5m

c) montaż studzienek dn1200 – 54 szt.

d) montaż wpustów ulicznych dn500 – 53 szt.

e) likwidację istniejących przykanalików od wpustów dn200 – 6 szt. ΣL=300,0m

f) likwidację studni chłonnych dn1200 – 11 szt.

g) likwidację istniejących wpustów ulicznych dn500 – 39 szt.

h) opracowanie projektu niwelety jezdni ulicy Saperów w dowiązaniu do projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej oraz przy uwzględnieniu istniejącego zagospodarowania pasa drogowego.

4. Prace należy realizować wg trzech etapów opisanych w części „B”. Wykonawca opracuje taki harmonogram robót, który będzie uwzględniał koordynację robót kanalizacyjnych i drogowych dla poszczególnych etapów.

5. Rozliczenie robót kanalizacyjnych nastąpi wg opisu w części „B”.